服务部分

服务需求响应表

- 实质性服务需求（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标服务要求 |  |  | 投标服务实际情况 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.1核心交换机 ★基本性能 | 交换容量≥88Tbps，包转发率≥28000Mpps |  | 完全满足。华为S12712交换机交换容量89.6Tbps，包转发率28800Mpps，优于招标要求。详见第（1524、1648）页 | 正偏离 | 交换容量及包转发率均高于招标要求 |
|  | ★业务槽位、交换机网板槽位 | 业务槽位数量≥12、交换网板槽位数量≥4 |  | 完全满足。华为S12712交换机业务槽位数量12、交换网板槽位数量4，满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★虚拟化 | 支持横向虚拟化技术交换网硬件集群，集群主控1+N备份，1.92T集群带宽，4us跨框延时，支持1：N虚拟化能力。 支持单主控集群, 两框只要有一块主控板工作，设备就能正常运行，不会造成集群分裂 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持横向虚拟化技术交换网硬件集群，集群主控1+N备份，1.92T集群带宽，4us跨框延时，支持1：N虚拟化能力。 支持单主控集群, 两框只要有一块主控板工作，设备就能正常运行，不会造成集群分裂，满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持交换网板集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，提供集群指示灯以了解集群状态 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持交换网板集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，提供集群指示灯以了解集群状态，满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 增值业务能力 | ★支持Firewall功能、支持NAT功能、支持IPSEC功能、支持IPS入侵防御系统、支持SSL VPN 功能；开放业务平台单板支持CheckPoint IPS，F5负载均衡ADC，支持Windows、SUSE和Vmware操作系统 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持Firewall功能、支持NAT功能、支持IPSEC功能、支持IPS入侵防御系统、支持SSL VPN 功能；开放业务平台单板支持CheckPoint IPS，F5负载均衡ADC，支持Windows、SUSE和Vmware操作系统，满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★先进性 | 支持工信部SDN Ready认证，投标时需提供相关认证证书复印件（原厂盖公章） |  | 完全满足。华为S12712交换机支持工信部SDN Ready认证，相关认证证书复印件见附件。满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★厂商产品研发及综合实力 | 设备生产商的研发体系具备国际CMMI-5级认证证书，提供复印件（原厂盖公章） |  | 完全满足。华为S12712交换机设备生产商的研发体系具备国际CMMI-5级认证证书，复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 具有工业和信息化部颁发的《通信业务网络系统集成企业资质证书》甲级（复印件加盖公章） |  | 完全满足。华为S12712交换机具有工业和信息化部颁发的《通信业务网络系统集成企业资质证书》甲级，相关证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。华为原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.2BRAS设备 基本要求 | ★支持PPPoE、IPoE、Portal、802.1x、L2TP的认证方式，支持支持IPv4/IPv6双栈用户上线，实配支持。 |  | 完全满足。支持PPPoE、IPoE、Portal、802.1x、L2TP的认证方式，支持支持IPv4/IPv6双栈用户上线，实配支持，满足招标要求。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★性能要求 | 并发用户数不小于256K/system |  | 完全满足。并发用户数不小于256K/system，满足招标要求。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.3汇聚交换机 ★交换容量 | 交换容量≥20Tbps，采用分布式转发架构 |  | 完全满足。华为S7706交换机交换容量22.4Tbps，采用分布式转发架构，优于招标要求。详见第（1524、1661）页 | 正偏离 | 交换容量22.4Tbps>20Tbps |
|  | ★业务槽位 | 业务槽位≥6 |  | 完全满足。华为S7706交换机配置6个业务槽位6，满足招标要求。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★密度 | 整机万兆端口密度≥240个 |  | 完全满足。华为S7706交换机整机万兆端口密度240个，满足招标要求。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★单板要求 | 支持40GE单板 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持40GE单板，满足招标要求。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★增值业务能力 | 支持Firewall功能、支持NAT功能、支持IPSEC功能、支持IPS入侵防御系统、支持负载均衡功能 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持Firewall功能、支持NAT功能、支持IPSEC功能、支持IPS入侵防御系统、支持负载均衡功能，满足招标要求。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★IPV6 | 支持IPV6，并提供IPV6 Phase II认证,要求投标时提供IPV6 Ready网站的链接（原厂盖章确认） |  | 完全满足。华为S7706交换机支持IPV6，并提供IPV6 Phase II认证, IPV6 Ready网站的链接见附件，满足招标要求。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 为便于统一管理，要求与核心交换机为同一品牌 |  | 完全满足。华为S7706交换机与核心交换机为同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。华为原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 1、48口接入交换机主要技术要求： ★交换容量 | 交换容量≥256Gbps |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机交换容量256Gbps，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★转发性能 | 转发性能≥100Mpps |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机转发性能102Mpps，优于招标要求。详见第（1524、1675）页 | 正偏离 | 转发性能102Mbps>100Mbps |
|  | ★端口类型 | 必须同时完全满足 48个10/100/1000Base-T， 4个1000Base-X SFP |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机同时完全满足 48个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★绿色节能要求 | 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略。投标时提供第三方证明、原厂官网公开链接证明，以及第三方绿色节能认证证书（原厂盖章确认） |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略。第三方证明、原厂官网公开链接证明，以及第三方绿色节能认证证书见附件，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★防雷 | 业务端口防雷能力：6KV |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机业务端口防雷能力：6KV，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 与核心交换机、汇聚交换机同一品牌 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机与核心交换机、汇聚交换机同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 24口接入交换机主要技术要求： ★交换容量 | 交换容量≥256Gbps |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机交换容量256Gbps，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★转发性能 | 转发性能≥65Mpps |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机转发性能66Mpps，优于招标要求。详见第（1524、1675）页 | 正偏离 | 转发性能66Mbps>65Mbps |
|  | ★端口类型 | 必须同时完全满足 24个10/100/1000Base-T， 4个1000Base-X SFP |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机同时满足 24个10/100/1000Base-T，4个1000Base-X SFP，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★绿色节能要求 | 支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略。投标时提供第三方证明、原厂官网公开链接证明，以及第三方绿色节能认证证书（原厂盖章确认） |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE）和基于时间的灵活节能策略。第三方证明、原厂官网公开链接证明，以及第三方绿色节能认证证书见附件，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★堆叠 | 支持堆叠，堆叠带宽≥40G |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机支持堆叠，堆叠带宽40G，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★防雷 | 业务端口防雷能力：6KV |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机业务端口防雷能力：6KV，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 与核心交换机、汇聚交换机同一品牌 |  | 完全满足。华为S5700-28P-LI-AC交换机与核心交换机、汇聚交换机同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.5上网行为审计 ★设备整体性能 | 吞吐量>=25Gbps，并发连接数>=1200w，每秒新建连接数>=40w，并发用户数>=15w人，最大用户数>=80w人，最大包转发率>=400wpps |  | 完全满足。吞吐量=25Gbps，并发连接数=1200w，每秒新建连接数=40w，并发用户数=15w人，最大用户数=80w人，最大包转发率=400wpps，满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★设备接口 | 4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口，具备一个串口、支持接口扩展，配置两个万兆多模模块 |  | 完全满足。4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口，具备一个串口、支持接口扩展，配置两个万兆多模模块。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★网络配置 | 支持对IPV4/IPv6的L2TP、MPLS、PPPoE、Q-in-Q的协议剥离，即支持在以上环境中做行为管理（投标时提供产品界面截图，需原厂盖确认） |  | 完全满足。支持对IPV4/IPv6的L2TP、MPLS、PPPoE、Q-in-Q的协议剥离，即支持在以上环境中做行为管理（截图见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 防共享 | ★支持共享用户数量及冻结时间设置；（投标时提供产品界面截图） |  | 完全满足。支持共享用户数量及冻结时间设置（截图见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★动态流控 | 动态流控： 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； 空闲值可自定义（投标时提供界面证明） P2P智能流控： 支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； |  | 完全满足。动态流控： 支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； 空闲值可自定义（截图见后面附件） P2P智能流控： 支持通过抑制P2P的下行流量，来减缓P2P的上行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题，满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | IPV6 | 支持IPV6用户身份认证，支持与IPV4同时做用户管理（投标时提供产品界面截图） 支持IPV6网络的应用识别、网页过滤、应用控制和行为审计（投标时提供产品界面截图） 支持IPV6网络配置两台或者多台设备多机配置（投标时提供产品界面截图，需原厂盖确认） |  | 完全满足。支持IPV6用户身份认证，支持与IPV4同时做用户管理（截图见后面附件） 支持IPV6网络的应用识别、网页过滤、应用控制和行为审计（截图见后面附件） 支持IPV6网络配置两台或者多台设备多机配置（截图见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 投标产品认证要求 | 产品具有中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书EAL3级》，投标时提供证书复印件（需原厂公盖确认） |  | 完全满足。产品具有中国信息安全测评中心《信息技术产品安全测评证书EAL3级》，证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ |  | 产品具有公安部信息安全产品检测中心《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统检测报告》，投标时提供证书复印件（需原厂公盖确认） |  | 完全满足。产品具有公安部信息安全产品检测中心《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统检测报告》，证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 品牌要求 | 为便于统一管理，要求与SSL VPN设备、负载均衡设备为同一品牌 |  | 完全满足。本产品与SSL VPN设备、负载均衡设备为同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1133）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.6出口防火墙 ★硬件平台架构 | 采用非X86多核+ASIC架构 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，采用创新ASIC+多核CPU的AuteVision硬件架构，完全满足技术要求，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★接口数量和类型 | 整机业务扩展槽位≥5个，本次必须配置3块防火墙业务板卡，配置 6×10GE接口+24×GE光接口+2×GE电口和4个10GE SFP+多模光模块，完全满足本次配置后仍有2个空余槽位进行后续扩展。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，机架式3U设备，具备5个扩展插槽，配置3块防火墙业务板卡，此次配置具备6×10GE接口+24×GE光接口+2×GE电口和4个10GE SFP+多模光模块，完全满足技术要求，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 正偏离 | 配置具备6×10GE接口+24×GE光接口+2×GE电口和4个10GE SFP+多模光模块 |
|  | ★内置存储空间要求 | 为提高广大师生的上网体验，要求设备内置存储空间≥250GB，以便通过内容缓存等技术实现广域网加速。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，具备256GB本地存储，完全满足通过内容缓存技术实现广域网加速要求，优于招标要求。详见第（1524、1724）页 | 正偏离 | 本地存储256GB>250GB |
|  | ★防火墙吞吐量 | 本次配置要求防火墙大包（1518字节）吞吐量≥120Gbps，防火墙小包（64字节）吞吐量≥80Gbps，并发连接数≥50000万，新建连接数500万/秒； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，防火墙大包（1518字节）吞吐量120Gbps，防火墙小包（64字节）吞吐量80Gbps，并发连接数50000万，新建连接数500万/秒，满足招标要求。详见第（1524、出口防火墙 1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★VPN性能 | IPSec VPN吞吐≥40Gbps；配制IPSEC VPN隧道数≥12万； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持IPSec VPN吞吐40Gbps；配制IPSEC VPN隧道数12万，完全满足要求，满足招标要求。详见第（1524、出口防火墙1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★WAN优化 | 支持协议优化，使用协议优化的方法来减少带宽的占用，可支持局域网协议 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012， 支持协议优化，使用协议优化的方法减少占用带宽，并可支持局域网协议，完全满足招标要求，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持数据缩减，只有hash不匹配的部分才需要重新传送，节省带宽 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012， 支持针对数据缩减节省带宽，当hash不匹配部分才进行重新传送，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 缓存本地服务器的内容，供远程用户访问，用户可以通过它访问静态的网页和文件，减轻本地服务器的负载 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012， 支持本地服务器内容缓存，缓存内容可供远程用户访问，用户可以通过它访问静态的网页和文件，减轻本地服务器的负载，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可以用SSL加密wan加速的通道，保证数据传输的安全性 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012， 支持采用SSL加密wan加速的通道，保证数据传输的安全性,完全满足招标要求，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★业务识别和流量控制 | 设备必须包含应用层流量控制功能 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持包含应用层流量控制功能，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 能够根据用户，IP地址，应用等进行带宽限制 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持根据用户，IP地址，应用等进行带宽限制，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 应用识别种类≥1200种 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持的应用识别种类≥1200种，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 带宽策略包括设置最大带宽、会话新建速率、最大连接数等。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持包括设置最大带宽、会话新建速率、最大连接数等的带宽策略设置，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持带宽通道独占以及共享管理模式 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持带宽通道独占以及共享管理模式，详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★数据防泄漏DLP | 支持 HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM协议 SMTPS/IMAPS / HTTPS/POPS 协议 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM协议 SMTPS/IMAPS / HTTPS/POPS 协议的数据防泄漏DLP功能，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | SMTP/POP3/IMAP可检测：邮件头、主题、内容、附件和用户名等 ；FTP可检测 GET/PUT的文件、服务器、用户名等 ；HTTP可检测 GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 ；IM可检测 传输文件、内容、发送者、用户等 ，NTTP可检测传输文件、内容、用户等 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持SMTP/POP3/IMAP可检测：邮件头、主题、内容、附件和用户名等 ；FTP可检测 GET/PUT的文件、服务器、用户名等 ；HTTP可检测 GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 ；IM可检测 传输文件、内容、发送者、用户等 ，NTTP可检测传输文件、内容、用户等数据防泄漏功能，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持对压缩文件的扫描和存档 (Tar /gzip/rar/ lzh/ cab/ arj /zip /bzip /bzip2 /msc /UPX) ；支持 TXT、PDF和 Word类型文档 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持对压缩文件的扫描和存档 (Tar /gzip/rar/ lzh/ cab/ arj /zip /bzip /bzip2 /msc /UPX) ；支持 TXT、PDF和 Word类型文档，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持以动机确认和控制敏感信息 ，支持内建模式匹配库 ，支持正则表达式匹配引擎 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持以动机确认和控制敏感信息 ，支持内建模式匹配库 ，支持正则表达式匹配引擎，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可配置的行为方式(阻断/记录日志) |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持可配置的行为方式，包含阻断和记录日志方式的数据防泄漏功能，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★证书要求 （提供证书复印件） | 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 具有国家版权局颁发的安全网关基本软件软件著作权证书 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌 | 要求与万兆无线控制器AC统一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，与所投万兆无线控制器AC统一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.7流量控制设备 ★硬件平台架构 | 采用非X86多核+ASIC架构 |  | 完全满足。采用非X86多核+ASIC架构，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★接口 | 可以是防火墙二合一设备或者配置单独流控设备，但是必须完全满足用户5G的互联网出口带宽需求 |  | 完全满足。防火墙二合一设备，完全满足用户5G的互联网出口带宽需求，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★业务识别和流量控制 | 设备必须包含应用层流量控制功能 |  | 完全满足。设备包含应用层流量控制功能，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 能够根据用户，IP地址，应用等进行带宽限制 |  | 完全满足。能够根据用户，IP地址，应用等进行带宽限制，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持带宽通道独占以及共享管理模式 |  | 完全满足。支持带宽通道独占以及共享管理模式，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 应用识别种类≥1200种，包括P2P协议、IM协议、炒股软件、网络游戏软件识别等。 |  | 完全满足。应用识别种类≥1200种，包括P2P协议、IM协议、炒股软件、网络游戏软件识别等，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 带宽策略包括设置最大带宽、会话新建速率、最大连接数等。 |  | 完全满足。带宽策略包括设置最大带宽、会话新建速率、最大连接数等，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★管理 | 为方便管理，要求和出口防火墙同一品牌 |  | 完全满足。和出口防火墙同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1727）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 2.3.8SSL VPN设备 SSL VPN性能参数 | SSL VPN 加密速度≥400M,SSL VPN并发 用户数≥2600，SSL VPN每秒新建用户数≥280，本次要求配置3000个并发用户。 |  | 完全满足。SSL VPN 加密速度400M,SSL VPN并发 用户数2600，SSL VPN每秒新建用户数280，本求配置3000个并发用户，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 网络接口 | 具备至少6个10/100/1000 Base-T 千兆电口，具备至少2个千兆光口 |  | 完全满足。具备6个10/100/1000 Base-T 千兆电口，具备2个千兆光口，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 支撑完整性 | 支持终端使用包括Firefox、Safari、Google Chrome、Opera浏览器来登录SSLVPN系统，登录后可完整支持通过SSLVPN发布的各种IP层以上的B/S和C/S应用 支持针对Andriod、IOS智能终端第三方应用程序（APP）的SSL VPN软件开发包（SDK），实现APP的L3VPN接入，客户开发量在20行代码以内 产品应支持主流的商业加密算法，包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1等，并支持加载扩展SM1等其他安全算法模块。 |  | 完全满足。支持终端使用包括Firefox、Safari、Google Chrome、Opera浏览器来登录SSLVPN系统，登录后可完整支持通过SSLVPN发布的各种IP层以上的B/S和C/S应用 支持针对Andriod、IOS智能终端第三方应用程序（APP）的SSL VPN软件开发包（SDK），实现APP的L3VPN接入，客户开发量在20行代码以内 产品应支持主流的商业加密算法，包括：AES、DES、3DES、DH、RSA、RC4、MD5、SHA1等，并支持加载扩展SM1等其他安全算法模块，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 终端安全 | 支持安全桌面功能，强制受保护的指定资源仅可在安全桌面下使用；安全桌面下默认仅可与SSLVPN通信，断开互联网链接；在安全桌面内默认禁止外网和本地局域网通讯，禁止和本机默认桌面的通信，防止使用包括USB口设备、打印机等外设的信息外泄。退出安全桌面后清除安全桌面内一切操作和遗留的痕迹，保证重要应用使用的安全性。安全桌面根据用户需要自行配置按用户组、单独用户启用；可配置安全桌面下可访问的指定网段；可配置允许使用COM端口、允许使用打印机、允许与切换到默认桌面、允许本地通信；支持更换安全桌面壁纸、文件明文导出及审计、数据加密保存、离线访问等功能。 |  | 完全满足。支持安全桌面功能，强制受保护的指定资源仅可在安全桌面下使用；安全桌面下默认仅可与SSLVPN通信，断开互联网链接；在安全桌面内默认禁止外网和本地局域网通讯，禁止和本机默认桌面的通信，防止使用包括USB口设备、打印机等外设的信息外泄。退出安全桌面后清除安全桌面内一切操作和遗留的痕迹，保证重要应用使用的安全性。安全桌面根据用户需要自行配置按用户组、单独用户启用；可配置安全桌面下可访问的指定网段；可配置允许使用COM端口、允许使用打印机、允许与切换到默认桌面、允许本地通信；支持更换安全桌面壁纸、文件明文导出及审计、数据加密保存、离线访问等功能，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
| - ★ | 高速性 | 必须支持至少4条以上的外网多线路配置，客户端无需安装插件、非依靠IP地址库、根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能 仅通过SSLVPN设备可实现资源负载均衡功能，用户接入同一资源根据权值可动态负载到多台承载服务器上 支持单边加速功能，支持web服务，TCP服务，L3VPN服务，远程应用发布的单边加速 |  | 完全满足。支持4条以上的外网多线路配置，客户端无需安装插件、非依靠IP地址库、根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能 仅通过SSLVPN设备可实现资源负载均衡功能，用户接入同一资源根据权值可动态负载到多台承载服务器上 支持单边加速功能，支持web服务，TCP服务，L3VPN服务，远程应用发布的单边加速，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★产品认证要求 | 产品具有提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级），投标时提供证书复印件（原厂盖章确认） |  | 完全满足。产品具有提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级），证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备的技术须符合国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》、《IPSec VPN技术规范》 |  | 完全满足。备的技术须符合国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》、《IPSec VPN技术规范》，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备生产厂商具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》，投标时提供证书复印件（原厂盖章确认） |  | 完全满足。设备生产厂商具有国家密码管理局颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》，证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 为便于统一管理，要求与上网行为审计、负载均衡设备为同一品牌 |  | 完全满足。本产品与上网行为审计、负载均衡设备为同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.9负载均衡设备 ★接口要求 | 千兆电口≥8个，万兆光口≥4个 |  | 完全满足。千兆电口8个，万兆光口4个，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★硬件配置 | 内存≥32GB |  | 完全满足。内存32GB，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 存储介质≥500GB |  | 完全满足。存储介质500GB，详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★性能要求 | 吞吐量≥20Gbps |  | 完全满足。吞吐量20Gbps，详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 并发会话数≥1000万 |  | 完全满足。并发会话数1000万，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 四层每秒新建会话数≥42万 |  | 完全满足。四层每秒新建会话数42万，详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 七层每秒新建会话数≥95万 |  | 完全满足。七层每秒新建会话数95万，详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★设备形态 | 必须独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备。 |  | 完全满足。独立专业负载设备，非插卡式扩展的负载均衡设备，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 多合同一功能集成 | ★单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（投标时提供设备操作界面截图证明材料，并提供厂家授权免费开通功能声明) |  | 完全满足。单一设备可同时支持包括链路负载均衡、全局负载均衡和服务器负载均衡的功能。三种功能同时处于激活可使用状态，无需额外购买相应授权。（证明材料见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★服务器健康检查 | 支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制。 |  | 完全满足。支持常见的主动式健康检查功能，提供基于SNMP、ICMP、TCP/UDP、FTP、HTTP、DNS、RADIUS，ORACLE/MSSQL/MYSQL数据库等多种类型的探测判断机制，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。（投标时提供设备操作界面截图证明材料，并有原厂盖章确认） |  | 完全满足。支持被动式健康检查，可根据对业务流量的观测采样，辅助判断应用服务器健康状况；对常规HTTP应用可配置基于反映URL失效的HTTP响应状态码的观测判断机制，对于复杂应用可配置基于RST关闭连接和零窗口等异常TCP传输行为的观测判断机制。（证明材料见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。（投标时提供设备操作界面截图证明材料，并有原厂盖章确认） |  | 完全满足。支持主动探测方式与被动观测方式结合使用的服务器健康检查手段，以便适应各种复杂应用交互流程，保障业务系统的高可用性。（证明材料见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★业务交付优化 | 支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果。(投标时提供第三方评测报告， 并有原厂盖章确认，证明所投产品厂商可提供此类技术) |  | 完全满足。支持非对称式部署的TCP协议优化技术，提升远端用户访问应用服务的速度。无需在用户终端或应用服务器上安装任何插件和软件，不受操作系统类型、浏览器版本等兼容性因素限制，并且用户首次访问应用服务即可产生加速效果。（证明材料见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。（投标时提供设备操作界面截图证明材料，并有原厂盖章确认） |  | 完全满足。支持图片优化技术，通过对图片格式的转换，减少传输流量，提升web页面加载速度。无需改动服务器端的图片源文件，可根据浏览器种类自动识别转换类型，将图片转换为对应支持的WebP或JPEG格式，优化加速效果。证明材料详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★DNS功能 | 支持智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统。 |  | 完全满足。支持智能DNS解析功能，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统，详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持DNS透明代理功能，可基于负载均衡算法代理内网用户进行DNS请求转发，避免单运营商DNS解析出现单一链路流量过载，平衡多条运营商线路的带宽利用率。（证明材料见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持DNS内网记录，包含A、CNAME、MX和TXT等类型。 |  | 完全满足。支持DNS内网记录，包含A、CNAME、MX和TXT等类型，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 内置完备的ISP地址库，无需手动导入并支持自动更新，可点击查看并编辑全球任意国家的IP地址段。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。内置完备的ISP地址库，无需手动导入并支持自动更新，可点击查看并编辑全球任意国家的IP地址段。（证明材料见后面附件），满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间 |  | 完全满足。支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计。 |  | 完全满足。支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（证明材料见后面附件）。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证要求 | ★设备生产商的研发体系具备国际CMMI 3级认证证书(提供复印件) |  | 完全满足。设备生产商的研发体系具备国际CMMI 3级认证证书(复印件见附件) ，详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 为便于统一管理，要求与上网行为审计、SSL VPN设备为同一品牌 |  | 完全满足。本产品与上网行为审计、SSL VPN设备为同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.10身份认证计费管理平台系统 ★客户端增值业务和广告平台（可扩展模块） | - 客户端支持IM（即时通讯功能），能实现无需连接外网也能实现校内学生、老师及校领导之间即时信息通讯，能自动识别用户身份并分组，具备远程协助和文件传输功能。 - 客户端支持接口功能扩展，能提供二次接口开发，允许院方添加功能应用并集成到客户端中，如邮件系统、课件系统、图书管理系统等。 - 客户端支持增值广告服务，能提供广告增值发布平台，与运营商、院方合作实现客户端弹出广告窗口，信息通知等业务。 |  | 完全满足。 - 本系统客户端支持IM（即时通讯功能），能实现无需连接外网也能实现校内学生、老师及校领导之间即时信息通讯，能自动识别用户身份并分组，具备远程协助和文件传输功能。 - 本系统客户端支持接口功能扩展，能提供二次接口开发，允许院方添加功能应用并集成到客户端中，如邮件系统、课件系统、图书管理系统等。 - 本系统客户端支持增值广告服务，能提供广告增值发布平台，与运营商、院方合作实现客户端弹出广告窗口，信息通知等业务。 满足招标要求。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★性能 | - 要求最大可支持5万以上注册用户 - 要求单台接入设备同时在线人数最大能达到8000或者以上。 - 要求瞬时处理认证报文的速度达到8000个或者以上。 - 要求在业界达到8000或以上用户同时并发在线的成功案例不少于50家。 - 千兆全双工下64字节包转发率需达到100%，需提供相关测试数据。 - 单台BRAS设备PPPoE并发用户数需能达到7000以上，需提供相关的案例数据。 - 需支持万兆链路，并有万兆多进多出设备，具备万兆实际案例。（高校万兆应用案例不少于10家，投标时需提供用户清单并有用户使用证明） - 万兆产品最大背板带宽可扩展至40G，且基本达到线速转发。 |  | 完全满足。 - 本系统最大可支持5万以上注册用户 - 本系统单台接入设备同时在线人数最大能达到8000或者以上。 - 本系统瞬时处理认证报文的速度达到8000个或者以上。 - 本系统在业界达到8000或以上用户同时并发在线的成功案例不少于50家。 - 千兆全双工下64字节包转发率需达到100%，提供相关测试数据。 - 单台BRAS设备PPPoE并发用户数需能达到7000以上，提供相关的案例数据。 - 本系统支持万兆链路，并有万兆多进多出设备，具备万兆实际案例。提供高校万兆应用案例不少于10家，用户清单与用户使用证明见附件） - 万兆产品最大背板带宽可扩展至40G，且基本达到线速转发。 满足招标要求。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★其他要求 | - 要求具有信息产业部颁发的入网许可证，投标时提供证书复印件（原厂盖章确认）。 - 需有IPv6 Ready认证，投标时提供证书复印件（原厂盖章确认）。 - 要求提供权威第三方测试部门等对产品测试的性能分析报告，投标时提分析报告复印件（原厂盖章确认）。 - 要求具有公安部安全销售许可证，投标时提供证书复印件（原厂盖章确认）。 |  | 完全满足。本投标产品具有信息产业部颁发的入网许可证，证书复印件见附件。 - 本投标产品有IPv6 Ready认证，证书复印件见附件。 - 可提供权威第三方测试部门等对产品测试的性能分析报告，分析报告复印件见附件。 - 本投标产品具有公安部安全销售许可证，证书复印件间附件。 满足招标要求。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1133）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.11运维管理系统 ★基础要求 | 支持c/s和B/S混合架构，全中文界面网络管理产品； 支持系统基于•NET架构，服务器支持Windows 2000、Windows XP等操作系统； 缺省使用内置数据库，可以选择输出到其他流行数据库（My SQL、SQL server或Oracle）。 |  | 完全满足。本运维管理系统采用c/s和B/S混合架构，全中文界面; 系统基于.NET架构，服务器支持Windows 2000、Windows XP等操作系统； 缺省使用内置数据库，可以选择输出到其他流行数据库（My SQL、SQL server或Oracle），满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 网络管理 | ★能逼真地显示Cisco、华为、H3C、港湾等40家以上主流厂商全系列网络设备的面板图，无需手动添加，并可直接在面板图上查看各模块和端口的信息。 |  | 完全满足。本运维管理系统能逼真地显示Cisco、华为、H3C、港湾等40家以上主流厂商全系列网络设备的面板图，无需手动添加，并可直接在面板图上查看各模块和端口的信息，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ★支持全网统一IP/MAC/设备端口对照一览表，支持跨网段、跨地域的IP地址管理，自动、动态、完整提供全网所有活动用户的网络连接位置信息，可根据IP地址-机器名-MAC-物理端口唯一对应关系，支持IP全网动态定位，迅速定位其所连接到的交换机端口，便于故障定位和问题查找。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持全网统一IP/MAC/设备端口对照一览表，支持跨网段、跨地域的IP地址管理，自动、动态、完整提供全网所有活动用户的网络连接位置信息，可根据IP地址-机器名-MAC-物理端口唯一对应关系，支持IP全网动态定位，迅速定位其所连接到的交换机端口，便于故障定位和问题查找，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ★提供完善的性能分析报告平台，其管理报告能帮助系统管理人员及时预测、发现性能瓶颈，为信息系统的战略规划提供依据。提供可定制的报表体系，包括日报、周报、月报和自定义时间段报表、事件统计报表、性能分析报表等，供故障判断和趋势分析使用，实现IT资源的集中管理。报表系统能够生成直观的曲线图、柱形图等多种图形化的方式对数据进行分析统计。 |  | 完全满足。本运维管理系统提供完善的性能分析报告平台，其管理报告能帮助系统管理人员及时预测、发现性能瓶颈，为信息系统的战略规划提供依据。提供可定制的报表体系，包括日报、周报、月报和自定义时间段报表、事件统计报表、性能分析报表等，供故障判断和趋势分析使用，实现IT资源的集中管理。报表系统能够生成直观的曲线图、柱形图等多种图形化的方式对数据进行分析统计，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 远程管理 | ★产品还应支持B/S（IE浏览）方式的远程管理网络的能力，可在远程任何一台可以访问网管系统所在机器的客户机上运行IE浏览器，并输入相应网址，即可浏览实时物理拓朴图、地址薄、报表、设备参数等信息。并需支持鼠标左右键功能性操作。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持B/S（IE、Firefox、Chrome浏览）方式的远程管理网络的能力，可在远程任何一台可以访问网管系统所在机器的客户机上运行IE、Foxfire、Chrome浏览器，并输入相应网址，即可浏览实时物理拓朴图、地址薄、报表、设备参数等信息。并需支持鼠标左右键功能性操作，优于招标要求。详见第（1524、1783）页 | 正偏离 | 支持Firefox、Chrome器 |
|  | ★认证与案例 | 软件生产商具备SOA标准工作组成员单位证书、工信部ITSS全权成员单位证书，投标时提供证书复印件（原厂盖章确认）。 |  | 完全满足。本运维管理系统软件生产商具备SOA标准工作组成员单位证书、工信部ITSS全权成员单位证书，该证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 考虑信息安全因素，要求软件厂商为国内独资企业。 |  | 完全满足。本运维管理系统软件厂商为国内独资企业，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 要求所投标产品具有公安部信息系统安全专用产品销售许可证，并提供信息安全专项检测报告。 |  | 完全满足。本运维管理系统软件产品具有公安部信息系统安全专用产品销售许可证，信息安全专项检测报告见附件，满足招标要求。详详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 要求投标时提供中华人民共和国国家级相关部门颁发的关于发现非法接入设备的方法的相关证明证书复印件（原厂盖章确认） |  | 完全满足。我司提供中华人民共和国国家级相关部门颁发的关于发现非法接入设备的方法的相关证明证书复印件，相关证明证书复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★用户数 | 配置600个点管理授权 |  | 完全满足。配置600个点管理授权，满足招标要求。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.1云数据中心交换机 整机 | ★交换容量≥80Tbps |  | 完全满足。华为CE12804交换机交换容量80Tbps，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ★包转发率≥14000Mpps |  | 完全满足。华为CE12804交换机包转发率17280Mpps，优于招标要求。详见第（1524、1813）页 | 正偏离 | 包转发率17280Mpps>14000Mpps |
|  | ★数据中心特性 | 支持一虚多技术，至少可以虚拟成至少16个逻辑交换机 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持一虚多技术，至少可以虚拟成至少16个逻辑交换机，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持N:1虚拟化后再进行1：N虚拟化，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持IETF标准TRILL协议 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持IETF标准TRILL协议，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持跨数据中心二层网络 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持跨数据中心二层网络，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持虚拟感知技术，虚拟机网络策略自动部署和迁移（投标时提供国际权威第三方测试报告证明，原厂盖章确认） |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持虚拟感知技术，虚拟机网络策略自动部署和迁移（国际权威第三方测试报告见附件），满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持VS、横向虚拟化技术、SVF、Overlay虚拟化（VXLAN/NVGRE）硬件网关、支持Agile Controller、支持OPS |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持VS、CSS横向虚拟化技术、SVF、Overlay虚拟化（VXLAN/NVGRE）硬件网关、支持Agile Controller、支持OPS，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持FCoE、PFC/ETS/DCBX技术，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 为便于统一管理，要求与核心交换机同一品牌 |  | 完全满足。华为CE12804交换机与核心交换机同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.2云数据中心防火墙 ★硬件平台架构 | 采用非X86多核+ASIC架构 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，采用创新ASIC+多核CPU的AuteVision硬件架构，完全满足技术要求。详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★接口数量和类型 | 本次必须配置14个千兆电口，8个SFP口，2对bypass千兆电口，2个万兆SFP+接口，2个10GE SFP+多模光模块。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，投标配置18个千兆电口，8个SFP口，2对bypass千兆电口，2个万兆SFP+接口，2个10GE SFP+多模光模块，满足招标要求。详见第（1524、1824）页 | 正偏离 | 配置18个千兆电口 |
|  | ★内置存储空间要求 | 为防止敏感数据外泄，要求设备内置存储空间≥60GB，以便存储敏感数据关键字等匹配数据，防止数据中心关键数据泄密。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，设备支持内置64GB本地存储，完全满足存储数据关键字等匹配数据，防止数据中心关键数据泄密，优于招标要求。详见第（1524、1824）页 | 正偏离 | 设备支持内置本地存储64G>60GB |
|  | ★防火墙吞吐量 | 为确保云数据中心业务应用的访问速度，要求本次配置要求防火墙大包（1518字节）吞吐量≥30Gbps，防火墙小包（64字节）吞吐量≥30Gbps，并发连接数≥1000万，新建连接数40万/秒； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，具备防火墙大包（1518字节）吞吐量30Gbps，防火墙小包（64字节）吞吐量30Gbps，并发连接数1000万，新建连接数40万/秒性能，满足招标要求。详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★产品认证 | 具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，复印件详见附件，满足招标要求。详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 具有国家版权局颁发的安全网关基本软件软件著作权证书复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，具有国家版权局颁发的安全网关基本软件软件著作权证书，复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★方便管理 | 为了便于统一管理，要求与出口防火墙同一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，与出口防火墙为同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.3云存储磁盘阵列设备 ★阵列控制器硬件配置 | 阵列控制器 | 控制器数量≥2，可扩展控制器数量≥4； | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储具有2个控制器，可扩展到4个控制器，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  |  | 64位多核处理芯片； | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储控制器为64位多核处理芯片，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 前端主机通道 | 配置8×8Gbps主机接口，支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE，最大支持主机端口为≥20个。 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置8×8Gbps主机接口，支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI、10Gbps FCoE，最大支持20个主机端口，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 后端硬盘通道 | 配置4×4×6Gbps SAS2.0磁盘通道 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置4×4×6Gbps SAS2.0磁盘通道，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持主机数量 | 配置≥256个连接主机的License | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置256个连接主机的License，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 最大LUN数量 | ≥2048 LUN | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储可配置最大2048 LUN，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★硬盘 | 硬盘配置 | 16×900GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")；10块2000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5") | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置16×900GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")；10块2000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★硬盘 | 具有硬盘耐腐蚀技术，投标时提供原厂盖章确认的技术说明材料 |  | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储具有硬盘耐腐蚀技术，原厂盖章确认的技术说明材料见附件，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 存储所使用的硬盘，要求与存储厂商同一品牌，投标时提供具有厂盖章确认的硬盘logo照片 |  | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储所使用的硬盘，为同一品牌，具有厂盖章确认的硬盘logo照片见附件，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★容灾性能 | 支持灵活的容灾解决方案，能够实现高中低端阵列间的容灾，支持≥30:1的阵列复制比，投标时提供原厂盖章确认的容灾管理软件截图 |  | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储支持灵活的容灾解决方案，能够实现高中低端阵列间的容灾，支持30:1的阵列复制比，原厂盖章确认的容灾管理软件截图见附件，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 便于统一管理与考虑产品兼容，要求与云数据中心交换机统一品牌 |  | 完全满足。便于统一管理与考虑产品兼容，华为OceanStor 5500 V3存储与云数据中心交换机统一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。原厂出具的本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.4云服务器 ★处理器 | Intel Xeon E5-2600 v2系列处理器 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置Intel Xeon E5-2600 v2系列处理器，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 主频:≥2.6GHz，≥8核，L3缓存≥20MB |  | 完全满足。主频:2.6GHz，8核，L3缓存20MB，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 处理器配置数目：≥2 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器2颗处理器，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★内存 | 内存类型：ECC DDR3 800/1066/1333/1600 RDIMM /LRDIMM内存插槽 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置内存类型：ECC DDR3 800/1066/1333/1600 RDIMM /LRDIMM内存插槽，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 内存配置容量：≥128GB |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置128GB内存配置容量，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★存储 | 内置硬盘类型：热插拔2.5英寸或3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置内置硬盘类型：热插拔2.5英寸或3.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 内置硬盘配置数目：≥2块600GB 10K SAS硬盘 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器内置2块600GB 10K SAS硬盘，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可扩展≥26个2.5寸硬盘槽位 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器可扩展26个2.5寸硬盘槽位，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 配置磁盘阵列卡，缓存≥1GB，带电池，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置磁盘阵列卡，1GB缓存，带电池，支持RAID 0/1/10/01/5/50/6/60，优于招标要求。详见第（1524、1842）页 | 正偏离 | 支持RAID 0/1/10/01/5/50/6/60优于支持RAID 0/1/10/5/50/6/60 |
|  | ★I/O扩展 | PCI-E I/O插槽总数：≥7个，支持PCIe X16 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置7个PCI-E I/O插槽，支持PCIe X16，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★PCIe网卡 | 6端口Gb网口 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置6端口Gb网口，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★HBA卡 | 2端口8Gb HBA口 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置2端口8Gb HBA口，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 便于统一管理与考虑产品兼容，要求与云数据中心交换机同一品牌 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器与云数据中心交换机同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。本项目授权函和售后服务函见附件，满足招标要求。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.6光纤交换机 ★基本要求 | 最大光纤端口数据≥24端口，本次配置≥12端口激活 配置≥12×8Gb多模SFP光模块 |  | 完全满足。华为SNS2224光纤交换机最大光纤端口数据为24端口，本次配置12端口激活， 配置12×8Gb多模SFP光模块 满足招标要求。详见第（1524、1844）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌要求 | 便于统一管理与考虑产品兼容，要求与云数据中心交换机器同一品牌 |  | 完全满足。华为SNS2224光纤交换机与云数据中心交换机器同一品牌支持RAID 0/1/10/5/50/6/60。详见第（1524、1844）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.1万兆无线控制器AC ★硬件及接入能力 | 8U或以上机架式设备，具有10个业务槽位，为保证集中转发性能及高可靠性，要求配置4块或以上无线业务处理板卡，单台设备最大可支持管理AP数≥16000个，要求配置4096个AP管理许可，支持不同步长扩展，为方便灵活的扩展管理AP许可，要求最小步长为16。 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，机架式10U设备，具备10个业务槽位，此次配置2块主控板、4块业务板以及2块接口板，此次配置4096个AP管理许可，单台设备最大可支持管理AP数16000个，支持不同步长扩展，为方便灵活的扩展管理AP许可，要求最小步长为16，优于招标要求。详见第（1524、1864）页 | 正偏离 | 本次配置2块主控板 |
|  |  | 要求配置2个10GE SFP+，60个GE，60个SFP接口和2个10GE SFP+多模光模块。 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，此次投标配置2个10GE SFP+，60个GE，60个SFP接口和2个10GE SFP+多模光模块，满足招标要求。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 配置双主控、双电源和热插拨机框散热风扇。 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，配置双主控、双电源和热插拨机框散热风扇，满足招标要求。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备的CAPWAP最大转发能力≥600Gbps，最大吞吐量≥1.8Tbps |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，设备支持的CAPWAP最大转发能力640Gbps，最大吞吐量1.8Tbps，优于招标要求。详见第（1524、1864）页 | 正偏离 | 转发能力640Gbps>600Gbps |
|  | ★证书 | 提供工业和信息部颁发的《电信设备进网许可证》复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，具备工业和信息部颁发的《电信设备进网许可证》，复印件见附件，满足招标要求。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 为适应未来网络需求，要求设备支持IPv6，投标时提供相应的认证证书复印件（原厂盖章确认） |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持IPv6，认证证书见附件，满足招标要求。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 具有自主知识产权操作系统证书，投标时提供证书复印件证明。 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，具有自主知识产权操作系统证书，证书复印件见附件，满足投标要求。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌 | 为保障无线网络的统一兼容性，此次投标产品需同POE交换机（含AC控制器功能）交换机，无线AP同一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，同POE交换机（含AC控制器功能）交换机，无线AP同一品牌，满足招标要求。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★原厂支持情况 | 要求投标时提供原厂出具的本项目授权函和售后服务函 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，具备原厂出具的本项目授权函和售后服务函，满足投标要求。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.2室外无线AP ★工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置；支持胖瘦AP互转换 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持AP零配置上线，支持由无线AC进行配置下发，支持胖瘦AP互转换，满足投标要求。详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★802.11标准 | 完全满足IEEE802.11a/b/g/n标准，具有1个802.11b/g/n射频模块及1个802.11a/n射频模块,支持2.4G和5G双频段同时工作 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，具有1个802.11b/g/n射频模块及1个802.11a/n射频模块，完全满足IEEE802.11a/b/g/n标准，支持2.4G和5G双频段同时工作，满足投标要求。详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持3×3 MIMO，整机速率≥900Mbps |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持支持3×3 MIMO，整机速率900Mbps，满足投标要求。详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★工作环境 | 工作温度范围完全满足[-40~65℃] |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，工作温度范围完全满足室外条件[-50~75℃]，优于投标要求。详见第（1524、1867）页 | 正偏离 | 工作温度范围[-50~75℃]> [-40~65℃] |
|  |  | 工作湿度范围完全满足[5~95%]（非凝结） |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持工作湿度范围完全满足[1~99%]（非凝结），优于投标要求。详见第（1524、1867）页 | 正偏离 | 工作湿度范围[1~99%]>[5~95%] |
|  |  | 海拔[-60m~4000m] |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持海拔[-1000m~5000m]工作条件，优于投标要求。详见第（1524、1867）页 | 正偏离 | 海拔[-1000m~5000m] >[-60m~4000m] |
|  |  | 工作海拔范围完全满足[-60m~4000m] |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持海拔[-60m~4000m]工作条件，满足投标要求。详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 防尘防水等级≥IP67，要求投标时提供该产品相关检验机构的防护等级检测报告复印件（原厂盖章确认）。 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，具备IP67防水防尘等级，第三方检验机构检测报告复印件见附件，满足投标要求。详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌 | 为保障无线网络的统一兼容性，须与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC同一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，与与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC同一品牌，满足投标要求。详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.3吸顶式室内无线AP（用于报告厅及会议室） ★802.11标准 | 完全满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，完全满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准，支持2.4G和5G双频段同时工作，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持3×3 MIMO，整机速率≥1750Mbps。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持3×3 MIMO，整机速率1750Mbps，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★扩展性 | 设备具有1个MINI Pcie扩展接口，支持扩展1个802.11a/b/g/n/ac射频模块，可不更换硬件，平滑升级至802.11ac wave2，整机速率可扩展至3.0Gbps。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持具备1个MINI Pcie扩展接口，支持扩展1个802.11a/b/g/n/ac射频模块，可不更换硬件，平滑升级至802.11ac wave2，整机速率可扩展至3.05Gbps，优于投标要求。详见第（1524、1876）页 | 正偏离 | 整机速率可扩展至3.05Gbps >3.0Gbps |
|  | ★负载均衡 | 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 为确保无线网络高可靠性，要求AP具备负载均衡能力（投标时提供国家相关部门证明复印件，原厂盖章确认） |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，具备AP负载均能功能，相关证明复印件见附件，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持5G优先接入，用户优先接入5G射频，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★IPv6 | 为适应未来网络需求，要求设备支持IPv6，投标时提供相应的认证证书复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，具备支持IPV6，相关证书复印件见附件，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌 | 为保障无线网络的统一兼容性，须与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC统一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC统一品牌，满足投标要求。详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.4双频11AC墙面AP（用于行政楼） ★802.11标准 | 完全满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,支持2.4G和5G双频段同时工作 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，完全满足IEEE802.11a/b/g/n/ac标准,支持2.4G和5G双频段同时工作，满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持2×2 MIMO，整机速率≥1000Mbps |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持2×2 MIMO，整机速率1167Mbps，优于投标要求。详见第（1524、1879）页 | 正偏离 | 整机速率1167Mbps>1000Mbps |
|  | ★接口 | 墙面式，尺寸完全满足150 mm × 86mm× 38mm |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，墙面式，尺寸完全满足150 mm × 86mm× 38mm，满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | GE上行电口，自适应10/100/1000Mbps |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，具备一个10/100/1000Mbps 自适应以太网口（RJ45+卡线槽），满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | GE下行电口≥4个，自适应10/100/1000Mbps |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，4个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口（RJ45）,满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 具有1个独立的电话接口（非复用） |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，具有1个独立的电话接口（非复用），满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★供电 | PoE供电， 设备功耗≤6W |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持POE供电，且设备功耗≤6W，满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★IPv6 | 为适应未来网络需求，要求设备支持IPv6，提供相应的认证证书复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP支持IPV6，相关认证证书复印件见附件，满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌 | 为保障无线网络的统一兼容性，须与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC同一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC同一品牌，满足投标要求。详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.5双频11N墙面式AP（用于学生宿舍） ★802.11标准 | 完全满足IEEE802.11a/b/g/n标准，支持2.4G/5.8G双频 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，完全满足IEEE802.11a/b/g/n标准，支持2.4G/5.8G双频，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持2×2 MIMO，射频速率300Mbps |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持2×2 MIMO，射频速率300Mbps，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥128个 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持最大接入用户数≥128个，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无 | 无 |
|  | ★接口 | 标准86式面板，尺寸完全满足86 mm × 86mm |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，标准86式面板，尺寸完全满足86 mm × 86mm，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无 | 无 |
|  |  | GE上行电口，自适应10/100/1000Mbps，具有卡线槽，方便安装 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持自适应10/100/1000Mbps GE上行电口，具备卡线槽安装，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无 | 无 |
|  |  | FE下行电口≥2个，自适应10/100Mbps |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，具备自适应10/100MbpsFE下行电口2个，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无 | 无 |
|  |  | 上行RJ11接口≥1个，下行RJ11接口≥1个，具有卡线槽，方便安装 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持上行RJ11接口1个，下行RJ11接口1个，具有卡线槽，方便安装，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无 | 无 |
|  | ★品牌 | 为保障无线网络的统一兼容性，须与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC同一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，与POE交换机（含AC控制器功能），万兆无线控制器AC同一品牌，满足投标要求。详见第（1524、1882）页 | 无 | 无 |
|  | 2.5.6POE交换机（含AC控制器功能） ★交换容量 | 交换容量≥380Gbps |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，交换容量380Gbps，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★转发性能 | 转发性能≥220Mpps |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，转发性能220Mpps，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★端口类型 | 必须同时完全满足 24个10/100/1000Base-T， 4个1000Base-X SFP 支持最大万兆光口数量≥2 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，同时完全满足支持24个10/100/1000Base-T， 4个1000Base-X SFP 支持最大万兆光口数量2个，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★PoE | 支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at） |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at），满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | POE供电功率≥400W |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，POE供电功率400W，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | POE端口数≥24 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持POE端口数24个，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★无线特性 | 无线交换性能（64字节小包）≥9.5Gbps |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，无线交换性能（64字节小包）10Gbps，优于投标要求。详见第（1524、1885）页 | 正偏离 | 无线交换性能10Gbps>9.5Gbps |
|  |  | 支持原生AP管理，默认支持≥2个AP，可扩展≥24个AP，配置管理24个AP license授权 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持原生AP管理，默认支持2个AP，可扩展24个AP，配置管理24个AP license授权，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 硬件支持CAPWAP数据隧道封装，解封装，转发 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，硬件支持CAPWAP数据隧道封装，解封装，转发，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持CAPWAP隧道分布处理 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持CAPWAP隧道分布处理，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备前面板提供无线AP和无线终端状态指示灯，可实时显示AP和无线用户的状态，方便管理员无需进入设备界面，就可以知道AP的当前状态、是否有无线用户接入等信息，一目了然。 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，设备前面板提供无线AP和无线终端状态指示灯，可实时显示AP和无线用户的状态，方便管理员无需进入设备界面，就可以知道AP的当前状态、是否有无线用户接入等信息，一目了然，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★有线无线一体化特性 | Web界面同时支持有线和无线特性配置 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，Web界面同时支持有线和无线特性配置，支持配置界面统一性，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 使用一块处理器芯片完成有线数据转发，无线数据隧道封装，解封装，转发处理 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，具备同一处理器芯片完成有线数据转发，无线数据隧道封装，解封装，转发处理，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | VLAN端口列表同时包含有线端口和无线端口 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持VLAN端口列表同时包含有线端口和无线端口，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ARP表应同时显示有线和无线端口的ARP信息 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持ARP表应同时显示有线和无线端口的ARP信息，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | MAC地址表同时显示有线和无线端口的MAC信息 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持MAC地址表同时显示有线和无线端口的MAC信息，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备可实现对漫游流程进行优化，提供更好的二三层漫游体验。当用户在同一交换机连接AP漫游时，漫游数据在交换机内部完成处理，在不同交换机AP之间漫游时，自动建立CAPWAP隧道，新机制支持无线用户的二、三层漫游在毫秒级完成，真正实现对视频会议、语音通话等高QoS要求业务的支持，达到“漫游不断网，用户无感知”的理想效果。 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，设备可实现对漫游流程进行优化，提供更好的二三层漫游体验。当用户在同一交换机连接AP漫游时，漫游数据在交换机内部完成处理，在不同交换机AP之间漫游时，自动建立CAPWAP隧道，新机制支持无线用户的二、三层漫游在毫秒级完成，真正实现对视频会议、语音通话等高QoS要求业务的支持，达到“漫游不断网，用户无感知”的理想效果，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 基于DHCP Snooping的IP source guard的地址捆绑信息表同时显示有线和无线端口的信息 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持基于DHCP Snooping的IP source guard的地址捆绑信息表同时显示有线和无线端口的信息，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 用户管理信息同时显示有线用户和无线用户 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持用户管理信息同时显示有线用户和无线用户，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ★品牌 | 为保障无线网络的统一兼容性、须与万兆无线控制器AC，无线AP同一品牌 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，与万兆无线控制器AC，无线AP同一品牌，满足投标要求。详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

4.当招标文件中未设置“★”项服务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项服务条款。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：   中国电信股份有限公司广东分公司

日期：2015 年 12 月 4日

- 非实质性需求响应表（含▲符号的响应项等）

| 序号 | 招标服务要求 |  |  | 投标服务实际情况 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1项目概述1.1项目背景 惠州学院现有全日制本、专科在校生16671人，成人类学生18381人，招生范围包括全国21个省（区、直辖市）。现有教职工1049人，其中专任教师824人，教授(正高)85人，副教授（副高）188人，博士174人，硕士469 人，高级职称的教师 320人。 学院占地总面积 2480.4亩，校舍建筑面积38.64 万平方米，绿化面积 113.8万平方米，绿化覆盖率达到 70%。 学校于2003至2004年完成大规模校园网建设，目前正面临设备老化、技术相对落后等一系列问题。随着信息化的快速发展,高校对于信息化的需求越来越高,从原来的局部信息管理发展到跨部门的业务流程整合与决策支持,从简单的信息发布发展到整合的、个性化的、主动的信息服务,高校信息化开始进入新一代数字校园、智慧校园信息集成阶段。这就对现有信息化基础设施提出了更高要求，校园网基础设施升级改造势在必行。本项目包括有线网络、云数据中心、无线网络、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统六部分。 目前学校已有网络基础设施分为三部分：自建校园网部分；电信公司承建部分；移动公司承建部分。 （1）自建校园网部分包括：学生宿舍1栋、学生宿舍3栋、学生宿舍5-14栋、教学办公楼1-8号楼、学术交流中心、音乐厅、图书馆、万人食堂、少康楼、教工宿舍1-9栋。 （2）电信公司承建部分包括：学生宿舍2栋、学生宿舍15-21栋。 （3）移动公司承建部分包括：学生宿舍22栋。 （4）学校目前有2个机房： 机房一（田家炳大楼2-505-506）：1、2-505面积60平方米，2-506面积60平方米；2、2-505机房一台20KVA西门子 UPS，2-506机房一台20KVA Powerware UPS；3、2-505 1台5匹三菱吸顶式空调和1台5匹三菱柜机空调，2-506机房一台5匹三菱柜机空调。 机房二（学生宿舍8栋1楼）：1、机房面积15平方米；2、机房一台10KVA 通用UPS； 3、机房一台5匹三菱柜机空调。 |  |  | 完全满足。1项目概述1.1项目背景 惠州学院现有全日制本、专科在校生16671人，成人类学生18381人，招生范围包括全国21个省（区、直辖市）。现有教职工1049人，其中专任教师824人，教授(正高)85人，副教授（副高）188人，博士174人，硕士469 人，高级职称的教师 320人。 学院占地总面积 2480.4亩，校舍建筑面积38.64 万平方米，绿化面积 113.8万平方米，绿化覆盖率达到 70%。 学校于2003至2004年完成大规模校园网建设，目前正面临设备老化、技术相对落后等一系列问题。随着信息化的快速发展,高校对于信息化的需求越来越高,从原来的局部信息管理发展到跨部门的业务流程整合与决策支持,从简单的信息发布发展到整合的、个性化的、主动的信息服务,高校信息化开始进入新一代数字校园、智慧校园信息集成阶段。这就对现有信息化基础设施提出了更高要求，校园网基础设施升级改造势在必行。本项目包括有线网络、云数据中心、无线网络、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统六部分。 目前学校已有网络基础设施分为三部分：自建校园网部分；电信公司承建部分；移动公司承建部分。 （1）自建校园网部分包括：学生宿舍1栋、学生宿舍3栋、学生宿舍5-14栋、教学办公楼1-8号楼、学术交流中心、音乐厅、图书馆、万人食堂、少康楼、教工宿舍1-9栋。（2）电信公司承建部分包括：学生宿舍2栋、学生宿舍15-21栋。（3）移动公司承建部分包括：学生宿舍22栋。（4）学校目前有2个机房：机房一（田家炳大楼2-505-506）：1、2-505面积60平方米，2-506面积60平方米；2、2-505机房一台20KVA西门子 UPS，2-506机房一台20KVA Powerware UPS；3、2-505 1台5匹三菱吸顶式空调和1台5匹三菱柜机空调，2-506机房一台5匹三菱柜机空调。 机房二（学生宿舍8栋1楼）：1、机房面积15平方米；2、机房一台10KVA 通用UPS； 3、机房一台5匹三菱柜机空调。 | 无偏离 | 无 |
|  | 1.2自建校园网部分现状 目前，自建校园网部分总出口1.5Gbps（其中电信网1G，联通300M，教育网200M）。 现有校园网以千兆到楼宇，百兆到桌面的设计原则，采用标准化综合布线系统，使用超五类线缆，网络覆盖所有教学区、办公楼、教工宿舍及部分学生宿舍。根据地理位置，每栋楼宇各机柜均采用光缆连接至2-506机房、田家炳大楼5楼、学生区8栋102机房，并以96个信息点一条千兆光纤上联。 机房及光纤骨干情况：2-505-506机房为核心机房，设计3个汇聚点：（1）8栋学生公寓机房为学生宿舍汇聚点；（2）17栋机房为学生宿舍汇聚点；（3）2-506机房为一个教学办公汇聚点。17栋至8栋48芯单模光纤，8栋机房至2-506机房 48芯单模光纤，图书馆至2-506机房 12芯单模光纤，图书馆至8栋机房48芯单模光纤。 学校光缆均为自建资源。各楼栋内采用超五类综合布线系统，楼内机柜信息点分布如表1和表2所示。 表1 学生宿舍区机柜信息点分布表 序号; 机柜位置; 数据点数量; 原光缆纤芯数; 光缆类型; 上连汇聚机房. 1; 学生宿舍1栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 2; 学生宿舍3栋4楼机柜; 264; 48; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 3; 学生宿舍5栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 4; 学生宿舍6栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 5; 学生宿舍7栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 6; 学生宿舍8栋102机房; 220; 0; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 7; 学生宿舍9栋4楼机柜IDF1; 288; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 8; 学生宿舍9栋4楼机柜IDF2; 288; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 9; 学生宿舍9栋5楼机柜IDF3; 236; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 10; 学生宿舍10栋3楼机柜IDF1; 336; 12; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 11; 学生宿舍10栋3楼机柜IDF2; 308; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 12; 学生宿舍10栋4楼机柜; 336; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 13; 学生宿舍11栋2楼机柜IDF1; 216; 10; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 14; 学生宿舍11栋5楼机柜IDF2; 288; 8; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 15; 学生宿舍12栋3楼机柜IDF1; 288; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 16; 学生宿舍12栋4楼机柜IDF3; 288; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 17; 学生宿舍12栋5楼机柜IDF2; 336; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 18; 学生宿舍13栋1楼机柜IDF2; 144; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 19; 学生宿舍13栋4楼机柜IDF2; 192; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 20; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF1; 288; 32; 单模; 田家炳2-506机房. 21; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF2; 252. 22; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF3; 264. 23; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF4; 336. 24; 万人食堂; 24; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 25; 少康楼; 48; 8; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 合计; 6,296. 表2 教工宿舍及教学办公楼机柜信息点分布表 序号; 机柜位置; 数据点数量; 原光缆纤芯数; 光缆类型; 上连汇聚机房. 1; 教工1栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 2; 教工2栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 3; 教工3栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 4; 教工4栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 5; 教工5栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 6; 教工6栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 7; 教工7栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 8; 教工8栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 9; 教工8栋2单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 10; 教工8栋3单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 11; 教工8栋4单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 12; 教工9栋1单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 13; 教工9栋2单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 14; 教工9栋3单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 15; 教工9栋4单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 16; 1号楼1楼机柜; 96; 4; 多模; 田家炳2-506机房. 17; 1号楼3楼机柜; 96; 0; 多模; 田家炳2-506机房. 18; 2号楼506机柜; 96; 0; 0; 田家炳2-506机房. 19; 2号楼513机柜; 144; 4; 多模; 田家炳2-506机房. 20; 3号楼1楼机柜; 96; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 21; 3号楼6楼机柜; 96; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 22; 5号楼西南梯机柜; 144; 24; 单模; 田家炳2-506机房. 23; 5号楼东南梯机柜; 96; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 24; 5号楼东北梯机柜; 96; 14; 单模; 田家炳2-506机房. 25; 5号楼西北梯机柜; 96; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 26; 6号楼1楼机柜; 48; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 27; 7号楼3楼机柜; 240; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 28; 8号楼1楼机柜; 180; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 29; 8号楼4楼机柜; 200; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 30; 8号楼6楼机柜; 256; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 31; 图书馆一期2F弱电间; 135; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 32; 图书馆一期2F机房; 160. 33; 图书馆二期3F机房; 249. 34; 图书馆二期1F机房; 227. 35; 学术交流中心2F; 24; 48; 单模; 田家炳2-506机房. 36; 学术交流中心3F; 144; 0; 单模; 田家炳2-506机房. 37; 合计; 3279. | 满足1.2自建校园网部分现状 目前，自建校园网部分总出口1.5Gbps（其中电信网1G，联通300M，教育网200M）。 现有校园网以千兆到楼宇，百兆到桌面的设计原则，采用标准化综合布线系统，使用超五类线缆，网络覆盖所有教学区、办公楼、教工宿舍及部分学生宿舍。根据地理位置，每栋楼宇各机柜均采用光缆连接至2-506机房、田家炳大楼5楼、学生区8栋102机房，并以96个信息点一条千兆光纤上联。 机房及光纤骨干情况：2-505-506机房为核心机房，设计3个汇聚点：（1）8栋学生公寓机房为学生宿舍汇聚点；（2）17栋机房为学生宿舍汇聚点；（3）2-506机房为一个教学办公汇聚点。17栋至8栋48芯单模光纤，8栋机房至2-506机房 48芯单模光纤，图书馆至2-506机房 12芯单模光纤，图书馆至8栋机房48芯单模光纤。 学校光缆均为自建资源。各楼栋内采用超五类综合布线系统，楼内机柜信息点分布如表1和表2所示。 表1 学生宿舍区机柜信息点分布表 序号; 机柜位置; 数据点数量; 原光缆纤芯数; 光缆类型; 上连汇聚机房. 1; 学生宿舍1栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 2; 学生宿舍3栋4楼机柜; 264; 48; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 3; 学生宿舍5栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 4; 学生宿舍6栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 5; 学生宿舍7栋4楼机柜; 264; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 6; 学生宿舍8栋102机房; 220; 0; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 7; 学生宿舍9栋4楼机柜IDF1; 288; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 8; 学生宿舍9栋4楼机柜IDF2; 288; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 9; 学生宿舍9栋5楼机柜IDF3; 236; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 10; 学生宿舍10栋3楼机柜IDF1; 336; 12; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 11; 学生宿舍10栋3楼机柜IDF2; 308; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 12; 学生宿舍10栋4楼机柜; 336; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 13; 学生宿舍11栋2楼机柜IDF1; 216; 10; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 14; 学生宿舍11栋5楼机柜IDF2; 288; 8; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 15; 学生宿舍12栋3楼机柜IDF1; 288; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 16; 学生宿舍12栋4楼机柜IDF3; 288; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 17; 学生宿舍12栋5楼机柜IDF2; 336; 10; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 18; 学生宿舍13栋1楼机柜IDF2; 144; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 19; 学生宿舍13栋4楼机柜IDF2; 192; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 20; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF1; 288; 32; 单模; 田家炳2-506机房. 21; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF2; 252. 22; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF3; 264. 23; 学生宿舍14栋4楼机柜IDF4; 336. 24; 万人食堂; 24; 8; 多模; 学生宿舍8栋102机房. 25; 少康楼; 48; 8; 单模; 学生宿舍8栋102机房. 合计; 6,296. 表2 教工宿舍及教学办公楼机柜信息点分布表 序号; 机柜位置; 数据点数量; 原光缆纤芯数; 光缆类型; 上连汇聚机房. 1; 教工1栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 2; 教工2栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 3; 教工3栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 4; 教工4栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 5; 教工5栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 6; 教工6栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 7; 教工7栋2单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 8; 教工8栋1单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 9; 教工8栋2单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 10; 教工8栋3单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 11; 教工8栋4单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 12; 教工9栋1单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 13; 教工9栋2单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 14; 教工9栋3单元; 24; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 15; 教工9栋4单元; 24; 4; 单模; 田家炳2-506机房. 16; 1号楼1楼机柜; 96; 4; 多模; 田家炳2-506机房. 17; 1号楼3楼机柜; 96; 0; 多模; 田家炳2-506机房. 18; 2号楼506机柜; 96; 0; 0; 田家炳2-506机房. 19; 2号楼513机柜; 144; 4; 多模; 田家炳2-506机房. 20; 3号楼1楼机柜; 96; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 21; 3号楼6楼机柜; 96; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 22; 5号楼西南梯机柜; 144; 24; 单模; 田家炳2-506机房. 23; 5号楼东南梯机柜; 96; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 24; 5号楼东北梯机柜; 96; 14; 单模; 田家炳2-506机房. 25; 5号楼西北梯机柜; 96; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 26; 6号楼1楼机柜; 48; 6; 单模; 田家炳2-506机房. 27; 7号楼3楼机柜; 240; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 28; 8号楼1楼机柜; 180; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 29; 8号楼4楼机柜; 200; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 30; 8号楼6楼机柜; 256; 8; 单模; 田家炳2-506机房. 31; 图书馆一期2F弱电间; 135; 12; 单模; 田家炳2-506机房. 32; 图书馆一期2F机房; 160. 33; 图书馆二期3F机房; 249. 34; 图书馆二期1F机房; 227. 35; 学术交流中心2F; 24; 48; 单模; 田家炳2-506机房. 36; 学术交流中心3F; 144; 0; 单模; 田家炳2-506机房. 37; 合计; 3279. | 无偏离 | 无 |
|  | 1.3电信公司承建部分情况 该部分网络楼内布线均可用，光缆需新建，具体信息点分布如表3所示： 表3 电信公司承建部分机柜信息点分布表 机柜位置; 数据点; 光缆. 1; 学生宿舍2栋4楼机柜; 948; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 2; 学生宿舍15栋4楼机柜IDF1; 1254; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 3; 学生宿舍16栋3楼机柜IDF1; 1326; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 4; 学生宿舍17栋1楼机柜IDF1; 360; 已有至8栋48芯单模，作为主机房，主干连接到8栋，再跳线到2-506主机房. 5; 学生宿舍17栋1楼机柜IDF2; 360. 6; 学生宿舍18栋4楼机柜IDF1; 894; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 7; 学生宿舍19栋4楼机柜IDF1; 1218; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 8; 学生宿舍20栋4楼机柜IDF1; 432; 新建12芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 9; 学生宿舍20栋4楼机柜IDF2; 612; 新建12芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 10; 学生宿舍21栋4楼机柜IDF1; 324; 新建12芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 11; 学生宿舍21栋4楼机柜IDF2; 828; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 合计; 8556. | 完全满足。1.3电信公司承建部分情况 该部分网络楼内布线均可用，光缆将新建，具体信息点分布如表3所示： 表3 电信公司承建部分机柜信息点分布表 机柜位置; 数据点; 光缆. 1; 学生宿舍2栋4楼机柜; 948; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 2; 学生宿舍15栋4楼机柜IDF1; 1254; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 3; 学生宿舍16栋3楼机柜IDF1; 1326; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 4; 学生宿舍17栋1楼机柜IDF1; 360; 已有至8栋48芯单模，作为主机房，主干连接到8栋，再跳线到2-506主机房. 5; 学生宿舍17栋1楼机柜IDF2; 360. 6; 学生宿舍18栋4楼机柜IDF1; 894; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 7; 学生宿舍19栋4楼机柜IDF1; 1218; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 8; 学生宿舍20栋4楼机柜IDF1; 432; 新建12芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 9; 学生宿舍20栋4楼机柜IDF2; 612; 新建12芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 10; 学生宿舍21栋4楼机柜IDF1; 324; 新建12芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 11; 学生宿舍21栋4楼机柜IDF2; 828; 新建24芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 合计; 8556. | 无偏离 | 无 |
|  | 1.4移动公司承建部分情况 该部分网络楼内布线已建好可使用，光缆需新建，具体信息点分布如表4所示： 表4 移动公司承建部分机柜信息点分布表 机柜位置; 数据点; 光缆. 1; 学生宿舍22栋2楼机柜IDF1; 108; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 2; 学生宿舍22栋2楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 3; 学生宿舍22栋3楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 4; 学生宿舍22栋3楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 5; 学生宿舍22栋4楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 6; 学生宿舍22栋4楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 7; 学生宿舍22栋5楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 8; 学生宿舍22栋5楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 9; 学生宿舍22栋6楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 10; 学生宿舍22栋6楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 11; 学生宿舍22栋7楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 12; 学生宿舍22栋7楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 合计; 2172. | 完全满足。1.4移动公司承建部分情况 该部分网络楼内布线已建好可使用，光缆将新建，具体信息点分布如表4所示： 表4 移动公司承建部分机柜信息点分布表 机柜位置; 数据点; 光缆. 1; 学生宿舍22栋2楼机柜IDF1; 108; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 2; 学生宿舍22栋2楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 3; 学生宿舍22栋3楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 4; 学生宿舍22栋3楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 5; 学生宿舍22栋4楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 6; 学生宿舍22栋4楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 7; 学生宿舍22栋5楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 8; 学生宿舍22栋5楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 9; 学生宿舍22栋6楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 10; 学生宿舍22栋6楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 11; 学生宿舍22栋7楼机柜IDF1; 168; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 12; 学生宿舍22栋7楼机柜IDF2; 204; 新建6芯单模光缆至学生宿舍17栋IDF1. 合计; 2172. | 无偏离 | 无 |
|  | 1.5新建网络部分情况 需要新建网络部分，具体信息点分布如表5所示： 表5 新建部分机柜信息点分布表 机柜位置; 数据点; 光缆. 1; 学四食堂（待建网络）; 12; 新建4芯单模光缆至学生13栋机柜. 2; 教工食堂（待建网络）; 12; 新建6芯单模光缆至学校大门保卫室. 3; 体育馆; 24; 新建12芯单模光缆至田家炳506机房. 4; 跳水馆; 24; 新建12芯单模光缆至田家炳506机房. 5; 旭日广场; 8; 新建6芯单模光缆至田家炳506机房. 6; 运动场; 8; 新建6芯单模光缆至田家炳506机房. 合计; 235. | 完全满足。1.5新建网络部分情况 新建网络部分，具体信息点分布如表5所示： 表5 新建部分机柜信息点分布表 机柜位置; 数据点; 光缆. 1; 学四食堂（待建网络）; 12; 新建4芯单模光缆至学生13栋机柜. 2; 教工食堂（待建网络）; 12; 新建6芯单模光缆至学校大门保卫室. 3; 体育馆; 24; 新建12芯单模光缆至田家炳506机房. 4; 跳水馆; 24; 新建12芯单模光缆至田家炳506机房. 5; 旭日广场; 8; 新建6芯单模光缆至田家炳506机房. 6; 运动场; 8; 新建6芯单模光缆至田家炳506机房. 合计; 235. | 无偏离 | 无 |
|  | 1.6教学实验大楼（将于2015年建成一期） 具体信息统点分布如表6所示： 表6 新建教学实验大楼部分机柜信息点分布表 机柜位置; 房间数; 数据点; 光缆. 1; 教学实验大楼B栋3层机柜IDF1; 42; 84; 新建24芯单模光缆至田家炳506机房. 2; 教学实验大楼B栋10层机柜IDF1; 42; 84. 3; 教学实验大楼B栋17层机柜IDF1; 30; 60. 4; 教学实验大楼A栋（二期，25层）; 二期考虑，分期建设. 一期合计：; 228. | 完全满足。1.6教学实验大楼（将于2015年建成一期） 具体信息统点分布如表6所示： 表6 新建教学实验大楼部分机柜信息点分布表 机柜位置; 房间数; 数据点; 光缆. 1; 教学实验大楼B栋3层机柜IDF1; 42; 84; 新建24芯单模光缆至田家炳506机房. 2; 教学实验大楼B栋10层机柜IDF1; 42; 84. 3; 教学实验大楼B栋17层机柜IDF1; 30; 60. 4; 教学实验大楼A栋（二期，25层）; 二期考虑，分期建设. 一期合计：; 228. | 无偏离 | 无 |
|  | 2项目总体要求2.1网络整体架构及要求 本项目为基础设施整体升级改造工程，包括有线网改造、无线网建设、云数据中心建设、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统建设，分为两期完成。第一期有线网完成自建校园网改造、电信公司承建部分网络改造及学生二区食堂、教工食堂、跳水馆、体育馆、学术交流中心的网络建设；同时完成学校学生宿舍1-22栋、行政办公楼、音乐厅、视频会议室、图书馆报告厅、旭日楼学术报告厅的无线覆盖系统建设以及云数据中心建设、一卡通建设、物流柜建设、学校大门门禁系统建设；第二期改造移动公司投资部分（2016年7月到期）、教学实验大楼（将于2015年建成一期）有线无线建设。有线网可充分利用现有校园网光缆及楼内布线资源。 建设整网独享互联网出口带宽5.2Gbps（其中教育网200M，其他公网出口5G）。建设一套万兆上网行为审计分析系统，在出口对上网行为审计进行检测和记录，设计流量不小于5G，存储时间不少于3个月，并且要求和校内认证计费系统对接实现单点登录，实现实名制的上网行为审计。 建设校内独立认证计费系统，并与学校一卡通对接实现自助缴费。有线网络认证模式可选择集中式PPPoE认证模式（优先采用PPPoE认证方式）、802.1X或其他认证模式，无线网支持web-portal（含无感知认证及二维码访客系统）。新建无线网部分，必须实现学校本次建设内容的有线网、无线网身份认证统一，即有线、无线、VPN同一个帐号，能够支持无线网络全校范围内的无缝漫游，设置统一的SSID（HZU-WIFI）。 在出口部署流量控制设备，可以采用独立的流控设备或者其他设备集成流控功能，以满足高校校园网特点（上网时段相对集中）的流量控制。 智慧校园基础网络设施建设包括六个部分：有线网络、无线网络、云数据中心、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统。 有线网包括出口防火墙、流控设备（可集成在防火墙）、上网行为审计、SSL VPN设备、负载均衡设备、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机。 无线网络包括POE交换机（含AC控制器功能）、无线控制器AC、无线AP。 云数据中心网络包括云数据中心交换机、云数据中心服务器、光纤交换机、云存储以及云数据中心防火墙、以及相配套虚拟化管理软件。 核心交换机与汇聚交换机、出口防火墙、上网行为审计、流控设备设备、云数据中心防火墙之间万兆光纤互联，负载均衡设备与出口防火墙、云数据中心防火墙与云数据中心交换机之间万兆光纤互联。汇聚交换机与接入交换机之间通过千兆光链路相连，整个网络千兆到桌面，接入交换机要求千兆上行到汇聚。 |  |  | 完全满足。2项目总体要求2.1网络整体架构及要求 本项目为基础设施整体升级改造工程，包括有线网改造、无线网建设、云数据中心建设、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统建设，分为两期完成。第一期有线网完成自建校园网改造、电信公司承建部分网络改造及学生二区食堂、教工食堂、跳水馆、体育馆、学术交流中心的网络建设；同时完成学校学生宿舍1-22栋、行政办公楼、音乐厅、视频会议室、图书馆报告厅、旭日楼学术报告厅的无线覆盖系统建设以及云数据中心建设、一卡通建设、物流柜建设、学校大门门禁系统建设；第二期改造移动公司投资部分（2016年7月到期）、教学实验大楼（将于2015年建成一期）有线无线建设。有线网将充分利用现有校园网光缆及楼内布线资源。 建设整网独享互联网出口带宽5.2Gbps（其中教育网200M，其他公网出口5G）。建设一套万兆上网行为审计分析系统，在出口对上网行为审计进行检测和记录，设计流量不小于5G，存储时间不少于3个月，并且和校内认证计费系统对接实现单点登录，实现实名制的上网行为审计。 建设校内独立认证计费系统，并与学校一卡通对接实现自助缴费。有线网络认证模式可选择集中式PPPoE认证模式（优先采用PPPoE认证方式）、802.1X或其他认证模式，无线网支持web-portal（含无感知认证及二维码访客系统）。新建无线网部分，实现学校本次建设内容的有线网、无线网身份认证统一，即有线、无线、VPN同一个帐号，能够支持无线网络全校范围内的无缝漫游，设置统一的SSID（HZU-WIFI）。 在出口部署流量控制设备，可以采用独立的流控设备或者其他设备集成流控功能，以满足高校校园网特点（上网时段相对集中）的流量控制。 智慧校园基础网络设施建设包括六个部分：有线网络、无线网络、云数据中心、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统。 有线网包括出口防火墙、流控设备（可集成在防火墙）、上网行为审计、SSL VPN设备、负载均衡设备、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机。 无线网络包括POE交换机（含AC控制器功能）、无线控制器AC、无线AP。 云数据中心网络包括云数据中心交换机、云数据中心服务器、光纤交换机、云存储以及云数据中心防火墙、以及相配套虚拟化管理软件。 核心交换机与汇聚交换机、出口防火墙、上网行为审计、流控设备设备、云数据中心防火墙之间万兆光纤互联，负载均衡设备与出口防火墙、云数据中心防火墙与云数据中心交换机之间万兆光纤互联。汇聚交换机与接入交换机之间通过千兆光链路相连，整个网络千兆到桌面，接入交换机要求千兆上行到汇聚。 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.2本期项目所需产品与设备清单（最低数量要求） 注：本设备清单不含2015年开建的教学实验大楼（A、B楼）所需设备。 表7 本项目所需产品与设备清单表 序号; 网络; 设备; 配制要求; 数量; 单位. 1; 有线网络; 核心交换机; 十万兆级可编程高端核心交换机，每台配制： 1个总装机箱、2块主控处理单元、3块交换网板、16个万兆光口、 16个千兆光口、16个千兆combo电口、4个2200W块电源。5个万兆多模模块、 2个万兆10km单模模块、8根SFP+-10G-高速电缆。 同时每台配制：1.7万PPPoE接入用户资源授权，支持对用户上下行限速; 2; 台. 2; BRAS设备; 单独的BRAS设备或者在核心交换机中配制相关的功能（达到单独BRAS设备功能要求即可，具体见参数3.3.2）; 2; 台. 3; 汇聚交换机1（学生宿舍8栋机房）; 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km单模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆; 1; 台. 4; 汇聚交换机2（学生宿舍17栋机房）; 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km单模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆; 1; 台. 5; 汇聚交换机3（2-506机房）; 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km多模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆; 1; 台. 6; 多模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)。汇聚交换机使用; 136; 块. 7; 单模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。汇聚交换机使用; 532; 块. 8; 24口绿色节能接入交换机; 智能低功耗交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口,交流供电，支持RPS冗余电源; 33; 台. 9; 48口绿色节能接入交换机; 智能低功耗交换机，48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口,交流供电，支持RPS冗余电源; 352; 台. 10; 智能堆叠套件1; 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机。供千兆接入交换机堆叠使用; 385; 套. 11; 上网行为审计设备; 2U机架式设备，每台配置4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口，具备一个串口、支持接口扩展。配置2个万兆光纤多模模块; 1; 台. 12; 出口防火墙及流控设备; 出口防火墙（含流控功能）; 整机业务扩展槽位5个，本次应配置3块防火墙业务板卡，配置 6×10GE接口+24×GE光接口+2×GE电口。满足本次配置后仍有2个空余槽位进行后续扩展，配置4个万兆光纤多模模块。防火墙里面需配置流量控制功能，性能需能满足本项目互联网出口链路带宽要求。（含流控功能，无需单独配置流控设备）; 2; 台. 流控设备; 配置防火墙不含流控功能，需要另配独立的流控设备；对出口进行流量控制设备，性能需能满足本项目互联网出口链路带宽要求，并与防火墙统一品牌。; 2; 台. 13; SSL VPN设备; IPSec VPN、SSL VPN二合一网关，同时支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议。6个10/100/1000 Base-T 千兆电口，具备至少2个千兆光口。本次要求配置3000个VPN并发授权。; 1; 台. 14; 出口负载均衡设备; 千兆电口≥8个，万兆光口≥4个，内存≥32GB，存储介质≥500GB，吞吐量≥20Gbps，并发会话数≥1000万，配置4块多模万兆模块; 1; 台. 15; 身份认证计费管理平台系统（硬件）; 与本项目的BRAS设备、无线AC控制器、上网行为审计、SSL VPN设备一起，提供惠州学院1.7万用户的统一接入与认证需求（含PPPOE客户端认证、WEB无感知认证、二维码访客系统、SSL VPN、手机客户端认证等）; 1; 套. 16; 网络管理系统（纯软件）; 软件系统：通过拓朴图对网络各设备进行实时监控与管理,配置600个点设备管理授权; 1; 套. 17; 云数据中心; 云数据中心交换机; 十万兆级高端云数据中心交换机 每台配制、1个总装机箱、2块主控板、3块交换网板、3块2700W 交流电源模块。 1块48端口千兆以太网电接口板 1块12端口万兆以太网光接口板 2个万兆多模光纤模块。; 1; 台. 18; 云数据中心防火墙; 防火墙性能要求30Gbps，要求配置14个千兆电口，8个SFP，2对bypass千兆电口，2个万兆SFP+接口，2个万兆多模光模块，双冗余电源。; 1; 台. 19; 云存储磁盘阵列设备; 每台硬件配置： 1个2U的控制框、双控制引擎（48G cache）、2个交流电源模块、8个8G FC接口、16块900GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")、10块2000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")、一个硬盘框(4U,交流,3.5",级联模块,24盘位)，8根多模跳线。 软件授权配置： 含Device Management,SmartThin,SmartMulti-tenant，SmartMigration,SmartErase,Cloud Service， 快照使用许可、远程复制使用许可、系统报表软件许可、多路径软件许可; 1; 台. 20; 云服务器; 每台配置： 24硬盘机箱、2个E5-2650-8Core CPU、128G内存、2块600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm-2.5"-16MB硬盘、6个千兆电口网卡、2块460w交流电源模块、2块8GB HBA单通道光纤卡（含模块）、一个DVDRW-CD 24X/DVD 8X-USB 2.0-外置式-USB 2.0光驱，一块RAID卡及蓄电池-锂离子电池，一个2U静态滑轨套件; 3; 台. 21; 云服务器虚拟化系统; CPU许可-每CPU-含1年 实现物理硬件资源（CPU/内存/硬盘等）虚拟化; 6; 套. 22; 光纤交换机; 24端口(12端口激活,含12×8Gb多模SFP光纤模块); 1; 台. 23; 无线网络; 万兆无线控制器AC; 单台控制器10个以上业务槽位，配置双主控，4块无线业务板卡、双交流电源、配置2个万兆SFP+接口，60个GE和60个SFP接口和2个万兆SFP+多模光模块，最大600Gbps无线转发性能，每台配置4096个AP管理许可，最大支持管理16000个AP。; 2; 台. 24; 室外无线AP; WLAN室外基站-双Radio-802.11b/g/n+802.11a/n-3x3MIMO-集成2.4G定向天线。 每台配置： 2根1.5米馈线 1根5.8G定向天线 2个5.8G防雷器 1个POE适配器、1个电源; 10; 台. 25; 吸顶式室内无线AP; 室内增强型千兆无线AP-支持802.11ac，2.4G&5.8G双频三天线三流，802.11 a/b/g/n/ac，450Mbps + 1.3Gbps；内置天线；2个10/100/1000M Base-T以太网口；1个USB接口（可插3G/4G模块）标配1个电源。; 41; 台. 26; 双频11AC墙面式 AP; 室内面板式802.11ac无线接入点-双频双流-支持802.11b/g/n+802.11a/n/ac，最大空口速率1.167Gbps-内置天线-1个GE WAN 口，4个GE LAN口，2个电话口，1个上行，1个下行，支持POE与本地电源，标配无电源。; 132; 台. 27; 双频11N墙面式 AP; 面板式AP支持2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。; 3232; 台. 28; POE交换机（含AC控制器功能）; 智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽。支持AC功能，配置管理24个AP license授权。 每台配置：1块4个千兆SFP端口扩展子卡。; 174; 台. 29; 多模光纤模块2; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)。POE交换机（含AC控制器功能）; 24; 块. 30; 单模光纤模块2; 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。POE交换机（含AC控制器功能）; 60; 块. 31; 专用堆叠套件2; 配合POE交换机（含AC控制器功能）使用; 232; 套. 32; 门禁系统; 学校大门门禁系统和人员出入管理系统; 1、采用IC/RFID/蓝牙停车场系统，根据现场情况，在大门及侧门分别建设一套一进一出车辆出入管理系统，同时对系统进行联网，采用C/S构架，所有系统数据使用一台服务器进行集中管理，下设2个工作站，分别用于2个出入口车辆的出场管理、实时监控和收费，各工作站之间连接采用光纤作为传输介质，各管理工作站与其下位智能终端之间通过两芯屏蔽双绞线联接，支持与蓝牙RFID远距离读卡功能，具有车牌、车型品牌型号等识别功能。 2、人员出入管理可分为内部人员（师生）出入管理、临时访客出入管理和小型二轮车辆出入管理，主要采用通道闸管理系统进行控制，其中：内部人员（师生）出入管理主要以安全、快速、高效、进出有据可查为管理目标。临时访客出入管理主要以快速登记、严进严出为管理目标；小型二轮车辆出入需要在通道闸外增加一套感应系统，防止车辆撞到通道闸; 1; 套. 33; 服务; 产品支持与服务; 提供承诺所有硬件产品3年原厂保修服务; 1; 项. 产品实施服务; 核心交换机、汇聚交换机、BRAS设备、网络管理系统、上网行为审计、出口防火墙、云数据中心交换机、云数据中心防火墙、云服务器虚拟化系统、光纤交换机、云存储磁盘阵列设备、云服务器、出口负载均衡、SSL VPN设备、身份认证计费管理平台系统无线控制器、无线AP等原厂级现场实施与设备调试服务。; 1; 项. 34; 一卡通建设; 自助终端机建设、会议签到系统建设、银行圈存、校园内公共教学区域和部分重要场所的门禁建设、一卡通服务中心场地建设、学院现有电控、热水系统的消费对接等内容; 1; 项. 35; 快递柜建设; 基于物联网的，能够将快件进行识别，暂存，监控和管理的快递柜设备。建设1000个快递箱，并完成相应网络、雨棚等配套设施建设; 1; 项. 36; 备品备件; 48口绿色节能接入交换机; 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电; 12; 台. 37; 双频11N墙面式 AP; 面板式AP，2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。; 20; 台. 38; POE交换机（含AC控制器功能）; 智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽。支持AC功能，配置管理24个AP license授权。 每台配置：1块4个千兆SFP端口扩展子卡。 2个上联多模光模块 2个上联单模光模块; 4; 台. 39; 多模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) ，接入和汇聚使用; 8; 个. 40; 单模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) ，接入和汇聚使用; 16; 个. | 完全满足。2.2本期项目所需产品与设备清单（最低数量要求） 注：本设备清单不含2015年开建的教学实验大楼（A、B楼）所需设备。 表7 本项目所需产品与设备清单表 序号; 网络; 设备; 配制要求; 数量; 单位. 1; 有线网络; 核心交换机; 十万兆级可编程高端核心交换机，每台配制： 1个总装机箱、2块主控处理单元、3块交换网板、16个万兆光口、 16个千兆光口、16个千兆combo电口、4个2200W块电源。5个万兆多模模块、 2个万兆10km单模模块、8根SFP+-10G-高速电缆。 同时每台配制：1.7万PPPoE接入用户资源授权，支持对用户上下行限速; 2; 台. 2; BRAS设备; 单独的BRAS设备或者在核心交换机中配制相关的功能（达到单独BRAS设备功能要求即可，具体见参数3.3.2）; 2; 台. 3; 汇聚交换机1（学生宿舍8栋机房）; 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km单模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆; 1; 台. 4; 汇聚交换机2（学生宿舍17栋机房）; 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km单模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆; 1; 台. 5; 汇聚交换机3（2-506机房）; 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km多模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆; 1; 台. 6; 多模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)。汇聚交换机使用; 136; 块. 7; 单模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。汇聚交换机使用; 532; 块. 8; 24口绿色节能接入交换机; 智能低功耗交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口,交流供电，支持RPS冗余电源; 33; 台. 9; 48口绿色节能接入交换机; 智能低功耗交换机，48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口,交流供电，支持RPS冗余电源; 352; 台. 10; 智能堆叠套件1; 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机。供千兆接入交换机堆叠使用; 385; 套. 11; 上网行为审计设备; 2U机架式设备，每台配置4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口，具备一个串口、支持接口扩展。配置2个万兆光纤多模模块; 1; 台. 12; 出口防火墙及流控设备; 出口防火墙（含流控功能）; 整机业务扩展槽位5个，本次应配置3块防火墙业务板卡，配置 6×10GE接口+24×GE光接口+2×GE电口。满足本次配置后仍有2个空余槽位进行后续扩展，配置4个万兆光纤多模模块。防火墙里面需配置流量控制功能，性能需能满足本项目互联网出口链路带宽要求。（含流控功能，无需单独配置流控设备）; 2; 台. 流控设备; 配置防火墙不含流控功能，需要另配独立的流控设备；对出口进行流量控制设备，性能需能满足本项目互联网出口链路带宽要求，并与防火墙统一品牌。; 2; 台. 13; SSL VPN设备; IPSec VPN、SSL VPN二合一网关，同时支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议。6个10/100/1000 Base-T 千兆电口，具备至少2个千兆光口。本次要求配置3000个VPN并发授权。; 1; 台. 14; 出口负载均衡设备; 千兆电口≥8个，万兆光口≥4个，内存≥32GB，存储介质≥500GB，吞吐量≥20Gbps，并发会话数≥1000万，配置4块多模万兆模块; 1; 台. 15; 身份认证计费管理平台系统（硬件）; 与本项目的BRAS设备、无线AC控制器、上网行为审计、SSL VPN设备一起，提供惠州学院1.7万用户的统一接入与认证需求（含PPPOE客户端认证、WEB无感知认证、二维码访客系统、SSL VPN、手机客户端认证等）; 1; 套. 16; 网络管理系统（纯软件）; 软件系统：通过拓朴图对网络各设备进行实时监控与管理,配置600个点设备管理授权; 1; 套. 17; 云数据中心; 云数据中心交换机; 十万兆级高端云数据中心交换机 每台配制、1个总装机箱、2块主控板、3块交换网板、3块2700W 交流电源模块。 1块48端口千兆以太网电接口板 1块12端口万兆以太网光接口板 2个万兆多模光纤模块。; 1; 台. 18; 云数据中心防火墙; 防火墙性能要求30Gbps，要求配置14个千兆电口，8个SFP，2对bypass千兆电口，2个万兆SFP+接口，2个万兆多模光模块，双冗余电源。; 1; 台. 19; 云存储磁盘阵列设备; 每台硬件配置： 1个2U的控制框、双控制引擎（48G cache）、2个交流电源模块、8个8G FC接口、16块900GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")、10块2000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")、一个硬盘框(4U,交流,3.5",级联模块,24盘位)，8根多模跳线。 软件授权配置： 含Device Management,SmartThin,SmartMulti-tenant，SmartMigration,SmartErase,Cloud Service， 快照使用许可、远程复制使用许可、系统报表软件许可、多路径软件许可; 1; 台. 20; 云服务器; 每台配置： 24硬盘机箱、2个E5-2650-8Core CPU、128G内存、2块600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm-2.5"-16MB硬盘、6个千兆电口网卡、2块460w交流电源模块、2块8GB HBA单通道光纤卡（含模块）、一个DVDRW-CD 24X/DVD 8X-USB 2.0-外置式-USB 2.0光驱，一块RAID卡及蓄电池-锂离子电池，一个2U静态滑轨套件; 3; 台. 21; 云服务器虚拟化系统; CPU许可-每CPU-含1年 实现物理硬件资源（CPU/内存/硬盘等）虚拟化; 6; 套. 22; 光纤交换机; 24端口(12端口激活,含12×8Gb多模SFP光纤模块); 1; 台. 23; 无线网络; 万兆无线控制器AC; 单台控制器10个以上业务槽位，配置双主控，4块无线业务板卡、双交流电源、配置2个万兆SFP+接口，60个GE和60个SFP接口和2个万兆SFP+多模光模块，最大600Gbps无线转发性能，每台配置4096个AP管理许可，最大支持管理16000个AP。; 2; 台. 24; 室外无线AP; WLAN室外基站-双Radio-802.11b/g/n+802.11a/n-3x3MIMO-集成2.4G定向天线。 每台配置： 2根1.5米馈线 1根5.8G定向天线 2个5.8G防雷器 1个POE适配器、1个电源; 10; 台. 25; 吸顶式室内无线AP; 室内增强型千兆无线AP-支持802.11ac，2.4G&5.8G双频三天线三流，802.11 a/b/g/n/ac，450Mbps + 1.3Gbps；内置天线；2个10/100/1000M Base-T以太网口；1个USB接口（可插3G/4G模块）标配1个电源。; 41; 台. 26; 双频11AC墙面式 AP; 室内面板式802.11ac无线接入点-双频双流-支持802.11b/g/n+802.11a/n/ac，最大空口速率1.167Gbps-内置天线-1个GE WAN 口，4个GE LAN口，2个电话口，1个上行，1个下行，支持POE与本地电源，标配无电源。; 132; 台. 27; 双频11N墙面式 AP; 面板式AP支持2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。; 3232; 台. 28; POE交换机（含AC控制器功能）; 智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽。支持AC功能，配置管理24个AP license授权。 每台配置：1块4个千兆SFP端口扩展子卡。; 174; 台. 29; 多模光纤模块2; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)。POE交换机（含AC控制器功能）; 24; 块. 30; 单模光纤模块2; 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。POE交换机（含AC控制器功能）; 60; 块. 31; 专用堆叠套件2; 配合POE交换机（含AC控制器功能）使用; 232; 套. 32; 门禁系统; 学校大门门禁系统和人员出入管理系统; 1、采用IC/RFID/蓝牙停车场系统，根据现场情况，在大门及侧门分别建设一套一进一出车辆出入管理系统，同时对系统进行联网，采用C/S构架，所有系统数据使用一台服务器进行集中管理，下设2个工作站，分别用于2个出入口车辆的出场管理、实时监控和收费，各工作站之间连接采用光纤作为传输介质，各管理工作站与其下位智能终端之间通过两芯屏蔽双绞线联接，支持与蓝牙RFID远距离读卡功能，具有车牌、车型品牌型号等识别功能。 2、人员出入管理可分为内部人员（师生）出入管理、临时访客出入管理和小型二轮车辆出入管理，主要采用通道闸管理系统进行控制，其中：内部人员（师生）出入管理主要以安全、快速、高效、进出有据可查为管理目标。临时访客出入管理主要以快速登记、严进严出为管理目标；小型二轮车辆出入需要在通道闸外增加一套感应系统，防止车辆撞到通道闸; 1; 套. 33; 服务; 产品支持与服务; 提供承诺所有硬件产品3年原厂保修服务; 1; 项. 产品实施服务; 核心交换机、汇聚交换机、BRAS设备、网络管理系统、上网行为审计、出口防火墙、云数据中心交换机、云数据中心防火墙、云服务器虚拟化系统、光纤交换机、云存储磁盘阵列设备、云服务器、出口负载均衡、SSL VPN设备、身份认证计费管理平台系统无线控制器、无线AP等原厂级现场实施与设备调试服务。; 1; 项. 34; 一卡通建设; 自助终端机建设、会议签到系统建设、银行圈存、校园内公共教学区域和部分重要场所的门禁建设、一卡通服务中心场地建设、学院现有电控、热水系统的消费对接等内容; 1; 项. 35; 快递柜建设; 基于物联网的，能够将快件进行识别，暂存，监控和管理的快递柜设备。建设1000个快递箱，并完成相应网络、雨棚等配套设施建设; 1; 项. 36; 备品备件; 48口绿色节能接入交换机; 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电; 12; 台. 37; 双频11N墙面式 AP; 面板式AP，2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。; 20; 台. 38; POE交换机（含AC控制器功能）; 智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽。支持AC功能，配置管理24个AP license授权。每台配置：1块4个千兆SFP端口扩展子卡。2个上联多模光模块2个上联单模光模块; 4; 台. 39; 多模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) ，接入和汇聚使用; 8; 个. 40; 单模光纤模块1; 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) ，接入和汇聚使用; 16; 个. | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3有线网络 有线网必须采用上下行对等网络，禁止采用不对称网络。可采用核心+接入二层架构或核心+汇聚+接入三层架构。接入设备采用千兆上联，每千兆下联信息点不大于96个。 2.3.1核心交换机 骨干网主要为万兆核心交换机，该核心交换机应具备业内领先的技术，成熟的架构，稳定的性能，支持虚拟化及IPV6功能。 核心交换平区部署2台基于十万兆或含可编程设计的核心交换机， 2台核心交换机通过8个万兆虚拟化链路互联，2台核心交换机与3台汇聚交换机通过万兆光纤链路互联，形成高性能、高可靠核心交换机区。 采用控制引擎和处理引擎相分离；配置双电源、双交换引擎，配置独立的交换网单元，以保证单台核心设备的可靠性。 核心交换机需具备高性能以满足扁平化网络结构，即汇聚交换机与接入交换机仅启用二层功能，IPV6业务升级便利，对流量便于管控，大幅降低运维成本，简化网络结构，提高网络可靠性。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3有线网络 有线网采用上下行对等网络，不采用不对称网络。可采用核心+接入二层架构或核心+汇聚+接入三层架构。接入设备采用千兆上联，每千兆下联信息点不大于96个。 2.3.1核心交换机 骨干网主要为万兆核心交换机，该核心交换机具备业内领先的技术，成熟的架构，稳定的性能，支持虚拟化及IPV6功能。 核心交换平区部署2台基于十万兆，2台核心交换机通过8个万兆虚拟化链路互联，2台核心交换机与3台汇聚交换机通过万兆光纤链路互联，形成高性能、高可靠核心交换机区。 采用控制引擎和处理引擎相分离；配置双电源、双交换引擎，配置独立的交换网单元，以保证单台核心设备的可靠性。 核心交换机具备高性能以满足扁平化网络结构，即汇聚交换机与接入交换机仅启用二层功能，IPV6业务升级便利，对流量便于管控，大幅降低运维成本，简化网络结构，提高网络可靠性。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | BRAS功能 | 若自带BRAS功能，提供17000师生用户认证，无需提供额外的BRAS设备 |  | 完全满足。华为S12712交换机自带BRAS功能，提供17000师生用户认证，无需提供额外的BRAS设备。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 端口密度 | 整机万兆端口密度≥576个；整机40G端口密度≥96个 |  | 完全满足。华为S12712交换机整机万兆端口密度576个；整机40G端口密度96个。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 硬件要求 | 设备支持模块化风扇框，可热插拔，采用后出风风道，独立风扇框数≥3 ，单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持模块化风扇框，可热插拔，可采用后出风风道与侧出风风道，3个独立风扇框，单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行。详见第（1524）页 | 正偏离 | 采用后出风风道与侧出风风道 |
|  |  | 设备支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗 |  | 完全满足。华为S12712交换机设备支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 用户管理 | 业务板随板统一用户功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式 |  | 完全满足。S12712交换机业务板随板统一用户功能，支持PPPoE/802.1X/ MAC/Portal等认证方式。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于流量和时长计费方式 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持基于流量和时长计费方式。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持分组分域分时授权方式 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持分组分域分时授权方式。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | SVF简化运维 | 支持将64个AS（接入交换机）、2K个AP虚拟为一台设备管理 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持将64个AS（接入交换机）、2K个AP虚拟为一台设备管理。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持2层AS，支持与第三方厂商混合组网管理 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持2层AS，支持与第三方厂商混合组网管理。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 缓存容量 | 支持每单板1.5GB 缓存 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持每单板1.5GB 缓存。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | iPCA质量感知 | 支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持直接对业务报文标记以获得丢包数量和丢包率的实时统计。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持二三层网络网络级和设备级丢包数量和丢包率统计。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 规格技术要求 | 单板MAC地址≥1M |  | 完全满足。华为S12712交换机单板MAC地址1。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 单板ARP表项≥200K |  | 完全满足。华为S12712交换机单板ARP表项200K。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | IPv4路由转发表项≥2M |  | 完全满足。华为S12712交换机IPv4路由转发表项2M。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | Netstream表项≥1M |  | 完全满足。华为S12712交换机Netstream表项1M。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 组播路由表项 ≥ 128K |  | 完全满足。华为S12712交换机组播路由表项128K。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ACL表项数量≥64K |  | 完全满足。华为S12712交换机ACL表项数量64K。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | VLAN | 支持4K VLAN 支持1：1、N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、MAC VLAN 支持Super VLAN 支持Voice VLAN 支持 PVLAN 或类似技术 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持4K VLAN 支持1：1、N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、MAC VLAN 支持Super VLAN 支持Voice VLAN 支持 PVLAN 或类似技术 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 单播路由协议 | 支持静态路由，RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP，IP FRR，GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，RIPng、ISISv6、OSPFv3、 BGPv4+，支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持静态路由，RIP V1/V2、OSPF、IS-IS、BGP，IP FRR，GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，RIPng、ISISv6、OSPFv3、 BGPv4+，支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 软件可靠性 | 支持LACP、支持跨设备E-TRUNK 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由、支持NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持IP快速重路由MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR、支持Eth-OAM 802.3ah和802.1ag（硬件级） 支持热补丁 ISSU、支持MPLS、MPLS TE、支持MPLS OAM、支持RSVP 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持LACP、支持跨设备E-TRUNK 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由、支持NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持IP快速重路由MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR、支持Eth-OAM 802.3ah和802.1ag（硬件级） 支持热补丁 ISSU、支持MPLS、MPLS TE、支持MPLS OAM、支持RSVP 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲流量管理 | 支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位, 投标时提供原厂官网公开链接证明 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位,原厂官网公开链接证明见附件。详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲QoS协议 | 要求交换机每GE端口和每10GE端口支持200ms大缓存，备支持5级H-QoS，至少包含针对业务/用户/用户组的流量调度，投标时提供原厂官网公开链接证明 |  | 完全满足。华为S12712交换机每GE端口和每10GE端口支持200ms大缓存，备支持5级H-QoS，至少包含针对业务/用户/用户组的流量调度，原厂官网公开链接证明见附件详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲软硬件可靠性 | 支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，要求倒换时间≤50ms，要求投标时提供第三方测试报告和原厂官网公开链接证明 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持G.8032开放环或SEP、REP半环协议,可与其他厂商设备混合组网，倒换时间≤50ms，第三方测试报告和原厂官网公开链接证明见附件详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az |  | 完全满足。华为S12712交换机支持能效以太网功能，IEEE 802.3az详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲管理特性 | 要求交换机正常工作时，补丁文件可自动批量下发到设备上，实现设备批量升级；且能自动批量下发png/txt/doc/cfg/cc/xlsx格式文件 支持坏件零配置更换升级，坏件更换后，无需进行命令行配置，新设备即可实现被替换设备相同功能 可按照交换机mac地址段，交换机形态，交换机系列维度进行组合，对组合中的所有设备进行批量文件自动下发和补丁升级 交换机可以作为下行接入交换机的统一数据库，存放下行所有交换机的配置文件，补丁文件，版本号等信息，并能实时在交换机数据库上查询接入层交换机信息 |  | 完全满足。华为S12712交换机正常工作时，补丁文件可自动批量下发到设备上，实现设备批量升级；且能自动批量下发png/txt/doc/cfg/cc/xlsx格式文件 支持坏件零配置更换升级，坏件更换后，无需进行命令行配置，新设备即可实现被替换设备相同功能 可按照交换机mac地址段，交换机形态交换机系列维度进行组合，对组合中的所有设备进行批量文件自动下发和补丁升级 交换机可以作为下行接入交换机的统一数据库，存放下行所有交换机的配置文件，补丁文件，版本号等信息，并能实时在交换机数据库上查询接入层交换机信息详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | IPV6功能 | 支持512K IPv6路由表项 支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 |  | 完全满足。华为S12712交换机支持512K IPv6路由表项，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 增值业务能力 | 支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，投标时提供原厂官网公开链接证明（原厂盖章） |  | 完全满足。华为S12712交换机支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，原厂官网公开链接证明见附件详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 产品稳定性 | 支持3种以上的权威第三方测试机构认证（原厂盖章） |  | 完全满足。华为S12712交换机支持3种以上的权威第三方测试机构认证详见第（1524、1648）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.2 BRAS设备 部署单独的BRAS设备（或者核心交换机含有BRAS功能）和校园认证计费系统软件，通过RADIUS协议方式，与本次部署核心交换机BRAS联动和万兆无线控制器AC，完成有线和无线网络的用户接入认证和计费，软件通过旁路方式部署，采用第三方专业的radius认证计费系统，认证计费管理软件应支持C/S和B/S架构两种版本并存，由学校自由选择适合的架构进行管理，与学校本次部署2台核心交换机和AC间建立Radius通讯通道，通过Radius标准和扩展属性对用户接入进行认证、授权和计费，并可根据用户的计费策略和控制策略对用户进行接入控制。 本次有线网建设采用标准的PPPOE认证技术，对于PPPoE认证方式，用户大多使用的是操作系统自带的PPPoE拨号软件（不需要专用客户端，减少维护和管理工作量），采用专用的PPPoE防代理插件，同样采用与接入服务器互相绑定的方法，实现强制用户安装PPPoE防代理插件,如果用户没有安装，即使PPPoE登录成功，宽带接入服务器也不会授权用户的接入。用户安装PPPoE防代理插件后，防代理插件将随操作系统自动启动，插件本身没有界面直接运行在后台，用户使用没有感觉。为学校的各接入用户提供实名身份认证计费的功能， 同时，部署防代理与共享的系统，与认证radius认证计费系统联动，防止接入用户的共享、代理等行为。主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.2 BRAS设备 核心交换机含有BRAS功能和校园认证计费系统软件，通过RADIUS协议方式，与本次部署核心交换机BRAS联动和万兆无线控制器AC，完成有线和无线网络的用户接入认证和计费，软件通过旁路方式部署，采用第三方专业的radius认证计费系统，认证计费管理软件应支持C/S和B/S架构两种版本并存，由学校自由选择适合的架构进行管理，与学校本次部署2台核心交换机和AC之间建立Radius通讯通道，通过Radius标准和扩展属性对用户接入进行认证、授权和计费，并根据用户的计费策略和控制策略对用户进行接入控制。 本次有线网建设采用标准的PPPOE认证技术，对于PPPoE认证方式，用户大多使用的是操作系统自带的PPPoE拨号软件（不需要专用客户端，减少维护和管理工作量），采用专用的PPPoE防代理插件，同样采用与接入服务器互相绑定的方法，实现强制用户安装PPPoE防代理插件,如果用户没有安装，即使PPPoE登录成功，宽带接入服务器也不会授权用户的接入。用户安装PPPoE防代理插件后，防代理插件将随操作系统自动启动，插件本身没有界面直接运行在后台，用户使用没有感觉。为学校的各接入用户提供实名身份认证计费的功能， 同时，部署防代理与共享的系统，与认证radius认证计费系统联动，防止接入用户的共享、代理等行为。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 基本要求 | 支持PPPoEoA/PPPoA特性，支持将ATM接入方式平滑转换到IP； |  | 完全满足。支持PPPoEoA/PPPoA特性，支持将ATM接入方式平滑转换到IP；详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备支持DHCP+WEB 认证方式时，支持强推Portal 门户； |  | 完全满足。设备支持DHCP+WEB 认证方式时，支持强推Portal 门户；详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持用户帐号与用户端口绑定 |  | 完全满足。支持用户帐号与用户端口绑定。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持ARP探测技术，能快速感知用户异常下线，和下线后的IP地址快速释放 |  | 完全满足。支持ARP探测技术，能快速感知用户异常下线，和下线后的IP地址快速释放。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持随板LNS特性。支持LAC、LNS，支持16K隧道，每单板支持LNS会话数量大于64K |  | 完全满足。支持随板LNS特性。支持LAC、LNS，支持16K隧道，每单板支持LNS会话数量大于64K。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持用户帐号与用户端口绑定 |  | 完全满足。支持用户帐号与用户端口绑定。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持用户从RADIUS Server 分配地址，支持用户从外部DHCP Server 统一分配地址。设备必须支持DHCP 代理，在DHCP 用户请求地址时，设备作为DHCP 客户端向DHCP 服务器获得地址，然后分配给用户。 |  | 完全满足。支持用户从RADIUS Server 分配地址，支持用户从外部DHCP Server 统一分配地址。设备必须支持DHCP 代理，在DHCP 用户请求地址时，设备作为DHCP 客户端向DHCP 服务器获得地址，然后分配给用户详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 基于DHCP option 扩展的接入认证方式时，设备必须支持将DHCP Option映射为RADIUS属性的功能。 |  | 完全满足。基于DHCP option 扩展的接入认证方式时，设备必须支持将DHCP Option映射为RADIUS属性的功能。。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持DHCP Snooping 功能，实现IP 地址、MAC 地址和VLAN 逻辑端口的动态绑定，避免出现地址私配和地址盗用 |  | 完全满足。支持DHCP Snooping 功能，实现IP 地址、MAC 地址和VLAN 逻辑端口的动态绑定，避免出现地址私配和地址盗用。详见第（1524、1660）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.3汇聚交换机 汇聚层设备应当具有以下要求：具备下连全千兆接口，万兆上联端口，并且具有模块化插槽；具备高的转发性能；提供强大的缓存能力；实现智能弹性架构，能根据需求分配业务带宽和系统连接带宽，合理分配本地流量与上行流量。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.3汇聚交换机 汇聚层设备具有以下要求：具备下连全千兆接口，万兆上联端口，并且具有模块化插槽；具备高的转发性能；提供强大的缓存能力；实现智能弹性架构，能根据需求分配业务带宽和系统连接带宽，合理分配本地流量与上行流量。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 包转发率 | 包转发率≥9600Mpps |  | 完全满足。华为S7706交换机包转发率9600Mpps。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 硬件要求 | 支持风扇1+1冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速，支持热拔插，单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持风扇1+1冗余，支持风扇模块分区管理，支持风扇自动调速，支持热拔插，单个风扇框在线更换过程中，系统仍有独立风扇框保持运行。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 虚拟化技术 | 支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持交换网集群，不占用业务槽位，集群卡和主控物理分离，集群卡可单独插拔，且能达到单向≥100Gbps集群带宽详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | MAC | 单板MAC地址≥1M； |  | 完全满足。华为S7706交换机单板MAC地址1M。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 性能规格 | IPv4路由转发表项≥512K IPv6路由转发表项≥256K ACL表项数量≥70K |  | 完全满足。华为S7706交换机IPv4路由转发表项512K IPv6路由转发表项256K ACL表项数量70K。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | VLAN | 支持4K VLAN 支持1：1、N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、MAC VLAN 支持Super VLAN 支持Voice VLAN 支持 PVLAN 或类似技术 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持4K VLAN 支持1：1、N：1 VLAN mapping 支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN、MAC VLAN 支持Super VLAN 支持Voice VLAN 支持 PVLAN 或类似技术 支持1:1、 N:1、1:N端口镜像。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 单播路由协议 | 支持静态路由；支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；支持IP FRR 支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+，支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持静态路由；支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP；支持IP FRR 支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由，支持IPv6路由协议 RIPng ISISv6 OSPFv3 BGPv4+，支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 可靠性 | 支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗 支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由、支持NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持IP快速重路由MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR、支持Eth-OAM 802.3ah和802.1ag 支持热补丁 ISSU、支持MPLS、MPLS TE、支持MPLS OAM、支持RSVP 支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持独立的硬件监控模块, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗，支持BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由、支持NSF、GR for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由 支持IP快速重路由MPLS TE FRR、MPLS VPN FRR、支持Eth-OAM 802.3ah和802.1ag 支持热补丁 ISSU、支持MPLS、MPLS TE、支持MPLS OAM、支持RSVP，支持BFD/OAM，遵循协议标准，支持3.3ms稳定均匀发包检测，50ms内完成故障倒换。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 绿色节能 | 支持能效以太网功能，IEEE 802.3az |  | 完全满足。华为S7706交换机支持能效以太网功能，IEEE 802.3az。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲PCI DSS评估证书 | 支持PCI DSS评估证书，投标时提供证书复印件 |  | 完全满足。华为S7706交换机具有PCI DSS评估证书，证书复印件见附件。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | QoS协议 | 支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存 |  | 完全满足。华为S7706交换机支持GE端口平均每端口支持200ms的大缓存。详见第（1524、1661）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.4接入交换机 接入网采用全千兆接入交换机，支持多台虚拟化堆叠，支持IPV6协议；支持802.1P、端口优先级、IP TOS、二到四层流过滤等QoS策略，具备MAC流、IP流、应用流等多层流分类和流控制能力，实现带宽控制、转发优先级等多种流策略；支持扁平化组网；支持内在的多种安全机制，有效防止和控制病毒传播和网络流量攻击，控制非法用户使用计算机网络系统资源，保证合法用户合理化使用计算机网络系统资源。 为保障组网的灵活高效，且本次接入信息点数量大，可采用盒式交换机进行堆叠。 每千兆下联信息点不大于96个，因此，每个堆叠组的交换机不能过多，堆叠组的总接口数量不超过96个。可以采用2台48口交换机堆叠，或者4台24口交换机堆叠，以及低于数量的交换机进行堆叠。1、48口接入交换机主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.4接入交换机 接入网采用全千兆接入交换机，支持多台虚拟化堆叠，支持IPV6协议；支持802.1P、端口优先级、IP TOS、二到四层流过滤等QoS策略，具备MAC流、IP流、应用流等多层流分类和流控制能力，实现带宽控制、转发优先级等多种流策略；支持扁平化组网；支持内在的多种安全机制，有效防止和控制病毒传播和网络流量攻击，控制非法用户使用计算机网络系统资源，保证合法用户合理化使用计算机网络系统资源。 为保障组网的灵活高效，且本次接入信息点数量大，采用盒式交换机进行堆叠。 每千兆下联信息点不大于96个，因此，每个堆叠组的交换机不能过多，堆叠组的总接口数量不超过96个。采用2台48口交换机堆叠，以及低于数量的交换机进行堆叠。 | 无偏离 | 无 |
|  | 二层功能 | 支持PVLAN/MUX VLAN |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持PVLAN/MUX VLAN。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条支持RIP路由协议。详见第（1524、1675）页 | 正偏离 | 支持RIP路由协议 |
|  | 堆叠 | 支持堆叠，堆叠带宽≥40G |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持堆叠，堆叠带宽40G。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 设备维护 | 支持自动配置，支持批量升级 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持自动配置，支持批量升级。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲IPV6功能 | 支持IPv6，投标时提供IPv6 Phase II认证,提供IPv6 Ready网站的链接 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持IPv6， IPv6 Phase II认证，IPv6 Ready网站的链接见附件。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 设备维护及管理方面 | 支持自动配置，请详细描述功能和实现；支持批量升级 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持自动配置，通过华为私有协议，能够识别交换机所处的网络环境并根据网络环境进行自动配置，实现零配置接入网络；支持批量升级。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 简易运维方案，提供新入网设备零安装、故障设备更换免配置、USB开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，大大降低了运维成本 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机简易运维方案，提供新入网设备零安装、故障设备更换免配置、USB开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，大大降低了运维成本。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持sFlow功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供了极大的方便2、24口接入交换机 |  | 完全满足。华为S5700-52P-LI-AC交换机支持sFlow功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供了极大的方便。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 二层功能 | 支持PVLAN/MUX VLAN |  | 完全满足。支持PVLAN/MUX VLAN。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数16条 |  | 完全满足。支持IPv4 IPv6静态路由，路由条数32条。详见第（1524、1675）页 | 正偏离 | 支持RIP路由协议 |
|  | 设备维护 | 支持自动配置，支持批量升级 |  | 完全满足。支持自动配置，支持批量升级。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲IPV6功能 | 支持IPv6，投标时提供IPv6 Phase II认证,提供IPv6 Ready网站的链接 |  | 完全满足。支持IPv6， IPv6 Phase II认证、IPv6 Ready网站的链接见附件。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 设备维护及管理方面 | 支持自动配置，请详细描述功能和实现；支持批量升级 |  | 完全满足。支持自动配置；支持批量升级。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障 |  | 完全满足。支持完善的以太OAM(IEEE 802.3ah/802.1ag)，用于快速检测链路故障。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 简易运维方案，提供新入网设备零安装、故障设备更换免.配置、USB开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，大大降低了运维成本 |  | 完全满足。简易运维方案，提供新入网设备零安装、故障设备更换，配置、USB开局、设备批量配置、批量远程升级等功能，便于安装、升级、业务发放和其他管理维护工作，大大降低运维成本。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现了上行链路的备份，极大地提升了接入侧设备的可靠性 |  | 完全满足。通过多条链路接入到多台汇聚交换机上，实现上行链路的备份，极大地提升接入侧设备的可靠性。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持sFlow功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供了极大的方便 |  | 完全满足。支持sFlow功能，按照标准定义的方式，对转发的流量按需采样，并实时地将采样流量上送到收集器，用于生成统计信息图表，为企业用户的日常维护提供极大的方便。详见第（1524、1675）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.5上网行为审计 为了给学校的学生和老师营造一个安全的办公和学习环境，要求在互联网出口部署上网行为审计设备。要求能够提供应用控制、带宽管理、URL过滤、恶意软件防护、数据防泄漏、行为审计等多项功能，有效控制QQ、MSN、P2P下载、在线视频、股票软件和其它IM软件等上网行为，做到全流程管理上网行为一体化，实现可视、可控、可查。为提升工作效率、营造安全办公环境、以及法规遵从提供了一体化的解决方案。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.5上网行为审计 为了给学校的学生和老师营造一个安全的办公和学习环境，在互联网出口部署上网行为审计设备。能够提供应用控制、带宽管理、URL过滤、恶意软件防护、数据防泄漏、行为审计等多项功能，有效控制QQ、MSN、P2P下载、在线视频、股票软件和其它IM软件等上网行为，做到全流程管理上网行为一体化，实现可视、可控、可查。为提升工作效率、营造安全办公环境、以及法规遵从提供一体化的解决方案。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | BYPASS | 支持故障时BYPASS |  | 完全满足。支持故障时BYPASS。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 尺寸要求 | 标准2U |  | 完全满足。标准2U。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 电源 | 冗余电源 |  | 完全满足。冗余电源。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 部署方式 | 支持网桥模式部署、旁路模式部署，支持多机模式部署 |  | 完全满足。支持网桥模式部署、旁路模式部署、反代理模式部署，支持多机模式部署。详见第（1524、1698）页 | 正偏离 | 支持反代理模式 |
|  | 设备管理 | 支持通过IE、firefox等浏览器通过SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备.支持从CF卡启动，支持CF系统备份 硬件上支持国产和silicom受控式bypass，支持千兆和万兆，多模和单模的任意搭配 支持v1、v2、v3方式连接设备SNMP服务 支持设备配置备份与恢复 |  | 完全满足。支持通过IE、Firefox等浏览器通过SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备.支持从CF卡启动，支持CF系统备份，硬件上支持国产和silicom受控式bypass，支持千兆和万兆，多模和单模的任意搭配，支持v1、v2、v3方式连接设备SNMP服务，支持设备配置备份与恢复。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲IPV4/IPv6 | 支持在IPV4/IPv6环境下做静态路由（投标时提供产品界面截图） |  | 完全满足。支持在IPV4/IPv6环境下做静态路由（截图见后面附件）。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 用户管理 | 不需要认证（以IP做用户名） 支持Web单点登录、PPPoE单点登录、城市热点单点登录 支持用户和IP地址单向、双向绑定， 支持CSV格式文件导入用户 支持自动注销指定时间内无流量的已认证用户 支持已冻结的用户不能被同IP的其他用户挤下线 |  | 完全满足。不需要认证（以IP做用户名） 支持Web单点登录、PPPoE单点登录、城市热点单点登录 支持用户和IP地址单向、双向绑定， 支持CSV格式文件导入用户 支持自动注销指定时间内无流量的已认证用户 支持已冻结的用户不能被同IP的其他用户挤下线。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 网络实时监控 | 提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、会话数、在线用户数、系统时间、网络接口等信息 实时提供用户流量排名、应用流量排名、所有线路应用流速趋势、流量管理状态、连接监控信息 实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间 |  | 完全满足。提供设备实时CPU、内存、磁盘占有率、会话数、在线用户数、系统时间、网络接口等信息 实时提供用户流量排名、应用流量排名、所有线路应用流速趋势、流量管理状态、连接监控信息 实时显示设置过滤条件的用户上网行为监控，支持手动设置刷新时间。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 网页过滤 | 设备内置千万级URL，具有完整URL分类，保持每两周更新一次，同时支持URL智能识别，保障网页识别率 支持根据网页类型过滤访问的http、https网站 支持根据网页类型允许或者禁止post内容 支持根据网页搜索关键字过滤访问的网站，并发送告警邮件 支持根据关键字过滤http上传内容，并发送告警邮件 |  | 完全满足。设备内置千万级URL，具有完整URL分类，保持每两周更新一次，同时支持URL智能识别，保障网页识别率 支持根据网页类型过滤访问的http、https网站 支持根据网页类型允许或者禁止post内容 支持根据网页搜索关键字过滤访问的网站，并发送告警邮件 支持根据关键字过滤http上传内容，并发送告警邮件。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲应用控制 | 设备内置超过30个大类、980种应用、2000条以上规则的应用识别规则库，保持每两周更次一次 （投标时提供产品界面截图） 支持根据IP等自定义应用，支持根据应用特征智能识别新出现的应用 支持根据应用类型、具体某种应用允许或者禁止用户使用 |  | 完全满足。设备内置超过30个大类、980种应用、2000条以上规则的应用识别规则库，保持每两周更次一次（截图见后面附件） 支持根据IP等自定义应用，支持根据应用特征智能识别新出现的应用 支持根据应用类型、具体某种应用允许或者禁止用户使用。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 防共享 | 具有防共享上网功能，可检测到内网共享代理上网行为，并冻结该用户； |  | 完全满足。具有防共享上网功能，可检测到内网共享代理上网行为，并冻结该用户。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 在数据中心报表中可查询通过共享上网的IP、用户，并能导出报表； |  | 完全满足。在数据中心报表中可查询通过共享上网的IP、MAC、用户及上网时间，并能导出报表，也可制作报表进行导入。详见第（1524、1698）页 | 正偏离 | 还可查询MAC，也可制作报表进行导入 |
|  | ▲流量管理 | 支持实时显示当前网络流量、用户流量排行、应用流量排行 支持根据应用和用户对带宽进行保障和限制 支持限制单IP最大带宽 支持两级父子通道 支持虚拟线路（多条线路虚拟成一条） 支持对IPv6流量进行控制 支持在链路聚合环境下使用流控（投标时提供产品界面截图） |  | 完全满足。支持实时显示当前网络流量、用户流量排行、应用流量排行 支持根据应用和用户对带宽进行保障和限制 支持限制单IP最大带宽 支持两级父子通道 支持虚拟线路（多条线路虚拟成一条） 支持对IPv6流量进行控制 支持在链路聚合环境下使用流控（截图见后面附件）。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 上网审计 | 支持web bbs发帖内容、网页上传文本内容审计 支持web mail 邮件内容、附件内容审计 支持微博内容审计，包含图片、视频、音乐等微博附件 支持访问URL行为审计，支持指定URL类型审计 |  | 完全满足。支持web bbs发帖内容、网页上传文本内容审计 支持web mail 邮件内容、附件内容审计 支持微博内容审计，包含图片、视频、音乐等微博附件 支持访问URL行为审计，支持指定URL类型审计 支持FTP文件传输内容审计。详见第（1524、1698）页 | 正偏离 | 支持FTP文件传输内容审计 |
| - ▲ |  | 支持邮件内容审计，包括邮件正文、主题、邮件内容和收发邮件人地址 |  | 完全满足。支持邮件内容审计，包括邮件正文、主题、邮件内容和收发邮件人地址。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持通过HTTP、FTP、SMTP等下载的文件名和附件内容审计 支持MSN、雅虎通、Gtalk、飞信、Web QQ、Web MSN、mini QQ、qqmail聊天内容审计 支持网页快照 （投标时提供产品界面截图） 支持TELNET执行命令审计 |  | 完全满足。支持通过HTTP、FTP、SMTP等下载的文件名和附件内容审计 支持MSN、雅虎通、Gtalk、飞信、Web QQ、Web MSN、mini QQ、qqmail聊天内容审计 支持网页快照（截图见后面附件） 支持TELNET执行命令审计。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
| - ▲ | 告警 | 支持短信告警：磁盘故障告警、光口bypass告警、流量超限告警、磁盘剩余空间告警、数据中心异常告警时支持将告警短信发送到指定的手机号码（投标时提供产品界面截图） 支持邮件告警： URL类型过滤、网页搜索关键字过滤、流量超限、磁盘故障和剩余空间、数据中心异常邮件告警（投标时提供产品界面截图） |  | 完全满足。支持短信告警：磁盘故障告警、光口bypass告警、流量超限告警、磁盘剩余空间告警、数据中心异常告警时支持将告警短信发送到指定的手机号码（截图见后面附件） 支持邮件告警： URL类型过滤、网页搜索关键字过滤、流量超限、磁盘故障和剩余空间、数据中心异常邮件告警（截图见后面附件）。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 数据中心 | 64位mysql数据库，支持外置数据中心，存储海量数据 支持自定义报表、查看历史报表、支持日志的导出、报表的定时发送到邮箱 支持应用和流量统计报表、对比报表、趋势报表 支持对上网行为的查询、流量的查询 支持对数据中心分权限查看，具有数据中心key功能（提供产品界面截图） |  | 完全满足。64位mysql数据库，支持外置数据中心，存储海量数据 支持自定义报表、查看历史报表、支持日志的导出、报表的定时发送到邮箱 支持应用和流量统计报表、对比报表、趋势报表 支持对上网行为的查询、流量的查询 支持对数据中心分权限查看，具有数据中心key功能（截图见后面附件）。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 投标产品认证要求 | 产品具有中国信息安全认证中心ISCCC《中国国家信息安全产品认证证书》，投标时提供证书复印件加盖公章 |  | 完全满足。产品具有中国信息安全认证中心ISCCC《中国国家信息安全产品认证证书》，证书复印件加盖公章见附件。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 产品具有中国软件测评中心（CSTC）《网络安全产品性能测试报告》，投标时提供证书复印件加盖公章 |  | 完全满足。产品具有中国软件测评中心（CSTC）《网络安全产品性能测试报告》，证书复印件见附件。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 产品具有国家保密局《涉密信息系统安全保密测评中心检测报告》，投标时提供证书复印件 |  | 完全满足。产品具有国家保密局《涉密信息系统安全保密测评中心检测报告》，证书复印件见附件。详见第（1524、1698）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.6出口防火墙 有线网的防火墙部署在整个园区出口，负责整个学校网络的安全，因此要求出口防火墙具有强大的负载能力和非常高的安全性能。在有线网的出口部署两台高端防火墙，与有线网核心交换机采用万兆双归组网，提高链路的可靠性。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.6出口防火墙 有线网的防火墙部署在整个园区出口，负责整个学校网络的安全，出口防火墙具有强大的负载能力和非常高的安全性能。在有线网的出口部署两台高端防火墙，与有线网核心交换机采用万兆双归组网，提高链路的可靠性。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 关键器件冗余 | 要求配置双主控，双电源；电源、主控板、接口板、业务板支持热插拔 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，配置双主控，双电源，支持电源、主控、接口以及业务板热插拔功能。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 物理尺寸 | 为节省机柜空间，节能环保，要求设备为标准4U及以下设备。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，机架式4U设备。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 虚拟系统数量 | 虚拟防火墙数≥2000； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持虚拟防火墙数≥2000，满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 路由能力 | 支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持静态路由，基于源地址，目的地址的策略路由，支持RIP、OSPF、BGP等动态路由协议；支持基于用户认证的路由、支持虚拟域内部路由、支持安全区域间路由。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持等价路由，等价路由的条数不少于16条。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持等价路由32条。详见第（1524、1724）页 | 正偏离 | 支持等价路由32条 |
|  | 虚拟专用网（VPN） | 支持IPSec、L2TP、GRE，对L2TP\GRE\IPSEC VPN进行隧道报文监控统计 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持针对IPSec、L2TP、GRE，对L2TP\GRE\IPSEC VPN隧道进行报文监控统计。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，，支持主-主，主-备、集群的高可靠性特性，支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 负载均衡 | 设备应包含服务器负载均衡功能，支持多 WAN链路等多条线路的负载均衡与冗余，网关的负载均衡支持基于源、基于权重、基于使用率等多种模式。对于服务器负载均衡支持轮询、权重等多种方式，支持对服务器进行健康检查，服务器出现故障时，能自动将业务倒换到健康的服务器上，服务器健康检查要能支持PING /TCP/HTTP以及能容层等多种检测方式。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，具备包含服务器负载均衡功能，支持多WAN链路等多条线路的负载均衡与冗余，网关的负载均衡支持基于源、基于权重、基于使用率等多种模式。对于服务器负载均衡支持轮询、权重等多种方式，支持对服务器进行健康检查，服务器出现故障时，能自动将业务倒换到健康的服务器上，服务器健康检查要能支持PING /TCP/HTTP以及能容层等多种检测方式。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 网络地址转换（NAT） | 支持端口段分配功能（Port-rang）和端口块的静态端口分配2种NAT方式。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持NAT、路由、透明工作模式，NAT支持端口段分配功能（Port-rang）和端口块的静态端口分配2种NAT方式。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 智能选路 | 支持基于链路最小延时、带宽、权重比例的多出口智能选路； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持基于链路最小延时、带宽、权重比例的多出口智能选路；满足招标要求。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于应用的智能选路 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持基于应用的智能选路。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备应内置各运营商地址列表，根据需要在路由设置中引用此列表。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，具备内置运营商地址列表功能，支持根据需要在路由设置中引用此列表。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备应包含服务器负载均衡功能，其负载均衡算法包括但不限于简单轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接等； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持包含服务器的负载均衡功能，支持负载均衡算法包括但不限于简单轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接等。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持智能DNS，设备与DNS服务器配合，不同ISP的用户DNS请求可以得到不同的IP地址。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持智能DNS，设备与DNS服务器配合，不同ISP的用户DNS请求可以得到不同的IP地址。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持出站DNS请求负载均衡，可以将DNS请求报文分流到不同的出站ISP链路上； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持出站DNS请求负载均衡，可以将DNS请求报文分流到不同的出站ISP链路上。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 高可靠性 | 在透明、路由、NAT模式下都要求支持HA，AA（主备与主主）模式，支持上联线路状态检测和三层地址检测(Ping Server)线路切换，支持8台以上防火墙的HA配置。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，在透明、路由、NAT模式下支持HA，AA（主备与主主）模式，支持上联线路状态检测和三层地址检测(Ping Server)线路切换，支持8台以上防火墙的HA配置。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 系统日志 | 支持URL日志，URL日志内容应同时包含NAT信息和URL信息。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持URL日志，URL日志内容应同时包含NAT信息和URL信息。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持端口段分配NAT日志（port－range） |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持端口段分配NAT日志（port－range）。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持日志发送高可靠性，设备日志可轮询发送，并发发送。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8012，支持日志发送高可靠性，设备日志可轮询发送，并发发送。详见第（1524、1724）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 2.3.7流量控制设备 主要技术要求： |  | 2.3.7流量控制设备 主要技术要求 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.8 SSL VPN设备 随着互联网的飞速发展，移动办公越来越方便，在外的师生对能够访问校园内部资源的需求越来越迫切；同时，为了保障校园内部网络的安全，需要采用必要的安全技术进行安全接入。相对IPSec VPN在移动安全接入方面的不足，SSL VPN能够满足用户随时随地以多种方式接入网络、对用户访问权限进行严格限制的需求，本次SSL VPN组网模式采用单臂模式，在此模式下，SSL VPN网关相当于一台代理服务器，代理远程的请求，与内部服务器进行通信。此时SSL VPN网关不处在网络通信的关键路径上，其性能不会影响内外网的通信。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.8 SSL VPN设备 随着互联网的飞速发展，移动办公越来越方便，在外的师生对能够访问校园内部资源的需求越来越迫切；同时，为了保障校园内部网络的安全，采用必要的安全技术进行安全接入。相对IPSec VPN在移动安全接入方面的不足，SSL VPN能够满足用户随时随地以多种方式接入网络、对用户访问权限进行严格限制的需求，本次SSL VPN组网模式采用单臂模式，在此模式下，SSL VPN网关相当于一台代理服务器，代理远程的请求，与内部服务器进行通信。此时SSL VPN网关不处在网络通信的关键路径上，其性能不会影响内外网的通信。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | IPSec VPN性能参数 | IPSec VPN加密速度≥205M,IPSec VPN隧道数 ≥8000 |  | 完全满足。IPSec VPN加密速度≥430M,IPSec VPN隧道数 ≥8000。详见第（1524、1728）页 | 正偏离 | VPN加密速度≥430M |
|  | 支持完整性 | IPSec VPN、SSL VPN二合一网关，同时支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议 采用标准SSL 协议，对外仅开放443端口 支持对基于TCP、UDP、ICMP的所有B/S、C/S应用系统的支持，例如视频、语音、Ping等服务；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、视频等对象进行修正，无需安装插件访问B/S应用； 支持终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 支持Windows Mobile、IPhone OS、Symbian、Android操作系统的智能手机、PDA等移动终端的SSL VPN接入 |  | 完全满足。IPSec VPN、SSL VPN二合一网关，同时支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议 采用标准SSL 协议，对外仅开放443端口 支持对基于TCP、UDP、ICMP的所有B/S、C/S应用系统的支持，例如视频、语音、Ping等服务；支持Web参数修正，可针对Flash、Java、Applet、视频等对象进行修正，无需安装插件访问B/S应用； 支持终端使用包括Win7、Mac、Linux等操作系统来登录SSLVPN系统，并完整支持该操作系统下的各种IP层以上的B/S和C/S应用； 支持Windows Mobile、IPhone OS、Symbian、Android操作系统的智能手机、PDA等移动终端的SSL VPN接入。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 易用性 | 可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置多个域名或者IP地址，配置不同的使用界面，提供给用户独立的使用体验； 可支持远程应用发布功能：只传输鼠标、键盘操作和显示数据，无需安装客户端即可支持C/S模式软件系统的远程使用。支持客户端、服务端权限细化控制、远程存储，支持虚拟打印机、本地输入法映射；支持远程应用单点登录 支持Web文件共享功能，用户登录SSL VPN后无需安装插件即可使用，进行文件打包下载、上传、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件夹等常用文件操作 |  | 完全满足。可支持虚拟门户功能，在一台设备上配置多个域名或者IP地址，配置不同的使用界面，提供给用户独立的使用体验； 可支持远程应用发布功能：只传输鼠标、键盘操作和显示数据，无需安装客户端即可支持C/S模式软件系统的远程使用。支持客户端、服务端权限细化控制、远程存储，支持虚拟打印机、本地输入法映射；支持远程应用单点登录 支持Web文件共享功能，用户登录SSL VPN后无需安装插件即可使用，进行文件打包下载、上传、删除、重命名、剪切、复制、粘贴、新建文件夹等常用文件操作 。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 安全管理 | 产品应可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象和记录攻击日志。 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件 支持客户端安全策略库，并支持自动升级 |  | 完全满足。产品可在用户登录SSLVPN时智能判断存在中间人攻击行为，断开被攻击的连接，并可提示异常现象和记录攻击日志。 支持用户终端登录前、登陆后的安全性检测，检测范围包括：用户接入IP、接入时间、接入线路IP、进程、文件、注册表、操作系统、使用终端，可以检测出客户端是否安装指定的防火墙或杀毒软件 支持客户端安全策略库，并支持自动升级 。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 资源安全 | 针对同一用户/用户组可根据客户端检查结果的安全级别进行不同的资源授权，保护重要资源安全 支持针对指定用户/用户组设置允许/禁止用户登录SSLVPN后自行修改密码、用户描述、手机号码，便于用户对个人信息的自行变更 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问 可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 |  | 完全满足。针对同一用户/用户组可根据客户端检查结果的安全级别进行不同的资源授权，保护重要资源安全 支持针对指定用户/用户组设置允许/禁止用户登录SSLVPN后自行修改密码、用户描述、手机号码，便于用户对个人信息的自行变更 支持客户端注销后自动清除所有缓存、Cookies、浏览器历史记录、保存的表单信息，实现零痕迹访问 可配置用户在接入SSL VPN的同时，断开与Internet其他连接 。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 权限、服务器安全 | 产品应具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 支持主从认证账号绑定，应实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 支持关键文件保护功能，可针对特定应用关键文件进行锁定，防止用户进行篡改进行越权 针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露 |  | 完全满足。产品具有用户/用户组细粒度的权限分配功能：可以针对被访问资源的IP地址、端口、提供的服务、URL地址等进行权限控制；针对同一B/S资源，可对不同用户做到细致到URL级别的授权。 支持主从认证账号绑定，应实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统 支持关键文件保护功能，可针对特定应用关键文件进行锁定，防止用户进行篡改进行越权 针对服务器地址保护方面，可支持SSLVPN资源列表界面上的用户授权资源隐藏；针对B/S应用，可进行URL地址伪装，防止服务器真实IP地址泄露。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 身份认证 | 产品应支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、CA等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的四因素捆绑认证 产品应支持用户的硬件特征码认证，通过自动获取而非手动输入获取登录终端硬件信息并生产证书；不同用户应允许拥有不同数目的硬件特征码个数；硬件特征码审批支持自动审批及分级分权管理 支持将LDAP指定OU中将用户导入到SSLVPN指定用户组，可根据该OU中的子OU结构自动创建子用户组并完成用户导入；支持定时自动同步导入。在LDAP中新增用户，在未及时导入SSLVPN前，该用户可通过LDAP认证后，根据所属OU自动映射到指定用户组，根据所属安全组自动映射到指定角色享有相应资源授权。LDAP认证支持扩展读取手机号码属性、虚拟IP属性、授权资源属性，方便管理员进行管理 |  | 完全满足。产品支持Local DB 、USB KEY、短信认证、硬件特征码、动态令牌、数字证书认证、LDAP、RADIUS、CA等认证方式；可针对用户/用户组设置认证方式的与、或组合，可进行LDAP、USB KEY、硬件特征码、短信认证或动态令牌的四因素捆绑认证 产品应支持用户的硬件特征码认证，通过自动获取而非手动输入获取登录终端硬件信息并生产证书；不同用户允许拥有不同数目的硬件特征码个数；硬件特征码审批支持自动审批及分级分权管理 支持将LDAP指定OU中将用户导入到SSLVPN指定用户组，可根据该OU中的子OU结构自动创建子用户组并完成用户导入；支持定时自动同步导入。在LDAP中新增用户，在未及时导入SSLVPN前，该用户可通过LDAP认证后，根据所属OU自动映射到指定用户组，根据所属安全组自动映射到指定角色享有相应资源授权。LDAP认证支持扩展读取手机号码属性、虚拟IP属性、授权资源属性，方便管理员进行管理。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 同一RADIUS认证支持服务器多地址配置；RADIUS认证支持读取手机号码、虚拟IP；通过RADIUS认证的用户，可根据该用户字段属性自动映射到指定用户组，并享有该用户组所绑定的角色资源授权，方便进行管理 支持有驱USB KEY、无驱USB KEY认证，无驱KEY无需在客户端安装驱动，方便用户 支持随机验证码短信认证，可自定义所发送短信信息格式，支持用户端短信重发功能；支持结合移动、联通、电信的短信网关进行认证；可结合短信猫自行搭建SSLVPN短信认证平台；支持webservice短信认证 |  | 完全满足。同一RADIUS认证支持服务器多地址配置；RADIUS认证支持读取手机号码、虚拟IP；通过RADIUS认证的用户，可根据该用户字段属性自动映射到指定用户组，并享有该用户组所绑定的角色资源授权，方便进行管理 支持有驱USB KEY、无驱USB KEY认证，无驱KEY无需在客户端安装驱动，方便用户 支持随机验证码短信认证，可自定义所发送短信信息格式，支持用户端短信重发功能；支持结合移动、联通、电信的短信网关进行认证；可结合短信猫自行搭建SSLVPN短信认证平台；支持webservice短信认证。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 设备内部应支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建；并支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持多CA环境；支持CRL证书撤销列表 支持匿名登录，无需认证直接登录SSLVPN，只提供SSL加密隧道传输 支持图形校验码，验证码应包含数字和字母组合；支持软键盘认证，每次登陆数字和密码随机变换；支持基于同用户名或同IP的防暴力破解，可设置锁定时间进行自动解锁或手动解锁 支持密码强度设置，如限定密码最小长度、密码应包含数字字母特殊字符组合、密码不能包含用户名；设置用户第一次登录必须修改初始密码，新密码不能与旧密码相同；设置每隔指定天数用户必须修改密码，密码过期前几天提示修改 |  | 完全满足。设备内部支持自建CA中心，便于数字证书认证平台搭建；并支持与基于PKI体系的第三方CA进行结合认证 ，可根据CA某字段将通过CA认证的用户自动映射到指定用户组，方便进行权限授权配置；支持多CA环境；支持CRL证书撤销列表 支持匿名登录，无需认证直接登录SSLVPN，只提供SSL加密隧道传输 支持图形校验码，验证码包含数字和字母组合；支持软键盘认证，每次登陆数字和密码随机变换；支持基于同用户名或同IP的防暴力破解，可设置锁定时间进行自动解锁或手动解锁 支持密码强度设置，如限定密码最小长度、密码包含数字字母特殊字符组合、密码不能包含用户名；设置用户第一次登录必须修改初始密码，新密码不能与旧密码相同；设置每隔指定天数用户必须修改密码，密码过期前几天提示修改 。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 高速性 | 支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率 针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度 远程应用发布支持自有SRAP协议，极大提高应用访问速度 针对PDA等手持移动终端上的B/S资源使用，可实时动态调整页面架构适应终端进行显示，实现Web优化，提高用户体验 |  | 完全满足。支持HTP快速传输协议，大幅优化无线环境（CDMA、GPRS、WIFI、3G）、高丢包、高延等恶劣网络环境下传输速度及效率 针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度 远程应用发布支持自有SRAP协议，极大提高应用访问速度 针对PDA等手持移动终端上的B/S资源使用，可实时动态调整页面架构适应终端进行显示，实现Web优化，提高用户体验。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 高管理要求 | 支持5级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 支持10级以上用户组树形结构分级管理，下级组可继承上级组的角色，资源及认证方式等属性 支持基于用户、用户组分配不同的虚拟IP；对于用户仅启用L3VPN应用/仅启用TCP应用/仅启用Web应用，都可支持用户的虚拟IP绑定 支持基于用户、用户组的流量控制和会话限制、无流量超时时间、账号过期时间、闲置失效时间设置 |  | 完全满足。支持8级管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限 支持15级用户组树形结构分级管理，下级组可继承上级组的角色，资源及认证方式等属性 支持基于用户、用户组分配不同的虚拟IP；对于用户仅启用L3VPN应用/仅启用TCP应用/仅启用Web应用，都可支持用户的虚拟IP绑定 支持基于用户、用户组的流量控制和会话限制、无流量超时时间、账号过期时间、闲置失效时间设置。详见第（1524、1728）页 | 正偏离 | 支持8级管理员分级分权限管理,支持15级用户组树形结构分级管理 |
|  | 实时监控 | 支持系统实时监控，图形化显示一段时间内的运行状况，可查看CPU占用率、各条线路网络吞吐量、各条线路的IP地址及发送接收流速、并发会话数、SSL并发用户数；可查看历史最高并发用户数并显示时间记录；可实时查看SSL接入用户的用户名、发送流速、接收流速、发送流量、接收流量、接入时间、并发会话数、接入IP、虚拟IP、认证方式等信息，并可在线中断指定用户 支持独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录 支持整体网关配置的本地及远程备份、恢复功能；支持SSLVPN配置的单独备份、恢复功能，并支持历史配置的回滚 |  | 完全满足。支持系统实时监控，图形化显示一段时间内的运行状况，可查看CPU占用率、各条线路网络吞吐量、各条线路的IP地址及发送接收流速、并发会话数、SSL并发用户数；可查看历史最高并发用户数并显示时间记录；可实时查看SSL接入用户的用户名、发送流速、接收流速、发送流量、接收流量、接入时间、并发会话数、接入IP、虚拟IP、认证方式等信息，并可在线中断指定用户 支持独立日志中心进行SSLVPN实时日志记录，可详细记录用户访问资源记录（用户、主机IP、资源、时间）、管理员日志（管理员、主机IP、时间、管理行为、对象）、系统日志、告警日志；可根据用户名、主机IP等信息进行用户行为查询；可提供用户组/用户流量排行及查询、资源流量排行及查询、资源活跃程度、用户活跃程度等记录；提供暴破登录记录；可提供用户登陆SSLVPN采用非绑定账号访问应用系统的记录 支持整体网关配置的本地及远程备份、恢复功能；支持SSLVPN配置的单独备份、恢复功能，并支持历史配置的回滚 。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 稳定性、可扩展性 | 支持不依赖于第三方的动态IP寻址系统和动态IP组网支持（非DDNS） 设备端多线路部署下，应支持线路状态实时探测，若线路状态不稳定，用户端可实时切换SSLVPN接入线路，并保持SSLVPN连接不中断；支持SSLVPN隧道断线自动重连 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSLVPN可继续使用；可扩展分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSLVPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSLVPN设备 |  | 完全满足。支持不依赖于第三方的动态IP寻址系统和动态IP组网支持（非DDNS） 设备端多线路部署下，支持线路状态实时探测，若线路状态不稳定，用户端可实时切换SSL VPN接入线路，并保持SSL VPN连接不中断；支持SSL VPN隧道断线自动重连 支持253台不同型号设备间进行集群（A/A），支持路由模式、单臂模式下多线路部署的集群；支持集群设备间Session同步，一台设备宕机后其上用户无需重新登录SSL VPN可继续使用；可扩展分布式集群功能，无需专门的全局负载设备即可实现异地SSLVPN设备间的接入用户负载分担、速度优选接入，异地设备间互为备份，分布式集群中用户可通过唯一的一个地址访问到所有加入到分布式集群的SSL VPN设备。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | IPSec VPN功能 | 支持IPSecVPN移动用户的LocalDB、LDAP、RADIUS、USBKEY认证，支持硬件鉴权绑定用户登录终端；支持移动用户有效接入时间、过期时间设置，支持用户最后一次登录时间记录；可允许/禁止用户在线修改密码，可允许/禁止同时多人以同一账号以IPSecVPN移动客户端方式登陆 支持硬件网关的硬件鉴权，可根据设备本身的硬件信息生成证书，分支设备接入总部根据该证书进行验证，防止非法网关的接入 支持IPSecVPN组网设备进行双向访问权限控制，总部可限制分支对本地访问权限，分支可限制总部对本地访问权限，对对端设备仅开放指定服务，可细致到IP、端口 |  | 完全满足。支持IPSecVPN移动用户的LocalDB、LDAP、RADIUS、USBKEY认证，支持硬件鉴权绑定用户登录终端；支持移动用户有效接入时间、过期时间设置，支持用户最后一次登录时间记录；可允许/禁止用户在线修改密码，可允许/禁止同时多人以同一账号以IPSecVPN移动客户端方式登陆 支持硬件网关的硬件鉴权，可根据设备本身的硬件信息生成证书，分支设备接入总部根据该证书进行验证，防止非法网关的接入 支持IPSecVPN组网设备进行双向访问权限控制，总部可限制分支对本地访问权限，分支可限制总部对本地访问权限，对对端设备仅开放指定服务，可细致到IP、端口。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持IPSecVPN隧道内组播、广播、网上邻居 支持同网段分支可通过隧道内NAT实现与总部同时建立IPSec VPN隧道 支持总部与多分支组网，通过隧道间路由让分支与分支的VPN互访数据通过总部进行转发，实现非直连组网 支持VPN隧道内流量控制，为每个接入分支和移动用户的上下行带宽限制 总部与分支有多条线路，可在线路间一一进行IPSecVPN隧道建立，并设置主隧道及备份隧道，对主隧道可进行带宽叠加、按包或会话进行流量平均分配，主隧道断开备份隧道自动启用，保证IPSecVPN连接不中断；可为每一分支单独设置不同的多线路策略；单臂部署下同样支持多线路策略 |  | 完全满足。支持IPSecVPN隧道内组播、广播、网上邻居 支持同网段分支可通过隧道内NAT实现与总部同时建立IPSec VPN隧道 支持总部与多分支组网，通过隧道间路由让分支与分支的VPN互访数据通过总部进行转发，实现非直连组网 支持VPN隧道内流量控制，为每个接入分支和移动用户的上下行带宽限制 总部与分支有多条线路，可在线路间一一进行IPSecVPN隧道建立，并设置主隧道及备份隧道，对主隧道可进行带宽叠加、按包或会话进行流量平均分配，主隧道断开备份隧道自动启用，保证IPSecVPN连接不中断；可为每一分支单独设置不同的多线路策略；单臂部署下同样支持多线路策略。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 针对线路跨运营商、高丢包导致的IPSecVPN使用不佳的情况，支持特定技术进行优化，加快应用响应，提高访问速度 支持与Cisco、Juniper等第三方标准IPSec VPN进行对接 支持在线查看各隧道连接状态、连接名称、用户名、实时流量、Internet IP、内网IP、接入时间、传输类型；可整体查看设备外网流量、VPN流量、连接总数、剩余IPSec VPN授权数 |  | 完全满足。针对线路跨运营商、高丢包导致的IPSecVPN使用不佳的情况，支持特定技术进行优化，加快应用响应，提高访问速度 支持与Cisco、Juniper等第三方标准IPSec VPN进行对接 支持在线查看各隧道连接状态、连接名称、用户名、实时流量、Internet IP、内网IP、接入时间、传输类型；可整体查看设备外网流量、VPN流量、连接总数、剩余IPSec VPN授权数。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 防火墙 | 产品应具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；为了避免人为配置错误，产品应支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。 |  | 完全满足。产品具备基于状态监测技术的防火墙功能，能够抵抗常见的网络攻击，能够进行包过滤或WAN、LAN、DMZ口之间访问控制；支持对防火墙的过滤规则能够进行在线虚拟测试。。详见第（1524、1728）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 2.3.9负载均衡设备 主要技术要求： |  | 2.3.9负载均衡设备 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 部署方式 | 支持串接部署、旁路部署；支持三角传输模式。 |  | 完全满足。支持串接部署、旁路部署，支持双机部署，支持三角传输模式。详见第（1524、1731）页 | 正偏离 | 支持双机部署 |
|  | 高可用性 | 支持双机热备部署，设备之间同步会话信息。 |  | 完全满足。支持双机热备部署，设备之间同步会话信息。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 多合一功能集成 | 提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。 |  | 完全满足。提供针对多条出口线路的链路负载均衡功能，实现inbound和outbound流量的均衡调度，以及链路之间的冗余互备。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。 |  | 完全满足。提供针对L4/L7内容交换的服务器负载均衡功能，可在单一设备上支持多个应用和服务器集群，可以根据多种算法和要求分配用户的请求。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。 |  | 完全满足。提供针对多站点业务发布的全局负载均衡功能，通过智能DNS等机制实现公网用户对多个数据中心或单个数据中心多条线路的最佳访问。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 负载均衡算法 | 支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。 |  | 完全满足。支持轮询、加权轮询、加权最小连接、动态反馈、最快响应、最小流量、带宽比例、哈希、主备、首个可用、UDP强行负载等算法。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 会话保持机制 | 支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、Radius、SSL Session ID等多种会话保持机制。 |  | 完全满足。支持源IP、Cookie（插入/被动/改写）、HTTP-Header、Radius、SSL Session ID等多种会话保持机制。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 链路健康检查 | 支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性。 |  | 完全满足。支持多种链路检测方法，能够通过PING、TCP、HTTP等方式监控链路的连通性。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持链路冗余机制，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅 |  | 完全满足。支持链路冗余机制，当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 带宽管理与流量整形 | 支持基于链路的流控，可针对每个应用服务发布分别划分各条链路的上行/下行带宽占用率。 |  | 完全满足。支持基于链路的流控，可针对每个应用服务发布分别划分各条链路的上行/下行带宽占用率。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于用户的流控，可限制单个用户访问应用服务的最大上行/下行带宽。 |  | 完全满足。支持基于用户的流控，可限制单个用户访问应用服务的最大上行/下行带宽。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ▲支持基于URL的流控，可控制应用服务发布的单个URL的独享下载带宽或者一组URL的共享下载带宽。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持基于URL的流控，可控制应用服务发布的单个URL的独享下载带宽或者一组URL的共享下载带宽。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 服务器性能优化 | 支持SSL卸载和加速功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度。 |  | 完全满足。支持SSL卸载和加速功能，卸除服务器端的密集型运算任务，释放服务器计算资源，并提升SSL业务的处理速度。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。 |  | 完全满足。支持HTTP缓存功能，利用内存Cache缓存用户频繁访问的web内容，降低后台服务器的负载压力,提升用户访问的响应速度。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。 |  | 完全满足。支持HTTP压缩功能，采用工业标准的GZIP或Deflate算法来压缩HTTP数据，从而减少传输数据量并降低带宽消耗，缩短客户端访问的下载等待时间。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率 |  | 完全满足。支持TCP连接复用功能，利用HTTP连接池机制，将来自客户端的多个请求合并成一个连接发送到服务器，减少服务器端的工作负荷，并提升业务效率详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 免费开通HTTP压缩、HTTP缓存、TCP连接复用、SSL加速功能，无需额外购买相应授权。（投标时提供厂家授权免费开通声明）。 |  | 完全满足。免费开通HTTP压缩、HTTP缓存、TCP连接复用、SSL加速功能，无需额外购买相应授权。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲策略路由配置 | 支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来配置出站访问的链路调度策略。 |  | 完全满足。支持基于五元组条件（源IP地址，源端口，目的IP地址，目的端口，传输层协议号）来配置出站访问的链路调度策略。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于管理员自定义的时间计划来配置出站访问的链路调度策略。（提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持基于管理员自定义的时间计划来配置出站访问的链路调度策略。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于目的域名或ISP地址段来配置出站访问的链路调度策略。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持基于目的域名或ISP地址段来配置出站访问的链路调度策略。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲链路繁忙控制 | 支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持基于链路负荷情况的繁忙保护机制，能根据链路的上行/下行带宽占用率情况执行对出站/入站流量的高级调度策略。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲服务器繁忙控制 | 支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。 |  | 完全满足。支持配置每台的服务器最大连接限制和新建连接限制，以及单个特定用户或者一个用户组中所有用户访问指定应用服务的并发连接总数限制，避免应用系统的服务器过载。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持面向服务器健康度的弹性调控机制，可通过监控业务流中的TCP传输异常来衡量服务器节点的有效性，尝试对性能不足的服务器临时开启过载保护，动态调节服务器的负载。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 报表功能 | 设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF格式报表。 |  | 完全满足。设备内置数据中心，支持自动订阅和手动生成两种方式输出PDF、Excel、TXT格式报表。详见第（1524、1731）页 | 正偏离 | 还支持自动订阅和手动生成两种方式Excel、TXT格式报表 |
|  |  | 支持对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析 |  | 完全满足。支持对链路和服务器的稳定性进行统计，可查询服务器的异常状态信息，并提供对故障原因的分析详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间 |  | 完全满足。支持统计虚拟服务和真实服务器的流量、访问次数、并发连接数，并可统计URL页面的平均响应时间详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计。 |  | 完全满足。支持全局数据中心智能DNS统计，包括访问次数统计及按照Local DNS来源统计。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲配置界面与安全管理 | 支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。 |  | 完全满足。支持全中文管理界面和HTTPS方式登录、用户角色管理、多级授权管理。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台的管理 |  | 完全满足。支持SNMP v1/v2c/v3，标准MIB库和自定义库，可接受第三方网管平台的管理详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持路由配置向导功能，引导管理员按照所期望的出口链路使用效果，完成链路负载策略的配置（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持路由配置向导功能，引导管理员按照所期望的出口链路使用效果，完成链路负载策略的配置（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持应用配置模版功能，提供WebLogic、WebSphere、Oracle等主流商业应用的配置模版，管理员可直接套用完成应用系统的部署上线，简化配置与调试工作（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。支持应用配置模版功能，提供WebLogic、WebSphere、Oracle等主流商业应用的配置模版，管理员可直接套用完成应用系统的部署上线，简化配置与调试工作（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（投标时提供设备操作界面截图证明材料） |  | 完全满足。内置智能告警系统, 支持E-mail、短信、SNMP Trap三种告警方式，管理员可基于业务安全所关注方面来选择告警触发事件与对应的告警方式，当业务网络环境中发生问题时（如服务器宕机、网络攻击、链路中断等故障场景），即会自动向管理员发送告警信息。（证明材料见后面附件）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | API接口 | 支持开放的网络编程端口，并提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。 |  | 完全满足。支持开放的网络编程端口，并提供Python和Java的SDK工具，可实现与第三方应用平台的集成与二次开发。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | VMware服务器虚拟化环境结合 | 支持与VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提供VMware vCenter的插件，可以实现在vCenter上管理负载均衡设备，自动同步配置。 |  | 完全满足。支持与VMware vSphere服务器虚拟化环境深度结合，提供VMware vCenter的插件，可以实现在vCenter上管理负载均衡设备，自动同步配置。详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持与VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买VMware Lisence） |  | 完全满足。支持与VMware vCenter联动，可根据业务高峰期与空闲时段进行主动判断，针对应用系统的虚拟机负荷（例如服务发连接数、CPU阈值等信息）进行实时调整，通过动态增加或关闭虚拟机以调整业务资源（无需额外购买VMware Lisence）详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持智能的托管处理机制，可针对应用假死、虚拟机宕机等业务不可用情况，自动通知vCenter重启虚拟机进行恢复业务（无需额外购买VMware Lisence），并通过短信、邮件等形式及时告知管理员，提升IT部门应急响应能力 |  | 完全满足。支持智能的托管处理机制，可针对应用假死、虚拟机宕机等业务不可用情况，自动通知vCenter重启虚拟机进行恢复业务（无需额外购买VMware Lisence），并通过短信、邮件等形式及时告知管理员，提升IT部门应急响应能力详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证要求 | 所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》(提供复印件) |  | 完全满足。所投产品具备《计算机软件著作权登记证书》(复印件见附件) 详见第（1524、1731）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.10身份认证计费管理平台系统 认证计费系统是学校网络组成的重要部分，要求具有丰富灵活的认证、计费、控制策略，具有详实的符合国家法律要求的上网访问记录，真正的防用户私接，支持校园网络统一身份认证，支持有线无线、VPN一体化。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.10身份认证计费管理平台系统 认证计费系统是学校网络组成的重要部分，具有丰富灵活的认证、计费、控制策略，具有详实的符合国家法律要求的上网访问记录，真正的防用户私接，支持校园网络统一身份认证，支持有线无线、VPN一体化。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 认证方式和能力 | - 要求支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等）。 - 要求兼容主流厂家设备的802.1.x接入认证。 - 要求支持基于MAC地址的认证，支持基于IP地址的认证，基于VLAN ID认证。 - 要求支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 - 要求支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 - 要求支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 - 要求支持自动绑定数据功能。针对成千上万的用户的绑定数据，手动输入则工作量大并且容易出错。此功能可减少网管人员的工作量，解决了绑定数据输入错误等问题。 - 要求支持web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。 - 要求支持专线账号、直通账号。 - 要求支持指定的目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 - 要求支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） - 要求支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，从而防止上网者访问某些非法网站或黄色网站。 - 要求支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。 - 能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 - 需支持外置Portal服务器，满足中国移动等运营商的Portal规范； - 支持国际漫游IPASS标准接口GIS； - 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 - 客户端支持WINXP、Win7、Win8等微软操作系统平台；也支持Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统，支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果IPHONE、平板电脑等）；需提供苹果APP商店或安卓市场APK安装文件； - 需支持授权方式的二维码认证方式：向访客终端Portal首页推送二维码认证页面，由企业员工终端扫描二维码可授权该访客终端登录上网，并且后台能查询该访客账户关联到扫描二维码的员工账号，用于溯源管理。 - 需支持短信动态密码方式：支持通过短信网关或短信猫的接口下发动态密码，用户采用手机号和动态密码登陆（备注：短信动态密码需要运营方自己有短信网关，只是提供接口） - 支持微信动态密码方式：支持通过关注微信公众号下发动态密码（备注：微信认证会产生公有云，只是提供接口）。 - 支持微信认证方式：关注学校微信后可在微信内完成认证上网。 - 支持无感知认证方式：在指定的无感知周期内，在第二次登陆的时候用户无需输入账号密码，由后台自动完成认证过程。 |  | 完全满足。 - 本系统支持国际标准认证方式（WEB、PPPoE、802.1x、PPTP等）。 - 本系统兼容主流厂家设备的802.1.x接入认证。 - 本系统支持基于MAC地址的认证，支持基于IP地址的认证，基于VLAN ID认证。 - 本系统支持用户账号的唯一性认证；同时支持同一账户允许多人同时登陆。 - 本系统支持登陆地址段、VLAN ID来限制户账号漫游。 - 本系统支持多元素绑定功能，这些数据包括：IP地址、MAC地址、VLAN号、用户账号等多元素的绑定，可在这些元素之间采用“与”“或”的关系。 - 本系统支持自动绑定数据功能。针对成千上万的用户的绑定数据，手动输入则工作量大并且容易出错。此功能可减少网管人员的工作量，解决了绑定数据输入错误等问题。 - 本系统支持web、client、802.1X、PPPOE混合同时接入。 - 本系统支持专线账号、直通账号。 - 本系统支持指定的目的IP免认证功能，实现灵活的接入访问控制和对特殊服务进行计费。 - 本系统支持指定的端口控制机制（tcp/udp/icmp等） - 本系统支持访问目的IP的service服务类型和ACL功能，可指定某些目的IP或IP组不可访问，从而防止上网者访问某些非法网站或黄色网站。 - 本系统支持在认证通过后，将第一个打开的网页重定向到指定的主页上。 - 本系统能指定不同用户认证通过后重定向到不同的页面。 - 本系统支持外置Portal服务器，满足中国移动等运营商的Portal规范； - 支持国际漫游IPASS标准接口GIS； - 网关支持RADIUS CLIENT、RADIUS SEVER、RADIUS CACHE功能，使网关与第三方无线控制器、第三方RADIUS SERVER（漫游账号）无缝联连。 - 客户端支持WINXP、Win7、Win8等微软操作系统平台；也支持Mac OS、IOS、ANDROID、LINUX操作系统，支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果IPHONE、平板电脑等）；实施时可提供苹果APP商店或安卓市场APK安装文件； - 本系统支持授权方式的二维码认证方式：向访客终端Portal首页推送二维码认证页面，由终端扫描二维码可授权该访客终端登录上网，并且后台能查询该访客账户关联到扫描二维码的员工账号，用于溯源管理。 - 本系统支持短信动态密码方式：支持通过短信网关或短信猫的接口下发动态密码，用户采用手机号和动态密码登陆（备注：短信动态密码需要运营方自己有短信网关，只是提供接口） - 本系统支持微信动态密码方式：支持通过关注微信公众号下发动态密码（备注：微信认证会产生公有云，只是提供接口）。 - 本系统支持微信认证方式：关注学校微信后可在微信内完成认证上网。 - 本系统支持无感知认证方式：在指定的无感知周期内，在第二次登陆的时候用户无需输入账号密码，由后台自动完成认证过程。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | Portal认证 | - 强制Portal认证：用户通过WEB浏览器发起Internet访问请求后，AC可以将该请求强制到PORTAL 服务器，PORTAL 服务器接收强制PORTAL请求，并向用户发送指定的WEB页面。 - 个性化认证页面推送：支持针对不同的VLAN ID、IP地址段推送不同的用户认证页面，为不同区域商业用户定制个性化的登陆页面，如餐饮业推送餐饮区域登陆页面，并进行广告推送服务；而零售百货商店则推送百货商场页面。 - 动态密码认证：当采用基于WEB的动态密码认证方式时，PORTAL 服务器接收手机用户“动态密码请求”信息，并通过PORTAL与RADIUS之间的直连接口发起动态密码申请请求；RADUIS生成动态密码并通过短信下发给用户。动态密码认证流程与静态密码认证相同。 - 手机用户认证：Portal支持手机终端UA信息适配功能，支持为手机终端推送定制Portal页面及认证功能。 - MAC地址认证：支持基于MAC地址进行认证，用户验证一次后，下次检测到该MAC地址则无需认证。 - Cookies免认证：Portal页面支持自动登录功能，用户勾选自动登录后，下次无需认证直接登录。 |  | 完全满足。 - 本系统支持强制Portal认证：用户通过WEB浏览器发起Internet访问请求后，AC可以将该请求强制到PORTAL 服务器，PORTAL 服务器接收强制PORTAL请求，并向用户发送指定的WEB页面。 - 本系统支持个性化认证页面推送：支持针对不同的VLAN ID、IP地址段推送不同的用户认证页面，为不同区域商业用户定制个性化的登陆页面，如餐饮业推送餐饮区域登陆页面，并进行广告推送服务；而零售百货商店则推送百货商场页面。 - 本系统支持动态密码认证：当采用基于WEB的动态密码认证方式时，PORTAL 服务器接收手机用户“动态密码请求”信息，并通过PORTAL与RADIUS之间的直连接口发起动态密码申请请求；RADUIS生成动态密码并通过短信下发给用户。动态密码认证流程与静态密码认证相同。 - 本系统支持手机用户认证：Portal支持手机终端UA信息适配功能，支持为手机终端推送定制Portal页面及认证功能。 - 本系统支持MAC地址认证：支持基于MAC地址进行认证，用户验证一次后，下次检测到该MAC地址则无需认证。 - 本系统支持Cookies免认证：Portal页面支持自动登录功能，用户勾选自动登录后，下次无需认证直接登录。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 客户端安全控制 | - 防代理功能：用户无需安装客户端，采用WEB PORTAL认证，单纯通过网关进行特征库检测实现旁路防代理功能检测及控制；可以对NAT、软件代理（单双网卡）、百度和360mini WIFI等；重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 - 防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 - 客户端自动升级功能。 - 控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 - 灵活控制一个账号可以让多人同时使用，方便测试或用于公共账号。 - 具有防私接DHCP服务器干扰功能。 - 客户端能绑定第三方防毒或安全审计软件。 - 具智能终端客户端及全球漫游合作伙伴（IPASS） |  | 完全满足。 - 本系统支持防代理功能：用户无需安装客户端，采用WEB PORTAL认证，单纯通过网关进行特征库检测实现旁路防代理功能检测及控制；可以对NAT、软件代理（单双网卡）、百度和360mini WIFI等；重复MAC和IP等情况进行灵活控制允许或不允许。 - 本系统支持防IP地址篡改，不仅在认证可绑定IP，用户上线后也必须使用指定的IP。 - 本系统支持客户端自动升级功能。 - 本系统支持控制每一用户在线时的最大TCP会话连接数限制。 - 本系统支持灵活控制一个账号可以让多人同时使用，方便测试或用于公共账号。 - 本系统支持具有防私接DHCP服务器干扰功能。 - 本系统客户端能绑定第三方防毒或安全审计软件。 - 本系统支持具智能终端客户端及全球漫游合作伙伴（IPASS）详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 在线信息发布（可扩展模块） | - 用户在在线信息发布平台覆盖范围区域内，用浏览器打开任意网站，在每一个网页上实时加插工具栏或飘窗，或替换原来网页内容，用于校内紧急信息通知及校内重要信息发布（不能被浏览器或其他防病毒防火墙软件拦截）； - 支持有线无线外置PORTAL认证，支持有线无线广告页面推送，兼容主流的智能手机终端，支持Android、IOS两个智能操作系统平台页面推送和管理，支持个性化页面推送和设计。 - 无遮挡的工具栏，不会对原来网页的功能有任何影响； - 插播内容包括：图片，文字的滚动播出 |  | 完全满足。 - 用户在在线信息发布平台覆盖范围区域内，用浏览器打开任意网站，在每一个网页上实时加插工具栏或飘窗，或替换原来网页内容，用于校内紧急信息通知及校内重要信息发布（不能被浏览器或其他防病毒防火墙软件拦截）； - 本系统支持有线无线外置PORTAL认证，支持有线无线广告页面推送，兼容主流的智能手机终端，支持Android、IOS两个智能操作系统平台页面推送和管理，支持个性化页面推送和设计。 - 无遮挡的工具栏，不会对原来网页的功能有任何影响； - 插播内容包括：图片，文字的滚动播出详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 系统平台接口 | - 支持校园一卡通认证计费接口，具备与学校一卡通的全业务接口，如开户、开停机、圈存、扣费、自动开通等功能。 |  | 完全满足。本系统支持校园一卡通认证计费接口，具备与学校一卡通的全业务接口，如开户、开停机、圈存、扣费、自动开通等功能。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 用户管理、计费、日志功能 | - 管理平台需支持B/S和C/S的方式 - 用户web自注册开户功能。 - 要求用户上网的时段控制。 - 要求基于不同时间段实现不同的控制策略。 - 用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 - 要求在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 - 要求不管是L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。 - 可记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。 - 可记录用户每次上网的上下行IP流量。 - 要求能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。 - 能与第三方安全审计系统对接。 - 支持MAC黑名单和白名单功能。 - 可实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 - 支持基于时长、流量、周期的计费策略，可组合成各种计费套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略； - 流量计费最小颗粒度为1KB； - 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象； - 月结时网关无需中断扎账，保持网络畅通； - 具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与如新中新、迪科、金智公司产品的成功案例。 - 具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 - 需能与流控系统和行为审计系统联动，在TOP IP及TOP 应用中显示该IP对应的用户账号等信息；将计费系统的账号与审计系统管理的IP对应,提高管理效率；（需提供成功联动的厂家名单） - 支持不少于2000条的URL域名访问过滤策略功能。 - 24小时日志查找时间小于3秒。 |  | 完全满足。 - 本系统管理平台支持B/S和C/S的方式 - 用户web自注册开户功能。 - 本系统支持对用户上网的时段控制。 - 本系统支持基于不同时间段实现不同的控制策略。 - 用户组的用户管理和方便的开户模板方式。 - 本系统支持在线用户管理功能：强制下线、修改用户资料、查询、用户名、IP、MAC、相互反查、短消息通知、自动发送催费信息等功能。 - 本系统支持在L2/L3层结构，都能控制每个用户的上下行带宽，粒度为16-48K。 - 本系统支持记录用户上网的时间段、所使用的IP地址、MAC地址、VLAN ID等数据，并可统计上网时长流量。 - 本系统支持记录用户每次上网的上下行IP流量。 - 本系统能详细记录认证用户的详细的访问记录。包括用户电脑的MAC，源IP、用户名、目的地址、访问时间等等。方便网监部门实时查询。 - 本系统能与第三方安全审计系统对接。 - 本系统支持MAC黑名单和白名单功能。 - 本系统支持实时监控在线用户当前账号、实时上下行带宽、上下行流量、源/目标端口、MAC、TCP/UDP连接数、上下行发包数、上传下载速率等。 - 本系统支持基于时长、流量、周期的计费策略，可组合成各种计费套餐；支持各种时段及目标IP优惠策略； - 流量计费最小颗粒度为1KB； - 用户账户余额为零时可实时停机，避免出现欠费现象； - 月结时网关无需中断扎账，保持网络畅通； - 本系统具备完善、规范一卡通等信息系统接口功能，有与如新中新、迪科、金智公司产品的成功案例。 - 本系统具备全业务接口，便于用户自主开发及第三方系统对接。 - 本系统能与流控系统和行为审计系统联动，在TOP IP及TOP 应用中显示该IP对应的用户账号等信息；将计费系统的账号与审计系统管理的IP对应,提高管理效率，成功联动的厂家名单见附件 - 本系统支持不少于2000条的URL域名访问过滤策略功能。 - 24小时日志查找时间小于3秒。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 系统管理功能 | - 支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能 - 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。 - 要求不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 - 支持通过远程多名操作人员同时操作，并且管理模块跨平台。 - 支持主、备服务器的数据自动同步功能。 - 如今后扩展用户数，要求能在线平滑升级，不影响用户的接入。 |  | 完全满足。本系统支持专用管理软件、TELNET、SMNP等网管功能 - 操作员日志功能，将每个操作员的所有操作都记录在案，防止一些非常操作。操作员根据不同的组有不同的操作权限。 - 本系统支持不同级别系统管理员、操作人员能划分不同的权限。 - 本系统支持通过远程多名操作人员同时操作，并且管理模块跨平台。 - 本系统支持主、备服务器的数据自动同步功能。 - 如今后扩展用户数，能在线平滑升级，不影响用户的接入。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 组网功能 | - 需支持集群式负载均衡部署方式。 - 支持双机热备部署模式提供不少于10个用户案例证明材料。支持双机热切热备工作模式。 - 支持分布部署，统一管理模式。 - 设备端口需支持多进多出。 - 支持链路聚合功能，满足上下行单向超过1G流量的网络环境。 - 需支持Bypass旁路功能，当设备掉电、系统崩溃时能自动旁路网络，不影响用户正常上网； - 需支持基于源地址或用户组的策略路由。 - 需持VLAN透传 - 需支持IPV4和IPV6双应栈协议。 - 要求支持L2/L3转发和路由模式，做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 - 要求支持NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能。 - 要求能提供DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 - 要求能和第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接，本身也可以提供RADIUS服务。 - 要求支持跳过RADIUS认证机制和RADIUS服务器在中断后而不影响用户接入的机制，保证用户的利益。 |  | 完全满足。 - 本系统支持集群式负载均衡部署方式。 - 本系统支持双机热备部署模式提供不少于10个用户案例证明材料。支持双机热切热备工作模式。 - 本系统支持分布部署，统一管理模式。 - 本系统设备端口支持多进多出。 - 本系统支持链路聚合功能，满足上下行单向超过1G流量的网络环境。 - 本系统支持Bypass旁路功能，当设备掉电、系统崩溃时能自动旁路网络，不影响用户正常上网； - 本系统支持基于源地址或用户组的策略路由。 - 本系统支持VLAN透传 - 本系统支持IPV4和IPV6双应栈协议。 - 本系统支持L2/L3转发和路由模式，做为透明模式不用改变网络任何结构和IP。 - 本系统支持NAT静/动态方式：在以三层路由转发模式工作时，也可以实现NAT功能。 - 本系统支持DHCP服务功能，并能基于VLAN分配指定DHCP地址池功能。 - 本系统能和第3方标准RADIUS厂商的RADIUS服务器对接，本身也可以提供RADIUS服务。 - 本系统支持跳过RADIUS认证机制和RADIUS服务器在中断后而不影响用户接入的机制，保证用户的利益。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 冗灾备份 | - 要求网关设备有定时备份功能，使设备故障后的恢复工作方便快捷。 - 要求前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。 |  | 完全满足。 - 本系统网关设备有定时备份功能，使设备故障后的恢复工作方便快捷。 - 本系统前后台之间互为备份，当后台服务器宕机时不影响用户的正常认证及上网，服务器的数据要定时备份并在故障后可以迅速恢复。详见第（1524、1756）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.3.11运维管理系统 新建一套运维管理系统，对核心网、接入网、无线网等多种网络设备进行统一管理。 随着网络建设的不断深入发展，除了单纯的追求高带宽、高速率外，安全的网络、高效的网络和可运营的网络成为越来越多的用户关注的焦点，网络精细化管理也越来越深入人心，一套好的管理软件无疑对惠州学院网络的精细化管理起到至关重要的作用。使用1套运维管理平台，在网络资源的集中管理基础上，实现拓扑、故障、性能、配置、安全等管理功能，不仅提供功能，更通过流程向导的方式告诉用户如何使用功能满足业务需求，为用户提供了网络精细化管理最佳的工具软件。对于设备数量较多、分布地域较广并且又相对较为集中的网络，还支持提供分级管理的功能，有利于对整个网络进行清晰分权管理和负载分担。除了涵盖网络管理功能外，还是其他业务管理组件的承载平台，共同实现了管理的深入融合联动。 运维管理系统除能进行灵活的组件选择外，还能符合业界主流的SOA架构，具备良好的扩展性，能够满足客户网络管理不断发展的需求。基于Web的管理系统，为管理者提供了简便、友好的管理平台。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.3.11运维管理系统 新建一套运维管理系统，对核心网、接入网、无线网等多种网络设备进行统一管理。 随着网络建设的不断深入发展，除了单纯的追求高带宽、高速率外，安全的网络、高效的网络和可运营的网络成为越来越多的用户关注的焦点，网络精细化管理也越来越深入人心，一套好的管理软件无疑对惠州学院网络的精细化管理起到至关重要的作用。使用1套运维管理平台，在网络资源的集中管理基础上，实现拓扑、故障、性能、配置、安全等管理功能，不仅提供功能，更通过流程向导的方式告诉用户如何使用功能满足业务需求，为用户提供了网络精细化管理最佳的工具软件。对于设备数量较多、分布地域较广并且又相对较为集中的网络，还支持提供分级管理的功能，有利于对整个网络进行清晰分权管理和负载分担。除了涵盖网络管理功能外，还是其他业务管理组件的承载平台，共同实现了管理的深入融合联动。 运维管理系统除能进行灵活的组件选择外，还能符合业界主流的SOA架构，具备良好的扩展性，能够满足客户网络管理不断发展的需求。基于Web的管理系统，为管理者提供简便、友好的管理平台。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | ▲物理拓扑图生成与管理 | 能管理所有支持SNMP的节点，自动勾画出整个网络的物理拓扑结构(支持Cisco CDP拓扑计算)，投标时提供该功能的软件界面截图。 |  | 完全满足。本运维管理系统能管理所有支持SNMP的节点，自动勾画出整个网络的物理拓扑结构(支持Cisco CDP拓扑计算)，该功能的软件界面截图见附件。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 能够实现自动拓扑发现并动态显示，支持多种拓扑算法，并自动生成出整个网络的准确物理拓扑结构图，在拓扑图上可以手动添加设备且能自动定位该设备，可以手动添加连接，可以手动刷新设备，保证物理拓扑图尽可能准确。 |  | 完全满足。本运维管理系统能够实现自动拓扑发现并动态显示，支持多种拓扑算法，并自动生成出整个网络的准确物理拓扑结构图，在拓扑图上可以手动添加设备且能自动定位该设备，可以手动添加连接，可以手动刷新设备，保证物理拓扑图尽可能准确。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持拓扑图的手工编辑，支持实时编辑显示规则，并可保存和导出网络拓扑图。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持拓扑图的自动生成与手工编辑，支持实时编辑显示规则，并可保存和导出网络拓扑图。详见第（1524、1783）页 | 正偏离 | 支持拓扑图的自动生成 |
|  |  | 支持IP定位，能在拓扑图中迅速查找设备。能在拓扑图中迅速查找设备，并提供该PC得物理端口位置，所属VLAN等参数，投标时提供该功能的软件界面截图。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持IP定位，能在拓扑图中迅速查找设备，并提供该PC的物理端口位置，所属VLAN等参数，该功能的软件界面截图见附件。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 所有功能实现在统一软件界面上完成，设备鼠标键展开功能直观、易用。 |  | 该运维管理系统的所有功能实现在统一软件界面上完成，设备鼠标键展开功能直观、易用。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 网络管理 | 支持基于事前的网络故障管理 |  | 完全满足。本运维管理系统支持基于事前的网络故障管理详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 能够持续监测网络设备状态。以不同的颜色从拓扑图上区分出网络设备的状态（包括连续运行时间、CPU负载、Mem利用率等），并显示出各链路的实时数据流量； |  | 完全满足。本运维管理系统能够持续监测网络设备运行、故障、端口等状态。以红、黄、绿灯颜色从拓扑图上区分出网络设备的状态（包括连续运行时间、CPU负载、Mem利用率等），并显示出各链路的实时数据流量；详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 在拓扑图上直接显示各设备间每条线路实时数据流量（包括帧流量、广播流量、数据丢包情况和出错包情况等） |  | 完全满足。在拓扑图上直接显示各设备间每条线路实时数据流量（包括帧流量、广播流量、数据丢包情况和出错包情况等）详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 提供对交换机的信息查询功能，包括接口所连接的设备名及IP地址、系统信息、接口流量分布情况、设备路由表、ARP缓存等信息。以上数据均可按数据表或图形时间曲线展开数据分析，在数据表方式中，每一列数据均可按用户要求进行升序、降序，便于寻找峰值数据、最小数据，也可即时提供网络设备的基本信息； |  | 完全满足。本运维管理系统提供对交换机的信息查询功能，包括接口所连接的设备名及IP地址、系统信息、接口流量分布情况、设备路由表、ARP缓存等信息。以上数据均可按数据表或图形时间曲线展开数据分析，在数据表方式中，每一列数据均可按用户要求进行升序、降序，便于寻找峰值数据、最小数据，也可即时提供网络设备的基本信息；详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ▲对Cisco 设备支持IP Accounting 的网际数据捕捉和分析功能，支持捕捉跨IP网段的数据实时流动情况；支持用户定制数据流滤取规则，对指定时段进行数据历史记录，筛选有应用分析价值的数据流。对网络中异常情况（如网络扫描、大流量下载、非法访问等能够进行告警，投标时提供该功能的软件界面截图。 |  | 完全满足。本运维管理系统对Cisco 设备支持IP Accounting 的网际数据捕捉和分析功能，支持捕捉跨IP网段的数据实时流动情况；支持用户定制数据流滤取规则，对指定时段进行数据历史记录，筛选有应用分析价值的数据流。对网络中异常情况（如网络扫描、大流量下载、非法访问等能够进行告警，该功能的软件界面截图见附件。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 能够以列表方式显示设备中所有端口的流量分布情况（包括出入端口的流量、数据帧流量、广播包流量、丢包情况和错误包情况），并且能够以类Mrtg方式动态显示端口流量变化和多端口流量变化的对比。 |  | 完全满足。本运维管理系统能够以列表、饼图方式显示设备中所有端口的流量分布情况（包括出入端口的流量、数据帧流量、广播包流量、丢包情况和错误包情况），并且能够以类Mrtg方式动态显示端口流量变化和多端口流量变化的对比。详见第（1524、1783）页 | 正偏离 | 还支撑饼图方式显示设备中所有端口的流量分布情况 |
|  |  | 支持以列表方式显示设备中所有端口的流量分布情况，支持数据捕捉，分析和统计功能，支持用户定制数据流滤取；支持针对应用端口的应用流量统计和分析功能；对网络中异常情况能够进行告警并且记入日志； |  | 完全满足。本运维管理系统支持以列表、饼图方式显示设备中所有端口的流量分布情况，支持数据捕捉，分析和统计功能，支持用户定制数据流滤取；支持针对应用端口的应用流量统计和分析功能；对网络中异常情况能够进行告警并且记入日志；详见第（1524、1783）页 | 正偏离 | 还支撑饼图方式显示设备中所有端口的流量分布情况 |
|  |  | 系统支持基于周期轮询的系统性能指标的统计，历史的性能指标数据能够保存一年以上。管理系统也能够支持对设备运行性能实时查看，能够以秒为颗粒度实时的对特定性能指标绘制曲线图。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持基于周期轮询的系统性能指标的统计，历史的性能指标数据能够保存一年。管理系统也能够支持对设备运行性能实时查看，能够以秒为颗粒度实时的对特定性能指标绘制曲线图。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 故障管理 | 网络管理系统应能将网络中的网络设备及网络链路等设备间的连接等管理对象所产生的告警/事件集中在一个控制台中进行监控处理，便于进行根源分析和事件整合。能够实现基于轮询的状态告警 |  | 完全满足。本运维管理系统能将网络中的网络设备及网络链路等设备间的连接等管理对象所产生的告警/事件集中在一个控制台中进行监控处理，能够实现基于轮询的状态告警详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 提供丰富的故障通知机制。当侦测到故障信息时，能通过告警窗口、语音合成告警 、GSM短消息告警、邮件告警等故障通知机制有效的通知维护人员，并写入故障日志。 |  | 完全满足。本运维管理系统具有丰富的故障通知机制。当侦测到故障信息时，能通过告警窗口、语音合成告警 、GSM短消息告警、邮件告警等故障通知机制有效的通知维护人员，并写入故障日志。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持采用远程管理模式，在远程管理端支持语音合成告警及全网ip联动。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持本地管理模式的同时，支持远程管理模式，在远程管理端支持语音合成告警及全网ip联动。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 系统应能对管理对象中重要的性能参数自由设置相应的阀值，应能根据要求，实现对所收集到的事件进行自动处理，系统能在网络故障的情况下自动执行一个或一组动作,支持在告警发生时直接关断问题源的网络连接。性能阀值的设置能够支持一定程度关联，当连续超样才产生告警事件，以提高告警的准确性。 |  | 完全满足。本运维管理系统能对管理对象中重要的性能参数自由设置相应的阀值，能根据要求，实现对所收集到的事件进行自动处理，系统能在网络故障的情况下自动执行一个或一组动作,支持在告警发生时直接关断问题源的网络连接。性能阀值的设置能够支持一定程度关联，当连续超样才产生告警事件，以提高告警的准确性。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 网络管理系统可对于收集到的管理对象所发生的突发告警/事件进行记录，并具有对告警/事件进行过滤、分类等处理能力，并可自动启动相应的事先预设好的自动处理动作。 |  | 完全满足。本运维管理系统可对于收集到的管理对象所发生的突发告警/事件进行记录，并具有对告警/事件进行过滤、分类等处理能力，并可自动启动相应的事先预设好的自动处理动作。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 运行监控平台管理 | 支持层次化的网络管理模式，以保证对一些大型网络的管理，确保整个网络管理工作的层次化，各个层次的相对独立性，又确保上级部门在需要时对下级部门的管理以确保整个网络管理的统一性和完整性。在保证层次化管理的同时，还应该支持分布式的网络管理模式，提供远程管理的功能，确保在任何可以跟网络管理服务器连通的地方进行整个网络的监管，实现机房的无人值守。从而真正做到拓扑上传，性能上传，事件上传，实现数据综合。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持层次化的网络管理模式，以保证对一些大型网络的管理，确保整个网络管理工作的层次化，各个层次的相对独立性，又确保上级部门在需要时对下级部门的管理以确保整个网络管理的统一性和完整性。在保证层次化管理的同时，还支持分布式的网络管理模式，提供远程管理的功能，确保在任何可以跟网络管理服务器连通的地方进行整个网络的监管，实现机房的无人值守。从而真正做到拓扑上传，性能上传，事件上传，实现数据综合。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持不同的角色管理和模块权限划分机制，超级网管可以为其他普通网管分配不同的使用权限。 |  | 完全满足。本运维管理系统支持不同的角色管理和模块权限划分机制，超级网管可以为其他普通网管分配不同的使用权限。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可规定用户从指定的IP地址进行远程登录，远程登录不限人数。 |  | 完全满足。可规定用户从指定的IP地址、账户、时间进行远程登录，远程登录不限人数。详见第（1524、1783）页 | 正偏离 | 可规定用户从指定的IP地址、账户、时间进行远程登录，远程登录不限人数 |
|  |  | 提供系统操作日志管理，包括用户登录时间、登录用户和执行的操作。 |  | 完全满足。本运维管理系统具有系统操作日志管理功能，包括用户登录时间、登录用户和执行的操作。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 远程管理 | 产品应该提供C/S方式远程管理网络的能力，通过提供远程管理的功能，实现与本地管理完全一样的操作和功能（在远程管理端支持语音合成告警），确保在任何可以跟网络管理服务器连通的地方进行整个网络的监管，理论上不限制用户端的数量,每个用户具有各自独立的拓扑图，互不影响。 |  | 完全满足。本运维管理系统提供C/S方式远程管理网络的能力，通过提供远程管理的功能，实现与本地管理完全一样的操作和功能（在远程管理端支持语音合成告警），确保在任何可以跟网络管理服务器连通的地方进行整个网络的监管，实际上不限制用户端的数量,每个用户具有各自独立的拓扑图，互不影响。详见第（1524、1783）页 | 正偏离 | 不限制用户端的数量 |
|  | 售后服务 | 除提供上门服务外，出现故障厂商可以立刻提供实时远程协助，能在用户的授权下，实时进行连线解决。 |  | 本公司承诺提供上门服务，出现故障厂商可以立刻提供实时远程协助，能在用户的授权下，实时进行连线解决。详见第（1524、1783）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4云数据中心 学校网络中的云数据中心要求部署扁平化网络，服务器直接通过万兆、千兆链路连接数据中心交换机，云数据中心交换机通过万兆链路和数据中心防火墙相连。要求交换机满足目前数据中心特性：云数据中心虚拟化技术、云数据中心大二层技术（TRILL）、虚拟机迁移技术、FCOE技术。 学校未来计划进行数字化校园系统的建设，结合在2万人规模的高校中，数字化校园系统（估计40个应用系统）业务对服务器的参考要求，需要8台服务器资源（2个8核CPU、128G内存）等；在磁盘存储阵列中，需要20T以上的数据存储空间。同时，参考学校未来的其它应用系统规划。因此，分期建设，在本方案中，计划设计3台服务器，初步资源配置为2路E5系统8核 CPU、128G内存、HBA卡，并全部用虚拟化软件进行资源虚拟化。存储阵列配置1台，配置15T的SAS空间，20T的SATA硬盘空间。整个资源配置以确保未来数字化校园系统、以及其它的业务系统的建设要求。 |  |  | 完全满足。2.4云数据中心 学校网络中的云数据中心部署扁平化网络，服务器直接通过万兆、千兆链路连接数据中心交换机，云数据中心交换机通过万兆链路和数据中心防火墙相连。交换机满足目前数据中心特性：云数据中心虚拟化技术、云数据中心大二层技术（TRILL）、虚拟机迁移技术、FCOE技术。 学校未来计划进行数字化校园系统的建设，结合在2万人规模的高校中，数字化校园系统（估计40个应用系统）业务对服务器的参考要求，需要8台服务器资源（2个8核CPU、128G内存）等；在磁盘存储阵列中，需要20T以上的数据存储空间。同时，参考学校未来的其它应用系统规划。因此，分期建设，在本方案中，计划设计3台服务器，初步资源配置为2路E5系统8核 CPU、128G内存、HBA卡，并全部用虚拟化软件进行资源虚拟化。存储阵列配置1台，配置15T的SAS空间，20T的SATA硬盘空间。整个资源配置以确保未来数字化校园系统、以及其它的业务系统的建设要求。 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.1云数据中心交换机 云数据中心核心交换区部署1台基于万兆平台设计的核心交换机，1台核心交换机与云数据中心接入交换机通过万兆光链路相连，形成高性能、高可靠核心交换机区。 配置双电源、双风扇，以保证单台核心设备的可靠性。核心交换机高性能以满足扁平化网络结构。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.4.1云数据中心交换机 云数据中心核心交换区部署1台基于万兆平台设计的核心交换机，1台核心交换机与云数据中心接入交换机通过万兆光链路相连，形成高性能、高可靠核心交换机区。 配置双电源、双风扇，以保证单台核心设备的可靠性。核心交换机高性能以满足扁平化网络结构。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 整机 | 交换网槽位数≥4，支持N+1冗余（单块网板故障，所有线卡仍满足100%板间线速）。 主控引擎与交换网板硬件分离,业务板与交换网板采用全正交架构（线卡、交换网板通过背板连接器垂直相交）业务槽位数≥4 |  | 完全满足。华为CE12804交换机交换网槽位数4，支持N+1冗余（单块网板故障，所有线卡仍满足100%板间线速）。 主控引擎与交换网板硬件分离,业务板与交换网板采用全正交架构（线卡、交换网板通过背板连接器垂直相交）业务槽位数4详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 线卡前面板进风，加快光模块散热，延长光模块寿命，采用严格前后风道 |  | 完全满足。华为CE12804交换机线卡支持前面板进风、后面板进风、侧面板进风，加快光模块散热，延长光模块寿命，采用严格前后风道详见第（1524、1813）页 | 正偏离 | 支持前面板进风、后面板进风、侧面板进风 |
|  |  | ▲支持独立的1+1监控板（实现监控面和管理通道分离），投标时提供官网截图证明 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持独立的1+1监控板（实现监控面和管理通道分离），官网截图见附件详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 每个电源配备独立的开关，减少单点故障风险。 |  | 完全满足。华为CE12804交换机每个电源配备独立的开关，减少单点故障风险。详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ▲单板平均每端口缓存≥100ms，平均每10GE端口时延<5us，投标时提供国际权威第三方测试报告 |  | 完全满足。华为CE12804交换机单板平均每端口缓存≥100ms，平均每10GE端口时延<5us，国际权威第三方测试报告见附件详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 平均每10GE端口功耗≤5W |  | 完全满足。华为CE12804交换机平均每10GE端口功耗5W详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 二层功能 | 支持MAC地址≥256K 支持端口聚合，802.3ad 支持STP/RSTP/MSTP 支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），提供官网截图证明 |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持MAC地址256K 支持端口聚合，802.3ad 支持STP/RSTP/MSTP 支持N:1镜像、流镜像、远程端口镜像 支持ERPS以太环保护协议（G.8032），官网截图见附件详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 三层功能 | 支持FIB≥1M 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持IPv4/IPv6隧道技术 支持路由协议多实例、策略路由 支持VRRP |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持FIB1M 支持RIP V1、V2, OSPF, IS-IS，BGP 支持RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+ 支持IPv4/IPv6隧道技术 支持路由协议多实例、策略路由 支持VRRP详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | IPV6特性 | 支持IPv6,投标时并提供IPV6 Phase II认证证书（以ipv6 ready官方网站为准） |  | 完全满足。华为CE12804交换机支持IPv6, IPV6 Phase II认证证书及认证链接见附件详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲产品认证 | 具有工信部入网证（Ipv4、Ipv6），可在工信部官网查询 |  | 完全满足。华为CE12804交换机具有工信部入网证（Ipv4、Ipv6），可在工信部官网查询详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 通过国际CC(Common Criteria)认证，信息安全级别达到EAL3，投标时提供证书复印件 |  | 完全满足。华为CE12804交换机通过国际CC(Common Criteria)认证，信息安全级别达到EAL3，证书复印件见附件详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 国家版权局颁发的软件著作权证书 |  | 完全满足。华为CE12804交换机具备国家版权局颁发的软件著作权证书详见第（1524、1813）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.2云数据中心防火墙 云数据中心是整个网络中对安全要求最高的区域，因此要求在数据中心的出口部署1台防火墙，与数据中心核心交换机、核心交换机设备万兆双链路连接，提高链路的可靠性。 主要技术要求： |  |  | 完全满足。2.4.2云数据中心防火墙 云数据中心是整个网络中对安全要求最高的区域，因此在数据中心的出口部署1台防火墙，与数据中心核心交换机、核心交换机设备万兆双链路连接，提高链路的可靠性。 主要技术要求： | 无偏离 | 无 |
|  | 电源 | 为确保设备的高可靠性，要求配置双冗余交流电源。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，满足双冗余交流电源，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 物理尺寸 | 为节省机柜空间，节能环保，要求设备为标准2U及以下设备。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，设备为标准1U设备，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | VPN性能 | IPSec VPN吞吐≥18Gbps；配制IPSEC VPN隧道数≥1.5万； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，设备具备IPSec VPN吞吐≥18Gbps； IPSEC VPN隧道数≥1.5万性能，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 虚拟系统数量 | 虚拟防火墙数≥500； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持虚拟防火墙数≥500，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 路由能力 | 支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持支持静态路由、路由策略、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持等价路由，等价路由的条数不少于16条。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持32条等价路由，详见第（1524、1824）页 | 正偏离 | 支持32条等价路由 |
|  | 虚拟专用网（VPN） | 支持IPSec、L2TP、GRE，对L2TP\GRE\IPSEC VPN进行隧道报文监控统计 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持针对IPSec、L2TP、GRE，对L2TP\GRE\IPSEC VPN隧道进行报文监控统计，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持IPSEC双机热备，实现会话同步，设备切换VPN业务不中断, 详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 虚拟系统 | 支持虚拟防火墙功能，每个虚拟防火墙资源可分配如总带宽、总连接数、新建连接数，并能在每个虚拟防火墙中配置安全策略和NAT。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持虚拟防火墙功能，每个虚拟防火墙资源可分配如总带宽、总连接数、新建连接数，并能在每个虚拟防火墙中配置安全策略和NAT，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 网络地址转换（NAT） | 支持全面NAT功能 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持全面的NAT功能，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 智能选路 | 支持基于链路最小延时、带宽、权重比例的多出口智能选路； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持基于链路最小延时、带宽、权重比例的多出口智能选路功能，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于应用的智能选路 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持基于应用的智能选路功能，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 防病毒 | 支持基于代理和流引擎两种查毒技术，可以针对HTTP、HTTPS、FTP、IM、SMTP、POP3、IMAP等协议进行查杀，包括反间谍软件和蠕虫阻断； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持基于代理和流引擎两种查毒技术，可以针对HTTP、HTTPS、FTP、IM、SMTP、POP3、IMAP等协议进行查杀，包括反间谍软件和蠕虫阻断；详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 能实时查杀大量文件型、网络型和混合型等各类病毒；并采用新一代虚拟脱壳和行为判断技术，准确查杀各种变种病毒、未知病毒 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持实时查杀大量文件型、网络型和混合型等各类病毒；并采用新一代虚拟脱壳和行为判断技术，准确查杀各种变种病毒、未知病毒，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持文件大小限制、文件类型限制、支持多层压缩文件扫描Tar/ gzip/rar/lzh/cab/arj/zip/bzip/bzip2/msc/UPX |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持文件大小限制、文件类型限制、支持多层压缩文件扫描Tar/ gzip/rar/lzh/cab/arj/zip/bzip/bzip2/msc/UPX，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 病毒库可以自动或者手动升级 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持自动或手动的病毒库升级功能，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 检测到病毒后的操作：支持记录日志、阻断连接、隔离。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持记录日志、阻断连接、隔离的的检测到病毒后操作，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 负载均衡 | 设备包含服务器负载均衡功能，支持多 WAN链路等多条线路的负载均衡与冗余，网关的负载均衡支持基于源、基于权重、基于使用率等多种模式。对于服务器负载均衡支持轮询、权重等多种方式，支持对服务器进行健康检查，服务器出现故障时，能自动将业务倒换到健康的服务器上，服务器健康检查要能支持PING /TCP/HTTP以及能容层等多种检测方式。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持包含服务器负载均衡功能，支持多 WAN链路等多条线路的负载均衡与冗余，网关的负载均衡支持基于源、基于权重、基于使用率等多种模式。对于服务器负载均衡支持轮询、权重等多种方式，支持对服务器进行健康检查，服务器出现故障时，能自动将业务倒换到健康的服务器上，服务器健康检查要能支持PING /TCP/HTTP以及能容层等多种检测方式，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | IPS入侵防御 | 基于系统、协议、威胁等级的特征库管理，攻击特征库不小于4000+多种攻击特征，可支持自动升级攻击特征库，支持自定义攻击特征；防护攻击类型：包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等，支持TCP协议的乱序重传、TCP分包，对各种攻击自动拦截并记录日志 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持基于系统、协议、威胁等级的特征库管理，攻击特征库不小于4000+多种攻击特征，可支持自动升级攻击特征库，支持自定义攻击特征；防护攻击类型：包括蠕虫/木马/后门/DoS/DDoS攻击探测/扫描/间谍软件/利用漏洞的攻击/缓冲区溢出攻击/协议异常/ IPS逃逸攻击等，支持TCP协议的乱序重传、TCP分包，对各种攻击自动拦截并记录日志，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持用户自定义入侵防御签名；用户自定义传感器 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持用户自定义入侵防御签名；用户自定义传感器，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 数据防泄漏DLP | 支持 HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM协议 SMTPS/IMAPS / HTTPS/POPS 协议 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持 HTTP/SMTP/POP3/FTP/NNTP/IM协议 SMTPS/IMAPS / HTTPS/POPS 协议的数据防泄漏功能，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | SMTP/POP3/IMAP可检测：邮件头、主题、内容、附件和用户名等 ；FTP可检测 GET/PUT的文件、服务器、用户名等 ；HTTP可检测 GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 ；IM可检测 传输文件、内容、发送者、用户等 ，NTTP可检测传输文件、内容、用户等 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持SMTP/POP3/IMAP可检测：邮件头、主题、内容、附件和用户名等 ；FTP可检测 GET/PUT的文件、服务器、用户名等 ；HTTP可检测 GET/POST、html头、URL、CGI、Cookie、内容和用户等 ；IM可检测 传输文件、内容、发送者、用户等 ，NTTP可检测传输文件、内容、用户等 ，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持对压缩文件的扫描和存档 (Tar /gzip/rar/ lzh/ cab/ arj /zip /bzip /bzip2 /msc /UPX) ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持对压缩文件的扫描和存档 (Tar /gzip/rar/ lzh/ cab/ arj /zip /bzip /bzip2 /msc /UPX) ，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持 TXT、PDF和 Word类型文档 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持 TXT、PDF和 Word、Excel类型文档，详见第（1524、1824）页 | 正偏离 | 支持 TXT、PDF和 Word、Excel类型文档 |
|  |  | 支持以动机确认和控制敏感信息 ，支持内建模式匹配库 ，支持正则表达式匹配引擎 ； |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持以动机确认和控制敏感信息支持内建模式匹配库支持正则表达式匹配引擎，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可配置的行为方式(阻断/记录日志) |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持包含阻断、记录日志的可配置数据防泄漏行为方式，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | WAN口优化 | 支持协议优化，使用协议优化的方法来减少带宽的占用，可支持局域网协议 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持支持协议优化，使用协议优化的方法来减少带宽的占用，可支持局域网协议，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持数据缩减，只有hash不匹配的部分才需要重新传送，节省带宽 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持数据缩减，只有hash不匹配的部分才需要重新传送，节省带宽，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 缓存本地服务器的内容，供远程用户访问，用户可以通过它访问静态的网页和文件，减轻本地服务器的负载 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持本地服务器内容缓存功能，供远程用户访问，用户可以通过它访问静态的网页和文件，减轻本地服务器的负载，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可以用SSL加密wan加速的通道，保证数据传输的安全性。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持采用SSL加密wan加速的通道，保证数据传输的安全性，满足招标要求详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 高可靠性 | 在透明、路由、NAT模式下都要求支持HA，AA（主备与主主）模式，支持上联线路状态检测和三层地址检测(Ping Server)线路切换，支持8台以上防火墙的HA配置。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持在透明、路由、NAT模式下都要求支持HA，AA（主备与主主）模式，支持上联线路状态检测和三层地址检测(Ping Server)线路切换，支持8台以上防火墙的HA配置，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | WEB过滤 | 支持多种Web过滤类别 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持多种Web过滤类别，满足招标要求详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可自定义URL地址，域名过滤，并支持基本于分值的网页关键词阻断规则 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持可自定义URL地址，域名过滤，并支持基本于分值的网页关键词阻断规则，满足招标要求详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | URL地址/域名黑白名单，可自定义分类库，基于用户认证的分类库控制 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持URL地址/域名黑白名单，可自定义分类库，基于用户认证的分类库控制，满足招标要求详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 可支持阻断 Java Applet, Cookies, Active X 等 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，可支持阻断 Java Applet, Cookies, Active X 等，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 漏洞扫描 | 支持资产发现和OS探测，支持手动或定期扫描 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持资产发现和OS探测，支持手动或定期扫描，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 扫描结果显示在监视器、日志和报告中 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持扫描结果显示在监视器、日志或报告中，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 系统日志 | 支持URL日志，URL日志内容同时包含NAT信息和URL信息。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持URL日志，URL日志内容同时包含NAT信息和URL信息，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持端口段分配NAT日志（port－range） |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持端口段分配NAT日志（port－range），详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持日志发送高可靠性，设备日志可轮询发送，并发发送。 |  | 完全满足。所投傲天动联安全网关A8-8002，支持日志发送高可靠性，设备日志可轮询发送，并发发送，详见第（1524、1824）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.3云存储磁盘阵列设备 主要技术要求： 基本要求 | 体系架构 | 统一存储架构（具备NAS和SAN融合组网能力），Active-Active双控制器架构 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储为统一存储架构（具备NAS和SAN融合组网能力），Active-Active双控制器架构详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |
|  | RAID | RAID支持 | RAID 0,1,3,5,6,10,50; 支持全局热备盘和降级访问; | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储支持RAID 0,1,3,5,6,，01,10,50; 支持全局热备盘和降级访问; 详见第（1524、1827）页 | 正偏离 | 支持RAID 0,1,3,5,6,，01,10,50 |  |
|  | Cache | 最大容量 | 配置缓存容量≥16GB（不包含闪存缓存），最大支持≥32GB | 华为OceanStor 5500 V3存储配置48GB缓存容量（不包含闪存缓存），最大支持96GB 详见第（1524、1827）页 | 正偏离 | 存储配置48GB缓存容量，最大支持96GB |  |
|  | 扩展性 | 单硬盘框硬盘数量 | ≥24块 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储单硬盘柜硬盘数量有25块详见第（1524、1827）页 | 正偏离 | 硬盘柜硬盘数量有25块 |  |
|  |  | 最大支持硬盘数 | ≥512 块 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储最大支持硬盘750 块。详见第（1524、1827）页 | 正偏离 | 最大支持硬盘750 块 |  |
|  |  | 容量扩展 | 未来磁盘阵列扩充容量不得另外收取License费用 | 完全满足。未来磁盘阵列扩充容量不另外收取License费用。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  | 增值特性 | 数据快照 | 配置数据快照功能，系统最大支持256个快照 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置数据快照功能，系统最大支持512个快照。详见第（1524、1827）页 | 正偏离 | 支持512个快照 |  |
|  |  | 数据卷复制 | 配置LUN 拷贝功能 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置LUN 拷贝功能。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  |  | 远程复制软件 | 配置远程卷复制功能，存储远程复制软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换。 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置远程卷复制功能，存储远程复制软件应具备与主机平台无关性、应用透明性，以充分支持今后主机平台的更换、应用的更换、数据库的更换。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  |  | 智能服务质量控制 | 配置服务质量管理QOS流量控制管理功能 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储配置服务质量管理QOS流量控制管理功能。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  |  | 自动精简配置 | 支持自动精简功能，可按需动态分配存储空间，保证存储 资源的最大化利用 | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储支持自动精简功能，可按需动态分配存储空间，保证存储 资源的最大化利用。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  | 电源 | 电源模块 | AC交流 | AC交流。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  | 节能 | 节能认证 | 具有中国环境标志产品认证证书 | 完全满足。具有中国环境标志产品认证证书，证书复印件见附件。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  | 管理功能 | 支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面，提供原厂盖章确认的截图 |  | 完全满足。华为OceanStor 5500 V3存储支持存储统一管理功能，能够实现全系列存储产品统一管理，具有中英文管理界面，原厂盖章确认的截图见附件。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  | 节能 | 设备生产厂家提供《中国环境标志产品认证证书》 |  | 完全满足。《中国环境标志产品认证证书》见附件。详见第（1524、1827）页 | 无偏离 | 无 |  |
|  | 2.4.4云服务器 主要技术要求： |  |  |  | 无偏离 | 无 |
|  | 集成网口 | 板载4个GE端口 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置板载4个GE端口。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 节能 | 中国环境标志产品认证证书，投标时提供证书复印件（原厂盖章确认） |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器具有中国环境标志产品认证证书，证书复印件见附件。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 显卡 | 标配 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置标配显卡。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 光驱 | 配置DVD驱动器 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器配置DVD驱动器。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 电源 | 满配460W热插拔电源，并提供配套的电源连接线 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器满配460W热插拔电源，并提供配套的电源连接线。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 风扇 | 满配冗余风扇,支持单风扇失效 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器满配冗余风扇,支持单风扇失效。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 管理维护功能 | 可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作 |  | 完全满足。华为RH2288H V2服务器可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作。详见第（1524、1842）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.5云服务器虚拟化系统（含服务器虚拟化软件和虚拟化管理软件系统）主要技术要求： 系统规格 | 单个逻辑集群（HA、动态资源均衡资源池）最多支持128个物理主机 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统单个逻辑集群（HA、动态资源均衡资源池）最多支持128个物理主机。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 每站点激活虚拟机数最多可达80000个 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统每站点激活虚拟机数最多可达100000个。详见第（1524、1843）页 | 正偏离 | 虚拟机数最多可达100000个 |
|  |  | 每台虚拟机最多可配置虚拟网卡12块、单个虚拟磁盘最大容量可达64TB |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统每台虚拟机最多可配置虚拟网卡14块、单个虚拟磁盘最大容量可达64TB。详见第（1524、1843）页 | 正偏离 | 最多可配置虚拟网卡14块 |
|  | 维护管理 | 统一Portal可同时管理虚拟软件、以及物理设备。其中物理设备包括：服务器、存储、交换机、负载均衡器、防火墙等。支持物理设备状态参数实时监控，以及以按周、月、年及自定义时段查询性能监控结果。 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统统一Portal可同时管理虚拟软件、以及物理设备。其中物理设备包括：服务器、存储、交换机、负载均衡器、防火墙等。支持物理设备状态参数实时监控，以及以按周、月、年及自定义时段查询性能监控结果。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 系统可将非云的X86物理机纳入统一资源池管理，管理系统提供物理机与网络的关联功能，业务管理员可以在管理Portal中申请这些物理机资源，用于部署某些不适合安装在虚拟机上的应用软件。业务管理员申请物理机资源时，系统将自动安装选择的操作系统并完成启动。 支持回收物理机资源，以及强制回收物理机资源。 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统可将非云的X86物理机纳入统一资源池管理，管理系统提供物理机与网络的关联功能，业务管理员可以在管理Portal中申请这些物理机资源，用于部署某些不适合安装在虚拟机上的应用软件。业务管理员申请物理机资源时，系统将自动安装选择的操作系统并完成启动。 支持回收物理机资源，以及强制回收物理机资源。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 提供系统健康检查工具和系统运行记录仪。 健康检查工具是平台提供的一套日常检查工具，并能输出各部件健康检查报告。 系统运行记录仪能够在系统出现意外故障时，记录系统故障时的信息，如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常信息，故障定位使用 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统提供系统健康检查工具和系统运行记录仪。 健康检查工具是平台提供的一套日常检查工具，并能输出各部件健康检查报告。 华为FusionSphere 5.x虚拟化系统运行记录仪能够在系统出现意外故障时，记录系统故障时的信息，如BMC截屏、CPU传感器信息、BMC日志等异常信息，故障定位使用。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持业界主流交换机厂商（比如Huawei, Cisco, HP, H3C等）交换机接入管理，支持告警上报与状态监控 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统支持业界主流交换机厂商（比如Huawei, Cisco, HP, H3C等）交换机接入管理，支持告警上报与状态监控。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持自动发现交换机配置信息：位置、交换机管理IP、型号、类型、状态 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统支持自动发现交换机配置信息：位置、交换机管理IP、型号、类型、状态。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 容灾与备份 | 支持配置备份的周期策略，周期可精确到小时，如增量备份最小1小时，全量备份最小1天 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统支持配置备份的周期策略，周期可精确到小时，如增量备份最小1小时，全量备份最小1天。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 安全 | 系统支持“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中： 系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作。 安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作。 安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务。 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统支持“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中： 系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作。 安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作。 安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 与业界主流防病毒厂商合作，提供无代理方式防病毒功能 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统与业界主流防病毒厂商合作，提供无代理方式防病毒功能。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 负载均衡 | 实现F5等负载均衡器的虚拟化，将一个物理负载均衡器虚拟化为多个虚拟负载均衡器 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统实现F5等负载均衡器的虚拟化，将一个物理负载均衡器虚拟化为多个虚拟负载均衡器。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 分布式存储系统 | 支持利用物理主机本地磁盘形成高可靠的分布式虚拟存储系统。分布式存储最多支持2000块本地硬盘、164个物理主机节点。支持全SSD盘部署。 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统支持利用物理主机本地磁盘形成高可靠的分布式虚拟存储系统。分布式存储最多支持2000块本地硬盘、164个物理主机节点。支持全SSD盘部署。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 成本 | 管理节点提供主备高可用机制，确保平台的可用性 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统管理节点提供主备高可用机制，确保平台的可用性。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 管理节点采用免费Linux操作系统和数据库，不需要额外的License费用 |  | 完全满足。华为FusionSphere 5.x虚拟化系统管理节点采用免费Linux操作系统和数据库。详见第（1524、1843）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.4.6光纤交换机 主要技术要求： |  |  |  | 无偏离 | 无 |
|  | License | 配置链路聚合Trunking |  | 完全满足。华为SNS2224光纤交换机配置链路聚合Trunking。详见第（1524、1844）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 线缆 | 配置≥12根多模OM3 10m光纤线 |  | 完全满足。华为SNS2224光纤交换机配置12根多模OM3 10m光纤线。详见第（1524、1844）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 服务 | 配置≥3年原厂维保 |  | 完全满足。华为SNS2224光纤交换机配置3年原厂维保。详见第（1122）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.6无线网络 整体覆盖要求，具体见表： 1、室内覆盖区域：学生宿舍1-22栋、行政办公楼、音乐厅、视频会议室、图书馆报告厅、旭日楼学术报告厅、万人食堂、学四食堂、教工食堂。 2、室外覆盖区域：旭日广场、运动场定向覆盖。 3、特定区域峰值需求：音乐厅≥500在线用户，图书馆报告厅、视频会议室≥200在线用户： 表8 无线网络覆盖范围及分布表 地点; 数量; AP类型. 学生宿舍1-22栋; 3237个房间,22栋; 802.11N双频，2×2 MIMO，墙面式AP. 8号行政办公楼; 6×22=132个房间; 802.11AC双频，2×2 MIMO，墙面式AP. 音乐厅; 700人数; 802.11 AC双频， 3×3 MIMO，吸顶式AP. 视频会议室; 200人数. 图书馆报告厅; 200人数. 旭日楼学术报告厅; 150人数. 万人食堂; 共4层楼，每层800平方，每层300座位,每层4个AP. 学四食堂; 共1层，200个座位，4个AP. 教工食堂; 共2层，每层150个座位， 4个AP. 旭日广场定向覆盖; 6个AP; 802.11N双频，3×3 MIMO， 室外AP. 运动场; 4个; 802.11N双频，3×3 MIMO， 室外AP. 无线网采用webportal认证技术（含无感知认证、二维码访客系统），支持授权方式的二维码认证方式：向访客终端Portal首页推送二维码认证页面，由学校员工终端扫描二维码可授权该访客终端登录上网，并且后台能查询该访客账户关联到扫描二维码的员工账号，用于溯源管理；支持短信动态密码方式：支持通过短信网关或短信猫的接口下发动态密码，用户采用手机号和动态密码登陆；支持无感知认证方式：在指定的无感知周期内，在第二次登陆的时候用户无需输入账号密码，由后台自动完成认证过程；支持微信动态密码方式：支持通过关注微信公众号下发动态密码；支持微信认证方式：关注学校微信后可在微信内完成认证上网；客户端支持WINXP、Win7、Win8等微软操作系统平台，也支持Mac OS、IOS、Android、Linux操作系统，支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果Iphone、平板电脑等），需提供苹果APP商店或安卓市场APK安装文件 | 完全满足。2.6无线网络 整体覆盖要求，具体见表： 1、室内覆盖区域：学生宿舍1-22栋、行政办公楼、音乐厅、视频会议室、图书馆报告厅、旭日楼学术报告厅、万人食堂、学四食堂、教工食堂。 2、室外覆盖区域：旭日广场、运动场定向覆盖。 3、特定区域峰值需求：音乐厅≥500在线用户，图书馆报告厅、视频会议室≥200在线用户： 表8 无线网络覆盖范围及分布表 地点; 数量; AP类型. 学生宿舍1-22栋; 3237个房间,22栋; 802.11N双频，2×2 MIMO，墙面式AP. 8号行政办公楼; 6×22=132个房间; 802.11AC双频，2×2 MIMO，墙面式AP. 音乐厅; 700人数; 802.11 AC双频， 3×3 MIMO，吸顶式AP. 视频会议室; 200人数. 图书馆报告厅; 200人数. 旭日楼学术报告厅; 150人数. 万人食堂; 共4层楼，每层800平方，每层300座位,每层4个AP. 学四食堂; 共1层，200个座位，4个AP. 教工食堂; 共2层，每层150个座位， 4个AP. 旭日广场定向覆盖; 6个AP; 802.11N双频，3×3 MIMO， 室外AP. 运动场; 4个; 802.11N双频，3×3 MIMO， 室外AP. 无线网采用webportal认证技术（含无感知认证、二维码访客系统），支持授权方式的二维码认证方式：向访客终端Portal首页推送二维码认证页面，由学校员工终端扫描二维码可授权该访客终端登录上网，并且后台能查询该访客账户关联到扫描二维码的员工账号，用于溯源管理；支持短信动态密码方式：支持通过短信网关或短信猫的接口下发动态密码，用户采用手机号和动态密码登陆；支持无感知认证方式：在指定的无感知周期内，在第二次登陆的时候用户无需输入账号密码，由后台自动完成认证过程；支持微信动态密码方式：支持通过关注微信公众号下发动态密码；支持微信认证方式：关注学校微信后可在微信内完成认证上网；客户端支持WINXP、Win7、Win8等微软操作系统平台，也支持Mac OS、IOS、Android、Linux操作系统，支持各类便携无线终端客户端认证方式（如苹果Iphone、平板电脑等），提供苹果APP商店或安卓市场APK安装文件 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.1万兆无线控制器AC 主要技术要求： |  |  |  | 无偏离 | 无 |
|  | 软件规格与功能 | 支持集中转发；支持本地转发；支持集中认证本地转发及多种混合转发模式。 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持集中转发；支持本地转发；支持集中认证本地转发及多种混合转发模式。详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | ≥1000 SSID |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持≥1024 SSID，详见第（1524、1864）页 | 正偏离 | 支持1024 SSID |
|  |  | 支持MAC认证,WEP，WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-E, WAPI, portal认证的集中认证、本地转发 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持MAC认证,WEP，WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-E, WAPI, portal认证的集中认证、本地转发，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持Portal认证，并可以基于用户位置自动推送页面 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持Portal认证，并可以基于用户位置自动推送页面，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持WEP、WPA、WPA2、AES-CCM、WAPI，支持国家密码管理局专用加密算法 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持WEP、WPA、WPA2、AES-CCM、WAPI，支持国家密码管理局专用加密算法，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 在单SSID下，可识别学生与教师，并提供两种不同的认证方式 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，在单SSID下，可支持识别学生与教师，并提供两种不同的认证方式，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 基于用户数阀值的5G优先开关 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持基于用户数阀值的5G优先开关，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 基于信号强度评估的5G优先开关 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持基于信号强度评估的5G优先开关，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 单双频用户识别 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持单双频用户识别详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持在同一个SSID，控制器可以自动将接入该SSID的无线接入用户分配到该组中下，不需要任何额外认证设备配合，就可以实现一个SSID对应一个VLAN组，一个VLAN组具有≥1024个VLAN的不同VLAN中 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持在同一个SSID，控制器可以自动将接入该SSID的无线接入用户分配到该组中下，不需要任何额外认证设备配合，就可以实现一个SSID对应一个VLAN组，一个VLAN组具有≥1024个VLAN的不同VLAN中，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 要求支持2、3层情况下，无线用户在数据不加密以及WPA/WPA2加密情况下可以无缝漫游 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持2、3层情况下，无线用户在数据不加密以及WPA/WPA2加密情况下可以无缝漫游，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 在同一个SSID下，可以根据用户的物理位置不同为用户分配不同的VLAN，并且不需要特定的外置服务器就能实现 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持在同一个SSID下，可以根据用户的物理位置不同为用户分配不同的VLAN，并且不需要特定的外置服务器就能实现详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | WPA/WPA2-PSK认证本地存活 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持WPA/WPA2-PSK认证本地存活的功能，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 冗余 | 支持1:N冗余方式(N≥3) |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持1:N冗余方式(N≥7)，详见第（1524、1864）页 | 正偏离 | 支持1:N冗余方式(N≥7) |
|  |  | 支持AP的无缝倒换 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持AP的无缝倒换，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于802.1x/MAC/Portal认证的无缝倒换（N+1） |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持基于802.1x/MAC/Portal认证的无缝倒换（N+1），详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持毫秒级倒换（包括已认证用户的无缝倒换） |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持毫秒级倒换（包括已认证用户的无缝倒换），详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持N+1 License共享（即如果需要实现多AC冗余管理时，只需增购1套license） |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持N+1 License共享（即如果需要实现多AC冗余管理时，只需增购1套license），详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 管理 | 支持非法AP、非法客户端的发现、抑制功能 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持非法AP、非法客户端的发现、抑制功能，满详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 室内AP、室外AP及面板AP设备完全零配置操作，完全由控制器进行统一配置 |  | 完全满足。所投傲天动联AuteX8610无线控制器，支持室内AP、室外AP及面板AP设备完全零配置操作，完全由控制器进行统一配置，详见第（1524、1864）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.2室外无线AP 主要技术要求： |  |  |  | 无偏离 | 无 |
|  | 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥256个 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持最大接入用户数≥256个，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 供电 | 支持PoE交换机和PoE电源适配器供电，满足802.3at供电标准 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持本地POE电源适配器供电或POE交换机供电，满足802.3at供电标准，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 上行接口 | 支持1000M电口上行 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，具备支持1000M电口上行，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 天线 | 支持内置2.4GHz和外置5.8GHz天线 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持内置2.4GHz和外置5.8GHz天线，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | SSID | 支持SSID个数≥32 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持SSID个数≥32，满足投标要求详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持SSID隐藏 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持SSID隐藏，满足投标要求详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证与加密 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI，满足投标要求详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲负载均衡 | 为确保无线网络高可靠性，要求AP具备负载均衡能力（投标时提供国家相关部门证明复印件） |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，满足AP的负载均衡能力，相关证明文件复印件见附件，满足投标要求详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持5G优先接入，用户优先接入5G射频，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲IPv6 | 为适应未来网络需求，要求设备支持IPv6，投标时提供相应的认证证书复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，支持IPV6，相关认证证书复印件见附件，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 无线电发射设备型号核准证 | 设备具有国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，具有国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证，证书复印件证明见附件，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 著作权登记证书 | 要求提供国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书复印件证明 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，具备国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书复印件证明见附件，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 配套辅材 | 需配置2.4G和5.8G室外定向天线、射频线缆、防雷器等辅材 |  | 完全满足。所投傲天动联AF4000-E2ANH3室外无线AP，配置2.4G和5.8G室外定向天线、射频线缆、防雷器等辅材，满足实施工作需求，详见第（1524、1867）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.3吸顶式室内无线AP（用于报告厅及会议室等） 主要技术要求： 工作模式 | 支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持AP零配置上线，由无线控制器下发配置，满足投标要求详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥256个 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持最大接入用户数≥256个，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持基于SSID、用户组的接入控制和带宽管理， ACL条目数≥4K，满足投标要求详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 供电 | 支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持本地电源供电和PoE供电两种供电模式，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 接口 | 10/100/1000Mbps的以太网接口（RJ45）≥2个，支持双以太口链路捆绑，支持双以太网POE供电。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持双10/100/1000Mbps RJ45以太网接口，支持双以太口链路捆绑，支持双以太网POE供电，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 天线 | 内置/外置天线 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持内置/外置天线，满足投标要求详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，单天线发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | SSID | 支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持SSID个数≥32，支持SSID隐藏，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 防护等级 | 支持防护等级≥IP41 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持防护等级IP41，满足投标要求详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 可靠性 | 支持断电告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持断电告警功能，即当AP在本地供电失效后短时间内保持CPU运行，主动上报断电告警，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络，满足投标要求详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证与加密 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI，满足投标要求详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 著作权登记证书 | 要求提供国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书复印件证明 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-E3CN3T吸顶式无线AP，具备国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书，证书复印件证明见附件，详见第（1524、1876）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.4双频11AC墙面式 AP（用于行政楼） 主要技术要求： |  |  |  | 无偏离 | 无 |
|  | 用户管理能力 | 支持最大接入用户数≥128个 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持最大接入用户数≥256个，详见第（1524、1879）页 | 正偏离 | 支持最大接入用户数≥256个 |
|  | 天线 | 天线发射功率≥19dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，天线发射功率≥19dBm，支持按1dB步长调整发射功率，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | SSID | 支持SSID个数≥8 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持支持SSID个数16，详见第（1524、1879）页 | 正偏离 | 支持支持SSID个数16 |
|  |  | 支持SSID隐藏 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持SSID隐藏，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 抗干扰技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 工作环境 | 工作温度范围满足[0~40℃] |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，工作温度范围满足[-10~55℃]，详见第（1524、1879）页 | 正偏离 | 工作温度范围满足[-10~55℃] |
|  |  | 工作湿度范围满足[5~95%] |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，工作湿度范围满足[1~99%]，详见第（1524、1879）页 | 正偏离 | 工作湿度范围满足[1~99%] |
|  |  | 工作海拔范围满足[-60m~4000m] |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，工作海拔范围满足[-60m~4000m]，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 可靠性 | 支持温度告警，即当AP超出预先设置的高低温阈值时上报高低温告警，高低温度阈值可设置 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持温度告警，即当AP超出预先设置的高低温阈值时上报高低温告警，高低温度阈值可设置，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证与加密 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 安全 | 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARPInspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARPInspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲负载均衡 | 为确保无线网络高可靠性，要求AP具备负载均衡能力（提供国家相关部门证明复印件） |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，具备AP负载均衡能力，相关证明复印件见附件，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持5G优先接入，用户优先接入5G射频，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略，满足投标要求详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 绿色节能 | 支持AP CAPWAP断链后关闭射频 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，支持AP CAPWAP断链后关闭射频，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 著作权登记证书 | 要求提供国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书复印件证明 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-CE双频11AC墙面式 AP，具备国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书，相关复印件证明见附件，详见第（1524、1879）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.5双频11N墙面式 AP（用于学生宿舍） 主要技术要求： |  |  |  | 无偏离 | 无 |
|  | 供电 | PoE供电， 设备功耗≤6W |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持PoE供电， 设备功耗≤6W，详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 天线 | 天线发射功率≥17dBm，支持按1dB步长调整发射功率 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持天线发射功率≥17dBm，支持按1dB步长调整发射功率，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | SSID | 支持SSID个数≥8 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持SSID个数16，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 正偏离 | 支持SSID个数16 |
|  |  | 支持SSID隐藏 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持SSID隐藏，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 抗干扰技术 | 支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持802.11h 动态频率选择(DFS)，可自动避开雷达信道以避免干扰，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持逐包功率控制支持，即在确保报文能成功传输的前提下动态调节AP设备对各个用户的发射功率，以达到减少能耗和干扰的作用，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 工作环境 | 工作温度范围满足[0~40℃] |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，工作温度范围满足[-10~55℃]，详见第（1524、1882）页 | 正偏离 | 工作温度范围满足[-10~55℃] |
|  |  | 工作湿度范围满足[5~95%] |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，工作湿度范围满足[1~99%]，详见第（1524、1882）页 | 正偏离 | 工作湿度范围满足[1~99%] |
|  |  | 工作海拔范围满足[-60m~4000m] |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，工作海拔范围满足[-100m~5000m]，详见第（1524、1882）页 | 正偏离 | 工作海拔范围满足[-100m~5000m] |
|  | 可靠性 | 支持温度告警，即当AP超出预先设置的高低温阈值时上报高低温告警，高低温度阈值可设置 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持温度告警，即当AP超出预先设置的高低温阈值时上报高低温告警，高低温度阈值可设置，详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持业务续航功能，即当AP与AC的CAPWAP隧道中断后，已接入AP的用户可保持业务不中断，新用户可接入网络，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证与加密 | 支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持MAC认证、Portal认证、802.1X认证、PSK认证模式，并可支持MAC + Portal混合认证，详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持WEP(WEP64/WEP128)、WPA/WPA2、TKIP、CCMP和WAPI，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 安全 | 支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARPInspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击。 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持本地转发安全模式， 即AP在本地转发时可支持DHCP Snooping, DAI（Dynamic ARPInspection）, IPSG（IP Source Guard）功能，以防范DHCP Server私设攻击，ARP仿冒攻击、源IP仿冒攻击，详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持无线入侵检测/防御系统技术（WIDS/WIPS），即支持非法AP和STA检测、攻击检测、STA/AP的黑白名单功能，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 负载均衡 | 为确保无线网络高可靠性，要求AP具备负载均衡能力（提供国家相关部门证明复印件） |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，具备AP负载均衡能力，相关证明见附件，详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持5G优先接入，用户优先接入5G射频 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持5G优先接入，用户优先接入5G射频，详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持基于用户数与数据流量的负载均衡策略，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 支持区分VLAN功能 | 有线口与无线SSID可按不同VLAN进行转发 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，有线口与无线SSID可按不同VLAN进行转发，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 绿色节能 | 支持AP CAPWAP断链后关闭射频 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持AP CAPWAP断链后关闭射频，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  |  | 支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持定时关断射频功能，可设置自动关闭射频的开始时间与结束时间，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲IPv6 | 为适应未来网络需求，要求设备支持IPv6，投标时提供相应的认证证书复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，支持Ipv6,相关证书复印件见附件，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 著作权登记证书 | 要求提供国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书复印件证明 |  | 完全满足。所投傲天动联AE5000-EN2W-AE双频11N墙面式AP，具备国家版权局颁发的无线接入点系统软件著作权登记证书，证书复印件见附件，满足投标要求详见第（1524、1882）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.5.6 POE交换机（含AC控制器功能） 由于考虑到每个POE交换机连接了几十个无线AP，每个AP高峰期时可能会带几十个接入用户，因此从稳定性考虑，每个POE交换机带的AP数量不宜过多，以减小因为POE交换机故障带来的断网风险和影响。因此，POE交换机只选用24口设备，本方案不采用48口设备。 由于在光纤设计中，每千兆下联信息点不大于96个，因此，POE交换机在堆叠时，每个堆叠组的交换机不能过多，堆叠组的总接口数量不超过96个。可以采用4台24口交换机堆叠，以及低于数量的交换机进行堆叠，不能采用高于该数量的接入交换机进行堆叠。 |  |  | 完全满足。2.5.6 POE交换机（含AC控制器功能） 由于考虑到每个POE交换机连接了几十个无线AP，每个AP高峰期时可能会带几十个接入用户，因此从稳定性考虑，每个POE交换机带的AP数量不宜过多，以减小因为POE交换机故障带来的断网风险和影响。因此，POE交换机只选用24口设备，本方案不采用48口设备。 由于在光纤设计中，每千兆下联信息点不大于96个，因此，POE交换机在堆叠时，每个堆叠组的交换机不能过多，堆叠组的总接口数量不超过96个。采用4台24口交换机堆叠，以及低于数量的交换机进行堆叠，不采用高于该数量的接入交换机进行堆叠。 | 无偏离 | 无 |
|  | 二层功能 | IEEE 802.1q(VLAN)、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d(STP)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)、IEEE 802.3ad(链路聚合)、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持IEEE 802.1q(VLAN)、IEEE 802.1p、IEEE 802.1d(STP)、IEEE 802.1w(RSTP)、IEEE 802.1s(MSTP)、IEEE 802.3ad(链路聚合)、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u二层功能，详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 三层功能 | 支持静态路由，支持RIPv1/v2 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，支持静态路由，支持RIPv1/v2，详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 认证证书 | 提供工业和信息部颁发的《电信设备进网许可证》复印件 |  | 完全满足。所投傲天动联AU4600-29XP型号POE交换机，具备工业和信息部颁发的《电信设备进网许可证》，相关复印件证明见附件，详见第（1524、1885）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.6学校大门门禁系统 2.6.1设计原则 - 标准化原则：设计及其实施按照国家和地方的有关标准进行，选用的系统设备、产品和软件尽可能符合工业标准或主流； - 结构化和可扩充性原则：系统的总体结构将是结构化和模块化的，具有很好的兼容性和可扩充性，既可使不同厂商的设备产品综合在一个系统中，又可使系统能在日后得以方便地扩充，并扩展其他系统厂商的设备产品。 - 先进性原则：工程的整体方案将保证具有明显的先进特征，所采用的设备，产品和软件不仅成熟并且在技术上适度超前。 - 管理简单化原则：全面综合优化、优选，强调以人为本，系统易学易用，实现现代化管理，并对接学校现有一卡通系统，实现利用现有卡进行认证。 |  |  | 完全满足。我司承诺学校大门门禁系统按照如下设计原则 标准化原则：设计及其实施按照国家和地方的有关标准进行，选用的系统设备、产品和软件尽可能符合工业标准或主流； 结构化和可扩充性原则：系统的总体结构将是结构化和模块化的，具有很好的兼容性和可扩充性，既可使不同厂商的设备产品综合在一个系统中，又可使系统能在日后得以方便地扩充，并扩展其他系统厂商的设备产品。 先进性原则：工程的整体方案将保证具有明显的先进特征，所采用的设备，产品和软件不仅成熟并且在技术上适度超前。 管理简单化原则：全面综合优化、优选，强调以人为本，系统易学易用，实现现代化管理，并对接学校现有一卡通系统，实现利用现有卡进行认证。详见第（1524、1908）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲ 2.6.2车辆出入系统 采用IC/RFID/蓝牙停车场系统，根据现场情况，在大门及侧门分别建设一套一进一出车辆出入管理系统，同时对系统进行联网，采用C/S构架，所有系统数据使用一台服务器进行集中管理，下设2个工作站，分别用于2个出入口车辆的出场管理、实时监控和收费，各工作站之间连接采用光纤作为传输介质，各管理工作站与其下位智能终端之间通过两芯屏蔽双绞线联接。 主要系统功能： （1）车辆号牌自动识别放行功能 学校内已注册车辆到达地感线位置，系统可对其号牌进行自动识别和放行。 （2）停车场主控板 主板硬件功能调试菜单设计，所有功能可以通过调试菜单自由设置。CPU主控信号与设备控制信号完全隔离。外部电源与控制电源完全隔离。 （3）控制机设置 通过主控板按键来实现控制机设置，且可通过面板LED显示设置内容。控制机机号必须通过主控板硬件调试菜单按钮操作。除机号设置外，其余停车场功能都可以通过软件加载。 （4）控制机设置信息查询 能够在控制机面板显示屏上显示控制机的当前设置。 （5）系统自检功能 系统具备自检功能，控制机上电后，将自动检测音频模块、存储模块、时钟模块工作状态是否正常，如发现错误，会发出各种报警声。通过软件可检测系统外围设备如道闸、卡机、地感工作状态，并通过软件界面或LED显示屏显示检测结果。 （6）支持临时卡出卡机预发卡功能 （7）支持临时卡出卡功能 （8）入口出卡机卡回收功能 对读到的非法卡或非临时卡如月卡、免费卡等，出卡机将卡片回收放入收卡箱。系统对正确读到的有效卡发到取卡位置，如果在10秒内没有从出卡口取卡，系统将自动回收并放入收卡箱。 （9）支持收费票据打印功能 （10）在线显示用户照片功能 在线显示用户照片功能，当用户刷卡进出场时，监控界面会显示发卡时记录的用户照片信息5秒。 （11）开闸权限设置 通过软件或硬件菜单设置，可以进行月卡、储值卡、免费卡、临时卡的刷卡开闸/确认开闸权限设置。 （12）系统支持地感有车读卡/取卡 设置一车一卡后，系统检测到地感上有车信号，读写灯红色闪烁，可进行出卡机取卡或在面板上读卡一次，再次取卡或读卡系统禁止读卡，系统必须重新检测到地感线圈有车信号方可再次读卡。 （13）道闸未关报警功能 道闸长时间未关，每隔5分钟左右，系统将发出报警信号，并提示闸机未关。 （14）关到位读卡和人工手动开闸记录 关到位读卡功能：入、出口道闸未关到位之前，系统不接收用户读卡信息，即禁止读卡。人工手动开闸记录：系统能够存储人工手动开启道闸（非法开闸）的记录或图像，有效防止人情开闸。 （15）图像对比功能 图像对比硬件：视频捕捉卡采用TE8004A-4路视频卡，可支持2路/4路实时监控，可以监控四条车辆通道，出场图像对比。 （16）系统支持车牌抓拍功能 对遗失卡或临时卡（有时）等异常情况进行处理时，通过摄像机对用户车牌进行抓拍，可为将来追踪事件过程提供有效记录资料和证据。 （17）现场监控 系统可实时监控出卡机、地感的现场工作情况，软件界面状态输出。系统可实时监控道闸的开，关，停状态，软件可操作道闸的三种状态。 （18）软件异常卡，遗失卡的灵活出场处理方式。 对于出场无卡，场内有记录的车辆出场可以按异常卡或遗失卡处理。 （19）系统具备防砸车功能 地感防砸车、压力电波防砸车、数字防砸车功能。 |  |  | 完全满足。我司承诺车辆出入系统采用IC/RFID/蓝牙停车场系统，根据现场情况，在大门及侧门分别建设一套一进一出车辆出入管理系统，同时对系统进行联网，采用C/S构架，所有系统数据使用一台服务器进行集中管理，下设2个工作站，分别用于2个出入口车辆的出场管理、实时监控和收费，各工作站之间连接采用光纤作为传输介质，各管理工作站与其下位智能终端之间通过两芯屏蔽双绞线联接。 主要系统功能： （1）车辆号牌自动识别放行功能 学校内已注册车辆到达地感线位置，系统可对其号牌进行自动识别和放行。 （2）停车场主控板 主板硬件功能调试菜单设计，所有功能可以通过调试菜单自由设置。CPU主控信号与设备控制信号完全隔离。外部电源与控制电源完全隔离。 （3）控制机设置 通过主控板按键来实现控制机设置，且可通过面板LED显示设置内容。控制机机号通过主控板硬件调试菜单按钮操作。除机号设置外，其余停车场功能都可以通过软件加载。 （4）控制机设置信息查询 能够在控制机面板显示屏上显示控制机的当前设置。 （5）系统自检功能 系统具备自检功能，控制机上电后，将自动检测音频模块、存储模块、时钟模块工作状态是否正常，如发现错误，会发出各种报警声。通过软件可检测系统外围设备如道闸、卡机、地感工作状态，并通过软件界面或LED显示屏显示检测结果。 （6）支持临时卡出卡机预发卡功能 （7）支持临时卡出卡功能 （8）入口出卡机卡回收功能 对读到的非法卡或非临时卡如月卡、免费卡等，出卡机将卡片回收放入收卡箱。系统对正确读到的有效卡发到取卡位置，如果在10秒内没有从出卡口取卡，系统将自动回收并放入收卡箱。 （9）支持收费票据打印功能 （10）在线显示用户照片功能 在线显示用户照片功能，当用户刷卡进出场时，监控界面会显示发卡时记录的用户照片信息5秒。 （11）开闸权限设置 通过软件或硬件菜单设置，可以进行月卡、储值卡、免费卡、临时卡的刷卡开闸/确认开闸权限设置。 （12）系统支持地感有车读卡/取卡 设置一车一卡后，系统检测到地感上有车信号，读写灯红色闪烁，可进行出卡机取卡或在面板上读卡一次，再次取卡或读卡系统禁止读卡，系统重新检测到地感线圈有车信号方可再次读卡。 （13）道闸未关报警功能 道闸长时间未关，每隔5分钟左右，系统将发出报警信号，并提示闸机未关。 （14）关到位读卡和人工手动开闸记录 关到位读卡功能：入、出口道闸未关到位之前，系统不接收用户读卡信息，即禁止读卡。人工手动开闸记录：系统能够存储人工手动开启道闸（非法开闸）的记录或图像，有效防止人情开闸。 （15）图像对比功能 图像对比硬件：视频捕捉卡采用TE8004A-4路视频卡，可支持2路/4路实时监控，可以监控四条车辆通道，出场图像对比。 （16）系统支持车牌抓拍功能 对遗失卡或临时卡（有时）等异常情况进行处理时，通过摄像机对用户车牌进行抓拍，可为将来追踪事件过程提供有效记录资料和证据。 （17）现场监控 系统可实时监控出卡机、地感的现场工作情况，软件界面状态输出。系统可实时监控道闸的开，关，停状态，软件可操作道闸的三种状态。 （18）软件异常卡，遗失卡的灵活出场处理方式。 对于出场无卡，场内有记录的车辆出场可以按异常卡或遗失卡处理。 （19）系统具备防砸车功能 地感防砸车、压力电波防砸车、数字防砸车功能。详见第（1524、1908）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲2.6.3人员出入系统 人员出入管理可分为内部人员（师生）出入管理、临时访客出入管理和小型二轮车辆出入管理，主要采用通道闸管理系统进行控制，其中：内部人员（师生）出入管理主要以安全、快速、高效、进出有据可查为管理目标。临时访客出入管理主要以快速登记、严进严出为管理目标；小型二轮车辆出入需要在通道闸外增加一套感应系统，防止车辆撞到通道闸。 |  |  | 完全满足。我司承诺人员出入系统中人员出入管理可分为内部人员（师生）出入管理、临时访客出入管理和小型二轮车辆出入管理，主要采用通道闸管理系统进行控制，其中：内部人员（师生）出入管理主要以安全、快速、高效、进出有据可查为管理目标。临时访客出入管理主要以快速登记、严进严出为管理目标；小型二轮车辆出入需要在通道闸外增加一套感应系统，防止车辆撞到通道闸。 | 无偏离 | 无 |
|  | 管理策略： （1）内部人员（师生）管理 正常进出：通道闸关闭，师生刷卡开闸进出。 高峰模式：将通道闸设置为常开状态，师生使用现有一卡通卡刷卡通行，不刷卡通行时，系统进行声光报警，提醒保安人员进行处理。 手动模式：晚上通道闸关闭，刷卡功能关闭，需要手动开闸进出。 （2）临时人员管理 采用读取二代身份证的方式，先对临时人员、访客进行身份验证和快速登记，再按次数或有效期进行授权（二代身份证、居住证可直接授权使用，扫描证件的访客可临时授权一张IC卡给予使用），授权后刷卡入场和出场（IC卡出场时采用吞卡出场）。 |  |  | 完全满足。我司承诺人员出入管理系统采用如下管理策略：（1）内部人员（师生）管理 正常进出：通道闸关闭，师生刷卡开闸进出。 高峰模式：将通道闸设置为常开状态，师生使用现有一卡通卡刷卡通行，不刷卡通行时，系统进行声光报警，提醒保安人员进行处理。 手动模式：晚上通道闸关闭，刷卡功能关闭，需要手动开闸进出。 （2）临时人员管理 采用读取二代身份证的方式，先对临时人员、访客进行身份验证和快速登记，再按次数或有效期进行授权（二代身份证、居住证可直接授权使用，扫描证件的访客可临时授权一张IC卡给予使用），授权后刷卡入场和出场（IC卡出场时采用吞卡出场）。 | 无偏离 | 无 |
|  | 基本功能： 通行提示：读卡区域具有背光提示，当通道闸刷合法卡开闸时，刷卡器背光部分会由红色变为绿色指示行人通行，行人在设定时间内没有通行则系统复位，背光由绿色重新变为红色。 计数功能：可实时记录通行次数（可通过菜单清零）。 状态提示：可系统处于正常状态时设备机箱侧面显示绿色箭头提示行人可以正常使用，当设备处于故障状态时作，显示红色禁止信号，提示行人通道处于故障状态禁止通行。 防夹功能：系统在闸门两侧及闸门顶部装有保护电眼，系统在关门时保护电眼检测到行人则系统立即执行开闸，并开到位，保护电眼检测无人后，立即关闸。 双向小型二轮车辆感应系统：当小型二轮车辆行驶到通道闸前方相应距离时，车辆感应系统感应到车辆并开闸放行。 报警功能：系统对行人通行具有检测功能，当系统检测到行人异常通行时，会有声音报警提示，谨防人员非法进入或不规范通行，方便用户维护及使用。系统共有两种报警，一种是刷卡无效或没有刷卡时行人闯入为闯关报警，另一种是刷卡合法后，行人正在通行，另一方向有人闯入为冲突报警。 掉电开闸：系统正常运行中，若突然停电，3-5秒后系统会自动启动备电，自动将闸门收回，使设备处于常开门状态，5-8秒后，备电自动切断。 常开常闭：常开状态，正常工作时闸门打开，通道为透明通道，行人连续读卡且卡有效可以连续性无障碍通行，只有当出现非法通行（没有刷卡或用非法卡通行）时，闸门关闭，禁止通行；常闭状态，正常工作时闸门关闭，行人读有效卡，开闸通过，行人通过后，闸门关闭，等待下一次刷卡通行。 自动复位：设置好通行时间（1～60秒内调节）后，刷卡后在设置时间内未通行时，系统自动复位，将闸门关闭，并取消此次通行，系统复位后，必须再次刷卡才能通行，如不刷卡进入时，系统会发出声光报警。 开关闸速度调节：系统对闸门的运行速度调节有两种方式，一种为手动调节，一种为自动调节，手动调节通过操作控制板上的旋钮调节，自动调节可通过菜单设定。 读卡带记忆和不带记忆可设置：设置带记忆功能时，一张卡可多次刷卡多人通行，再通行时间内，刷卡次数和通行人数相等；不带记忆功能时，1次刷卡和只能通行一人。 预留接口：标准RS485通讯接口。 |  |  | 完全满足。我司承诺人员出入管理系统满足如下基本功能： 通行提示：读卡区域具有背光提示，当通道闸刷合法卡开闸时，刷卡器背光部分会由红色变为绿色指示行人通行，行人在设定时间内没有通行则系统复位，背光由绿色重新变为红色。 计数功能：可实时记录通行次数（可通过菜单清零）。 状态提示：可系统处于正常状态时设备机箱侧面显示绿色箭头提示行人可以正常使用，当设备处于故障状态时作，显示红色禁止信号，提示行人通道处于故障状态禁止通行。 防夹功能：系统在闸门两侧及闸门顶部装有保护电眼，系统在关门时保护电眼检测到行人则系统立即执行开闸，并开到位，保护电眼检测无人后，立即关闸。 双向小型二轮车辆感应系统：当小型二轮车辆行驶到通道闸前方相应距离时，车辆感应系统感应到车辆开闸放行。 报警功能：系统对行人通行具有检测功能，当系统检测到行人异常通行时，会有声音报警提示，谨防人员非法进入或不规范通行，方便用户维护及使用。系统共有两种报警，一种是刷卡无效或没有刷卡时行人闯入为闯关报警，另一种是刷卡合法后，行人正在通行，另一方向有人闯入为冲突报警。 掉电开闸：系统正常运行中，若突然停电，3-5秒后系统会自动启动备电，自动将闸门收回，使设备处于常开门状态，5-8秒后，备电自动切断。 常开常闭：常开状态，正常工作时闸门打开通道为透明通道，行人连续读卡且卡有效可以连续性无障碍通行，只有当出现非法通行（没有刷卡或用非法卡通行）时，闸门关闭，禁止通行；常闭状态，正常工作时闸门关闭，行人读有效卡，开闸通过，行人通过后，闸门关闭，等待下一次刷卡通行。 自动复位：设置好通行时间（1～60秒内调节）后，刷卡后在设置时间内未通行时，系统自动复位，将闸门关闭，并取消此次通行，系统复位后，必须再次刷卡才能通行，如不刷卡进入时，系统会发出声光报警。 开关闸速度调节：系统对闸门的运行速度调节有两种方式，一种为手动调节，一种为自动调节，手动调节通过操作控制板上的旋钮调节，自动调节可通过菜单设定。 读卡带记忆和不带记忆可设置：设置带记忆功能时，一张卡可多次刷卡多人通行，再通行时间内，刷卡次数和通行人数相等；不带记忆功能时，1次刷卡和只能通行一人。 预留接口：标准RS485通讯接口。 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲2.6.5产品技术参数 - 栅栏杆道闸 （1）要求描述 ： 标准道闸系列产品采用交流控制技术和全电路无触点逻辑控制电路为核心，集机械制造、光、电控制等先进技术于一体，机箱及主体结构采用优质结构材料，模具成形。 传统造型主体，采用3mm角钢结构骨架、封板结构，结构强度高，表面钝化、静电喷塑工艺处理； 光、机、电一体控制，到位双重自锁，核心传动采用油浸减速机，运行稳定、可靠； （2）技术参数： 电源电压：AC220V 电机功率：AC 300W 闸杆起落时间：4~6秒 使用环境温度：-25℃~65℃ 闸杆中心高度： 930mm 闸杆类型/长度：直方杆/栅栏杆/曲杆/折叠杆 外形尺寸(mm)：375(L) x 285(W) x 1110(H) |  |  | 完全满足。我司承诺栅栏杆道闸满足如下参数要求： （1）要求描述 ： 标准道闸系列产品采用交流控制技术和全电路无触点逻辑控制电路为核心，集机械制造、光、电控制等先进技术于一体，机箱及主体结构采用优质结构材料，模具成形。 传统造型主体，采用3mm角钢结构骨架、封板结构，结构强度高，表面钝化、静电喷塑工艺处理； 光、机、电一体控制，到位双重自锁，核心传动采用油浸减速机，运行稳定、可靠； （2）技术参数： 电源电压：AC220V 电机功率：AC 300W 闸杆起落时间：4~6秒 使用环境温度：-25℃~65℃ 闸杆中心高度： 930mm 闸杆类型/长度：直方杆/栅栏杆/曲杆/折叠杆 外形尺寸(mm)：375(L) x 285(W) x 1110(H) 详见第（1524、1908）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2、出入口控制机 （1）产品要求： 持卡快速进出停车场： 支持在控制机刷卡进出停车场并电子现金扣费，无需现钞交易和找零，实现用户快速进出停车场的同时避免现钞交易存在的资金漏洞问题，确保停车场运营的财务安全； 远距离读卡不停车通行： 支持与蓝牙读卡器1124实现远距离读卡，与蓝牙读卡器1124配套的电子标签绑定后即可被远距离读卡，实现不停车通行，享受尊贵通行体验； （2）用户取IC临时卡进出停车场： 用户可在入口控制机取IC临时卡/纸票进场，出场时刷IC临时卡/扫描纸票计费，现金缴费后出场。 （3）一卡通应用： 支持发行授权为固定卡（月卡），可在停车场、门禁、通道闸、梯控、考勤和消费使用，实现一卡通应用。 （4）无人守值业务： 支持中央缴费，实现停车场进出口无人守值业务，减少停车场管理的人力投入和运营成本。 产品名称; 出口控制机; 入口控制机. 工作电压; AC220V±10% 50Hz～60Hz; AC220V±10% 50Hz. 使用温度; -25℃～65℃. 相对湿度; ≤95% 无凝露. 识读介质; IC卡; IC卡、EM卡、CPU卡. 卡片存储容量; 1万张; 2万张. 记录存储容量; 3000条; 2万条. 通讯方式; RS485、TCP/IP; RS485. 支持功能+5:122:12B19:1:12+9:12; 语音提示、LED文字提示、对讲寻呼、车辆检测、自助缴费、自动出卡/吞卡、中央缴费、车牌识别、人像抓拍、证件抓拍、中远距离读卡; 脱机运行、自动出卡、语音提示、对讲寻呼、车辆检测、中远距离读卡、车牌识别、人像/证件抓拍. | 完全满足。我司承诺出入口控制机满足如下技术参数要求： （1）产品要求： 持卡快速进出停车场： 支持在控制机刷卡进出停车场并电子现金扣费，无需现钞交易和找零，实现用户快速进出停车场的同时避免现钞交易存在的资金漏洞问题，确保停车场运营的财务安全； 远距离读卡不停车通行： 支持与蓝牙读卡器1124实现远距离读卡，与蓝牙读卡器1124配套的电子标签绑定后即可被远距离读卡，实现不停车通行，享受尊贵通行体验； （2）用户取IC临时卡进出停车场： 用户可在入口控制机取IC临时卡/纸票进场，出场时刷IC临时卡/扫描纸票计费，现金缴费后出场。 （3）一卡通应用： 支持发行授权为固定卡（月卡），可在停车场、门禁、通道闸、梯控、考勤和消费使用，实现一卡通应用。 （4）无人守值业务： 支持中央缴费，实现停车场进出口无人守值业务，减少停车场管理的人力投入和运营成本。 产品名称; 出口控制机; 入口控制机. 工作电压; AC220V±10% 50Hz～60Hz; AC220V±10% 50Hz. 使用温度; -25℃～65℃. 相对湿度; ≤95% 无凝露. 识读介质; IC卡; IC卡、EM卡、CPU卡. 卡片存储容量; 1万张; 2万张. 记录存储容量; 3000条; 2万条. 通讯方式; RS485、TCP/IP; RS485. 支持功能+5:122:12B19:1:12+9:12; 语音提示、LED文字提示、对讲寻呼、车辆检测、自助缴费、自动出卡/吞卡、中央缴费、车牌识别、人像抓拍、证件抓拍、中远距离读卡; 脱机运行、自动出卡、语音提示、对讲寻呼、车辆检测、中远距离读卡、车牌识别、人像/证件抓拍详见第（1524、1908）页. | 无偏离 | 无 |
|  | 3、单机芯智能摆闸 （1）产品要求： ①具有计数功能：能够通行次数统计的功能； ②具有人性化的状态提示功能，标明通道状态和通行指引，大大提高通行效率同时也便于维护； ③具有行人防夹保护、紧急掉电自动开闸、火警保护等功能，时刻确保行人通行安全； ④具有非法入侵报警、滞留超时报警、双向通行冲突时报警、强行闯关时报警、上电自检未通过报警等提醒功能，可有效规范通行秩序和方便管理； ⑤具有行人尾随检测、自动关闸检测、行人方向及位置检测等功能，行人通行状态一切尽在掌握中； ⑥具有多种通行组合模式，可根据现场管理需要而随时配置相应的控制模式； ⑦具有开、关闸速度调节功能； ⑧可自由设置读卡带记忆和不带记忆功能； ⑨预留标准RS485通讯接口。 （2）技术参数： 电源电压： AC220V±10% 或AC110V±10％、50HzZ/60HZ； 驱动电机：直流无刷电机； 工作环境温度：－25℃~+65℃ ； 相对湿度： 相对湿度≤90%、不凝露 ； 闸门开、关时间：1- 3秒； 通信接口： RS485 电气标准，提供封装后的二次开发包； 通信距离： ≤1200 米； 最大通道宽： ≤1200mm； 通行速度：20-30人/分钟（常开模式）、15-20人/分钟（常闭模式）、40-50人/分钟（高峰模式），实际通行速度会与通行环境，人员情况有所不同； 机械结构平稳运转时噪音：≤ 65dB（室内）； 平均无故障运行次数：300万次； 设备尺寸：1800mm×220m×980mm。 |  |  | 完全满足。我司承诺采用的单机芯智能摆闸满足如下参数要求： （1）产品要求： ①具有计数功能：能够通行次数统计的功能； ②具有人性化的状态提示功能，标明通道状态和通行指引，大大提高通行效率同时也便于维护； ③具有行人防夹保护、紧急掉电自动开闸、火警保护等功能，时刻确保行人通行安全； ④具有非法入侵报警、滞留超时报警、双向通行冲突时报警、强行闯关时报警、上电自检未通过报警等提醒功能，可有效规范通行秩序和方便管理； ⑤具有行人尾随检测、自动关闸检测、行人方向及位置检测等功能，行人通行状态一切尽在掌握中； ⑥具有多种通行组合模式，可根据现场管理需要而随时配置相应的控制模式； ⑦具有开、关闸速度调节功能； ⑧可自由设置读卡带记忆和不带记忆功能； ⑨预留标准RS485通讯接口。 （2）技术参数： 电源电压： AC220V±10% 或AC110V±10％、50HzZ/60HZ； 驱动电机：直流无刷电机； 工作环境温度：－25℃~+65℃ ； 相对湿度： 相对湿度≤90%、不凝露 ； 闸门开、关时间：1- 3秒； 通信接口： RS485 电气标准，提供封装后的二次开发包； 通信距离： ≤1200 米； 最大通道宽： ≤1200mm； 通行速度：20-30人/分钟（常开模式）、15-20人/分钟（常闭模式）、40-50人/分钟（高峰模式），实际通行速度会与通行环境，人员情况有所不同； 机械结构平稳运转时噪音：≤ 65dB（室内）； 平均无故障运行次数：300万次； 设备尺寸：1800mm×220m×980mm。详见第（1524、1908）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 4、三辊闸 （1）系统要求： ①采用专用的ARM内核微处理器控制电路及数字定位技术，使启动及控制平稳，让闸杆自控能力更为准确； ②主从控制网络——抗干扰能力强，信号传输准确稳定； ③具有多种管理模式可以选择，可轻松适应不同的管理需要而变，时刻为您的管理增彩； ④具有断电落杆、通电自动上杆、远程控制落杆功能，确保意外时通道的随时畅通； ⑤非法通行报警功能，确保不正确通行时，进行有效提示，增强安全管理意识； ⑥具有通行红绿指示提示及语音提示功能，使出入自由、轻松； ⑦具有计数功能：记录通行次数，方便用户的使用； ⑧具有有效开闸信号带记忆和不带记忆可设置的功能； ⑨具有非法闯关闸杆锁定、复位的功能，确保通行的合法性； ⑩具有自检故障报警提示功能，令问题的解决变得轻松自如；强大的通行能力，满足高客流量通行场所的需求；预留强制落杆信号接口，方便集成使用；标准RS485通讯接口。 （2）技术参数： 工作电源： AC110V±10%或AC220V±10％，50HZ/60HZ 静态功率：30W 工作环境温度：－25℃～+65℃ 工作环境湿度：相对湿度≤90%，不凝露 通行速度：35人/分钟 （常开状态）；20人/分钟（常闭状态） 机械结构平稳运转时噪音：≤ 65dB 平均无故障运行次数：≥500万次 最大通道宽：600mm 输入接口：DC12V 电平信号 （或 DC12V 脉冲信号，脉宽＞100ms，驱动电流＞10mA ） 通信接口：RS485电气标准 通讯协议采用标准的RS 232/485、TCP/IP协议、数据库采用SQL SERVER。 |  |  | 完全满足。我司承诺采用的三辊闸满足如下要求： （1）系统要求： ①采用专用的ARM内核微处理器控制电路及数字定位技术，使启动及控制平稳，让闸杆自控能力更为准确； ②主从控制网络——抗干扰能力强，信号传输准确稳定； ③具有多种管理模式可以选择，可轻松适应不同的管理需要而变，时刻为您的管理增彩； ④具有断电落杆、通电自动上杆、远程控制落杆功能，确保意外时通道的随时畅通； ⑤非法通行报警功能，确保不正确通行时，进行有效提示，增强安全管理意识； ⑥具有通行红绿指示提示及语音提示功能，使出入自由、轻松； ⑦具有计数功能：记录通行次数，方便用户的使用； ⑧具有有效开闸信号带记忆和不带记忆可设置的功能； ⑨具有非法闯关闸杆锁定、复位的功能，确保通行的合法性； ⑩具有自检故障报警提示功能，令问题的解决变得轻松自如；强大的通行能力，满足高客流量通行场所的需求；预留强制落杆信号接口，方便集成使用；标准RS485通讯接口。 （2）技术参数： 工作电源： AC110V±10%或AC220V±10％，50HZ/60HZ 静态功率：30W 工作环境温度：－25℃～+65℃ 工作环境湿度：相对湿度≤90%，不凝露 通行速度：35人/分钟 （常开状态）；20人/分钟（常闭状态） 机械结构平稳运转时噪音：≤ 65dB 平均无故障运行次数：≥500万次 最大通道宽：600mm 输入接口：DC12V 电平信号 （或 DC12V 脉冲信号，脉宽＞100ms，驱动电流＞10mA ） 通信接口：RS485电气标准 通讯协议采用标准的RS 232/485、TCP/IP协议、数据库采用SQL SERVER。详见第（1524、1908）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.7学校原有网络及机房整改要求 1、对学校原有的网络布线系统进行整理改造，包括2-505-506机房、学生宿舍8#楼机房、各楼层机柜设备的整理、标识；光纤成端、网络路由测试，线缆的整理和标识。 2、布线路由数据整理：包括网络系统图、光纤成端图。 3、机房改造：包括机房墙面、配电系统改造；增加机房环境监控系统。 |  |  | 完全满足。我司承诺对学校原有的网络布线系统进行整理改造，包括2-505-506机房、学生宿舍8#楼机房、各楼层机柜设备的整理、标识；光纤成端、网络路由测试，线缆的整理和标识。 2、布线路由数据整理：包括网络系统图、光纤成端图。 3、机房改造：包括机房墙面、配电系统改造；增加机房环境监控系统。 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.8一卡通建设 2.8.1项目背景 随着学校的数字校园建设的逐步深入，校园内的各种信息资源整合已经进入全面规划和实施阶段，“校园一卡通”项目拟结合学校正在进行的统一信息门户、数据交换平台、统一身份认证平台和数据共享中心等建设。“校园一卡通”项目为数字校园提供重要数据决策信息，通过共同的身份认证机制，实现数据管理的集成与共享，使“校园一卡通”系统成为数字校园建设的核心组成部分。“校园一卡通”系统将与学校正在实施的数字校园平台系统建设统筹考虑，有机配合。 为加强学校规范化管理，方便全校师生学习、工作和生活，利用校园卡的强大功能，建设新的“校园一卡通”系统。 学院目前在用的一卡通系统由中国移动公司投资建设，由深圳数智国兴科技有限公司和惠州市海达计算机系统工程有限公司承建。目前有18000多在用卡户,使用非接触Mifare M1-S70卡。 现有系统功能如下： （1）一卡通管理系统。采用云平台管理模式，数据存储于移动惠州分公司云平台；开发工具java语言，采用B/S模式。专线联入校园网网络机房。 （2）食堂消费系统。数据传输方式采用短距无线与长距有线相结合，在用终端铺设106点，无线接收、传输设备10套，遍布3个食堂，6个楼层。通过移动专线上联。 （3）校内卫生所看病刷卡。数据传输方式采用短距无线与长距有线相结合，在用终端铺设3点，无线接收、传输设备1套，分布于诊疗室与药房内。通过校园网上联。 （4）校园网资费刷卡。数据传输方式采用有线，建于田家炳1楼信息网络部内。通过校园网上联。 （5）图书馆身份识别与借阅功能。图书馆门禁(通道闸机)身份认证，图书馆前台图书借阅，数据同步。通过校园网上联。 （6）充值点建设3个，通过移动专线上联。 |  |  | 完全满足。我司承诺一卡通建设满足如下要求： 随着学校的数字校园建设的逐步深入，校园内的各种信息资源整合已经进入全面规划和实施阶段，“校园一卡通”项目拟结合学校正在进行的统一信息门户、数据交换平台、统一身份认证平台和数据共享中心等建设。“校园一卡通”项目为数字校园提供重要数据决策信息，通过共同的身份认证机制，实现数据管理的集成与共享，使“校园一卡通”系统成为数字校园建设的核心组成部分。“校园一卡通”系统将与学校正在实施的数字校园平台系统建设统筹考虑，有机配合。 为加强学校规范化管理，方便全校师生学习、工作和生活，利用校园卡的强大功能，建设新的“校园一卡通”系统。 学院目前在用的一卡通系统由中国移动公司投资建设，由深圳数智国兴科技有限公司和惠州市海达计算机系统工程有限公司承建。目前有18000多在用卡户,使用非接触Mifare M1-S70卡。 现有系统功能如下： （1）一卡通管理系统。采用云平台管理模式，数据存储于移动惠州分公司云平台；开发工具java语言，采用B/S模式。专线联入校园网网络机房。 （2）食堂消费系统。数据传输方式采用短距无线与长距有线相结合，在用终端铺设106点，无线接收、传输设备10套，遍布3个食堂，6个楼层。通过移动专线上联。 （3）校内卫生所看病刷卡。数据传输方式采用短距无线与长距有线相结合，在用终端铺设3点，无线接收、传输设备1套，分布于诊疗室与药房内。通过校园网上联。 （4）校园网资费刷卡。数据传输方式采用有线，建于田家炳1楼信息网络部内。通过校园网上联。 （5）图书馆身份识别与借阅功能。图书馆门禁(通道闸机)身份认证，图书馆前台图书借阅，数据同步。通过校园网上联。 （6）充值点建设3个，通过移动专线上联。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.8.2项目目标 1.“校园一卡通”的总体目标是实现“数据共享，平台统一，应用集成”,建立以卡为媒介的、面向校园师生的综合性服务平台，覆盖身份识别、金融服务、信息服务、流程整合等领域，形成高效稳定、功能全面、扩展灵活、管理方便的新一代“校园一卡通”系统平台，实现“一卡多用、一卡在手、走遍校园”的建设目标。“校园一卡通”系统作为整个数字化校园的一个重要应用项目，必须符合学校数字化校园的整体规划的数据标准和接口。 2.按照“一库”、“一卡”的一体化建设理念，“校园一卡通”系统将采用平台式、模块化的建设方法，构建一个开放，灵活接入的“校园一卡通”系统平台。利用“校园一卡通”系统平台，接入包括消费子系统、淋浴、门禁、考勤等在内的多个子系统，各个子系统即可独立运行，又可接入“校园一卡通”系统平台。“校园一卡通”系统支持与多家银行系统、与学校原有的各类应用系统衔接和系统本身应用规模、应用层次不断扩大的衔接。将“校园一卡通”系统建设成开放式、标准化和用户自我建设扩展的系统。 |  |  | 完全满足。我司承诺一卡通系统满足如下目标： “校园一卡通”的总体目标是实现“数据共享，平台统一，应用集成”,建立以卡为媒介的、面向校园师生的综合性服务平台，覆盖身份识别、金融服务、信息服务、流程整合等领域，形成高效稳定、功能全面、扩展灵活、管理方便的新一代“校园一卡通”系统平台，实现“一卡多用、一卡在手、走遍校园”的建设目标。“校园一卡通”系统作为整个数字化校园的一个重要应用项目，符合学校数字化校园的整体规划的数据标准和接口。 2.按照“一库”、“一卡”的一体化建设理念，“校园一卡通”系统将采用平台式、模块化的建设方法，构建一个开放，灵活接入的“校园一卡通”系统平台。利用“校园一卡通”系统平台，接入包括消费子系统、淋浴、门禁、考勤等在内的多个子系统，各个子系统即可独立运行，又可接入“校园一卡通”系统平台。“校园一卡通”系统支持与多家银行系统、与学校原有的各类应用系统衔接和系统本身应用规模、应用层次不断扩大的衔接。将“校园一卡通”系统建设成开放式、标准化和用户自我建设扩展的系统。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲ 2.8.3项目要求 “校园一卡通”基础平台是基于卡以及相关应用系统的支撑、数据交换平台。“校园一卡通”系统作为数字化校园的有机组成部分，在基于卡的业务子系统和数字化校园应用之间，“校园一卡通”基础平台起到一个承上启下的作用。“校园一卡通”基础平台要为消费类业务子系统提供资金结算服务；为身份识别类业务子系统提供身份确认服务；为各类子系统提供数据抽取、集中、关联、交换等服务。是基于卡应用和相关应用子系统的数据中心。作为数字化校园层次化应用的一层，“校园一卡通”基础平台为数字化校园应用提供源数据、数据同步、联动等服务。“校园一卡通”基础平台还要具备有关卡的各种管理功能，具备构建新业务应用的能力。 |  |  | 完全满足。我司承诺“校园一卡通”基础平台是基于卡以及相关应用系统的支撑、数据交换平台。“校园一卡通”系统作为数字化校园的有机组成部分，在基于卡的业务子系统和数字化校园应用之间，“校园一卡通”基础平台起到一个承上启下的作用。“校园一卡通”基础平台为消费类业务子系统提供资金结算服务；为身份识别类业务子系统提供身份确认服务；为各类子系统提供数据抽取、集中、关联、交换等服务。是基于卡应用和相关应用子系统的数据中心。作为数字化校园层次化应用的一层，“校园一卡通”基础平台为数字化校园应用提供源数据、数据同步、联动等服务。“校园一卡通”基础平台还具备有关卡的各种管理功能，具备构建新业务应用的能力。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲ 2.8.4建设内容（1）一卡通管理系统：采用云平台管理模式，数据存储于云平台；开发工具java语言，采用B/S模式；项目中采用的IC卡遵循PBOC3.0规范。 |  |  | 完全满足。我司承诺一卡通管理系统采用云平台管理模式，数据存储于云平台；开发工具java语言，采用B/S模式；项目中采用的IC卡遵循PBOC3.0规范。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （2）食堂消费系统。铺设106点，遍布3个食堂，6个楼层。 |  |  | 完全满足。我司承诺食堂消费系统铺设106点，遍布3个食堂，6个楼层。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （3）校内卫生所看病刷卡。铺设3点终端，分布于诊疗室与药房内。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现校内卫生所看病刷卡。铺设3点终端，分布于诊疗室与药房内。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （4）资费刷卡。放置在田家炳1楼信息网络部。并在在校园内建设3个充值点提供自助充值。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现资费刷卡。放置在田家炳1楼信息网络部。并在在校园内建设3个充值点提供自助充值。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （5）图书馆身份识别与借阅功能。实现图书馆身份认证，图书馆前台图书借阅，数据同步。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现图书馆身份识别与借阅功能。实现图书馆身份认证，图书馆前台图书借阅，数据同步。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （6）自助终端机建设。建成后可以让持卡人自助实现：信息查询，遗卡挂失、解挂，密码更改，消费限额，补贴领取等功能。 |  |  | 完全满足。我司承诺自助终端机建设。建成后可以让持卡人自助实现：信息查询，遗卡挂失、解挂，密码更改，消费限额，补贴领取等功能。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （7）会议签到系统建设。在学院常用的6个会议场所铺设10个以上会议签到终端，实现签到有文字显示和语音提示，签到记录实时传输，应到人员、到会人员与未到人员的同屏实时反馈。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现会议签到系统建设。在学院常用的6个会议场所铺设10个以上会议签到终端，实现签到有文字显示和语音提示，签到记录实时传输，应到人员、到会人员与未到人员的同屏实时反馈。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （8）银行圈存。圈存机的数量不少于8台，实现银行圈存数据与一卡通管理系统数据同步,实时财务报表查询，现金流日结。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现银行圈存。圈存机的数量不少于8台，实现银行圈存数据与一卡通管理系统数据同步,实时财务报表查询，现金流日结。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （9）校园内公共教学区域和部分重要场所的门禁建设。完成体育馆、跳水馆、琴房、开放的公共实验室、行政楼栋部分门禁的建设，现实刷卡记录实时上传，数据与一卡通管理部同步，数据导出，数据报表。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现校园内公共教学区域和部分重要场所的门禁建设。完成体育馆、跳水馆、琴房、开放的公共实验室、行政楼栋部分门禁的建设，现实刷卡记录实时上传，数据与一卡通管理部同步，数据导出，数据报表。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （10）一卡通服务中心场地建设。在学院划出建设场所的情况下，完成一卡通充值服务中心(服务窗口区，相片信息采集区，办公区，维修及仓库区，自助终端、银行柜员机设备摆放区，排队、等待区，面积约为180-200M2)的天花、墙面装修，通风、照明建设，供电、网络线路铺设。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现一卡通服务中心场地建设。在学院划出建设场所的情况下，完成一卡通充值服务中心(服务窗口区，相片信息采集区，办公区，维修及仓库区，自助终端、银行柜员机设备摆放区，排队、等待区，面积约为180-200M2)的天花、墙面装修，通风、照明建设，供电、网络线路铺设。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | （11）实现与学院现有电控、热水系统的消费对接。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现与学院现有电控、热水系统的消费对接。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 以上建设内容中标单位可在移动公司建设的系统基础上进行升级优化，项目建设资费和与原开发公司的各项协调工作由中标方负责；亦可按学院要求重新投资建设全新的校园一卡通管理系统和配套设施，并完成现有系统的数据迁移，以上两种方案都可以。 |  |  | 完全满足。以上建设内容中标单位可在移动公司建设的系统基础上进行升级优化，项目建设资费和与原开发公司的各项协调工作由我司负责；亦可按学院要求重新投资建设全新的校园一卡通管理系统和配套设施，并完成现有系统的数据迁移，以上两种方案都可以。详见第（1524、1929）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 2.9快递柜建设 ▲ 2.9.1需求 随着互联网的高速发展，网购已成为当下年青人购物的主要方式，2013年全国快件投递总量为89.3亿件，2014年为了133.9亿件,同比增长50%。而以年青人聚 集的校园，是快件派发量大且相对集中的地方。惠州学院在校学生16000多人，每天快件1000多件，旺季时3000多件。网购虽然给人们带来购物便捷，但就校园而言，也带来了管理难度的增加,存在校园安全等问题。网购在大学内部非常流行,大学园区内每天过2000件快件,物流人员的出入等成为了一个潜在安全因素.为提高校园内安全及快递管理需要,需要由一个统一的物流公司进行快递件进行投递,收件管理.可考虑由该公司统一管理,并招内部学生进行勤工俭学等内部实践。 因此，建设一套基于物联网的，能够将快件进行识别，暂存，监控和管理的快递柜设备。实现对本系统的各个快递投递箱进行统一化管理，并对各种信息进行整合分析处理。快递员将快件送达指定地点后，只需将其存入快递投递箱，系统便自动为用户发送一条短信，包括取件地址和验证码，用户在方便的时间到达该终端前输入验证码即可取出快件。首期建设1000个快递箱，并完成相应网络、雨棚等配套设施建设。项目由中标单位负责投资建设及后续运维。 本系统采用嵌入式arm架构设备,以linux为系统作为基础硬件平台,系统的台采用java+mysql作为支撑,并带有条码,二维码,IC卡。嵌入式设备设备要求:耗电器低,稳定性强.可适应80度以高温环境, ,并可接入多种外围设备, 要求至少3路监控录像,记录快件存放过程及日常操作过程。 |  |  | 完全满足。我司承诺满足快递柜建设需求： 随着互联网的高速发展，网购已成为当下年青人购物的主要方式，2013年全国快件投递总量为89.3亿件，2014年为了133.9亿件,同比增长50%。而以年青人聚 集的校园，是快件派发量大且相对集中的地方。惠州学院在校学生16000多人，每天快件1000多件，旺季时3000多件。网购虽然给人们带来购物便捷，但就校园而言，也带来了管理难度的增加,存在校园安全等问题。网购在大学内部非常流行,大学园区内每天过2000件快件,物流人员的出入等成为了一个潜在安全因素.为提高校园内安全及快递管理需要,需要由一个统一的物流公司进行快递件进行投递,收件管理.可考虑由该公司统一管理,并招内部学生进行勤工俭学等内部实践。 因此，建设一套基于物联网的，能够将快件进行识别，暂存，监控和管理的快递柜设备。实现对本系统的各个快递投递箱进行统一化管理，并对各种信息进行整合分析处理。快递员将快件送达指定地点后，只需将其存入快递投递箱，系统便自动为用户发送一条短信，包括取件地址和验证码，用户在方便的时间到达该终端前输入验证码即可取出快件。首期建设1000个快递箱，并完成相应网络、雨棚等配套设施建设。项目由中国电信负责投资建设及后续运维。 本系统采用嵌入式arm架构设备,以linux为系统作为基础硬件平台,系统的台采用java+mysql作为支撑,并带有条码,二维码,IC卡。嵌入式设备设备:耗电器低,稳定性强.可适应80度以高温环境,并可接入多种外围设备,至少3路监控录像,记录快件存放过程及日常操作过程。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 监控要求:系统可远程查看即时视频或调出监控录像，监控设备中需要连同红外设备同时联动抓拍报警使用,当以防人为破坏设备,并带有云台功能,实现移动视频监控。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现监控要求:系统可远程查看即时视频或调出监控录像，监控设备中连同红外设备同时联动抓拍报警使用,当以防人为破坏设备,并带有云台功能,实现移动视频监控。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | LED要求：后台可指定机柜上的LED公告板进行显示编辑.定时开关机等 |  |  | 完全满足。我司承诺实现LED要求：后台可指定机柜上的LED公告板进行显示编辑.定时开关机等详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 应急要求:鉴于断电及特殊情况,系统支持由系统后台远程开柜,现场密码开柜,现场物理开柜。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现应急要求:鉴于断电及特殊情况,系统支持由系统后台远程开柜,现场密码开柜,现场物理开柜。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 产品性能要求： 系统能在75摄氏度高温下正常工作及学校省电需求，建议采用嵌入式ARM四核处理器，主频1.2GHZ或以上 内存2G或以上,扫描开柜硬件响应时间不大于2秒,可支持108锁控开柜,需要满足物流行业监控需要,支持3路录像,其中一路可通过云台控制并在录像过程中支持红外联动监测以时间同步联动按时间点,红外热点抓拍。可通过IC卡,二维码,软键盘密码,硬键盘输入开柜。支持一般音频系统操作响应,通知等系统交互。 |  |  | 完全满足。我司承诺满足产品性能：系统能在75摄氏度高温下正常工作及学校省电需求，采用嵌入式ARM四核处理器，主频1.2GHZ或以上 内存2G或以上,扫描开柜硬件响应时间不大于2秒,可支持108锁控开柜,满足物流行业监控需要,支持3路录像,其中一路可通过云台控制并在录像过程中支持红外联动监测以时间同步联动按时间点,红外热点抓拍。可通过IC卡,二维码,软键盘密码,硬键盘输入开柜。支持一般音频系统操作响应,通知等系统交互。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 配置以及功能要求： - 配备带液晶显示屏的金属防水键盘，可使用金属键盘进行取货； - 配置锁控系统，可对恒温配送柜的电控锁进行开启操作； - 配备IC卡锁控，支持锁安全管理及IC卡会员管理； - 配备大屏幕红外工业触控显示屏，可实现软键盘输入，抗强光； - 配备二维码识别系统，支持主流一维条码及标准二维码的识别，支持物品单号扫描； - 配置红外人体感应系统，能与二维码识别系统进行联动，可调范围3~7米； - 配置性能稳定的内部电源供电系统提供良好的散热功能； - 具备户外防水、防风、防尘、抗强光，安全及低噪声。 - 具备箱门检测功能，可检测箱门是否处于关闭状态； - 配送员配送、逾期件取回功能； - 客户凭物品单号、取件密码、会员卡、二维码取件功能；通过短信、彩信及微信发送至用户，二维码能自动感应扫描，密码可通过防水金属物理键盘及软键盘输入； - 管理员权限设置、系统配置、系统管理等功能； - 箱门状态信息远程传送功能； - 本地记录、上传等日志功能； - 系统远程升级功能； - 支持配送员员工卡、手机验证码身份认证功能；用户会员卡、手机验证码、手机二维码等身份信息认证功能。 |  |  | 完全满足。我司承诺满足如下配置和功能要求：配备带液晶显示屏的金属防水键盘，可使用金属键盘进行取货； 配置锁控系统，可对恒温配送柜的电控锁进行开启操作； 配备IC卡锁控，支持锁安全管理及IC卡会员管理； 配备大屏幕红外工业触控显示屏，可实现软键盘输入，抗强光； 配备二维码识别系统，支持主流一维条码及标准二维码的识别，支持物品单号扫描； 配置红外人体感应系统，能与二维码识别系统进行联动，可调范围3~7米； 配置性能稳定的内部电源供电系统，提供良好的散热功能； 具备户外防水、防风、防尘、抗强光性能，安全及低噪声。 具备箱门检测功能，可检测箱门是否处于关闭状态； 配送员配送、逾期件取回功能； 客户凭物品单号、取件密码、会员卡、二维码取件功能；通过短信、彩信及微信发送至用户，二维码能自动感应扫描，密码可通过防水金属物理键盘及软键盘输入； 管理员权限设置、系统配置、系统管理等功能； 箱门状态信息远程传送功能； 本地记录、上传等日志功能； 系统远程升级功能； 支持配送员员工卡、手机验证码身份认证功能；用户会员卡、手机验证码、手机二维码等身份信息认证功能。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 人性化放件及取件 二维码验证：放货以及用户的取货，需预留可通过红外感应以联动开启二维码感应进行开柜操作。需预留可通过红外感应以检查取货是否已取空.以解决提醒用户遗留取货或通知后台处理. |  |  | 完全满足。我司承诺实现人性化放件及取件功能： 二维码验证：放货以及用户的取货，预留可通过红外感应以联动开启二维码感应进行开柜操作。预留可通过红外感应以检查取货是否已取空.以解决提醒用户遗留取货或通知后台处理. 详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 送货单密码验证：本系统在后台用户生成送货单同时，生成送货密码及二维码。送货员可通过密码进行放货.放货完成后,系统将通过短信将取货密码及二维码发送至用户.用户可凭密码进行取货.取货完成后,系统将信息发送至网商系统. |  |  | 完全满足。我司承诺实现送货单密码验证：本系统在后台用户生成送货单同时，生成送货密码及二维码。送货员可通过密码进行放货.放货完成后,系统将通过短信将取货密码及二维码发送至用户.用户可凭密码进行取货.取货完成后,系统将信息发送至网商系统. 详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 支持用户IC卡认证取货验证：本系统将用户IC卡进行绑定,可通过用户绑定IC卡获取订单信息开柜取货。 |  |  | 完全满足。我司承诺支持用户IC卡认证取货验证：本系统将用户IC卡进行绑定,可通过用户绑定IC卡获取订单信息开柜取货。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 后台主控开柜：在紧急情况下,可通过后台命令方式打开指定机柜。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现后台主控开柜：在紧急情况下,可通过后台命令方式打开指定机柜。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 应急开柜取货：在系统断电,或遭到破坏的情况下,可通过钥匙方式进行紧急开柜处理.并可在后台直接修改机柜及订单状态。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现应急开柜取货：在系统断电,或遭到破坏的情况下,可通过钥匙方式进行紧急开柜处理.并可在后台直接修改机柜及订单状态。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 业务流程 到物流公司收件,放件,取件,视频监控,LED管理.机柜管理,机柜注册,强制开柜. |  |  | 完全满足。我司承诺实现业务流程功能 到物流公司收件,放件,取件,视频监控,LED管理.机柜管理,机柜注册,强制开柜. 详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 收件 本过程为收件员到快递公司简单收件过程 |  |  | 完全满足。我司承诺实现收件功能 本过程为收件员到快递公司简单收件过程详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 放件 本过程为送件员通过系统生成的二维码和密码将对应订单放入的过程. |  |  | 完全满足。我司承诺实现放件功能 本过程为送件员通过系统生成的二维码和密码将对应订单放入的过程. 详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 语音对讲 用户在紧急情况下可通过机柜发出请求,服务中心工作人员可进行远程对讲为用户解决紧急问题。友好的操作提示 所有的系统操作,反馈都需要友好与用户进行操作.特别是初次使用的用户 |  |  | 完全满足。我司承诺实现语音对讲功能 用户在紧急情况下可通过机柜发出请求,服务中心工作人员可进行远程对讲为用户解决紧急问题。友好的操作提示 所有的系统操作,反馈都将友好与用户进行操作.特别是初次使用的用户详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 视频监控 系统可通过编辑软件对视频进行多点布局编辑及查看,并附带录像(机柜本地,支持连续十天录像)功能 |  |  | 完全满足。我司承诺实现视频监控功能 系统可通过编辑软件对视频进行多点布局编辑及查看,并附带录像(机柜本地,支持连续十天录像)功能详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 友好的操作提示 所有的系统操作,反馈都需要友好与用户进行操作.特别是初次使用的用户 |  |  | 完全满足。我司承诺实现友好的操作提示 所有的系统操作,反馈都将友好与用户进行操作.特别是初次使用的用户详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | LED管理 后台可指定机柜上的LED广告机进行显示编辑.定时开关机等 |  |  | 完全满足。我司承诺实现LED管理功能:后台可指定机柜上的LED广告机进行显示编辑.定时开关机等详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 机柜管理 后台可通过新增机柜,安装人员通过机器号进行安装检测及机器注册.并可通过后台查询及修改相关机柜信息 |  |  | 完全满足。我司承诺实现机柜管理功能:后台可通过新增机柜,安装人员通过机器号进行安装检测及机器注册.并可通过后台查询及修改相关机柜信息详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 强制开柜 鉴于断电及特殊情况,系统支持由系统后台远程开柜,现场密码开柜,现场物理开柜 |  |  | 完全满足。我司承诺实现强制开柜功能 鉴于断电及特殊情况,系统支持由系统后台远程开柜,现场密码开柜,现场物理开柜详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 业务功能 1、投放包裹 投递人员用无线设备或条码及键盘分控录入设备将包裹投放到自助终端内。 2、用户取件 用户从自助终端内取出包裹。 3、取回逾期件 投递人员从自助终端中取回逾期件。 4、红外联运抓拍 当有人接近快件柜的时候系统可通过系统需要调用摄像头抓拍,将相关即时图片发送到服务器. 5、语音对讲 |  |  | 完全满足。我司承诺实现如下业务功能 1、投放包裹 投递人员用无线设备或条码及键盘分控录入设备将包裹投放到自助终端内。 2、用户取件 用户从自助终端内取出包裹。 3、取回逾期件 投递人员从自助终端中取回逾期件。 4、红外联运抓拍 当有人接近快件柜的时候系统可通过系统需要调用摄像头抓拍,将相关即时图片发送到服务器. 5、语音对讲详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 内部管理功能 1、投递人员管理 实现对投递人员（包括邮政及第三方物流公司操作人员）的注册、查询和识别等管理。 2、包裹信息查询 实现包裹从投放至包裹箱内到用户提取全过程的信息查询服务。 3、包裹箱管理 实现包裹箱运行状态监控以及包裹箱布放位置和数量等信息查询功能。 4、数据统计 实现对包裹箱内投放包裹数量和种类及对格口使用情况等数据进行统计分析功能。 5、其他管理功能 其他管理功能可包括协议用户管理、包裹箱操作日志管理、远程控制维护和安全监管等。 |  |  | 完全满足。我司承诺实现如下内部管理功能 1、投递人员管理 实现对投递人员（包括邮政及第三方物流公司操作人员）的注册、查询和识别等管理。 2、包裹信息查询 实现包裹从投放至包裹箱内到用户提取全过程的信息查询服务。 3、包裹箱管理 实现包裹箱运行状态监控以及包裹箱布放位置和数量等信息查询功能。 4、数据统计 实现对包裹箱内投放包裹数量和种类及对格口使用情况等数据进行统计分析功能。 5、其他管理功能 其他管理功能可包括协议用户管理、包裹箱操作日志管理、远程控制维护和安全监管等。详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | 系统设备要求： - 柜体主框架不锈钢板厚度≥1.5mm - 15寸触摸屏 - 固态硬盘工控机 - 高级防盗电控锁 - UPS停电支持 - 采用3G无线互联或有线宽带可选 - 户外工作环境可升级保护雨棚 - 支持自助式派件、物品寄存等 - 独立短信平台与总部400客服支持 - 多角度视频监控覆盖取件区 - 全金属防暴键盘 - 自动的总体、局部照明控制 - 客户端远程升级维护 - 网络异常时自动转为单机模式 |  |  | 完全满足。我司承诺满足系统设备要求： 柜体主框架不锈钢板厚度≥1.5mm 15寸触摸屏 固态硬盘工控机 高级防盗电控锁 UPS停电支持 采用3G无线互联或有线宽带可选 户外工作环境可升级保护雨棚 支持自助式派件、物品寄存等 独立短信平台与总部400客服支持 多角度视频监控覆盖取件区 全金属防暴键盘 自动的总体、局部照明控制 客户端远程升级维护 网络异常时自动转为单机模式详见第（1524）页 | 无偏离 | 无 |
|  | ▲ 3服务时间 （1）提供7×24小时服务承诺 需承诺提供保修期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障和提供系统应急策略等内容。 |  |  | 完全满足。我司承诺服务时间如下： （1）提供7×24小时服务承诺 提供保修期内全天候7×24小时的故障维护服务和技术业务咨询服务，并有专业的技术人员负责及时解决系统出现的任何故障和提供系统应急策略等内容。 | 无偏离 | 无 |
|  | （2）故障修复时限承诺 在接到故障报修后，应在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间1小时内到达现场，其余期间2小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。 运维服务期的管理要求： 应根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的自助取包柜终端系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。 有关要求如下： （一）运维服务组织机构 在校园内应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括动力、设备、软件维护等各类维护工程师。 服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。 应在投标文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。 |  |  | 完全满足。我司承诺故障修复时限： 在接到故障报修后，在60分钟内响应，技术工程师在每天8:00～18:00期间1小时内到达现场，其余期间2小时到达现场。到达现场后4小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。 运维服务期的管理： 根据运维服务要求，参照国际上有关通信和信息系统运行服务标准的要求建立完善的自助取包柜终端系统运维服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。 有关要求如下： （一）运维服务组织机构 在校园内应建立专门的运维服务管理机构，设立运维服务咨询中心，设立专门的技术服务队伍，配备包括动力、设备、软件维护等各类维护工程师。 服务咨询人员和维护工程师应经过专门的培训，具备相应的沟通能力、业务能力和技术能力。 在投标文件中详细描述组织机构的构成、人员配备及其各层级的职责分工。 | 无偏离 | 无 |
|  | （二）运维服务流程 应参照国际运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，应按照流程要求提供高质量、响应快的服务。 服务流程应该包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。 应在投标文件详细描述相应的服务流程和规章制度，并提供服务流程的实例样本。 |  |  | 完全满足。我司承诺设置如下运维服务流程： 参照国际运维服务标准体系，建立各项运维服务标准流程，制定服务规章制度，按照流程要求提供高质量、响应快的服务。服务流程包括服务台管理、事件管理、问题管理、配置管理、服务质量管理、服务考核评估等。 在投标文件详细描述相应的服务流程和规章制度，并提供服务流程的实例样本。 | 无偏离 | 无 |
|  | 4培训要求 （一）培训要求 对招标人的技术人员进行系统信包箱箱体进行操作与维护的培训，确保甲方技术人员能够熟练使用的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。 培训教员对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交招标人，招标人认为培训教员不合格可要求更换。 在系统完工测试之前为招标人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向招标人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。 |  |  | 完全满足。我司承诺满足如下培训要求： 对惠州学院的技术人员进行系统信包箱箱体进行操作与维护的培训，确保惠州学院技术人员能够熟练使用的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。 培训教员对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。培训教员的简历连同培训计划一并提交惠州学院，惠州学院认为培训教员不合格可要求更换。 在系统完工测试之前为惠州学院技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向惠州学院免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。 | 无偏离 | 无 |
|  | （二）培训事项 应根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。 1、培训目的 对招标人的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。 运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。 |  |  | 完全满足。我司承诺满足培训事项： 根据合同清单提供详细的产品说明书，系统使用说明书和系统维护说明书。 1、培训目的 对惠州学院的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。 运行维护技术人员经过培训能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。管理人员经培训后，能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。 | 无偏离 | 无 |
|  | 2、培训课程 （1）培训课程包括理论课/实践课 （2）培训课程包括： a.系统的基本工作原理 b.系统的设备安装情况 c.系统的操作和管理 d.系统的维修和保养 e.设备实物 f.系统图纸的查阅 g.系统的故障诊断 |  |  | 完全满足。我司承诺培训课程安排如下： （1）培训课程包括理论课/实践课 （2）培训课程包括： a.系统的基本工作原理 b.系统的设备安装情况 c.系统的操作和管理 d.系统的维修和保养 e.设备实物 f.系统图纸的查阅 g.系统的故障诊断 | 无偏离 | 无 |
|  | 3、培训开始时间/结束时间 在完工测试之前对技术人员进行培训，安装调试验收现场完成上述培训后才能撤走现场服务人员。 |  |  | 完全满足。我司承诺培训开始时间/结束时间： 在完工测试之前对技术人员进行培训，安装调试验收现场完成上述培训后才能撤走现场服务人员。 | 无偏离 | 无 |
|  | 4、培训的材料和文件 系统培训文件和材料包括： （1）系统原理图 （2）设备操作手册 （3）系统维护保养手册 （4）其它本系统相关的技术资料 |  |  | 完全满足。我司承诺培训的材料和文件包括： （1）系统原理图 （2）设备操作手册 （3）系统维护保养手册 （4）其它本系统相关的技术资料 | 无偏离 | 无 |
|  | 5、当系统升级或者改造时，应进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间，不低于两天时间。 |  |  | 完全满足。我司承诺当系统升级或者改造时，进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间，不低于两天时间。 | 无偏离 | 无 |
|  | 6、要求组织每年年度培训，包括对运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训，时间不低于两天时间。 |  |  | 完全满足。我司承诺组织每年年度培训，包括对运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训，时间不低于两天时间。 | 无偏离 | 无 |

注：

1.投标人必须对应招标文件“用户需求书”的除★号项目之外的内容逐条响应（含重要▲重要指标等）。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：   中国电信股份有限公司广东分公司

日期： 2015 年 12 月 4日

主要设备/材料一览表

| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有线网络系统 |  |  |  |  |  |
| 核心交换机 | S12712 | 台 | 2 | 2015年10月 | ¥841,538 |
| 汇聚交换机 | S7706 | 台 | 2 | 2015年10月 | ¥168,119 |
| 汇聚交换机 | S7706 | 台 | 1 | 2015年10月 | ¥84,060 |
| 接入交换机 | S5700-28P-LI-AC | 台 | 33 | 2015年10月 | ¥88,846 |
|  | S5700-52P-LI-AC | 台 | 352 | 2015年10月 | ¥1,495,246 |
| 光模块 | eSFP-GE-SX-MM850 | 个 | 136 | 2015年10月 | ¥46,496 |
|  | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 532 | 2015年10月 | ¥327,384 |
| 智能iStack堆叠套件 | 智能iStack堆叠套件1 | 套 | 385 | 2015年10月 | ¥296,154 |
| 上网行为审计 | AC-1000 | 台 | 1 | 2015年10月 | ¥333,333 |
| 出口防火墙及流控 | A8-8012 | 台 | 2 | 2015年10月 | ¥496,153 |
|  |  | 块 | 2 | 2015年10月 | ¥79,316 |
|  |  | 块 | 4 | 2015年10月 | ¥158,632 |
|  |  | 个 | 8 | 2015年10月 | ¥13,333 |
| SSL VPN | VPN-4050 | 台 | 1 | 2015年10月 | ¥333,333 |
| 出口负载均衡 | AD-8200 | 台 | 1 | 2015年10月 | ¥333,333 |
| 身份认证计费管理平台系统 | BRAS50000 | 套. | 1 | 2015年10月 | ¥337,607 |
| 网络管理系统 | BTIM IT综合管理软件v3.6 | 套 | 1 | 2015年10月 | ¥246,154 |
| 无线网络系统 |  |  |  |  |  |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 万兆无线控制器AC | AuteX8610 | 台 | 2 | 2015年10月 | 282,051.00 |
|  |  | 块 | 4 | 2015年10月 | 51,282.00 |
|  |  | 块 | 8 | 2015年10月 | 116,239.20 |
|  |  | 块 | 4 | 2015年10月 | 136,752.00 |
|  |  | 项 | 32 | 2015年10月 | 123,076.80 |
|  |  | 个 | 4 | 2015年10月 | 6,666.66 |
| 室外无线AP | AF4000-E2ANH3 | 台 | 10 | 2015年10月 | 31,111.08 |
|  |  | 条 | 20 | 2015年10月 | 4,427.35 |
|  |  | 条 | 10 | 2015年10月 | 6,658.11 |
|  |  | 个 | 20 | 2015年10月 | 4,444.44 |
| 吸顶式室内无线AP | AE5000-E3CN3T | 台 | 41 | 2015年10月 | 68,333.27 |
| 双频11AC墙面式 AP | AE5000-EN2W-CE | 台 | 132 | 2015年10月 | 81,907.61 |
| 双频11N墙面式AP | AE5000-EN2W-AE | 台 | 3232 | 2015年10月 | 1,022,084.45 |
| POE交换机 | AU4600-29XP | 台 | 174 | 2015年10月 | 1,115,383.50 |
|  |  | 块 | 174 | 2015年10月 | 111,538.35 |
|  |  | 项 | 174 | 2015年10月 | 178,461.36 |
|  |  | 个 | 24 | 2015年10月 | 7,999.99 |
|  |  | 个 | 60 | 2015年10月 | 26,666.64 |
| 专用堆叠套件 | 专用堆叠套件 | 个 | 232 | 2015年10月 | 77,333.26 |
|  |  | 条 | 232 | 2015年10月 | 7,733.33 |
| 云数据中心. |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 云数据中心交换机 | CE12804 | 台 | 1 | 2015年10月 | 282,478.35 |
| 云数据中心防火墙 | A8-8002 | 台 | 1 | 2015年10月 | 240,384.38 |
|  |  | 项 | 1 | 2015年10月 | 26,025.62 |
|  |  | 个 | 2 | 2015年10月 | 3,333.33 |
| 云存储磁盘阵列设备 | OceanStor 5500 V3 | 台 | 1 | 2015年10月 | 362,221.86 |
| 云服务器 | RH2288H V2 | 台 | 3 | 2015年10月 | 144,102.4 |
| 云服务器虚拟化系统 | FusionSphere 5.0 | 套 | 6 | 2015年10月 | 66,666.60 |
| 光纤交换机 | SNS2224 | 台 | 1 | 2015年10月 | 41,350.39 |
| 一卡通系统项目. |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 一卡通系统平台 | Ecard-T4.5 | 套 | 1 | 2015年10月 | 436752.00 |
| 密钥管理系统 | Ecard-T4.5 | 套 | 1 | 2015年10月 | 43590.00 |
| 密钥前置服务模块 | Ecard-T4.5 | 套 | 1 | 2015年10月 | 45299.00 |
| 金融加密机 | P101 | 台 | 1 | 2015年10月 | 10000.00 |
| 密钥读卡器（含新开普射频卡读写器(发卡器)嵌入式程序2.0） | E711 | 台 | 6 | 2015年10月 | 8328.00 |
| 密钥传输卡 |  | 张 | 3 | 2015年10月 | 90.00 |
| 秘钥系统uk |  | 个 | 2 | 2015年10月 | 440.00 |
| PSAM卡密钥终端卡 |  | 张 | 140 | 2015年10月 | 6300.00 |
| 商务消费通讯网关软件 | Ecard-T4.5 | 套 | 1 | 2015年10月 | 7700.00 |
| 射频卡计费终端(消费机）含新开普射频卡计费终端（营业机）嵌入式程序3.0 | A701/A801 | 台 | 109 | 2015年10月 | 119900.00 |
| 射频卡计费终端(出纳机)A401 | A701 | 台 | 5 | 2015年10月 | 6840.00 |
| 数据网关 | P201 | 台 | 3 | 2015年10月 | 13335.00 |
| CPU卡片 | 8k | 张 | 18000 | 2015年10月 | 252000.00 |
| 系统ukey |  | 个 | 1 | 2015年10月 | 230.00 |
| 会议签到管理系统 | Ecard-T4.5 | 套 | 1 | 2015年10月 | 19230.00 |
| 会议签到机 | C9 | 台 | 10 | 2015年10月 | 15400.00 |
| 圈存查询一体机 | K901 | 台 | 8 | 2015年10月 | 308000.00 |
| 自助现金充值系统 | Ecard-T4.5 | 套 | 1 | 2015年10月 | 5200.00 |
| 证卡打印机 | P310E | 台 | 1 | 2015年10月 | 11000.00 |
| 公共教学区门禁系统 | RF01-MJ | 套 | 64 | 2015年10月 | 184320.00 |
| 图书馆系统对接 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 53000.00 |
| 扫描助手 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 12820.00 |
| 停车场系统对接 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 53000.00 |
| 通道机对接 | BVR2.5mm2 | 套 | 1 | 2015年10月 | 53000.00 |
| 人员和车辆出入管理系统. |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 一、入口控制部分 |  |  |  |  |  |
| 栅栏杆道闸 | JSDZ007 | 台 | 2 | 2015年10月 | 19000 |
| 数字式车辆检测器 | JSPJ1102B | 个 | 4 | 2015年10月 | 4600 |
| 侧门入口控制机 | JSKT6023 | 套 | 1 | 2015年10月 | 22800 |
| IC卡读写系统 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制系统(PLC) |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制机机箱 |  | 台 |  | 2015年10月 |  |
| 中文电子显示屏 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 出卡机(出卡即读) |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 语音提示 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 大门入口控制机 | JSKT6020 | 套 | 1 | 2015年10月 | 39500 |
| IC卡读写系统 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制系统(PLC) |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制机机箱 |  | 台 |  | 2015年10月 |  |
| 中文电子显示屏 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 出卡机(出卡即读) |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 语音提示 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 二、出口控制部分 |  |  |  |  |  |
| 栅栏杆道闸 | JSDZ007 | 台 | 2 | 2015年10月 | 19000 |
| 数字式车辆检测器 | JSPJ1102B | 个 | 4 | 2015年10月 | 4600 |
| 侧门出口控制机 | JSKT5023 | 套 | 1 | 2015年10月 | 20800 |
| IC卡读写系统 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制系统(PLC) |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制机机箱 |  | 台 |  | 2015年10月 |  |
| 中文电子显示屏 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 语音提示 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 大门出口控制机 | JSKT5020 | 套 | 1 | 2015年10月 | 38500 |
| IC卡读写系统 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制系统(PLC) |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 控制机机箱 |  | 台 |  | 2015年10月 |  |
| 中文电子显示屏 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 语音提示 |  | 套 |  | 2015年10月 |  |
| 三、人行通道 |  |  |  |  |  |
| 单机芯智能摆闸 | JSTZ3905 | 台 | 4 | 2015年10月 | 110000 |
| 金鼎三辊闸 | JSTZ4802 | 台 | 6 | 2015年10月 | 153000 |
| 摩托车通行自动感应系统 |  | 套 | 2 | 2015年10月 | 11200 |
| 领域III型四门门禁控制器 | JSMJK02-40 | 台 | 4 | 2015年10月 | 15400 |
| 嵌入式门禁读头 | JSMJD05-01 | 台 | 16 | 2015年10月 | 9120 |
| 二代身份证识别仪 | CVR-100Z | 台 | 2 | 2015年10月 | 12400 |
| 出门按钮 |  | 个 | 2 | 2015年10月 | 40 |
| 485通讯卡 | JSPJ1609A | 套 | 1 | 2015年10月 | 180 |
| 访客系统管理软件 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 38000 |
| 软件狗 | USB | 套 | 1 | 2015年10月 | 230 |
| 四、图像对比系统 |  |  |  |  |  |
| 高清双路车牌识别仪 | JS-IB202S-E | 台 | 2 | 2015年10月 | 33100 |
| 高清车牌识别摄像机 | DS-2CD2810F | 个 | 6 | 2015年10月 | 7200 |
| 自动光圈镜头 | 5-50MM | 个 | 6 | 2015年10月 | 2160 |
| 室外支架、护罩 | KL-7110 | 套 | 4 | 2015年10月 | 640 |
| 低温LED补光灯 | TVS-LED24N-20w | 个 | 4 | 2015年10月 | 1680 |
| 视频捕捉卡 | JS-9604-4 | 张 | 2 | 2015年10月 | 1720 |
| 摄像机立柱 | 高度1.5m，不锈钢 | 根 | 4 | 2015年10月 | 1400 |
| 五、门岗工作站设备 |  |  |  |  |  |
| 485通讯卡 | JSPJ1609A | 套 | 2 | 2015年10月 | 360 |
| USB软件狗 | USB | 套 | 2 | 2015年10月 | 460 |
| 电脑 | 扬天T4900 | 套 | 2 | 2015年10月 | 8400 |
| 彩钢岗亭 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 16500 |
| 配电箱 | 300*350*250 | 个 | 2 | 2015年10月 | 700 |
| 光纤收发器 | 单模 | 套 | 2 | 2015年10月 | 700 |
| 六、管理中心部分 |  |  |  |  |  |
| 卡片发行器 | JSPJ1614 | 台 | 1 | 2015年10月 | 2100 |
| 485通讯卡 | JSPJ1609A | 套 | 3 | 2015年10月 | 540 |
| USB软件狗 | USB | 套 | 3 | 2015年10月 | 690 |
| 系统调试卡 |  | 张 | 5 | 2015年10月 | 900 |
| 管理软件 | G3 | 套 | 1 | 2015年10月 | 30000 |
| 电脑 | 扬天T4900 | 套 | 1 | 2015年10月 | 4200 |
| 七、管线 |  |  |  |  |  |
| 视频线SYV75-5 | SYV75-5 | 米 | 150 | 2015年10月 | 270 |
| 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 150 | 2015年10月 | 825 |
| 控制信号线 | RVVP6*0.75 | 米 | 60 | 2015年10月 | 270 |
| 控制信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 100 | 2015年10月 | 280 |
| 光纤四芯单模 | 单模4芯 | 米 | 1500 | 2015年10月 | 3450 |
| 光纤配线架 | 4位 | 个 | 2 | 2015年10月 | 240 |
| 熔纤盒 |  | 个 | 2 | 2015年10月 | 240 |
| 光纤适配器 | SC | 个 | 8 | 2015年10月 | 400 |
| 尾纤 | 单模单芯SC 1.5M | 条 | 8 | 2015年10月 | 160 |
| 跳纤 | SC-SC单模双芯2M | 条 | 2 | 2015年10月 | 40 |
| 熔纤 | 纤芯对接 | 芯 | 8 | 2015年10月 | 200 |
| 光纤收发器 |  | 对 | 1 | 2015年10月 | 350 |
| 线管 | PC25 | 米 | 1600 | 2015年10月 | 3200 |
| 辅材及配件 |  | 项 | 1 | 2015年10月 | 300 |
| 八、其它 |  |  |  |  |  |
| 安全岛制做材料 | 4600*1000mm | 项 | 1 | 2015年10月 | 32000 |
| 安全岛制做材料 | 5500*1300mm | 项 | 1 | 2015年10月 | 20000 |
| 岗亭基础材料 | 1500*1200mm | 项 | 1 | 2015年10月 | 35000 |
| 人行通道闸基座材料 | 2000*300mm | 项 | 10 | 2015年10月 | 28000 |
| 快递柜系统建设项目 |  |  |  |  |  |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 智能专柜 | 国产 | 套 | 8 | 2015年10月 | 600000.00 |
| 屏幕广告板 | 国产 | 套 | 8 | 2015年10月 | 144000.00 |
| 专柜接插件 | 国产 | 套 | 8 | 2015年10月 | 64000.00 |
| 智能专柜系统 | 国产 | 套 | 1 | 2015年10月 | 65000.00 |
| 机房整改工程. |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 一、机房环境监控 |  |  |  |  |  |
| 安全和环境监控主机 | SPD-200GSM_PRO | 台 | 3 | 2015年10月 | 18018 |
| 温湿度传感器 | SPD-HT485 | 台 | 5 | 2015年10月 | 3380 |
| 漏水检测器 | SPD-780 | 套 | 3 | 2015年10月 | 3465 |
| 市电停电传感器 | SP220 | 台 | 3 | 2015年10月 | 738 |
| 三相智能电量仪 | SPD194E-9S4 | 台 | 3 | 2015年10月 | 5040 |
| UPS输入电压测量仪 | SPD-MU250AC | 台 | 3 | 2015年10月 | 2448 |
| UPS输出电压测量仪 | SPD-MU250AC | 台 | 3 | 2015年10月 | 2448 |
| UPS电池组电压测量仪 | SPD-MU500DC | 台 | 3 | 2015年10月 | 2448 |
| UPS负载电流检测仪表 | SPD-MI30AC | 台 | 3 | 2015年10月 | 2448 |
| 烟雾传感器 | SM30 | 套 | 5 | 2015年10月 | 1155 |
| 机房空调控制器 |  | 套 | 3 | 2015年10月 | 6930 |
| 集中监控管理软件 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 2100 |
| 声光报警器 | AD-103 | 个 | 3 | 2015年10月 | 390 |
| 485转TCP/IP转换器 | 485-TCP/IP | 台 | 2 | 2015年10月 | 924 |
| RS232转USB转换器 | 232-USB | 台 | 1 | 2015年10月 | 70 |
| 信号线 | RVVP2*0.75 | 米 | 300 | 2015年10月 | 1080 |
| 线管 | PC25 | 米 | 200 | 2015年10月 | 500 |
| 二、配电部分 |  |  |  |  |  |
| 智能电表 |  | 台 | 79 | 2015年10月 | 14220 |
| 智能电表 |  | 台 | 3 | 2015年10月 | 750 |
| 485转TCP/IP转换器 | 485-TCP/IP | 台 | 82 | 2015年10月 | 37884 |
| 电表自动抄送系统 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 3000 |
| 在线式不间断电源主机 |  | 套 | 3 | 2015年10月 | 119400 |
| UPS配电模块 | 10KVA | 套 | 9 | 2015年10月 | 252000 |
| UPS配电箱 | 380V/65A | 套 | 3 | 2015年10月 | 14400 |
| 电池及电池组 |  | 套 | 3 | 2015年10月 | 30000 |
| PC机 |  | 套 | 1 | 2015年10月 | 6700 |
| 8位配电箱 | 含空气开关 | 套 | 82 | 2015年10月 | 32800 |
| 电源线 | BVR6mm2 | 米 | 500 | 2015年10月 | 4750 |
| 电源线 | BVR4mm2 | 米 | 3600 | 2015年10月 | 16560 |
| 金属线槽 | 150*100*1.2 | 米 | 1200 | 2015年10月 | 50400 |
| 园区管道光缆系统 |  |  |  |  |  |
| 设备/材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| 24芯室外单模 |  | 米 | 3000 | 2015年10月 | 45000.00 |
| 12芯室外单模 |  | 米 | 8500 | 2015年10月 | 102000.00 |
| 48芯室外单模 |  | 米 | 7500 | 2015年10月 | 180000.00 |
| 42U ODF柜 | 42U | 套 | 3 | 2015年10月 | 8400.00 |
| 48位ODF架 |  | 套 | 17 | 2015年10月 | 10540.00 |
| 48口光纤配线架 | SC型48芯光纤配线架 | 个 | 3 | 2015年10月 | 1860.00 |
| 24口光纤配线架 | SC型24芯光纤配线架 | 个 | 10 | 2015年10月 | 4200.00 |
| 12口光纤配线架 | SC型12芯光纤配线架 | 个 | 23 | 2015年10月 | 6440.00 |
| 光纤适配器 | SC | 个 | 1500 | 2015年10月 | 9750.00 |
| 尾纤 | SC单模单芯尾纤 | 条 | 1500 | 2015年10月 | 12000.00 |
| 光纤跳线 | LC-SC单模双芯光纤跳线, | 条 | 1500 | 2015年10月 | 52500.00 |
| 光纤熔接 | 国 产 | 点 | 970 | 2015年10月 | 77600.00 |
| 机柜 | 42U | 套 | 6 | 2015年10月 | 13800 |
| 壁挂机柜 | 24U | 套 | 6 | 2015年10月 | 6600 |
| 简易手井井框和井盖 | PVC,300*400 | 套 | 250 | 2015年10月 | 62500 |
| 简易手井砌体 | 300*400*300 | 项 | 250 | 2015年10月 | 62500 |
| PVC线槽 | 6分线槽 | 米 | 500 | 2015年10月 | 1200 |
| 子管 | 子管 | 米 | 7500 | 2015年10月 | 18750.00 |
| 架空光缆钢索 |  | 米 | 400 | 2015年10月 | 2400.00 |
| 钢索固定配件 |  | 项 | 1 | 2015年10月 | 2000.00 |
| 辅材 |  | 批 | 1 | 2015年10月 | 5000.00 |

组织实施方案

项目概述

学校概况

惠州学院是广东省省属公办综合性本科大学，位于全国文明城市惠州。惠州学院的前身源于1921年10月创办的广州市立师范学校。

惠州学院现有全日制本、专科在校生16671人，成人类学生18381人，招生范围包括全国21个省（区、直辖市）。现有教职工1049人，其中专任教师824人，教授(正高)85人，副教授（副高）188人，博士174人，硕士469 人，高级职称的教师 320人。

学院占地总面积 2480.4亩，校舍建筑面积38.64 万平方米，绿化面积 113.8万平方米，绿化覆盖率达到 70%。学院拥有教学仪器设备18378.31万元，馆藏图书 198.76万，其中电子图书 68.5 万册。装备先进的实验室及数字语音室105个，其中国家级特色专业建设项目1项，省级特色专业建设项目4项，省级实验教学示范中心实验室9个，省级重点实验室2个，省级教师综合技能训练中心1个，校级实验教学示范中心10个；广东省教科网惠州地区汇接中心；体育馆、游泳跳水馆等基础设施；270多个教学实践基地。

学院秉承“阆苑储英、人竞向学”校训，融入惠州，服务广东，辐射全国，树立品牌，致力于培养具有国际视野、创新能力的高素质应用型人才，努力把学院办成一所办学特色鲜明、高水平的地方应用型本科院校

学校整体鸟瞰示意图如图1所示，学院各楼栋示意图如图2所示：

图1 学校整体鸟瞰示意图

图2 学院各楼栋示意图

项目背景

学校于2003至2004年完成大规模校园网建设，目前正面临设备老化、技术相对落后等一系列问题。随着信息化的快速发展,高校对于信息化的需求越来越高,从原来的局部信息管理发展到跨部门的业务流程整合与决策支持,从简单的信息发布发展到整合的、个性化的、主动的信息服务,高校信息化开始进入新一代数字校园、智慧校园信息集成阶段。这就对现有信息化基础设施提出了更高要求，校园网基础设施升级改造势在必行。本项目包括有线网络、云数据中心、无线网络、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统六部分。

目前学校已有网络基础设施分为三部分：自建校园网部分；电信公司承建部分；移动公司承建部分。

（1）自建校园网部分包括：学生宿舍1栋、学生宿舍3栋、学生宿舍5-14栋、教学办公楼1-8号楼、学术交流中心、音乐厅、图书馆、万人食堂、少康楼、教工宿舍1-9栋。

（2）电信公司承建部分包括：学生宿舍2栋、学生宿舍15-21栋。

（3）移动公司承建部分包括：学生宿舍22栋。

（4）学校目前有2个机房：

机房一（田家炳大楼2-505-506）：1、2-505面积60平方米，2-506面积60平方米；2、2-505机房一台20KVA西门子 UPS，2-506机房一台20KVA Powerware UPS；3、2-505 1台5匹三菱吸顶式空调和1台5匹三菱柜机空调，2-506机房一台5匹三菱柜机空调。

机房二（学生宿舍8栋1楼）：1、机房面积15平方米；2、机房一台10KVA 通用UPS； 3、机房一台5匹三菱柜机空调。

目前由自建校园网、中国电信宽带网和中国移动宽带网组成的基础网络已经覆盖了全校，但三张网各自独立，无能互联互通。

另外，惠州学院在数据方面的建设尚未形成规范的数据模型，也缺乏对主数据的建立，未建立数据标准体系，数据质量也存在较大不足。存在的问题主要表现在数据的共享与流转、应用系统的建设使用、数据标准化三个方面。

在数据的共享与流转方面存在的问题尤为突出。学院先后建立了20多个应用系统，多数系统由各业务处室负责建设，功能单一，并且彼此之间并未建立数据共享机制，这就造成了各处室之间数据的割裂和孤立，形成信息化建设中常见的“信息孤岛”。比如教务系统、人事系统和财务系统中的教师数据应保持一致性，而现在三个系统数据的同步主要靠人工在不同系统之间进行导入导出，这样既增加了日常的工作量，也无法保证各系统的数据一致性。

总之，学院信息化建设已经取得了较好的成效，但与学院发展智慧校园的要求还存在巨大差距，如数据共享交换平台的缺失，导致一卡通系统仅能用于食堂消费和图书馆认证，且学生资料和教务系统中的学生资料源数据各自更新维护，这些都对学院的教研和管理效率产生较大影响。因此学院在智慧校园建设中应统筹规划，自顶向下设计建设基础网络、支撑平台，完善应用系统类别功能。

设计原则

项目的设计与实施建设必须满足当前各项需求应用，又面向未来快速增长的发展需求，因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。整体设计创新的思维，充分体现其使用功能要求，采用新颖得体的现代化技术体现现代数据中心的功能特色。因此我们遵循以下设计原则进行设计：

整体性

整体规划对于惠州学院智慧基础网络的运作有非常重要的作用,因此在建设时需要统一规划,使用通用技术,制定信息标准，综合考虑各服务器区域之间、各个下属接入单位、出口带宽工作状态等因素。

实用性和先进性

采用先进成熟的技术和设备，满足当前的需求，兼顾未来的业务需求，尽可能采用最先进的技术、设备和材料，以适应高速的数据传输需要，使整个网络在一段时期内保持技术的先进性，并具有良好的发展潜力，以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。

高安全可靠性、高可用性

为保证各项业务应用，网络必须具有高可靠性，决不能出现单点故障。要对网络布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上，采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高网络的安全可靠性。

经济性、投资保护

尽量使用原有设备，补充报废设备，不选择性能最好的设备，只采用性价比最好的。应以较高的性能价格比构建校园基础网络，使资金的产出投入比达到最大值。项目将以较低的成本投入来维持校园基础网络正常运转，通过优化各个关键环节，提高全网工作效率。尽可能保留并延长已有系统的投资，充分利用以往在资金与技术方面的投入。

可管理性

由于校园基础网络具有一定复杂性，随着业务的不断发展，管理的任务必定会日益繁重。所以在校园基础网络的设计中，必须满足高度集成的管理性，所选用的设备应具有智能化，可管理的功能。同时采用先进的网络管理设备及软件，实现先进的集中管理监控，实时监控，实时事件记录，这样可以迅速确定故障，提高的运行性能、可靠性，简化网络管理人员的维护工作，从而为其校园基础网络安全、可靠的运行提供最有力的保障。

建设目标

本项目建设的总体目标是以基础网络为承载，通过有线网改造、无线网建设、云数据中心建设、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁等系统和基础网络的建设打造具有惠州学院特色的新型智慧校园，以基础网络为承载，通过统一身份认证，将各个应用系统的用户权限范围内的功能以定制服务的方式集中提供，用户获得基于角色的个性化操作界面。通过统一地对全校各个业务部门数据信息实行集中管理，将原来的局部信息管理发展到跨部门的业务流程整合与决策支持，将简单的信息发布发展到整合的、个性化的、主动的信息服务，将惠州学院信息化水平融入新一代数字校园信息集成阶段，以期满足学校各项需求的业务管理系统，促进学校管理体制的改革、管理模式的转变和管理水平的进一步提高。

本项目工程分为两期完成。第一期有线网完成自建校园网改造、电信公司承建部分网络改造及学生二区食堂、教工食堂、跳水馆、体育馆、学术交流中心的网络建设，同时完成学校学生宿舍1-22栋、行政办公楼、音乐厅、视频会议室、图书馆报告厅、旭日楼学术报告厅的无线覆盖系统建设以及云数据中心建设、一卡通建设、物流柜建设、学校大门门禁系统建设。

第二期改造移动公司投资部分（2016年7月到期）、教学实验大楼（将于2015年建成一期）有线无线建设，有线网可充分利用现有校园网光缆及楼内布线资源。

通过对现有网络基础进行升级改造，构建能够满足校园信息化应用长期持续发展的应用框架，为智慧校园应用系统提供良好的支撑和服务。通过无线覆盖。同时辅以智慧校园综合安全服务体系，从物理、网络、系统、信息和管理等方面保障整体安全。

辅以云数据中心建设、一卡通建设、物流柜建设、学校大门门禁系统等系统的部署建设，努力打造一套符合学校实际、能够规范学校各类应用长期建设的标准规范体系和涵盖智慧校园应用业务和与之关联的其它业务数据信息于一体的基础共享数据库平台。再通过提供一个完整的用户管理平台和授权、认证体系，实现各个应用系统的集中认证，提高信息流转效率，实现信息全方位获得和分享，构建一个集教学、管理、科研、生活为一体，服务教师、学生、行政人员、学校领导、校友和校外人员等为一体的一体化智慧化教育环境。

建设内容

本项目为基础设施整体升级改造工程，包括有线网改造、无线网建设、云数据中心建设、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统建设，分为两期完成：

第一期有线网完成自建校园网改造、电信公司承建部分网络改造及学生二区食堂、教工食堂、跳水馆、体育馆、学术交流中心的网络建设，同时完成学校学生宿舍1-22栋、行政办公楼、音乐厅、视频会议室、图书馆报告厅、旭日楼学术报告厅的无线覆盖系统建设以及云数据中心建设、一卡通建设、物流柜建设、学校大门门禁系统建设；

第二期改造移动公司投资部分（2016年7月到期）、教学实验大楼（将于2015年建成一期）有线无线建设，有线网可充分利用现有校园网光缆及楼内布线资源。

建设整网出口带宽5.2Gbps（其中教育网200M，其他公网出口5G）。建设一套万兆上网行为审计分析系统，在出口对上网行为审计进行检测和记录，设计流量不小于5G，存储时间不少于3个月，并且要求和校内认证计费系统对接实现单点登录，实现实名制的上网行为审计。

建设校内独立认证计费系统，并与学校一卡通对接实现自助缴费。有线网络认证模式可选择集中式PPPoE认证模式（优先采用PPPoE认证方式）、802.1X或其他认证模式，无线网支持web-portal（含无感知认证及二维码访客系统）。新建无线网部分，必须实现学校本次建设内容的有线网、无线网身份认证统一，即有线、无线、VPN同一个帐号，能够支持无线网络全校范围内的无缝漫游，设置统一的SSID（HZU-WIFI）。

在出口部署流量控制设备（可以采用独立的流控设备或者其他设备集成流控功能），要求同时在线用户达到1.7万用户时，每个用户互联网出口上/下行流量带宽不低于4M。

在合同期内，若人均互联网出口带宽小于4M和无线网络标准升级后，我方须根据需要更换或升级相关网络设备及系统。

智慧校园基础网络设施建设包括六个部分：有线网络、无线网络、云数据中心、一卡通建设、快递柜建设、学校大门门禁系统。。

有线网包括出口防火墙、流控设备（可集成在防火墙）、上网行为审计、SSL VPN设备、负载均衡设备、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机。

无线网络包括POE交换机（含AC控制器功能）、无线控制器AC、无线AP。

云数据中心网络包括云数据中心交换机、云数据中心服务器、光纤交换机、云存储以及云数据中心防火墙、以及相配套虚拟化管理软件。

核心交换机与汇聚交换机、出口防火墙、上网行为审计、流控设备设备、云数据中心防火墙之间万兆光纤互联，负载均衡设备与出口防火墙、云数据中心防火墙与云数据中心交换机之间万兆光纤互联。汇聚交换机与接入交换机之间通过千兆光链路相连，整个网络千兆到桌面，接入交换机要求千兆上行到汇聚。

本期项目建设所需产品与设备清单（最低数量要求）如下：

表  本项目所需产品与设备清单表

| 序号 | 网络 | 设备 | 配制要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线网络 | 核心交换机 | 十万兆级可编程高端核心交换机，每台配制： 1个总装机箱、2块主控处理单元、3块交换网板、16个万兆光口、 16个千兆光口、16个千兆combo电口、4个2200W块电源。5个万兆多模模块、 2个万兆10km单模模块、8根SFP+-10G-高速电缆。 同时每台配制：1.7万PPPoE接入用户资源授权，支持对用户上下行限速 |  | 2 | 台 |
| 2 |  | BRAS设备 | 单独的BRAS设备或者在核心交换机中配制相关的功能（达到单独BRAS设备功能要求即可，具体见参数3.3.2） |  | 2 | 台 |
| 3 |  | 汇聚交换机1（学生宿舍8栋机房） | 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km单模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆 |  | 1 | 台 |
| 4 |  | 汇聚交换机2（学生宿舍17栋机房） | 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km单模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆 |  | 1 | 台 |
| 5 |  | 汇聚交换机3（2-506机房） | 万兆级高端机箱式交换机，每台配制： 一体化非PoE总装机箱,2块主控板,2个800W交流电源 1块24端口千兆以太网光接口板 2块48个端口千兆以太网光接口板 2个端口万兆以太网光接口 2个万兆10km多模模块 2个伸缩滑道 10条电子电力线缆 |  | 1 | 台 |
| 6 |  | 多模光纤模块1 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)。汇聚交换机使用 |  | 136 | 块 |
| 7 |  | 单模光纤模块1 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。汇聚交换机使用 |  | 532 | 块 |
| 8 |  | 24口绿色节能接入交换机 | 智能低功耗交换机，24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口,交流供电，支持RPS冗余电源 |  | 33 | 台 |
| 9 |  | 48口绿色节能接入交换机 | 智能低功耗交换机，48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口,交流供电，支持RPS冗余电源 |  | 352 | 台 |
| 10 |  | 智能堆叠套件1 | 将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上组合成一台虚拟交换机。供千兆接入交换机堆叠使用 |  | 385 | 套 |
| 11 |  | 上网行为审计设备 | 2U机架式设备，每台配置4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口，具备一个串口、支持接口扩展。配置2个万兆光纤多模模块 |  | 1 | 台 |
| 12 |  | 出口防火墙及流控设备 | 出口防火墙（含流控功能） | 整机业务扩展槽位5个，本次应配置3块防火墙业务板卡，配置 6×10GE接口+24×GE光接口+2×GE电口。满足本次配置后仍有2个空余槽位进行后续扩展，配置4个万兆光纤多模模块。防火墙里面需配置流量控制功能，性能需能满足本项目互联网出口链路带宽要求。（含流控功能，无需单独配置流控设备） | 2 | 台 |
|  |  |  | 流控设备 | 配置防火墙不含流控功能，需要另配独立的流控设备；对出口进行流量控制设备，性能需能满足本项目互联网出口链路带宽要求，并与防火墙统一品牌。 | 2 | 台 |
| 13 |  | SSL VPN设备 | IPSec VPN、SSL VPN二合一网关，同时支持IPSec VPN和SSLVPN两种VPN协议。6个10/100/1000 Base-T 千兆电口，具备至少2个千兆光口。本次要求配置3000个VPN并发授权。 |  | 1 | 台 |
| 14 |  | 出口负载均衡设备 | 千兆电口≥8个，万兆光口≥4个，内存≥32GB，存储介质≥500GB，吞吐量≥20Gbps，并发会话数≥1000万，配置4块多模万兆模块 |  | 1 | 台 |
| 15 |  | 身份认证计费管理平台系统（硬件） | 与本项目的BRAS设备、无线AC控制器、上网行为审计、SSL VPN设备一起，提供惠州学院1.7万用户的统一接入与认证需求（含PPPOE客户端认证、WEB无感知认证、二维码访客系统、SSL VPN、手机客户端认证等） |  | 1 | 套 |
| 16 |  | 网络管理系统（纯软件） | 软件系统：通过拓朴图对网络各设备进行实时监控与管理,配置600个点设备管理授权 |  | 1 | 套 |
| 17 | 云数据中心 | 云数据中心交换机 | 十万兆级高端云数据中心交换机 每台配制、1个总装机箱、2块主控板、3块交换网板、3块2700W 交流电源模块。 1块48端口千兆以太网电接口板 1块12端口万兆以太网光接口板 2个万兆多模光纤模块。 |  | 1 | 台 |
| 18 |  | 云数据中心防火墙 | 防火墙性能要求30Gbps，要求配置14个千兆电口，8个SFP，2对bypass千兆电口，2个万兆SFP+接口，2个万兆多模光模块，双冗余电源。 |  | 1 | 台 |
| 19 |  | 云存储磁盘阵列设备 | 每台硬件配置： 1个2U的控制框、双控制引擎（48G cache）、2个交流电源模块、8个8G FC接口、16块900GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")、10块2000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")、一个硬盘框(4U,交流,3.5",级联模块,24盘位)，8根多模跳线。 软件授权配置： 含Device Management,SmartThin,SmartMulti-tenant，SmartMigration,SmartErase,Cloud Service， 快照使用许可、远程复制使用许可、系统报表软件许可、多路径软件许可 |  | 1 | 台 |
| 20 |  | 云服务器 | 每台配置： 24硬盘机箱、2个E5-2650-8Core CPU、128G内存、2块600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm-2.5"-16MB硬盘、6个千兆电口网卡、2块460w交流电源模块、2块8GB HBA单通道光纤卡（含模块）、一个DVDRW-CD 24X/DVD 8X-USB 2.0-外置式-USB 2.0光驱，一块RAID卡及蓄电池-锂离子电池，一个2U静态滑轨套件 |  | 3 | 台 |
| 21 |  | 云服务器虚拟化系统 | CPU许可-每CPU-含1年 实现物理硬件资源（CPU/内存/硬盘等）虚拟化 |  | 6 | 套 |
| 22 |  | 光纤交换机 | 24端口(12端口激活,含12×8Gb多模SFP光纤模块) |  | 1 | 台 |
| 23 | 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 单台控制器10个以上业务槽位，配置双主控，4块无线业务板卡、双交流电源、配置2个万兆SFP+接口，60个GE和60个SFP接口和2个万兆SFP+多模光模块，最大600Gbps无线转发性能，每台配置4096个AP管理许可，最大支持管理16000个AP。 |  | 2 | 台 |
| 24 |  | 室外无线AP | WLAN室外基站-双Radio-802.11b/g/n+802.11a/n-3x3MIMO-集成2.4G定向天线。 每台配置： 2根1.5米馈线 1根5.8G定向天线 2个5.8G防雷器 1个POE适配器、1个电源 |  | 10 | 台 |
| 25 |  | 吸顶式室内无线AP | 室内增强型千兆无线AP-支持802.11ac，2.4G&5.8G双频三天线三流，802.11 a/b/g/n/ac，450Mbps + 1.3Gbps；内置天线；2个10/100/1000M Base-T以太网口；1个USB接口（可插3G/4G模块）标配1个电源。 |  | 41 | 台 |
| 26 |  | 双频11AC墙面式 AP | 室内面板式802.11ac无线接入点-双频双流-支持802.11b/g/n+802.11a/n/ac，最大空口速率1.167Gbps-内置天线-1个GE WAN 口，4个GE LAN口，2个电话口，1个上行，1个下行，支持POE与本地电源，标配无电源。 |  | 132 | 台 |
| 27 |  | 双频11N墙面式 AP | 面板式AP支持2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。 |  | 3232 | 台 |
| 28 |  | POE交换机（含AC控制器功能） | 智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽。支持AC功能，配置管理24个AP license授权。 每台配置：1块4个千兆SFP端口扩展子卡。 |  | 174 | 台 |
| 29 |  | 多模光纤模块2 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC)。POE交换机（含AC控制器功能） |  | 24 | 块 |
| 30 |  | 单模光纤模块2 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)。POE交换机（含AC控制器功能） |  | 60 | 块 |
| 31 |  | 专用堆叠套件2 | 配合POE交换机（含AC控制器功能）使用 |  | 232 | 套 |
| 32 | 门禁系统 | 学校大门门禁系统和人员出入管理系统 | 1、采用IC/RFID/蓝牙停车场系统，根据现场情况，在大门及侧门分别建设一套一进一出车辆出入管理系统，同时对系统进行联网，采用C/S构架，所有系统数据使用一台服务器进行集中管理，下设2个工作站，分别用于2个出入口车辆的出场管理、实时监控和收费，各工作站之间连接采用光纤作为传输介质，各管理工作站与其下位智能终端之间通过两芯屏蔽双绞线联接，支持与蓝牙RFID远距离读卡功能，具有车牌、车型品牌型号等识别功能。 2、人员出入管理可分为内部人员（师生）出入管理、临时访客出入管理和小型二轮车辆出入管理，主要采用通道闸管理系统进行控制，其中：内部人员（师生）出入管理主要以安全、快速、高效、进出有据可查为管理目标。临时访客出入管理主要以快速登记、严进严出为管理目标；小型二轮车辆出入需要在通道闸外增加一套感应系统，防止车辆撞到通道闸 |  | 1 | 套 |
| 33 | 服务 | 产品支持与服务 | 提供承诺所有硬件产品3年原厂保修服务 |  | 1 | 项 |
|  |  | 产品实施服务 | 核心交换机、汇聚交换机、BRAS设备、网络管理系统、上网行为审计、出口防火墙、云数据中心交换机、云数据中心防火墙、云服务器虚拟化系统、光纤交换机、云存储磁盘阵列设备、云服务器、出口负载均衡、SSL VPN设备、身份认证计费管理平台系统无线控制器、无线AP等原厂级现场实施与设备调试服务。 |  | 1 | 项 |
| 34 |  | 一卡通建设 | 自助终端机建设、会议签到系统建设、银行圈存、校园内公共教学区域和部分重要场所的门禁建设、一卡通服务中心场地建设、学院现有电控、热水系统的消费对接等内容 |  | 1 | 项 |
| 35 |  | 快递柜建设 | 基于物联网的，能够将快件进行识别，暂存，监控和管理的快递柜设备。建设1000个快递箱，并完成相应网络、雨棚等配套设施建设 |  | 1 | 项 |
| 36 | 备品备件 | 48口绿色节能接入交换机 | 48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 |  | 12 | 台 |
| 37 |  | 双频11N墙面式 AP | 面板式AP，2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。 |  | 20 | 台 |
| 38 |  | POE交换机（含AC控制器功能） | 智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽。支持AC功能，配置管理24个AP license授权。 每台配置：1块4个千兆SFP端口扩展子卡。 2个上联多模光模块 2个上联单模光模块 |  | 4 | 台 |
| 39 |  | 多模光纤模块1 | 光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) ，接入和汇聚使用 |  | 8 | 个 |
| 40 |  | 单模光纤模块1 | 光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) ，接入和汇聚使用 |  | 16 | 个 |

用户的义务和配合条件

- 指派协调和配合人

用户应指派全面负责对项目实施过程进行协调和配合的人员。该指派人员已取得甲方全面授权，其在项目执行过程的行为将全部视为甲方行为。该指派人员的具体工作内容包括但不限于：

（1）项目施工及系统使用前期的组织、协调工作，包括但不限于如办理有关项目的行政审批手续等；以及负责协调解决项目实施过程中所必需的环境，包括提供施工场地、供电、供水、临时单独存放库房和其他工作条件；

（2）接入设备及安装场地的准备，包括场地、供电、空调等；

（3）组织相关机构、人员、物业等各方配合乙方开展合同系统安装、调测、维护工作；

（4）调配和预留所在物业配线室至安装地点的通信线路；

（5）确认有关项目进度及签收有关文件资料；

（6）其他为使合同系统正常进行所需采取的措施或工作。

- 管理模式（项目建设完成后）

1、用户管理； 2、设备后台配置等管理； 3、网络的安全管理等； 4、机房UPS、空调、消防等设备设施维护；5、学校对整个网络有使用权、管理权、控制权、核查权。校方有权在建设完成后根据自身需求自行添加或扩展相应设备和网络。

- 运维费用承担：

中国教育科研网出口带宽租赁费用（含中国教育科研网CERNET（200M）网络出口及IP地址租赁费合计约3万元/月）；

学校现有机房及所有通信线路在合同期内供中标人免费使用。

- 初步验收

在检验合格后，用户应向中国电信发出初步验收证书。初步验收证书构成有效的支付文件。从初步验收合格之日起进入试运行期。试运行期为十二个月。

- 最终验收

用户应在保证期结束后，为合同项目下所有设备进行最终验收。最终验收材料将成为支付的有效文件。

- 积极配合我司进行合同系统的维护服务工作，包括但不限于为我司维护人员进入用户机房等场所提供便利，在紧急情况下将系统权限授权给我司等。

- 应保证安装于用户提供的设备安放环境的合同系统及设备的安全稳定运行，出现异常情况应即时通知我司。

- 系统设备存放于用户场所。使用期限内，安全保管责任由用户承担。因使用合同系统及设备产生的费用电费由我司承担。

- 合同系统建设过程中的工程开挖赔补费，由用户支付或由用户协调相关部门给予减免。

- 因用户原因造成合同系统维护迟延的，责任由用户自行承担，我司履约期限相应顺延，且我司不就此承担任何责任。

- 用户无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，用户向我司偿付本合同总的5%的违约金。用户逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向我司偿付违约金

价格部分

开标一览表

| 序号 | 内容 | 项目名称： 惠州学院智慧校园基础网络运维服务项目 | 投标价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目费用 | 设备费 | 16,181,973元（大写：壹仟陆佰壹拾捌万壹仟玖佰柒拾叁圆整） |
| 2 | 各种税费 | ¥2,848,232.82元（大写：贰佰捌拾肆万捌仟贰佰叁拾贰圆捌角贰分） |  |
| 3 | 其他费用 | ¥1,621,622.49元（大写：壹佰陆拾贰万壹仟陆佰贰拾贰圆肆角玖分） |  |
| 合计总价 （单位：人民币） 大写及小写 |  | 40,995,182.31元 （大写：肆仟零玖拾玖万伍仟壹佰捌拾贰元叁角壹分） |  |
| 5 | 投标保证金 | 详见随附《保证金缴纳凭证》 |  |
| 6 | 投标有效期 | 自开标之日起90个公历日 |  |
| 7 | 备注 | 无 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：   中国电信股份有限公司广东分公司

日期： 2015 年 12 月 4日

投标明细报价表

招标项目名称: 惠州学院智慧校园基础网络运维服务项目      项目编号：0724-1500D11N2867     包号：无

| 一、服务量详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价 （元/人日） |  |  | 合计（元） | 备注 |
| 基础网络部分维护费（有线、无线+云数据） | 基础网络部分维护费用 | 有线、无线和云数据的基础网络部分维护费用，开始三年免费，只算4至11年费用。 |  |  |  |  | 11170620 |  |
| 配套部分维护费 | 配套部分维护费用 | 配套部分维护费用，第2年至第11年 |  |  |  |  | 4879133 |  |
| 快递柜系统建设项目维护费 | 快递柜系统建设项目维护费 | 快递柜系统建设项目维护费，第2年至第11年 |  |  |  |  | 2078962 |  |
| 大数据应用中心维护费 | 大数据应用中心维护费 | 大数据应用中心维护费，第2年至第11年 |  |  |  |  | 655475 |  |
| 一卡通系统项目维护费 | 一卡通系统项目维护费 | 一卡通系统项目维护费，第2年至第11年 |  |  |  |  | 1559164 |  |
| 合 计 |  |  | 快递柜系统建设项目维护费 |  |  |  | 报价合计：20343354元 |  |
| 二、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 |  | 单价 | 合计（元） |  |
| 有线网络系统 | 核心交换机 | 华为S12712，1*S12712机箱,2*主控处理单元,3*交换网单元,4*2200W交流电源模块,1*8端口万兆集群业务子卡(SFP+),2*8端口万兆光接口和8端口百兆/千兆光接口和8端口十兆/百兆/千兆combo电接口板,5*光模块-SFP+-10G-多模模块,2*光模块-SFP+-10G-单模模块,8*SFP+-10G-高速电缆-3m,PPPoE接入用户资源授权20000 | 华为 | 2 |  | ¥420,769 | ¥841,538 |  |
| 有线网络系统 | 汇聚交换机 | 华为 S7706，1*s7706机箱,2*主控处理单元,2*800W交流电源,1*24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板,2*48端口百兆/千兆以太网光接口板,2*光模块-XFP-10G-单模模块 | 华为 | 2 |  | ¥84,060 | ¥168,119 |  |
| 有线网络系统 | 汇聚交换机 | 华为 S7706，1*s7706机箱,2*主控处理单元,2*800W交流电源,1*24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板,2*48端口百兆/千兆以太网光接口板,2*光模块-XFP-10G-多模模块 | 华为 | 1 |  | ¥84,060 | ¥84,060 |  |
| 有线网络系统 | 接入交换机 | 华为 S5700-28P-LI-AC，24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 华为 | 33 |  | ¥2,692 | ¥88,846 |  |
| 有线网络系统 | 接入交换机 | 华为 S5700-52P-LI-AC，48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 华为 | 352 |  | ¥4,248 | ¥1,495,246 |  |
| 有线网络系统 | 光模块 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850，光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) | 华为 | 136 |  | ¥342 | ¥46,496 |  |
| 有线网络系统 | 光模块 | 华为 SFP-GE-LX-SM1310光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 华为 | 532 |  | ¥615 | ¥327,384 |  |
| 有线网络系统 | 智能iStack堆叠套件 | 华为 智能iStack堆叠套件1 ，SFP+-10G-高速电缆-1m-(SFP+20公)-(CC8P0.254黑(S))-(SFP+20公)-室内用 | 华为 | 385 |  | ¥769 | ¥296,154 |  |
| 有线网络系统 | 上网行为审计 | 深信服AC-1000，4个千兆电口、4个千兆光口、2个万兆光口，具备一个串口、支持接口扩展，含2个万兆光纤多模模块 | 深信服 | 1 |  | ¥333,333 | ¥333,333 |  |
| 有线网络系统 | 出口防火墙及流控 | 傲天 A8-8012，“A8-8012"安全网关软硬件平台,硬件参数:3U主机,2个GE接口,4个SFP接口,2个万兆SFP+接口,5个接口扩展槽,支持内部存储,内置冗余电源,中国电源线-性能参数:吞吐量120Gbps,并发连接3000万。 | 傲天 | 2 |  | ¥248,077 | ¥496,153 |  |
| 有线网络系统 | 出口防火墙及流控 | 傲天 A8-8012，20端口千兆SFP光口防火墙板 | 傲天 | 2 |  | ¥39,658 | ¥79,316 |  |
| 有线网络系统 | 出口防火墙及流控 | 傲天 A8-8012，2端口万兆SFP+光口防火墙板 | 傲天 | 4 |  | ¥39,658 | ¥158,632 |  |
| 有线网络系统 | 出口防火墙及流控 | 傲天 A8-8012，SFP+光收发模块-10GE-多模-850nm-300米-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 8 |  | ¥1,667 | ¥13,333 |  |
| 有线网络系统 | SSL VPN | 深信服VPN-4050，6个10/100/1000 Base-T 千兆电口，2个千兆光口，3000个VPN并发授权。 | 深信服 | 1 |  | ¥333,333 | ¥333,333 |  |
| 有线网络系统 | 出口负载均衡 | 深信服AD-8200，专用2U万兆负载均衡设备，8个千兆电口，4个万兆光口，32GB内存，500GB存储介质，配置4块多模万兆模块，提供链路负载、服务器负载、全局负载功能，以及提供商用智能分析，及缓存、压缩、SSL卸载、TCP连接复用等优化特性。 | 深信服 | 1 |  | ¥333,333 | ¥333,333 |  |
| 有线网络系统 | 身份认证计费管理平台系统 | 城市热点 BRAS50000，基于ORACLE10G数据库的宽带接入认证计费管理系统,注册账号数： 50000 | 城市热点 | 1 |  | ¥337,607 | ¥337,607 |  |
| 有线网络系统 | 网络管理系统 | 北塔 BTIM IT综合管理软件v3.6 ，600台网络设备管理授权，含系统平台、故障管理、报表管理 | 北塔 | 1 |  | ¥246,154 | ¥246,154 |  |
| 云数据 | 云数据中心交换机 | 华为 CE12804 ，1*CE12804机箱,2*主控处理单元,3*交换网单元,3*2700W交流电源,1*48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板,1*12端口万兆以太网光接口板,2*光模块-SFP+-10G-多模模块 | 华为 | 1 |  | ¥282,478 | 282,478.35 |  |
| 云数据 | 云数据中心防火墙 | 傲天 A8-8002，安全网关软硬件平台,硬件参数:1U主机,14个GE接口,8个Combo接口,2个万兆SFP+接口,2对Bypass接口,支持内部存储,双冗余电源,中国电源线-性能参数:吞吐量30Gbps,并发连接1000万。 | 傲天 | 1 |  | ¥240,384 | 240,384.38 |  |
| 云数据 | 云数据中心防火墙 | 傲天 A8-8002，三年AV、IPS、VM、AS、WEB安全服务 | 傲天 | 1 |  | ¥26,026 | 26,025.62 |  |
| 云数据 | 云数据中心防火墙 | 傲天 A8-8002，SFP+光收发模块-10GE-多模-850nm-300米-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 2 |  | ¥1,667 | 3,333.33 |  |
| 云数据 | 云存储磁盘阵列设备 | 华为 OceanStor 5500 V3，2U的控制框,双控制引擎（48G cache）、2个交流电源模块、8个8G FC接口、16块900GB 10K RPM SAS硬盘单元(2.5")、10块2000GB 7.2K RPM NL SAS硬盘单元(3.5")、一个硬盘框(4U,交流,3.5",级联模块,24盘位)，16根多模跳线。软件授权配置：含基础软件授权、快照使用许可、远程复制使用许可、多路径软件许可 | 华为 | 1 |  | ¥362,222 | 362,221.86 |  |
| 云数据 | 云服务器 | 华为 RH2288H V2，24硬盘机箱、2个E5-2650-8Core CPU、128G内存、2块600GB-SAS 6.0Gb/s-10000rpm-2.5"-16MB硬盘、6个千兆电口网卡、2块460w交流电源模块、2块8GB HBA单通道光纤卡（含模块）、一个DVDRW-CD 24X/DVD 8X-USB 2.0-外置式-USB 2.0光驱，一块RAID卡及蓄电池-锂离子电池，一个2U静态滑轨套件 | 华为 | 3 |  | ¥48,034 | 144,102.42 |  |
| 云数据 | 云服务器虚拟化系统 | 华为 FusionSphere 5.0高级版许可-每CPU-含1年专享升级服务 | 华为 | 6 |  | ¥11,111 | 66,666.60 |  |
| 云数据 | 光纤交换机 | 华为 SNS2224，OceanStor SNS2224光纤交换机-24端口(12端口激活,含12*8Gb多模SFP)-单电源(交流) | 华为 | 1 |  | ¥41,350 | 41,350.39 |  |
| 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 傲天 AuteX8610，AuteX8610主机，10个板卡槽位，其中2个主控板槽位，8个业务槽位-双交流电源-最大支持16000个AP-最高640G无线隧道转发性能 | 傲天 | 2 |  | ¥141,026 | 282,051.00 |  |
| 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 傲天 AuteX8610，AuteX8610核心无线控制器主控板 | 傲天 | 4 |  | ¥12,821 | 51,282.00 |  |
| 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 傲天 AuteX8610，12端口千兆Combo业务板 | 傲天 | 8 |  | ¥14,530 | 116,239.20 |  |
| 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 傲天 AuteX8610，2端口万兆SFP+-12端口千兆/百兆电口-12端口千兆SFP光口接口板 | 傲天 | 4 |  | ¥34,188 | 136,752.00 |  |
| 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 傲天 AuteX8610，无线接入点控制授权license，可增加控制256个无线接入点 | 傲天 | 32 |  | ¥3,846 | 123,076.80 |  |
| 无线网络 | 万兆无线控制器AC | 傲天 AuteX8610，SFP+光收发模块-10GE-多模-850nm-300米-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 4 |  | ¥1,667 | 6,666.66 |  |
| 无线网络 | 室外无线AP | 傲天 AF4000-E2ANH3，出厂整机-“AF4000-E2ANH3”-WLAN室外基站-双Radio-802.11b/g/n+802.11a/n-3x3MIMO-集成2.4G定向天线，标配1个POE、1个电源。 | 傲天 | 10 |  | ¥3,111 | 31,111.08 |  |
| 无线网络 | 室外无线AP | 傲天 AF4000-E2ANH3，射频线缆-N型公头(内螺纹+针)-N型公头(内螺纹+针)-1.5米(低耗损)(一年保修) | 傲天 | 20 |  | ¥221 | 4,427.35 |  |
| 无线网络 | 室外无线AP | 傲天 AF4000-E2ANH3，定向天线-MIMO×2-5150～5850MHz-10dbi-100W--垂直极化x2-水平极化x1-H90×V30°-Ф465x165x60mm室外板状-N母（一年保修） | 傲天 | 10 |  | ¥666 | 6,658.11 |  |
| 无线网络 | 室外无线AP | 傲天 AF4000-E2ANH3，天馈防雷器-2.4&5.8G-100W-N母+N公-66×41×14mm-180g | 傲天 | 20 |  | ¥222 | 4,444.44 |  |
| 无线网络 | 吸顶式室内无线AP | 傲天 AE5000-E3CN3T，，室内增强型千兆无线AP-支持802.11ac，2.4G&5.8G双频三天线三流，802.11 a/b/g/n/ac，450Mbps + 1.3Gbps；内置天线；2个10/100/1000M Base-T以太网口；1个USB接口（可插3G/4G模块）标配1个电源 | 傲天 | 41 |  | ¥1,667 | 68,333.27 |  |
| 无线网络 | 双频11AC墙面式 AP | 傲天 AE5000-EN2W-CE，出厂整机-"AE5000-EN2W-CE"-室内面板式11ac无线接入点-双频双流-支持802.11b/g/n+802.11a/n/ac，最大空口速率1.167Gbps-内置天线-1个GE WAN 口，4个GE LAN口，2个电话口，1个上行，1个下行，支持POE与本地电源，标配无电源。 | 傲天 | 132 |  | ¥621 | 81,907.61 |  |
| 无线网络 | 双频11N墙面式AP | 傲天 AE5000-EN2W-AE，面板式AP，2.4G/5.8G单频（可调）双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。 | 傲天 | 3232 |  | ¥316 | 1,022,084.45 |  |
| 无线网络 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，出厂整机-"AU4600-29XP"-智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽（可最多扩展4个千兆SFP端口+1个万兆SFP+端口或2个万兆SFP+端口，扩展子卡需另购，4端口千兆SFP子卡只能用在第一插槽，1端口万兆SFP+子卡两个插槽都可以用，但在启用无线集中转发模式时，第二插槽不可用），出厂默认管理2个AP ,通过license升级最多可管理24个AP | 傲天 | 174 |  | ¥6,410 | 1,115,383.50 |  |
| 无线网络 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，4个千兆SFP端口扩展子卡 | 傲天 | 174 |  | ¥641 | 111,538.35 |  |
| 无线网络 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，无线接入点控制授权license，可增加控制22个无线接入点 | 傲天 | 174 |  | ¥1,026 | 178,461.36 |  |
| 无线网络 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，SFP光收发模块-GE-多模-850nm-550米-SIP2*10-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 24 |  | ¥333 | 7,999.99 |  |
| 无线网络 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，SFP光收发模块-GE-单模-1310nm-10公里-SIP2*10-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 60 |  | ¥444 | 26,666.64 |  |
| 无线网络 | 专用堆叠套件 | 傲天 专用堆叠套件，SFP光收发模块-GE-多模-850nm-550米-SIP2*10-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 232 |  | ¥333 | 77,333.26 |  |
| 无线网络 | 专用堆叠套件 | 傲天 专用堆叠套件，光纤跳线-多模-3m-"LC-LC"-单芯-尾纤62.5um | 傲天 | 232 |  | ¥33 | 7,733.33 |  |
| 备品备件 | 接入交换机 | 华为 S5700-52P-LI-AC，48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 华为 | 12 |  | ¥4,248 | ¥50,974 |  |
| 备品备件 | 接入交换机 | 华为 eSFP-GE-SX-MM850，光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.5km,LC) | 华为 | 8 |  | ¥342 | ¥2,735 |  |
| 备品备件 | 接入交换机 | 华为 SFP-GE-LX-SM1310，光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 华为 | 16 |  | ¥615 | ¥9,846 |  |
| 备品备件 | 双频11N墙面式 AP | 傲天 AE5000-EN2W-AE，面板式AP支持2.4G/5.8G双频、双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源 | 傲天 | 20 |  | ¥316 | ¥6,325 |  |
| 备品备件 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽（可最多扩展4个千兆SFP端口+1个万兆SFP+端口或2个万兆SFP+端口，扩展子卡需另购，4端口千兆SFP子卡只能用在第一插槽，1端口万兆SFP+子卡两个插槽都可以用，但在启用无线集中转发模式时，第二插槽不可用），出厂默认管理2个AP ,通过license升级最多可管理24个AP | 傲天 | 4 |  | ¥6,410 | ¥25,641 |  |
| 备品备件 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，4个千兆SFP端口扩展子卡 | 傲天 | 4 |  | ¥641 | ¥2,564 |  |
| 备品备件 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，无线接入点控制授权license，可增加控制22个无线接入点 | 傲天 | 4 |  | ¥1,026 | ¥4,103 |  |
| 备品备件 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，SFP光收发模块-GE-多模-850nm-550米-SIP2*10-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 8 |  | ¥333 | ¥2,667 |  |
| 备品备件 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，SFP光收发模块-GE-单模-1310nm-10公里-SIP2*10-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 8 |  | ¥444 | ¥3,556 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | 汇聚交换机 | 华为 S7706，1*s7706机箱,2*主控处理单元,2*800W交流电源,1*24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板,2*48端口百兆/千兆以太网光接口板,2*光模块-XFP-10G-单模模块 | 华为 | 2 |  | ¥84,060 | 168,119.49 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | 接入交换机 | 华为 S5700-52P-LI-AC，48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电 | 华为 | 12 |  | ¥4,248 | 50,974.31 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | 光模块 | 华为 SFP-GE-LX-SM1310，光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 华为 | 24 |  | ¥615 | 14,769.22 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | 双频11N墙面式AP | 傲天 AE5000-EN2W-AE，面板式AP，2.4G/5.8G单频（可调）双流-支持802.11a/b/g/n300Mbps；内置天线；1个10/100/1000M Base-T WAN口；2个10/100M Base-T LAN口；2个电话口；标配无电源。 | 傲天 | 240 |  | ¥316 | 75,897.36 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，出厂整机-"AU4600-29XP"-智能三层无线万兆交换机-24个10/100/1000Bast-T以太网端口，支持24个PoE端口，PoE功率400W,两个扩展插槽（可最多扩展4个千兆SFP端口+1个万兆SFP+端口或2个万兆SFP+端口，扩展子卡需另购，4端口千兆SFP子卡只能用在第一插槽，1端口万兆SFP+子卡两个插槽都可以用，但在启用无线集中转发模式时，第二插槽不可用），出厂默认管理2个AP ,通过license升级最多可管理24个AP | 傲天 | 12 |  | ¥6,410 | 76,923.00 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，4个千兆SFP端口扩展子卡 | 傲天 | 12 |  | ¥641 | 7,692.30 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，无线接入点控制授权license，可增加控制22个无线接入点 | 傲天 | 12 |  | ¥1,026 | 12,307.68 |  |
| 教学实验大楼AB栋部分 | POE交换机 | 傲天 AU4600-29XP，SFP光收发模块-GE-多模-850nm-550米-SIP2*10-LC光连接头-3.3V | 傲天 | 12 |  | ¥333 | 4,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 栅栏杆道闸 | 捷顺JSDZ007 | 捷顺 | 2 |  | 9,500.00 | 19,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 数字式车辆检测器 | 捷顺JSPJ1102B | 捷顺 | 4 |  | 1,150.00 | 4,600.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 侧门入口控制机 | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 | 1 |  | 22,800.00 | 22,800.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | IC卡读写系统 | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制系统(PLC) | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制机机箱 | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 中文电子显示屏 | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 出卡机(出卡即读) | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 语音提示 | 捷顺JSKT6023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 大门入口控制机 | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 | 1 |  | 39,500.00 | 39,500.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | IC卡读写系统 | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制系统(PLC) | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制机机箱 | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 中文电子显示屏 | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 出卡机(出卡即读) | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 语音提示 | 捷顺JSKT6020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 栅栏杆道闸 | 捷顺JSDZ007 | 捷顺 | 2 |  | 9,500.00 | 19,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 数字式车辆检测器 | 捷顺JSPJ1102B | 捷顺 | 4 |  | 1,150.00 | 4,600.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 侧门出口控制机 | 捷顺JSKT5023 | 捷顺 | 1 |  | 20,800.00 | 20,800.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | IC卡读写系统 | 捷顺JSKT5023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制系统(PLC) | 捷顺JSKT5023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制机机箱 | 捷顺JSKT5023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 中文电子显示屏 | 捷顺JSKT5023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 语音提示 | 捷顺JSKT5023 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 大门出口控制机 | 捷顺JSKT5020 | 捷顺 | 1 |  | 38,500.00 | 38,500.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | IC卡读写系统 | 捷顺JSKT5020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制系统(PLC) | 捷顺JSKT5020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制机机箱 | 捷顺JSKT5020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 中文电子显示屏 | 捷顺JSKT5020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 语音提示 | 捷顺JSKT5020 | 捷顺 |  |  |  |  |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 单机芯智能摆闸 | 捷顺JSTZ3905 | 捷顺 | 4 |  | 27,500.00 | 110,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 金鼎三辊闸 | 捷顺JSTZ4802 | 捷顺 | 6 |  | 25,500.00 | 153,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 摩托车通行自动感应系统 |  | 国产 | 2 |  | 5,600.00 | 11,200.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 领域III型四门门禁控制器 | 捷顺JSMJK02-40 | 捷顺 | 4 |  | 3,850.00 | 15,400.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 嵌入式门禁读头 | 捷顺JSMJD05-01 | 捷顺 | 16 |  | 570.00 | 9,120.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 二代身份证识别仪 | 捷顺CVR-100Z | 捷顺 | 2 |  | 6,200.00 | 12,400.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 出门按钮 |  | 国产 | 2 |  | 20.00 | 40.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 485通讯卡 | 捷顺JSPJ1609A | 捷顺 | 1 |  | 180.00 | 180.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 访客系统管理软件 |  | 捷顺 | 1 |  | 38,000.00 | 38,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 软件狗 | 捷顺USB | 捷顺 | 1 |  | 230.00 | 230.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 高清双路车牌识别仪 | 捷顺JS-IB202S-E | 捷顺 | 2 |  | 16,550.00 | 33,100.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 高清车牌识别摄像机 | 捷顺DS-2CD2810F | 捷顺 | 6 |  | 1,200.00 | 7,200.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 自动光圈镜头 | 福光5-50MM | 福光 | 6 |  | 360.00 | 2,160.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 室外支架、护罩 | 捷顺KL-7110 | 捷顺 | 4 |  | 160.00 | 640.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 低温LED补光灯 | 飞利浦TVS-LED24N-20w | 飞利浦 | 4 |  | 420.00 | 1,680.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 视频捕捉卡 | JS-9604-4 | 国产 | 2 |  | 860.00 | 1,720.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 摄像机立柱 | 高度1.5m，不锈钢 | 国产 | 4 |  | 350.00 | 1,400.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 485通讯卡 | 捷顺JSPJ1609A | 捷顺 | 2 |  | 180.00 | 360.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | USB软件狗 | 捷顺USB | 捷顺 | 2 |  | 230.00 | 460.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 电脑 | 联想扬天T4900 | 联想 | 2 |  | 4,200.00 | 8,400.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 彩钢岗亭 |  | 国产 | 1 |  | 16,500.00 | 16,500.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 配电箱 | 300*350*250 | 国 产 | 2 |  | 350.00 | 700.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 光纤收发器 | 单模 | 国产 | 2 |  | 350.00 | 700.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 卡片发行器 | 捷顺JSPJ1614 | 捷顺 | 1 |  | 2,100.00 | 2,100.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 485通讯卡 | 捷顺JSPJ1609A | 捷顺 | 3 |  | 180.00 | 540.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | USB软件狗 | 捷顺USB | 捷顺 | 3 |  | 230.00 | 690.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 系统调试卡 | 捷顺 | 捷顺 | 5 |  | 180.00 | 900.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 管理软件 | 捷顺G3 | 捷顺 | 1 |  | - | - |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 电脑 | 联想扬天T4900 | 联想 | 1 |  | 4,200.00 | 4,200.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 视频线SYV75-5 | 宇洪SYV75-5 | 宇洪 | 150 |  | 1.80 | 270.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 电源线 | 宇洪RVV3*1.5 | 宇洪 | 150 |  | 5.50 | 825.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制信号线 | 宇洪RVVP6*0.75 | 宇洪 | 60 |  | 4.50 | 270.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 控制信号线 | 宇洪RVVP2*1.0 | 宇洪 | 100 |  | 2.80 | 280.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 光纤四芯单模 | 宇洪单模4芯 | 宇洪 | 1500 |  | 2.30 | 3,450.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 光纤配线架 | 宇洪4位 | 宇洪 | 2 |  | 120.00 | 240.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 熔纤盒 | 宇洪 | 宇洪 | 2 |  | 120.00 | 240.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 光纤适配器 | 宇洪SC | 宇洪 | 8 |  | 50.00 | 400.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 尾纤 | 宇洪单模单芯SC 1.5M | 宇洪 | 8 |  | 20.00 | 160.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 跳纤 | 宇洪SC-SC单模双芯2M | 宇洪 | 2 |  | 20.00 | 40.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 熔纤 | 纤芯对接 | 国产 | 8 |  | 25.00 | 200.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 光纤收发器 | 宇洪 | 宇洪 | 1 |  | 350.00 | 350.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 线管 | 联塑PC25 | 联塑 | 1600 |  | 2.00 | 3,200.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 辅材及配件 |  | 国标 | 1 |  | 300.00 | 300.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 安全岛制做材料 | 4600*1000mm |  | 1 |  | 32,000.00 | 32,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 安全岛制做材料 | 5500*1300mm |  | 1 |  | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 岗亭基础材料 | 1500*1200mm |  | 1 |  | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 人员和车辆出入管理系统 | 人行通道闸基座材料 | 2000*300mm |  | 10 |  | 2,800.00 | 28,000.00 |  |
| 管道光缆 | 24芯室外单模 | 国标 | 国标 | 3000 |  | 15.00 | 45,000.00 |  |
| 管道光缆 | 12芯室外单模 | 国标 | 国标 | 8500 |  | 12.00 | 102,000.00 |  |
| 管道光缆 | 48芯室外单模 | 国标 | 国标 | 7500 |  | 24.00 | 180,000.00 |  |
| 管道光缆 | 42U ODF柜 | 42U | 国标 | 3 |  | 2,800.00 | 8,400.00 |  |
| 管道光缆 | 48位ODF架 | 国标 | 国标 | 17 |  | 620.00 | 10,540.00 |  |
| 管道光缆 | 48口光纤配线架 | SC型48芯光纤配线架 | 国标 | 3 |  | 620.00 | 1,860.00 |  |
| 管道光缆 | 24口光纤配线架 | SC型24芯光纤配线架 | 国标 | 10 |  | 420.00 | 4,200.00 |  |
| 管道光缆 | 12口光纤配线架 | SC型12芯光纤配线架 | 国标 | 23 |  | 280.00 | 6,440.00 |  |
| 管道光缆 | 光纤适配器 | SC | 国标 | 1500 |  | 6.50 | 9,750.00 |  |
| 管道光缆 | 尾纤 | SC单模单芯尾纤 | 国标 | 1500 |  | 8.00 | 12,000.00 |  |
| 管道光缆 | 光纤跳线 | LC-SC单模双芯光纤跳线, | 国标 | 1500 |  | 35.00 | 52,500.00 |  |
| 管道光缆 | 光纤熔接 | 国 产 | 国产 | 970 |  | 80.00 | 77,600.00 |  |
| 管道光缆 | 机柜 | 42U | 国标 | 6 |  | 2,300.00 | 13,800.00 |  |
| 管道光缆 | 壁挂机柜 | 24U | 国标 | 6 |  | 1,100.00 | 6,600.00 |  |
| 管道光缆 | 简易手井井框和井盖 | PVC,300*400 | 国标 | 250 |  | 250.00 | 62,500.00 |  |
| 管道光缆 | 简易手井砌体 | 300*400*300 | 国标 | 250 |  | 250.00 | 62,500.00 |  |
| 管道光缆 | PVC线槽 | 联塑6分线槽 | 联塑 | 500 |  | 2.40 | 1,200.00 |  |
| 管道光缆 | 子管 | 联塑子管 | 联塑 | 7500 |  | 2.50 | 18,750.00 |  |
| 管道光缆 | 架空光缆钢索 |  | 国产 | 400 |  | 6.00 | 2,400.00 |  |
| 管道光缆 | 钢索固定配件 |  | 国产 | 1 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 管道光缆 | 辅材 |  | 国产 | 1 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 机房整改 | 机房墙面油漆 | 地面、墙面，不含天花 | 国产 | 405 |  | 45.00 | 18,225.00 |  |
| 机房整改 | 电源线 | 金龙羽BVR2.5mm2 | 金龙羽 | 3 |  | 220.00 | 660.00 |  |
| 机房整改 | 标签扎带 | 15cm | 国产 | 20 |  | 18.00 | 360.00 |  |
| 机房整改 | 电工胶布 |  |  | 120 |  | 2.00 | 240.00 |  |
| 机房整改 | 其它辅材 |  |  | 1 |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 机房整改 | 安全和环境监控主机 | SPD-200GSM_PRO | 国产 | 3 |  | 6,006.00 | 18,018.00 |  |
| 机房整改 | 温湿度传感器 | SPD-HT485 | 国产 | 5 |  | 676.00 | 3,380.00 |  |
| 机房整改 | 漏水检测器 | SPD-780 | 国产 | 3 |  | 1,155.00 | 3,465.00 |  |
| 机房整改 | 市电停电传感器 | SP220 | 国产 | 3 |  | 246.00 | 738.00 |  |
| 机房整改 | 三相智能电量仪 | SPD194E-9S4 | 国产 | 3 |  | 1,680.00 | 5,040.00 |  |
| 机房整改 | UPS输入电压测量仪 | SPD-MU250AC | 国产 | 3 |  | 816.00 | 2,448.00 |  |
| 机房整改 | UPS输出电压测量仪 | SPD-MU250AC | 国产 | 3 |  | 816.00 | 2,448.00 |  |
| 机房整改 | UPS电池组电压测量仪 | SPD-MU500DC | 国产 | 3 |  | 816.00 | 2,448.00 |  |
| 机房整改 | UPS负载电流检测仪表 | SPD-MI30AC | 国产 | 3 |  | 816.00 | 2,448.00 |  |
| 机房整改 | 烟雾传感器 | SM30 | 国产 | 5 |  | 231.00 | 1,155.00 |  |
| 机房整改 | 机房空调控制器 |  | 国产 | 3 |  | 2,310.00 | 6,930.00 |  |
| 机房整改 | 集中监控管理软件 |  | 国产 | 1 |  | 2,100.00 | 2,100.00 |  |
| 机房整改 | 声光报警器 | AD-103 | 国产 | 3 |  | 130.00 | 390.00 |  |
| 机房整改 | 485转TCP/IP转换器 | 485-TCP/IP | 国产 | 2 |  | 462.00 | 924.00 |  |
| 机房整改 | RS232转USB转换器 | 232-USB | 国产 | 1 |  | 70.00 | 70.00 |  |
| 机房整改 | 信号线 | RVVP2*0.75 | 国标 | 300 |  | 3.60 | 1,080.00 |  |
| 机房整改 | 线管 | 联塑PC25 | 联塑 | 200 |  | 2.50 | 500.00 |  |
| 机房整改 | 智能电表 |  | 国标 | 79 |  | 180.00 | 14,220.00 |  |
| 机房整改 | 智能电表 |  | 国标 | 3 |  | 250.00 | 750.00 |  |
| 机房整改 | 485转TCP/IP转换器 | 485-TCP/IP | 国产 | 82 |  | 462.00 | 37,884.00 |  |
| 机房整改 | 电表自动抄送系统 |  | 国产 | 1 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 机房整改 | 在线式不间断电源主机 | 易斯特 | 易斯特 | 3 |  | 39,800.00 | 119,400.00 |  |
| 机房整改 | UPS配电模块 | 易斯特10KVA | 易斯特 | 9 |  | 28,000.00 | 252,000.00 |  |
| 机房整改 | UPS配电箱 | 易斯特380V/65A | 易斯特 | 3 |  | 4,800.00 | 14,400.00 |  |
| 机房整改 | 电池及电池组 | 易斯特 | 易斯特 | 3 |  |  | - | 利旧 |
| 机房整改 | PC机 | 联想 | 联想 | 1 |  | 6,700.00 | 6,700.00 |  |
| 机房整改 | 8位配电箱 | 含空气开关 | 国产 | 82 |  | 400.00 | 32,800.00 |  |
| 机房整改 | 电源线 | BVR6mm2 | 国标 | 500 |  | 9.50 | 4,750.00 |  |
| 机房整改 | 电源线 | BVR4mm2 | 国标 | 3600 |  | 4.60 | 16,560.00 |  |
| 机房整改 | 金属线槽 | 150*100*1.2 | 国产 | 1200 |  | 42.00 | 50,400.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 彩钢瓦 | 国产 | 国产 | 170 |  | 350.00 | 59,500.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 钢构件 | 国产 | 国产 | 170 |  | 240.00 | 40,800.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 电源线 | BVR2.5mm2 | 国产 | 3 |  | 220.00 | 660.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 地线 | BVR4mm2 | 国产 | 300 |  | 12.00 | 3,600.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 线管 | 联塑PVC | 联塑 | 550 |  | 3.00 | 1,650.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 室外防水配电箱 | 32位配电箱 | 国产 | 1 |  | 657.00 | 657.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 照明灯 | 36W | 国产 | 16 |  | 373.00 | 5,968.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 超五类网线 | 宇洪 | 宇洪 | 100 |  | 2.00 | 200.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 室外防水设备柜 | 国产 | 国产 | 1 |  | 450.00 | 450.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 快递柜基座 | 国产 | 国产 | 1 |  | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 钢构件基座 | 国产 | 国产 | 1 |  | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 快递柜配套项目 | 地面硬化 | 10cm厚 | 国产 | 15 |  | 1,850.00 | 27,750.00 |  |
| 快递柜系统建设项目 | 智能专柜 | 国产 | 国产 | 8 |  | 75,000.00 | 600,000.00 |  |
| 快递柜系统建设项目 | 屏幕广告板 | 国产 | 国产 | 8 |  | 18,000.00 | 144,000.00 |  |
| 快递柜系统建设项目 | 专柜接插件 | 国产 | 国产 | 8 |  | 8,000.00 | 64,000.00 |  |
| 快递柜系统建设项目 | 智能专柜系统 | 国产 | 国产 | 1 |  | 65,000.00 | 65,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 一卡通系统平台 | 正普 Ecard-T4.5 | 正普 | 1 |  | 436,752.00 | 436,752.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 密钥管理系统 | 正普 Ecard-T4.5 | 正普 | 1 |  | 43,590.00 | 43,590.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 密钥前置服务模块 | 正普 Ecard-T4.5 | 正普 | 1 |  | 45,299.00 | 45,299.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 金融加密机 | 正普 P101 | 正普 | 1 |  | 10,000.00 | 10,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 密钥读卡器（含新开普射频卡读写器(发卡器)嵌入式程序2.0） | 正普 E711 | 正普 | 6 |  | 1,388.00 | 8,328.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 密钥传输卡 | 正普 | 正普 | 3 |  | 30.00 | 90.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 秘钥系统uk | 正普 | 正普 | 2 |  | 220.00 | 440.00 |  |
| 一卡通系统项目 | PSAM卡密钥终端卡 | 宝兴达 | 宝兴达 | 140 |  | 45.00 | 6,300.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 商务消费通讯网关软件 | 正普 Ecard-T4.5 | 正普 | 1 |  | 7,700.00 | 7,700.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 射频卡计费终端(消费机）含新开普射频卡计费终端（营业机）嵌入式程序3.0 | A701/A801 |  | 109 |  | 1,100.00 | 119,900.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 射频卡计费终端(出纳机)A401 | A701 |  | 5 |  | 1,368.00 | 6,840.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 数据网关 | 正普 P201 | 正普 | 3 |  | 4,445.00 | 13,335.00 |  |
| 一卡通系统项目 | CPU卡片 | 复旦 8k | 复旦 | 18000 |  | 14.00 | 252,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 系统ukey | 正普 | 正普 | 1 |  | 230.00 | 230.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 会议签到管理系统 | 正普 Ecard-T4.5 | 正普 | 1 |  | 19,230.00 | 19,230.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 会议签到机 | 正普 C9 | 正普 | 10 |  | 1,540.00 | 15,400.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 圈存查询一体机 | 正普 K901 | 正普 | 8 |  | 38,500.00 | 308,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 自助现金充值系统 | 正普 Ecard-T4.5 | 正普 | 1 |  | 5,200.00 | 5,200.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 证卡打印机 | fagoo P310E | fagoo | 1 |  | 11,000.00 | 11,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 公共教学区门禁系统 | 正普 RF01-MJ | 正普 | 64 |  | 2,880.00 | 184,320.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 图书馆系统对接 |  |  | 1 |  | 53,000.00 | 53,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 扫描助手 | 正普 | 正普 | 1 |  | 12,820.00 | 12,820.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 停车场系统对接 |  |  | 1 |  | 53,000.00 | 53,000.00 |  |
| 一卡通系统项目 | 通道机对接 | BVR2.5mm2 |  | 1 |  | 53,000.00 | 53,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | P3室内全彩屏 | PH3室内高清全彩 | 雷曼光电 | 7.3 |  | 18,900.00 | 137,970.00 |  |
| 大数据应用中心 | 发送卡 |  | 诺瓦 | 1 |  | 1,755.00 | 1,755.00 |  |
| 大数据应用中心 | 接收卡 |  | 诺瓦 | 21 |  | 337.50 | 7,087.50 |  |
| 大数据应用中心 | 配电系统 | 10-12kw固定式配电系统 | 国产 | 1 |  | 7,897.50 | 7,897.50 |  |
| 大数据应用中心 | 控制软件 | LED通用播放软件+LED演播室 | 雷曼光电 | 1 |  | 25,000.00 | 25,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | 视频处理器 | 多信号输入输出 | 唯奥视 | 1 |  | 8,505.00 | 8,505.00 |  |
| 大数据应用中心 | 钢结构支架 |  |  | 7.3 |  | 1,620.00 | 11,826.00 |  |
| 大数据应用中心 | 铝合金包边 |  | 定制 | 1 |  | 6,480.00 | 6,480.00 |  |
| 大数据应用中心 | 控制电脑 | 带独立显卡 |  | 1 |  | 4,500.00 | 4,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 网线 | 超五类网线 |  | 1 |  | 450.00 | 450.00 |  |
| 大数据应用中心 | 电源线 | RVV3*2.5 |  | 100 |  | 5.50 | 550.00 |  |
| 大数据应用中心 | 线槽 | 100*50 | 国产 | 50 |  | 5.50 | 275.00 |  |
| 大数据应用中心 | 辅材 |  |  | 1 |  | 1,200.00 | 1,200.00 |  |
| 大数据应用中心 | 屏体运输及保险费 |  |  | 1 |  | 2,000.00 | 2,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | 屏体安装装及调试 |  |  | 1 |  | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | 智能家居综合网关 | GW200 | KOTI | 1 |  | 5,103.00 | 5,103.00 |  |
| 大数据应用中心 | 智能射频网关 | E8-RG-HW-05 | KOTI | 1 |  | 550.00 | 550.00 |  |
| 大数据应用中心 | 安防射频网关 | H9-RG-HW-01 | KOTI | 1 |  | 550.00 | 550.00 |  |
| 大数据应用中心 | 简约智能遥控器 | SRC0112 | KOTI | 1 |  | 162.00 | 162.00 |  |
| 大数据应用中心 | 平板电脑 | 安卓7寸或10寸平板IPAD1~IPAD3 |  | 1 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | KOTI移动中控器软件 | SCT0111 | KOTI | 1 |  | 1,100.00 | 1,100.00 |  |
| 大数据应用中心 | 手机客户端软件 | V1.0 | KOTI | 1 |  | 550.00 | 550.00 |  |
| 大数据应用中心 | E度空间系列 智能灯光控制器（单路可调光） | E8-LC-1DM | KOTI | 1 |  | 378.00 | 378.00 |  |
| 大数据应用中心 | E度空间系列 智能灯光控制器（双路） | E8-LC-2 | KOTI | 4 |  | 472.50 | 1,890.00 |  |
| 大数据应用中心 | 后现代双路智能窗帘控制器（直流电机） | SCC0102-P | KOTI | 1 |  | 472.50 | 472.50 |  |
| 大数据应用中心 | 智能窗户 |  | 远望 | 1 |  | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 风雨感应器 |  | 远望 | 1 |  | 480.00 | 480.00 |  |
| 大数据应用中心 | 烟雾感应器 |  | 远望 | 1 |  | 360.00 | 360.00 |  |
| 大数据应用中心 | 机电一体化电动窗帘（双轨对开） | PEC0300-D | KOTI | 1 |  | 4,725.00 | 4,725.00 |  |
| 大数据应用中心 | 安防遥控器 | H9-RC-44 | KOTI | 1 |  | 47.25 | 47.25 |  |
| 大数据应用中心 | 声光报警器 | HC-103 | 豪恩 | 1 |  | 81.00 | 81.00 |  |
| 大数据应用中心 | 红外幕帘探测器（吸顶） | LH-912D | 豪恩 | 1 |  | 81.00 | 81.00 |  |
| 大数据应用中心 | 中央智能主机 | BA-A61L412 | 泊声 | 1 |  | 13,230.00 | 13,230.00 |  |
| 大数据应用中心 | 4路调音台 |  |  | 1 |  | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 大数据应用中心 | 二拖一无线话筒 |  |  | 1 |  | 1,600.00 | 1,600.00 |  |
| 大数据应用中心 | 液晶控制面板 | BA-A61LTD | 泊声 | 1 |  | 972.00 | 972.00 |  |
| 大数据应用中心 | 天花喇叭 | HS505 | 惠威 | 4 |  | 607.50 | 2,430.00 |  |
| 大数据应用中心 | 智能空调控制器（16A） | E8-IE-PT-2 | KOTI | 1 |  | 607.50 | 607.50 |  |
| 大数据应用中心 | 嵌入式门禁 | KT-AAC0101 | KOTI | 1 |  | 405.00 | 405.00 |  |
| 大数据应用中心 | 门禁电源 | KT-APS0513 | KOTI | 1 |  | 270.00 | 270.00 |  |
| 大数据应用中心 | 电锁 |  | 国产 | 1 |  | 202.50 | 202.50 |  |
| 大数据应用中心 | 开门按钮 |  | 国产 | 1 |  | 13.50 | 13.50 |  |
| 大数据应用中心 | 墙面油漆 |  | 国标 | 1100 |  | 35.00 | 38,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 地板 |  | 国标 | 312 |  | 160.00 | 49,920.00 |  |
| 大数据应用中心 | 机房抗静电活动地板 | 600*600*40 | 国产 | 60 |  | 385.00 | 23,100.00 |  |
| 大数据应用中心 | 机房抗静电地板出线口 | 600*600*38 | 国产 | 6 |  | 120.00 | 720.00 |  |
| 大数据应用中心 | 机房抗静电地板吸板器 | 标准 | 国产 | 1 |  | 180.00 | 180.00 |  |
| 大数据应用中心 | 抗静电地板踢脚线 | 12mm | 定制 | 35 |  | 24.00 | 840.00 |  |
| 大数据应用中心 | 背景墙 |  | 定制 | 15 |  | 330.00 | 4,950.00 |  |
| 大数据应用中心 | LED展背景墙 |  | 定制 | 21 |  | 530.00 | 11,130.00 |  |
| 大数据应用中心 | 展厅格栅天花 |  | 国产 | 75 |  | 260.00 | 19,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 木门 | 90CM | 定制 | 4 |  | 850.00 | 3,400.00 |  |
| 大数据应用中心 | 隐藏门 | 70cm | 定制 | 2 |  | 1,100.00 | 2,200.00 |  |
| 大数据应用中心 | 玻璃门 | 双扇 | 定制 | 2 |  | 3,200.00 | 6,400.00 |  |
| 大数据应用中心 | 大课室桌椅 |  | 定制 | 60 |  | 650.00 | 39,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | 大课室讲台 |  | 定制 | 1 |  | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 大数据应用中心 | 办公室卡座 |  | 定制 | 20 |  | 1,600.00 | 32,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | 会议桌 |  | 定制 | 1 |  | 5,500.00 | 5,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 杂物柜 |  | 定制 | 2 |  | 1,100.00 | 2,200.00 |  |
| 大数据应用中心 | 机房办公桌 |  | 定制 | 1 |  | 550.00 | 550.00 |  |
| 大数据应用中心 | 展厅设备台柜 |  | 定制 | 9 |  | 650.00 | 5,850.00 |  |
| 大数据应用中心 | 天花灯 | 40W | 国标 | 16 |  | 280.00 | 4,480.00 |  |
| 大数据应用中心 | 开关 | AC220V,10A | 国标 | 10 |  | 15.00 | 150.00 |  |
| 大数据应用中心 | 网络插座 | 超五类 | 国标 | 110 |  | 35.00 | 3,850.00 |  |
| 大数据应用中心 | 二三插座 | AC220,10A | 国标 | 130 |  | 15.00 | 1,950.00 |  |
| 大数据应用中心 | 铜芯电源线 | BVV16m㎡ | 国标 | 150 |  | 8.50 | 1,275.00 |  |
| 大数据应用中心 | 铜芯电源线 | BVV6m㎡ | 国标 | 300 |  | 3.40 | 1,020.00 |  |
| 大数据应用中心 | 铜芯电源线 | BVV2.5m㎡ | 国标 | 3000 |  | 1.50 | 4,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 铜芯电源线 | BVV1.5m㎡ | 国标 | 1200 |  | 1.50 | 1,800.00 |  |
| 大数据应用中心 | 防雷器 |  | 国标 | 1 |  | 900.00 | 900.00 |  |
| 大数据应用中心 | 配线箱 | 32位 | 定制 | 2 |  | 320.00 | 640.00 |  |
| 大数据应用中心 | 线管 | PC25 | 国标 | 600 |  | 2.20 | 1,320.00 |  |
| 大数据应用中心 | 辅助材料 | 接线端子等 | 国标 | 1 |  | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 大数据应用中心 | 200万红外高速球机 | 130万网络高清 | 大华 | 1 |  | 3,672.00 | 3,672.00 |  |
| 大数据应用中心 | 200万专业人脸识别摄像机（含软件） | 130万网络高清 | 大华 | 1 |  | 3,888.00 | 3,888.00 |  |
| 大数据应用中心 | 650TVL半球型摄像机 | 650TVL | 大华 | 1 |  | 432.00 | 432.00 |  |
| 大数据应用中心 | 室内支架 | 加强型 | 大华 | 1 |  | 32.40 | 32.40 |  |
| 大数据应用中心 | 42寸窄边电视机 | 42寸 |  | 7 |  | 2,300.00 | 16,100.00 |  |
| 大数据应用中心 | 电视挂架 |  |  | 7 |  | 200.00 | 1,400.00 |  |
| 大数据应用中心 | VGA视频矩阵 | 8路 | 国产 | 1 |  | 2,600.00 | 2,600.00 |  |
| 大数据应用中心 | VGA视频线 | 15M | 国产 | 7 |  | 120.00 | 840.00 |  |
| 大数据应用中心 | 网线 | 超五类网线 | TCL | 2 |  | 450.00 | 900.00 |  |
| 大数据应用中心 | 电源线（强电） | RVV3*2.5 | 金龙羽 | 100 |  | 5.50 | 550.00 |  |
| 大数据应用中心 | 无线控制管理器 | CW1000 | IP-COM | 1 |  | 2,883.60 | 2,883.60 |  |
| 大数据应用中心 | 上网行为管理网关 | M50 | IP-COM | 1 |  | 2,883.60 | 2,883.60 |  |
| 大数据应用中心 | POE交换机 | F1109P | IP-COM | 1 |  | 576.45 | 576.45 |  |
| 大数据应用中心 | 室内无线AP | W48AP | IP-COM | 3 |  | 518.40 | 1,555.20 |  |
| 大数据应用中心 | 机柜 | 42U | TCL | 3 |  | 2,330.00 | 6,990.00 |  |
| 大数据应用中心 | 机柜 | 27U | TCL | 1 |  | 1,100.00 | 1,100.00 |  |
| 大数据应用中心 | 网络配线架 | 超五类 | TCL | 6 |  | 120.00 | 720.00 |  |
| 大数据应用中心 | 理线架 | 机架式 | TCL | 10 |  | 45.00 | 450.00 |  |
| 大数据应用中心 | 网络模块 | 超五类 | TCL | 110 |  | 35.00 | 3,850.00 |  |
| 大数据应用中心 | 接入交换机 | 24口 | H3C | 5 |  | 2,300.00 | 11,500.00 |  |
| 大数据应用中心 | 辅材 |  | 国产 | 1 |  | 1,500.00 | 1,500.00 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 报价合计：16181973元 |  |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 1 | 系统集成及调测费 | 系统集成及调测费 | 项 | 1 |  | ¥1,621,622.49 | ¥1,621,622.49 |  |
| 2 | 税金 | 税金 | 项 | 1 |  | ¥2,848,232.82 | ¥2,848,232.82 |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  |  | 报价合计：4,469,855.31元 |  |
| 四、报价汇总：人民币40,995.182.31元（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  | 制造商 |  | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |