淮北一中办公桌面整体解决方案

联想（北京）有限公司

2018年8月

目  录

第1章 项目概述	1

1.1 项目背景	1

1.2 项目目标	1

第2章 技术要求	3

2.1 质量要求	3

2.2 数据要求	4

2.3 系统的移植和扩展以及软件技术功能要求	4

第3章 功能要求	6

3.1 云桌面基础功能需求	6

3.1.1 满足淮北一中各类用户办公需求	6

3.1.2 满足用户应用软件个性化需求	6

3.1.3 支持并发访问浏览网络视频的需求	6

3.1.4 AD域验证	6

3.2 云桌面平台管理功能需求	7

3.2.1 分权管理	7

3.2.2 支持云桌面用户分类管理	7

3.2.3 云桌面快速备份还原策略及灾备恢复功能	7

3.2.4 日志及安全审计	7

3.3 兼容性需求	8

3.3.1 云桌面支持淮北一中各类业务系统客户端正常运行	8

3.3.2 兼容各类接口的外部设备	8

3.3.3 系统高可用架构	8

第4章 IDV云桌面系统结构	9

4.1 高性能安全云桌面原理	9

4.1.1 整体架构	10

4.2 系统功能特点	10

4.2.1 规范工作统一环境	10

4.2.2 快速按需交付	10

4.2.3 系统崩溃快速恢复	11

4.2.4 新机器的部署	11

4.2.5 适应复杂网络环境	11

4.2.6 完善的安全机制	12

4.2.7 三维软件及高清音视频的使用	12

4.2.8 多服务器热备	13

4.2.9 三权分立的权限管理	14

4.2.10 域控支持	14

4.2.11 外设支持	15

4.2.12 断线续用	15

4.2.13 容错备份还原	15

4.3 IDV安全云桌面的技术优势	16

4.3.1 信息安全可控	16

4.3.2 运维成本可控	16

4.3.3 灾备恢复可控	16

第5章 私有云存储设计	18

5.1 数据存储设备概述	18

5.2 校园云存储平台需求概述	18

5.3 校园云存储平台技术特点	19

5.4 方案优势	21

第6章 配置清单	23

项目概述

项目背景

教育信息化已成为教育实现可持续化发展和提高市场竞争力的重要保障，而桌面电脑的使用是其中不可或缺的一部分。然而，随着信息化的推进和业务规模的扩张，桌面电脑这种分散化、固定式的桌面模式，使得业务数据难管控、运营成本不断攀升、办公位置受限，已经难以满足教育对信息安全、高效运维和移动办公的要求。

云计算和虚拟化技术的出现，让信息技术部门追求效能最佳化的目标得以实现。通过动态资源分配和调度，教育能整合内部软硬件资源，大幅提高资源利用能力和服务可靠性；通过提供自动化的服务开通能力，降低运维成本，提供便捷的用户体验。

近年来云桌面的使用越来越多，云桌面的技术更加成熟，提供云桌面服务的厂商不断增加，云桌面所受的重视程度更高了。云桌面已成了一种发展趋势，很多用户已可以通过PC、瘦终端、平板电脑、手机等随时随地使用自己的云桌面，处理自己的日常工作。

为改变现有的电脑终端使用方式和运维模式，采用云桌面的方式取代传统的桌面电脑，进一步提升教育信息化管理水平，特此开展本项目调研工作。

项目目标

采用IDV虚拟桌面管理电脑终端，满足淮北一中未来所有购置、更新电脑终端设备的需求。需满足淮北一中总部及各分支机构在不同网络环境、应用软件环境下的所有云办公业务需求。

降低电脑终端运维成本。利用虚拟化的技术特点解决淮北一中电脑终端标准化的问题，提升电脑终端运维管理水平，降低运维成本。

加强电脑终端安全性。提高通过桌面虚拟化可控性、统一管理的特点，提高电脑终端的安全性，降低信息安全风险。

通过内外网隔离提高工作效率。云桌面通过内外网管理提供内网与外网的数据信息隔离实现数据安全。

提高计算资源利用率，降低能耗。

技术要求

本项目所建设的软件系统平台，需符合以下技术要求。

质量要求

| 主要质量属性 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 稳定性成熟性 | 系统支持高可用架构。系统架构设计确保无单点故障点。 系统设计应采用成熟的开发技术，并在其他单位有成功良好的运行经验。 |
| 兼容性 | 服务器端硬件兼容性好，对服务器硬件品牌、型号等无特殊要求。 服务器端系统须支持Windows 2008 R2、RHEL 6（CentOS 6）及以上版本的32/64位操作系统； 客户端须支持Windows XP、RHEL 6（CentOS 6）、Apple Lion及以上版本的32/64位操作系统； 云桌面操作系统需支持Windows XP、RHEL 6（CentOS 6）及以上版本的32/64位操作系统。 外设兼容性。支持USB2.0、USB3.0、串口（COM口）、并口、声道接口等各类接口外设，支持加密狗、打印机等外设识别。 |
| 可靠性 | 系统运行应稳定可靠，支持7x24小时不间断工作。除电源、硬件、操作系统、服务器管理系统外程序不允许异常退出或崩溃。服务器端程序能无间断持续工作年可用率达99.9%以上。 |
| 健壮性 | 云桌面系统性能应满足淮北一中用户并发访问的需求，本项目需满足200个并发用户访问需求。 |
| 性能、效率 | 系统各项操作的响应时间控制在3秒以内。 云桌面要求操作流畅、响应快速，能满足淮北一中用户日常办公及多媒体素材编辑的基本需要。在用户并发访问的情况下，保证云桌面运行流畅，存储IO读写响应快速，满足用户日常办公需求。 |
| 易用性 | 系统的各项操作简单、明了、易用，符合一般用户的操作习惯。 |
| 安全性与保密性 | 有完善的日志审计功能，提供安全的信息加密机制，具备可靠的权限控制体系，产品的安全机制能满足国家安全等级保护三级要求。 |
| 可维护性 | 系统应该兼具集中配置和分权分块配置的维护控制功能，有完善的系统故障跟踪日志。 有成熟的数据处理优化策略，数据备份策略。 |
| 可扩展性 | 要求云桌面系统可扩展性强，在不涉及软硬件架构重大调整的情况下，可灵活扩展系统云桌面节点规模。 |

数据要求

由于教育办公的特殊性用户的办公系统经常需要备课课件，然后拷贝到U盘中去各个教室上课，这样数据会在不同教室的电脑中进行交互，这样会出现中病毒、忘记带U盘等问题，根据淮北一中计算机网络和资源的实际情况，要提供一套完善的解决方案，通过各种的手段，构建安全可靠的系统平台，实现安全与移动办公的目标。

所有在本系统中通过网络传送的数据必须加密；

有严格的权限控制，并具有防止越权操作的技术措施。

系统的移植和扩展以及软件技术功能要求

除先前阐述并强调的数据安全系统的要求，再列举出以下在系统移植扩展以及技术功能上的几点要求：

服务器端安装配置简单。不需要过多步骤就可以完成程序从一台（或多台）服务器到另一台（或多台）服务器的迁移。

客户端批量部署简单，维护工作量少。

用户登陆与微软的活动目录相结合，可采用域用户密码进行验证。

系统的权限管理模块采用分级管理，不同的管理用户有不同的管理权限以及平台管理的功能模块。

有阻止恶意尝试与访问的有效机制。

对系统的运行状况进行监控，能有详细的数据进行记录说明。当系统状态不稳定，能及时发送通知，提醒管理员进行检查。

系统可以实现多级管理，逐级下放管理权，各子单位各部门可单独自行管理。管理范围包括人员权限、组织架构、流程管理等。

功能要求

云桌面基础功能需求

满足淮北一中各类用户办公需求

采用电脑终端取代桌面电脑终端，满足淮北一中未来所有购置、更新电脑终端设备的需求。满足记者编辑、行政人员、技术人员、开发人员、财务人员、发行人员等人员的工作需要。

满足用户应用软件个性化需求

由于淮北一中用户层级架构复杂，业务需求多样化，各单位、部门人员常用的业务系统、应用软件各异。因此在满足上述标准化批量运维需求的同时，也必须满足用户的个性化需求。管理员在进行云桌面操作系统的批量运维操作的过程中，不得影响用户的个人数据、个性化软件环境、个人打印机连接设置等信息。

支持并发访问浏览网络视频的需求

在现有淮北一中内网网络环境的情况下，云桌面系统需支持用户并发访问网络视频的需求，达到视频播放流畅，云桌面性能不受影响。平台需提供技术手段有效避免并发访问造成的网络拥塞情况，如Qos控制等。

AD域验证

管理软件的云桌面用户（基于AD分配的用户）能通过特定控制台提供自助开机、关机、暂停云桌面。虚拟化管理平台无缝对接Windows AD，需结合现有AD账户体系进行身份验证。

云桌面平台管理功能需求

分权管理

云桌面资源可实现分组和分权管理。可根据组织架构对云桌面进行分组，可为各单位、部门的电脑终端管理员分配相应的权限，全权管理各自管辖范围内的云桌面资源。

支持云桌面用户分类管理

可针对不同用户级别、业务类型对用户进行分类，可对不同的用户类别分配不同的云桌面资源，采用不同的云桌面运维管理模式。

支持通过任务计划方式完成管理操作，减少人工操作。

云桌面快速备份还原策略及灾备恢复功能

支持云桌面内存和在线磁盘快照功能，支持云桌面恢复快照前基于快照还原点的恢复功能。支持通过计划任务对云桌面主机系统及数据进行备份的策略。

当出现服务器硬件故障时能保证用户数据不丢失并快速还原，恢复生产。

日志及安全审计

云桌面用户范围广，管理层级多，需提供安全审计功能，实现管理员、审计员、运维人员权限分离。通过操作日志记录用户操作行为。

云桌面分权管理的情况下，淮北一中云桌面管理员需对各单位子管理员行驶监督管理职责。例如对子管理员发布的云桌面模板进行审核，对子管理员的操作行为进行审计等等功能。支持对用户在云桌面中的复制粘贴及U盘读写操作进行审计。

兼容性需求

云桌面支持淮北一中各类业务系统客户端正常运行

云桌面支持淮北一中各类业务系统客户端正常运行，如采编系统、OA系统、财务系统，以及各子单位的常用业务系统等。

兼容各类接口的外部设备

支持USB2.0、USB3.0、串口（COM口）、并口、声道接口等各类接口外设，支持加密狗、打印机等外设识别。支持管理平台统一管理USB外设。

系统高可用架构

系统架构高可用，在任意一台云桌面服务器宕机的情况下，保证运行中的云桌面应用不受影响，且业务数据不丢失。

IDV云桌面系统结构

IDV数据集中管控平台采用了国际领先的虚拟化技术，把多用户、多桌面、多环境的用户系统集中在一起，统一管理，可以随时为所有或不同的用户推送其所需的不同应用环境，为用户提供统一的软件推送、软件安装、软件升级、操作系统远程部署、远程诊断等服务。于此同时，安全云桌面提供强大的数据安全管控和端口管控，对数据在存储和传输过程都进行加密，对用户使用端口进行控制。

传统的桌面虚拟化一直被认为是一项适用于瘦客户端设备的技术，而瘦客户端的局限就在于完全依赖服务器运算、服务器投入成本高、客户端设备需要全部更新、终端应用范围窄、只能支持简单的Web和OA办公需求。

安全云桌面虚拟化技术已经成功将这一技术应用于用户现有的胖客户机（PC）上，并且是在不影响PC的性能、效能、兼容性和不改变用户的操作习惯的前提下。

OS, App & Data

高性能安全云桌面原理

高性能安全云桌面采用的是服务器网络推送的模式，在服务器端安装各种用户所需要用的应用系统镜像，所有客户机采用网络启动模式，开机后由服务器推送操作系统与服务。推送完毕后，客户机系统的运行完全由本机硬件来执行。

整体架构

系统功能特点

规范工作统一环境

在IDV云服务器上有多个应用系统镜像，对应不同用户部门的应用需求，当客户机开机后，服务器会根据客户机启动后登陆的不同权限或组别，为客户机分配私有应用系统和桌面。每个部门、每个个人都可以为其推送其个性化需求。

快速按需交付

IDV高性能安全云桌面的管理架构中，所有的客户端桌面应用资源由Server控制，这些操作系统、应用程序、个人桌面配置，都存放在云桌面服务器独有的文件格式的容器中，我们称这种容器文件为镜像文件。管理员按照部门终端的不同需求进行桌面环境的下发配置，客户端桌面应用随需应变，非常灵活。

云桌面系统中可以容纳多个操作系统包，每个操作系统包中又可以集成多个软件节点快照，管理员可以根据每个使用者的不同权限，指定其相应的操作系统节点，使用者打开电脑后，系统会自动进入管理员指定的应用环境。

系统崩溃快速恢复

IDV采用了本地缓存的机制，并且该缓存是只读性质的，当系统出现崩溃时，使用着只需要通知管理员，而管理员在远程既可以一键恢复客户机系统，当客户机重新启动后，系统会在5分钟内恢复。

新机器的部署

IDV采用了网络交付的部署方式，新电脑无需安装任何操作系统，只需要连接网络开机后，系统会自动部署系统，并且采用了P2P技术，可以同时支持大批量新电脑的同时部署，一台新机的安装时间从原来的150分钟，下降到10分钟左右。

适应复杂网络环境

针对用户希望网络安全和灵活兼顾的要求，IDV可以通过bootloader的启动模块来完成，该模块可以初始自动检测系统网络端口需求，并向用户提出建议，经过设置后，可以自动跨网段连接服务器进行云桌面的交付。

并且bootloader模块可以兼容微软的802.1X协议，为用户提供了一种更安全，又免费的高级网络接入控制安全方法。

完善的安全机制

数据元动态链接技术

所有客户机电脑的数据索引全部存放在本机和服务器上双备份，当用户电脑脱离系统网络管控时，如果管理员设置禁止离线启动模式，这些电脑将无法获取数据索引，从而无法启动，保证系统安全。

端口管控

所有客户机的物理端口，包括USB、1394、WIFI接口都被进行管控，未经许可，这些端口无法使用，保证用户无法外泄。

底层数据加密

IDV不是采用文件加密，而是采用了底层硬盘扇区加密，可靠性高、不影响运行速度，当硬盘被带离后，整个硬盘数据都无法通过扫描、恢复等方式得到数据，这是一种军工级别的安全方式。

三维软件及高清音视频的使用

IDV采用了分布式云桌面的技术架构，在用户使用三维软件，播放高清视频时，会使用客户机本机的显卡，大大降低了对显卡的要求，可以让用户流畅运行这类软件。

针对有计算机集中管理、安全保密要求高的需求，而且计算机的工作负荷重（比如软件开发、平面、3D设计、仿真软件）的用户，必须要有本地化的运算能力、图形能力、硬盘存取能力支持，才能支撑起庞大负责的业务流，故单纯依靠传统桌面虚拟化技术的桌面远程托管形式运算已经无法满足需求，此时必须依靠本地PC的性能作为进行分布式本地运算，采用IDV安全云桌面虚拟化系统 LocalCache（本地硬盘快取功能）技术即可解决这一桌面虚拟化瓶颈。

多服务器热备

研究院运维管理中，服务器备份至关重要，如果因为服务器宕机造成整个IT运行环境瘫痪将给研究院带来无法估量的损失。安全云桌面数据集中管控平台，支持多服务器热备，在整个系统中可以设定一台服务器为主服务器，其余各台服务器为从服务器，当主服务器宕机后，整个系统会自动选择一台从服务器作为临时主服务器，继续支撑整个IT系统的运行，所有正在使用中的客户机无需重启将自动切换I/O连接到从服务器上。如果作为临时主服务器的这台服务器再宕机，系统将继续在剩余的从服务器中选择一台作为临时主服务器。

当研究院所管理的数量较多时，多台服务器也可以形成群的概念，提供负载均衡，所有客户机不再只连接到一台服务器上，而是通过负载均衡分别连接到不同的服务器上，达到均衡服务器负载的目的，降低了服务器的压力。

三权分立的权限管理

IDV高性能安全云桌面采用了三权分立的原则，确保系统的使用安全性。分为账户管理员、安全员和审计员三类权限，三种权限各司其职。系统对管理端有较为完善的日志记录，审计员可以审计所有管理员在服务器端的操作日志。

域控支持

IDV安全云桌面可以与Windows域无缝结合，通过虚拟化平台服务器的网域设置，能在信息中心就将所有客户端加入指定的域，相比PC的分散人工加域更为简便。

所有用户登陆计算机必须经由域控进行账户身份认证，并经由域控对每个用户账户进行数据存储路径的配置（可将存储路径映射成一个或多个盘符到每个用户的桌面），由域控对用户进行存储权限、数据访问权限的统一管理，每个用户在自己的专有数据存储路径中进行权限范围内的数据交互；用户工作数据集中存放存储服务器中，由域控服务器进行统一的权限和文件管理。

外设支持

IDV安全云桌面可以完美的支持所有外设，包括USB、串口、1394等接口，用户使用感受与本机无异。

断线续用

虚拟桌面系统都依托网络运行，因此当网络中断时，客户机常常无法运行，给使用者带来很大的不方便。安全云桌面数据集中管控平台依托硬盘本地缓存区的加密数据，采用操作系统热切换技术，当一台依托网络正常使用的客户机由于各种原因无法连接到虚拟桌面服务器时，整个系统将自动切换到缓存中，利用缓存中的加密数据继续支持客户机正常使用，未保证系统安全，如果该客户机关机重启，将无法进入系统。

容错备份还原

云桌面系统在快速升级的基础上，为了防范以前的赛门铁克事件重演，对整个操作系统做了全面的容错备份，当更新的病毒库、升级补丁、软件出现错误，造成计算机系统出现使用故障或全面瘫痪时，管理员可以快速返回到系统更新前的状态。

管理员在做过对操作系统镜像包的任何修改后，都会在该镜像包中自动生成一个快照节点，使用者从新的节点启动后就完成了升级过程，如果出现任何问题，可以在极短的时间内回溯到原状态。

IDV安全云桌面的技术优势

安全云桌面数据集中管控平台技术的优势表现在它大大提升了现有PC的使用效率，实现了IT部门对分散的PC的集中式管理，以及客户数据、应用与底层硬件基础设施剥离所带来的高度安全性和灵活性。站在管理优化的角度，它赋予了IT管理者战略性的基础架构中央管理能力和安全控制能力。而在用户层面，使用习惯的无需改变、PC应用的无缝兼容、个性化桌面应用的灵活调用更是帮助用户将这一新架构顺利实施的推动因素之一。

安全云桌面数据集中管控平台系统服务器集中在中心机房进行使用管理。内部终端只需跟服务器连通，即可加入整体的架构中来，根据权限即时获得应用系统和进行数据存取。

信息安全可控

对于研究院而言，员工的劳动成果都是属于公司的资产，虚拟桌面的使用，促进了信息的安全性。

运维成本可控

由于各部门、各岗位需要使用的软件、配置各不相同，而用户的操作水平又不一，因此IT部门需花费大量的人力去做基础性的工作，装系统、配置程序等，当需求增大时，IT部门的人力就出现了严重不足，要么增加人力，要么影响使用者效率，虚拟桌面的部署，可以把人力解放出来，提高单个维护人员的工作效率。

灾备恢复可控

近年来，由于升级微软补丁、升级杀毒软件、病毒侵袭造成整个系统崩溃的时间屡见不鲜，在研究院应用中，如果出现大面积系统瘫痪的情况，将给研究院带来不可估量的损失，IDV安全云桌面采用快照形式记录了操作系统的变化，随时可以回溯到以往的过程，大大提高了系统的安全性，为研究院运行的连续性提供了有利的保障。

私有云存储设计

数据存储设备概述

在云桌面平台的工作环境下，用户的数据以及管理组件的数据全部集中存放在校园存储平台上。方案中的存储满足平台性能以及容量需求，即200用户，每人分配200G空间，建议采用分布式存储，建议配置40TB可用容量的存储，双副本冗余裸容量建议80TB以上。

校园云存储平台需求概述

私有云存储平台直接面向全体员工提供数据存储服务，应具备主流公有云盘服务的易用性，具备Web访问、客户端访问、移动端访问等多平台、多终端服务能力，同时应具备分布式存储架构，根据实际需要低成本扩展系统容量。云存储平台应具备以下基本功能。

- 数据存储

针对于个人能够实现个人数据的存储和访问；针对于部门、组织等团队用户，能够按照部门、组织等群组关系进行共享数据资源的存储和分享管理。

- 群组管理

针对于人员编制相对固定的行政机构，能够与单位的人事或其他包含组织结构的平台对接，自动管理和维护群组关系；针对于结构相对流动的部门组织（如员工工作组、办公组织等），能够批量预设群组关系，而后由群组的管理员用户继续维护群组成员关系；针对于结构相对松散、人员变化较为频繁的人事组、研发组织等，能够完全交由用户自行创建和维护群组关系。

群组应具有完备的权限控制功能，实现在外文局环境中的文件管理，在研发环境中的科研数据管理、在办公环境中的资料管理功能。具备对数据资源的读写删创的基本权限控制能力。

- 在线使用

校园云存储平台能够直接为用户提供服务，能够通过客户端以虚拟磁盘的方式让用户在线操作云存储中的数据资源，能够通过Web浏览器预览云存储中的图片、Office文档、音视频。

- 内容过滤

为了数据审计和安全考虑，需要对云存储中的数据进行内容过滤，能够按照数据内容特征码（例如文件数据的MD5值）和资源名称进行敏感资源筛查和过滤。

- 管理统计

能够通过管理后台批量导入导出用户和群组，也可对用户和群组的存储配额进行调整配置，能够通过管理后台查看数据资源的使用统计情况。

- 运维监控

能够监控云存储平台的软硬件运行情况，能够通过自动预警并具备自动邮件通知功能，实现24小时无人值守，方便管理员的日常管理与维护。

校园云存储平台技术特点

- 高度灵活的存储可扩展性

校园云存储资源平台采用了分布式系统架构，能够适用从TB级别到PB级别的资源存储管理场景，具备PB级存储能力，简化了系统扩容工作，通过增加新的存储服务器即可实现系统在线快速扩容。支持在线的容量调整，当增加或撤销物理存储节点，系统能够自动检测到新加入的存储节点和被删除的老旧节点，并自动进行数据负载均衡。

- 容灾级别的数据存储可靠性

校园云存储资源平台结合使用了磁盘级的RAID数据冗余与文件级的数据副本冗余，具有数据双重保护功能，能够在磁盘发生故障、甚至服务器发生故障时，确保数据不丢失，服务不中断，通过调整数据冗余参数配置能够达到容灾级别的数据可靠性。

- 无需下载的本地化在线操作

云存储资源平台为用户提供虚拟磁盘访问工具，与用户终端的Windows、Linux、MacOS操作系统无缝集成，对网络存储空间进行数据读写操作。支持客户端的本地程序直接访问网络存储空间，无需同步到本地，实现对数据资源的在线编辑。

- 面向个人用户的存储服务

当前急需解决个人数据在多平台、跨终端环境中的统一管理和在线使用问题，利用校园云存储平台为个人用户提供与本地存储使用方式完全一致的数据存储服务。云存储能支持一线主流平台（Windows 2000、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows10、Linux系列发行版本、Mac OS、Android、IOS等），完全在线的数据访问方式，现实了异构平台和异构终端之间的数据同步。

- 面向部门组织的存储服务

在日常工作过程中，数据共享和团队数据管理是一项繁琐而且不易长期维持的任务，云存储能够按照部门组织灵活组建共享存储空间，形成以数据共享和资料管理为目标的部门存储，同时支持历史数据回滚、数据访问控制、用户权限控制、空间动态扩容等。

面向部门组织的存储服务能够与OA平台集成，现实部门公文的自动归档管理，通过开放编程接口可以与其他应用平台形成数据联动。

- 开放的公共资源服务

云存储共建共享平台为大数据存储管理提供了可扩展、易使用、高效能的基础平台，云存储可以将海量公共数据资源由分散管理、独立维护的资源站点集成整合到统一管理、易于扩展的云平台上，通过将一些热点数据资源规整至云存储共建共享平台，能够极大的节约网络出口带宽，同时提高了数据访问性能。基于开放编程接口的公共资源服务能够为今后其他应用系统提供可复用的数据资源。

- 24小时无人值守运维监控

云存储在为用户提供丰富多样、简单实用的存储服务的同时，还针对系统管理员繁琐的日常运维工作提供了全面的监控管理功能，对关键服务状态和系统运行状态进行实时监控，检测到异常事件后自动邮件通知，同时可对系统总数据吞吐量和细粒度IO访问性能进行汇总统计。

方案优势

教师无论在办公室办公教研，还是在多媒体教室上课，还是在家中备课，批改作业，都可以通过个人用户名密码，接入同一虚拟桌面，提高工作连续性，降低使用U盘几率，降低病毒传播风险。

构建资源共享平台，提高学校教学系统利用率，为教育管理人员、教育科研人员、学校管理人员、班主任、教师等云端用户提供全面的办公服务、管理服务、决策服务、教研服务、教学服务等功能。

减少维护半径，信息中心管理人员可在机房针对教师以及管理人员工作桌面提供远程维护，减少维护工作量。

将教师以及管理人员个人PC数据移植到数据中心统一存储，统一备份，提高数据安全性。

配置清单

| 云计算服务器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| · | 产品名称 | 产品配置 | 数量 |  |
| 1 | 云桌面管理机 | Think Station: CPU四核不低于i5处理器， 内存16GB，硬盘不小于1TB，19.5寸LED显示器、集成千兆网卡、集成显卡 | 1 |  |
| 电脑终端 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 主要配置 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 网络交换机 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 主要配置 |  |  |
| 软件授权 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 产品配置 |  |  |
|  | 联想云教室软件 | 基于IDV虚拟化技术面向普通教学的专业云桌面虚拟化解决方案，把桌面虚拟化与电子教室无缝集成在一起，使得日常教学业务能够便利地使用云桌面的功能，形成了教学准备、教学实施、个性化教学、虚拟化系统维护和系统安全的一揽子解决方案。 主要组件 Key Features: - 云桌面虚拟化平台 利用PC本地计算能力（CPU/GPU）和本地存储、支持所有PC支持的外设，在本地PC上运行虚拟桌面（虚拟机）； - 服务器端：镜像建立/上传/分发、镜像管理、桌面监控、系统监控、数据集中、终端连接管理、终端离线管理、日志审计、第三方接口； - 客户端：集中派发桌面、集中控制、个性化定制、分布计算、一机多用/多系统、本地虚拟磁盘数据加密、按需读取数据、桌面漫游 - 云教室教学平台 与虚拟桌面集成在一起的教学互动软件，功能包括： - 课前准备：教师账户管理、教师登录； - 课堂教学：教师演示、学生演示、视频广播、视频直播； - 课堂管理：管理班级、学生签到、实时监控、远程命令、学生策略、黑屏控制； - 课堂互动：共享白板、讨论、分组教学、文件分发、文件收集； - 课堂测验：标准考试、答题卡考试、调查； - 学生上课：举手、发送消息、文件提交。 | 1 |  |
|  | 终端授权 | 终端授权license | 200 |  |
|  | 私有云村存储平台 | 虚拟磁盘管理、软件分发、系统防护、外设控制、负载均衡、三权分离、支持多种国产操作系统、支持跨平台部署、完美图形影像显示、桌面备份。按每客户端授权，含1年标准原厂服务 | 80tB |  |