联想智慧班牌K系列

解决方案软硬件清单

2018年6月

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 配置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧班牌终端设备 | 联想智慧班牌K系列 | 1、四核Cortex-A9 四核 GPU Mail-400 @ 533MHz，1.8 GHz系统运行内存≥2GB DDR3，存储容量≥8GB。定制Android 5.1系统及应用。 2、21.5英寸电容触摸屏；分辨率≥1920X1080；显示比例16:9；可视角度H70º V70º；亮度≥300cd/m2；对比度3000:1；工作频率60HZ，响应时间≤8ms 。 3、具备RJ45接口，支持Ethernet；具备wifi模块，支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议；支持2G/3G/4G功能选配扩展。 4、摄像头：具有内置前置摄像头，高清摄像头≥200万像素。 5、刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。 6、屏幕正面为整幅玻璃覆盖，侧边及背面为金属机身。 7、终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，带防盗锁。 8、终端支持远程后台设置定时自动开关机。 | 1 |  |
| 2 | 智慧班牌终端软件 | 联想智慧班牌K系列 | 1、软件系统为B/S架构，通过浏览器就可以完成所有的任务编排、发布、播放设备的管理操作。 2、为数据安全，系统应采用云服务器部署，支持广域网操作和管理，进行企业自有域名登录，即管理人员实现账号密码登陆网站管理。 3、系统支持刷卡考勤、刷卡直接登录系统、到课考勤。 4、系统支持设备码终端绑定及管理员卡刷卡自动绑定两种方式。 5、系统支持终端选修课刷卡报名。 6、系统支持远程控屏，显示考场信息、图文信息等。多皮肤界面展示 7、系统应用模块： （1）首页： 1)班级概况：展示班级名称、班主任姓名、教师学生人数、正在上课（课程状态、课程内容、教室位置） 2)日期/天气：展示实时日期、时间、温度、天气（3D特效）、空气质量（实时监测PM2.5等环境质量） 3)刷卡考勤：可在考勤设置时间段内刷卡直接考勤 4)通知：可实时显示学校及班级各类通知信息 （2）班级： 1)班级信息：展示班级logo、班级别名等 2)当前课程：显示正在进行课程、课程内容、教室位置； 3)全班考勤：展示全班当天各考勤时间点详细考勤记录 4)教师信息：显示本班班主任及各科教师信息，可分别显示各科教师对应的头像及姓名，点击可查看教师介绍及作品详情 5)班级成员：显示本班所有班级成员的信息，点击头像可查看学生个人介绍。 6)班级主页：班级主页设置，班级或校级URL连接 （3）课程： 1)今日值日：显示当天值日学生信息 2)轴装课程表：以时间轴的方式显示今日及本周课程表，课程信息显示详细的科目内容、是否选课、所在教室位置等，实时亮色显示当时所在课程信息 3)课堂详情：课堂寄语展示任课老师对本节课程的重要提示点，本节知识点为任课老师提炼的本节课的知识点内容，方便学生精准明确课堂内容 4)课堂签到：可为选课科目进行课堂签到，生成课堂到勤率 5)翻转课件:教师可提前把本堂课所需课件上传至系统，实时同步至班牌，学生可直接点击查看展示的课件，实现翻转课堂 6)课后反馈：学生可在班牌上刷卡反馈课堂效果，方便教师了解学生课堂接收程度，适时调整教学内容，提高教学成果效率 7)课后作业：教师可在系统上对每节课程进行作业布置，作业内容可实时同步至联想班牌 8)排课系统对接：可支持多种走班排课系统 （4）风采: 1)风采照片：展示班级风采照片，可以点击放大，滑动翻页 2)班级荣誉：展示班级荣誉图片，包括获奖照片、奖状图片等 3)学生作品：展示班级学生作品图片，包括优秀作文、优秀画作等 4)风采视频：班级课程视频在班牌进行播放、轮播 （5）新闻： 1)学校新闻：可显示学校发布的最新新闻及动态，学生可在班牌上点击查看详情 2)班级新闻：显示班级发布的班级新闻内容 （6）活动： 1)学校活动：学校可发布学校活动，班牌实时显示，学生触摸查看活动详情，并可刷卡进行活动参与 2)班级活动：班级管理人员可以发布班级活动，班级成员可刷卡参与活动 （7）倒计时：班牌可以自定义倒计时，倒计时内容、时间。到期后自动消失。 （8）个人： 1)个人信息：学生刷卡可自动登录系统，在个人模块下显示学生姓名、学号、所在班级 2)个人课程：可显示学生个人今日及本周课程表，并可点击查看各科目详细课程内容，包括课堂详情、课堂签到、翻转课件、课后反馈、课后作业 3)考勤：可查看个人课堂签到及考勤记录 4)活动：可查看学生个人已参加 5)选课报名：学生可刷卡登录系统，在个人模块选课报名功能下报名已开放选课报名的课程，选课报名功能下可查看已开放的选课课程、已选报名课程、未开放选课报名的课程等信息 （9）设置：班级管理员可刷卡进行网络设置，班级切换，数据更新，版本更新，切换皮肤等操作 |  |  |
| 3 | 智慧班牌云平台 | 联想智慧班牌K系列平台 | 1、基础数据库 1)基础数据管理：分别可以管理学校、学年、学期、班级、教室、科目、课程表、作息时间表、教师、学生等基础数据。有对基础数据操作权限的用户可以对其进行新增、编辑、删除和批量导入的功能。 2)支持拖拉教师数据至班级列表所在位置，自动匹配生成班级管理人员 3)支持教师、班级、教室、课程，分类管理，一一匹配，支撑选课走班 4)支持新建课程启用选课模式 5)支持课程进行等级划分，支撑分层教学 6)支持行政班及教学班的班级分类 7)支持一人建立多所学校，系统内直接切换 8)支持短信及链接邀请注册，注册审核 2、信息发布 1)教师通知：平台可支持发布教师通知，可自主选择单个或者全校通知，通知可以平台消息、微信消息及短信的形式送达 2)学校/班级通知：学校教师可登陆平台发布家校通知，可按个人、班级或全部发送，班级可分为常规班和教学班，更适合新课改的要求 3)风采：学校及班级管理人员可登陆平台，上传班级或者学校的风采照片，包括班级活动照片、班级荣誉、优秀作品、杰出师生等 4)新闻：学校及班级管理人员可在云平台上进行相应权限的学校新闻、班级新闻发布，及时更新学校动态 5)活动：学校及班级管理人员可在平台中发布学校及班级活动，活动可设置活动时间，是否投票，是否报名等一系列自定义功能，活动发布支持图文形式 3、考勤到课 1)支持分年级设置考勤规则，学生可在班牌终端刷卡考勤 2)考勤统计：学生考勤数据在系统内可自动生成考勤统计饼图，直接显示各类考勤状态统计数据，支持近两日各时段的到勤率曲线图查看。支持异常考勤记录详细查看 3)到课管理：系统可设置选修课到课考勤，学生在上课区间刷卡，平台自动实时统计到课情况 4、选课走班 1)课程库：学校管理人员可设置学校课程库，该课程库为全校所有课程信息的汇总，添加课程时可设置课程名称、授课教师、课程分级、是否签到打卡、是否开启选课等 2)调配教室：学校管理人员在系统中可新建教室，注明教室所在位置，然后新建年级班级信息，在调配教室功能下将教室与班级一一匹配 3)选课设置：在新建选修课程时，选择开启选课，学生可以在联想班牌上直接进行选课报名，任课教师可审核学生报名是否通过 4)教室课程表：学校管理人员可在系统中设置每个教室的教室课程表，课程表的课程内容可以直接找到课程库里的课程信息进行添加 5)走班管理：完成选课后，学生可以在个人课表及教室课表中看到相应的数据，包括课程信息、任课教师、到课学生、在相应的时间段会自动显示对应的班级信息 5、翻转课堂 1)课堂要点：教师点击课程表对应课程，即可在该课程翻转课堂模块下课堂要点内添加本节课对应知识点和课堂寄语 2)课堂签到：在本节课开启课堂签到功能后，学生可在联想班牌终端上进行到课考勤，平台自动统计到课考勤数据 3)翻转课件：教师可在上课前上传关于本节课的课件及资源内容，系统实时更新至联想班牌终端，学生可点击查看相关课件信息，课件支持文档、PPT、视频等 4)课堂反馈：学生在课后可在联想班牌终端上进行本节课的课后反馈，联想班牌终端数据实时同步至云平台，平台自动进行统计 5)作业布置：教师可平台作业布置模块下布置关于本节课的课后作业，学生可在联想班牌终端该模块下点击查看 6、资源 1)我的资源：教师可在平台资源模块下我的资源里进行资源上传，并且分类管理上传的资源 2)资源共享：教师上传的资源可选择共享到联想班牌终端或者共享给其它教师 资源库对接：支持校级资源库配置 |  |  |