# 大数据实训平台硬件参数

技术要求

| 模块名称 | 技术参数、性能、配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大数据实训基础架构模块 | 大数据实训平台的基础建构模块主要由以下部分组成，详细配置如下： - 实训管理节点1台 ★外型：2U机架式服务器 ★处理器：≥2*Xeon Silver 4109T 8c/2.0GHz ★芯片组：Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品 ★内存：≥8*16GB 2666GHz DDR4，最大支持16条内存扩展 ★存储：≥4*2TB NL-SAS ★Raid卡：1*12Gb SAS RAID卡，支持raid 0、1、5，配置1GB cache ★网卡：主板集成4口千兆以太网卡 风扇：配置冗余热插拔风扇 PCIE：最大支持7个PCIe插槽 ★电源：2*750W铂金冗电 - 云实验节点X台 ★处理器：≥2*Xeon Silver 4114 10c/2.2GHz ★芯片组：Intel C624芯片组，支持Intel至强可扩展处理器家族铜牌、银牌、金牌及铂金处理器产品 ★内存：≥16*16GB 2666GHz DDR4，最大支持16条内存扩展 ★存储：≥6*2TB NL-SAS ★Raid卡：1*12Gb SAS RAID卡，支持raid 0、1、5，配置1GB cache ★网卡：主板集成4口千兆以太网卡 风扇：配置冗余热插拔风扇 PCIE：最大支持7个PCIe插槽 ★电源：2*750W铂金冗电 - 网络交换设备1台 ★外型：1U机架式 ★交换容量：≥ 128Gbps ★转发性能：≥ 96Mpps ★端口类型和数量：1Gb 端口数≥24，1G/10G端口≥ 4 ★功能：支持跨交换机的端口绑定，支持跨交换机的端口绑定，支持基于端口VLAN和基于协议VLAN，支持组播VLAN；支持1-4095VLAN ID，最大活动数量512；支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP),PVRST；支持 Jumbo frame ≥9k byte 并且自动适应；支持IGM Querier、支持IGMP relay、支持基于ACL的流镜像；支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2；支持基于脚本(Phyton)的ISCLI ★QoS：支持WRED调度方式,支持WRED+ECN；提供广播风暴抑制功能；支持IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, 和基于ACL的流量分类和处理 ★安全功能：支持BPDU guard，Root guard，Loop Guard；支持Raduis,TACACS+,LLDP ★可靠性：支持基于二层的上行链路检测 |  |