危化品企业老罐区火灾事故应急演练方案

一、演练目的

1、提高职工消防应急能力，全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故，保障企业财产和人员的生命安全，加强消防意识；掌握消防技术，使员工在遇到突发火灾的情况时，能够及时有序的撤离到安全区域，保证生命安全，最大限度的减少火灾事故损失和事故造成的负面影响。

2、检验职工应急救援队的应急反应能力及与各部门的协调、配合作战能力；

3、检验职工消防应急设施的配备情况及使用状态；

二、演习时间

待定

三、演习地点

锅炉前老罐区

四、应急救援组织及演练任务

1、现场指挥组

组长：

设在演练现场，宣布启动应急预案，制定应急灭火方案和技术措施，解决灭火救援过程中遇到的技术难题，负责指挥火灾现场的应急抢险工作，及时处理突发灾变。

2、火灾抢险救援组

组长：

组织受伤或受困人员的抢救转移，控制及消灭火源，撤离附近易燃易爆物品。

3、救护组

组长：

联系公司医护人员，在现场待命，配合医护人员将受伤人员进行救护。

4、后勤保障组

组长：

根据火灾影响范围，设置禁区，拉好警戒线,严禁无关人员进入禁区；引导外来救援力量进入事故发生点；保证抢险救灾中物资和设备的及时调度和供应，联系医务人员对受伤人员进行救治。

5、现场清理组

组长：

火灾事故处理完毕后，组织人员清理现场，并将使用后的消防设施恢复原样。

五、演练状况综述

1、情景设置

当班人员高**巡检时发现老罐区一甲醇储罐产生烟雾，发生火灾。

2、事故应急措施

巡检人员立即用对讲机向车间主任汇报，之后当班操作人员立即使用灭火器进行灭火，车间主任赶赴现场后，储罐内物料已经燃烧，车间主任立即上报指挥组组长接到事故部门报警之后，立即启动应急预案，成立现场应急指挥组及通知各相关应急救援小组立即到场进行救援，根据事故性质组织抢险，并通知和组织危险区域内员工进行疏散撤离、救护伤员。因措施得当，避免造了成爆炸事故及灾害的扩大，应急状况消除。

六、演练方案

1、9时00分，缩合岗位因管道维修使用气割导致发生火情。当班操作人员立即对生产系统采取紧急停车，切断电源、气源，关闭工艺阀门，人员撤离；同时，在现场的当班班长，立即用对讲机向车间主任汇报火情，并用现场消防设施进行救援。

2、指挥组组长接到报警之后，通知立即启动应急预案，成立现场应急指挥组，由副组长通知各相关应急救援小组立即到场进行救援。

3、火灾抢险组组长接警后，立即通知救援组成员，到指定现场集合。并根据组长的指挥展开救援。

4、后勤组立即到现场实施现场封闭警戒，拉好警戒线，严禁无关人员进入；

5、救护组人员接警后带好药箱和担架到达现场待命，保证受伤人员能立即得到专业的救治。

6、由于火势较大，不能马上消灭，救援组控制住火源，保持稳定燃烧；一部分人搬运离起火处较近存放在一楼盛装有乙醇的三只桶，以防风向转变和其他原因，导致扩大起火面积。

7、救援组人员进行灭火，灭火成功后现场指挥组长向公司领导报告现场情况，发布命令，结束应急状态，解除警报。

8、指挥组组织相关人员对事故调查确认，取证充分记录后，经请示同意后清理事故现场。

（二）演练结束

1）演习结束后，各参演小到指定位置集合（在指挥台前列队集合）；

2）由现场指挥作总结讲话，宣布抢险救援成功和演练结束；

3）公司领导进行点评。

七、演练要求

通过演练，提高果断快速应对火灾事故的应急处置能力，提高应对突发火灾事故的应急响应能力，学习正确抢险灭火方法，提高岗位人员消防灭火技能，确保在发生火灾事故时，抢险救灾工作能高效有序地进行，最大限度地减轻火灾事故造成的人员和财产损失。

参与应急救援各小组应明确职责，熟悉为完成这些职责所要实施的相关任务，初步掌握为完成这些任务所需要的知识和技能。

附：演练台词

9：00

巡检过程中，缩合操作工高**发现二楼物料管道有漏点，高**随即用对讲机呼叫班长李**。

高**：李**，二楼物料管道处有漏点，麻烦联系机修人员过来维修。

李**：收到，你先关闭物料阀门。

高**：收到。

9:03

李**现场查看后随即缩合班长李**用对讲机与机修班班长程**联系。

李**：程**，缩合二楼物料管道处有漏点，麻烦赶紧过来维修。

程**：收到。

9:05

二分钟过后，机修人员程**赶到缩合二楼管道漏料处，与当班班长一起商量解决方案（对有漏点的管道进行更换，由于管道阀门连接处的螺栓被腐蚀生锈，拆卸不了，机修维修人员程**决定采用气割对腐蚀生锈的进行切割）机修人员准备气割设备，车间人员联系办理作业票。

9:08

李**：刘**，缩合二楼管道有漏点，需要进行动火作业。

刘**：收到

9:10

刘**现场查看后，对班长及机修人员进行安全告知和风险交底卡后，填写好动火作业票通知车间技术人员及安环部人员现场对其安全条件进行确认。

9:12

刘**将作业票开具完毕，待各类人员签字。

9:13

刘**：赵**，缩合二楼管道有漏点，需要动火，你来现场对其作业票中相应的安全措施确认一下。

赵**：收到

刘**：安环部，缩合二楼管道有漏点，需要动火，已经对当班班长李**、机修人员程**，监护人员高**进行了安全告知及风险交底，车间技术人员赵**进行了安全措施现场确认，你来现场审核一下。

安环部：收到。

9:19

车间班长、工段长、监护人、机修人员、技术人员、安环部人员现场对其风险点进行了确认签字后，进行动火作业。

9:22

机修人员程**在用气焊割螺丝的过程中，焊渣从二楼平台落到一楼一pp槽内，将pp槽内的物料引燃发生火灾。

高**、程**、李**三人撤离后，李**立即上报工段长。

李**：刘**，程**动火过程中，焊渣落到一楼pp槽内，引燃pp槽，发生火灾了，未造成人员伤亡。

刘**：立即切断所有电源，用灭火器进行灭火。

此时高**、程**、李**取灭火器进行灭火。

刘**接到通知后，立即用对讲机转告车间主任宋**。

刘**：宋主任，机修程**动火过程中，焊渣落到一楼pp槽内发生火灾。

宋**：通知车间确保生产装置安全的前提下停止作业，迅速撤离，并对讲机向公司副总董**报告。

刘**：收到

宋**：董总，缩合二楼动火过程中焊渣落到一楼一pp槽内，将物料引燃，我已经通知车间在确保生产装置安全的前提下停止作业，迅速撤离。

董**：通知各部门所有人员将对讲机打到应急频道（12频道）并启动公司应急救援预案进行自救。

宋**：收到

9:23

车间主任宋**到达现场，了解并观察现场情况后

宋**：刘**、张**、程**、高胜全、高**、李**你们6人铺消防水管，分别从锅里东西两侧消防栓内接水，进行灭火。

6人回答：收到

宋**：叉车司机彭**，立即开叉车转移现场装乙醇的三只桶，以防风向转变和其他原因，导致扩大起火面积。

彭**：收到

9:25

董**、高**、到达现场，与此同时救护组张**、赵**提着药箱及担架进入事发现场，而后勤保障组冯**、丁**将警戒带进行现场封闭警戒，拉好警戒线。

董**：现场是否有人员受伤？

宋**：缩合岗位共计6人，四人安全撤离，高**、李**2人在现场救火。

董**：注意安全。

9:27

此时消防水管已经接好，刘**、张**、程**3人从锅里东侧消防栓接水进行灭火，高**、高**、李**3人从锅里西侧消防栓接水进行灭火。

9:28

叉车司机彭**：宋主任，装乙醇的三只桶已经转移至安全地带。

宋**：注意安全，赶紧撤离现场。

9:32

火灾扑灭