突发环境事件应急演练方案

- 演练目的

- 检验《突发环境事件应急预案》的可操作性、符合性和实效性。

- 提高员工的环境保护意识和突发环境事件后的应急处理能力，确保在发生环境事件时，把损失和对环境的污染降到最低。

- 为修订、完善《突发环境事件应急预案》提供实际资料。

- 演练依据

1、《中华人民共和国突发事件应对法》

2、《中华人民共和国环境保护法》

3、《国家突发环境事件应急预案》

三、方针和原则

安全第一、预防为主、综合治理；统一指挥、高效协调；常备不懈、持续改进。

构建“集中领导、统一指挥、结构完整、功能全面、反应灵敏、运转高效”的突发事件应急体系，确保一旦发生环境事件，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低限度，确保迅速有效地处理各类突发事件。

四、应急策划

本次演练是我公司针对《突发环境事件应急预案》中化学品泄露事件进行的演练。

- 环境危险性分析

- 资源分析

- 公司设置了抢险救援组、医疗救护组、警戒疏散组、技术保障组、后勤保障组、环保处理组。

- 公司配备有部分消防应急工具、消防器材等。如消防服、消防栓系统、防化服、防毒面具、正压式呼吸器、干粉灭灭火器、二氧化碳灭火器、泡沫灭火车、堵漏工具、担架、应急药箱。

- 通讯工具有电话、对讲机、应急广播。

（三）过程控制

本次演练确定为车间盐酸高位槽在打料的时候管道发生泄漏。主要针对人员的疏散、救护伤员、应急处理、后勤保障、通讯联络等方面进行。

五、应急演练准备及演练流程

为了确保本次演练成功，做了如下准备：

- 培训

事件定于2017年9月20日下午13:00

公司领导对此次演练及相关安全工作进行讲话。

HUABAO对公司的《突发环境事件应急预案》和《突发环境事件应急预案演练方案》进行介绍。

参加培训、演练人员：公司的领导、生产部所有人员、其它相关部门的领导、仓库人员、车间人员。

应急演练

经过策划、培训等准备工作后演练将于9月20日下午14:00进行。

（二）模拟事故现场及演练流程

1、14:00分，演习组织人员宣布演习可以开始。

2、报警信息

14:01分，盐酸高位槽发生泄露

盐酸储罐向车间盐酸高位槽打盐酸，发现盐酸高位槽上料阀后管线泄漏，泄漏量较多。车间班长苑林放立即关闭盐酸储罐上料泵开关并用对讲机通知车间主任

（A：报告主任，盐酸高位槽上料阀门后管线泄漏，需要紧急处理。）

（B：是否有人员受伤？）

（A：有一个人员中毒受伤。）

（B：先立即切断打酸泵电源。）

3、启动应急预案及确定事故等级

B立即通知公司负责人及应急指挥中心，应急指挥中心接报后，根据汇报事故情况立即启动公司突发环境事件应急预案二级响应。

4、应急救援

（1）应急救援小组到位，总指挥命令抢险救援组立即对车间受伤人员进行施救。

（2）总指挥命令抢险救援组立即对车间受伤人员进行施救，施救前，救援人员必须穿戴防化服佩戴正压式呼吸器。

（总指挥：命令警戒疏散组立即将车间人员及厂区无关人员立即组织疏散与警戒。警戒疏散组必须穿戴防毒面具进入现场进行疏散。）

（3）总指挥命令后勤保障组立即对应急救援现场提供防护用品，保障现场应急救援物资充沛。

（4）总指挥命令医疗救护组立即准备对受伤人员进行施救并进行简单医护救治等待120急救。

（5）通讯联络组根据总指挥指示，及时准确向周围企业或群众通报物料泄漏情况及危害情况。根据此次事故模拟，确定为车间为二级环境应急响应，盐酸气体未向周围扩散。

（6）总指挥命令技术保障组立即制定现场清理处置方案。确定先对泄漏盐酸进行围挡收集，然后将残留盐酸使用片碱进行酸碱中和。并最后使用消防水进行清洗处理。

（7）总指挥：现命令警戒疏散组将无关人员及施工人员立即沿上风向、到紧急集合点集合，撤离现场，并对车间拉起警戒隔离线。

（8）抢险救援组在现场发现车间弥漫着盐酸气体，然后在泄漏点不远处发现受伤人员立即将受伤人员救出撤离，抢险救援组寻找盐酸高位槽泄漏点，发现是上料法兰后漏料，属于法兰密封面失效， 仍有少量盐酸网从泄漏点继续泄漏。抢险救援组立即向总指挥汇报。

（抢险救援组组长：报告总指挥，受伤人员已救出安全撤离，盐酸高位槽泄漏点，发现是出料口法兰后漏料，属于法兰密封面失效， 仍有少量盐酸从泄漏点继续泄漏，请指示。）

（总指挥：现命令抢险救援组按照技术保障组制定出的现场清理处置方案，对现场立即进行处置并随后对盐酸高位槽设备进行维修-先对泄漏物料进行围挡收集，然后将残留盐酸使用片碱进行酸碱中和。并最后使用消防水进行清洗处理，并注意回收后的盐酸进行正常使用，处置过程中产生的污水收集进行集中处置。法兰密封面进行重新更换密封垫）

（9）人员C戴防毒面具，在应急池沟旁边拿PH试纸检测车间泄漏盐酸高位槽排出的液体酸浓度。关景周检测排出的稀释液体PH值已经达到6，车间没有了烟雾气味散去。

（10）救援小组完成各自小组救援活动，分别依次向总指挥汇报救援情况

（11）a警戒疏散组组长：报告总指挥，车间人员及厂区无关人员分别已经安全疏散及撤离，警戒疏散组工作已经完成，请指示！总指挥：待命。

b、医疗救护组组长：报告总指挥，医疗救护组已经受伤人员进行医疗救护并妥善安置了，请指示！总指挥：待命。

c、通讯联络组组长：报告总指挥，通讯联络组已经完成任务请指示！总指挥：待命。

d、技术保障组：报告总指挥，现场应急处置方案已经制定完毕并为抢险救援组提供了技术支持，请指示！总指挥：待命。

e、抢险救援组：报告总指挥，现场泄漏盐酸已经收集处置完毕。现场盐酸高位槽泄漏点已经维修完毕。请指示！总指挥：待命。

班长A开罐区边消防栓，对泄漏的盐酸进行稀释清理。现场盐酸气体有所减淡。

5、应急结束

（1）总指挥对此次应急预案演练给予现场点评！

（2）总指挥：“我宣布此次《突发环境事件应急预案》演习程序终止，演习结束，各参与人员撤回工作岗位，车间生产恢复正常。”