XX综合应急预案演练实施方案

一、演练目的

1、检验公司应急预案的可操作性，发现不足予以修订和完善；

2、检验******化工公司应急预案启动、各部门应急队伍响应与处置、现场协调指挥，以及灭火作战等各项动作的适用性；

3、检验各应急小组应急处置能力，以及各类防护装备和防护器具的熟练操作使用情况。

4、检验园区消防设施完好性，应急救援及抢险器材、装备的适用性;

二、演练事故设定

这次演练设定的事故场景是：热电厂液氨罐区氨气报警仪报警，两名运行人员现场核查，一名运行人员发现液氨罐A罐底部出口手动阀前法兰泄漏，由于未佩戴防护用具中毒晕倒，另一名运行人员向控制室汇报现场情况；应急队伍快速到位，泄漏得到控制。救援过程中产生的事故废水全部进入消防事故应急池，事故没有对园区周边环境产生影响。

三、指挥系统

总 指 挥：XXX总经理）

职    责：全面指挥、支持现场救援工作；

协调公司各类资源用于应急；

当事故呈不可控趋势时，作出全体人员撤离的决定；

现场指挥：XXX（副总经理）

职    责：组织成立现场指挥部；

指挥******各救援组实施救援；

向应急指挥中心汇报救援情况，执行应急指挥中心指令；

核实应急终止条件并向应急指挥部请示应急终止。

四、演练时间、地点、人员、装备

演练时间：2017年11月 17日，上午11:00

演练地点：热电厂液氨罐区

演练参加人员、装备：应急救援组共9个小组：

1、热电厂应急处置组：

组长：

成员：当班班组人员

职责：

- 组长负责事故前期的现场第一时间内的属地应急处置的指挥；

- 组织切断罐区物料，停止罐区用电

- 对受伤人员进行搜救，转移至安全区，组织热电厂人员疏散至紧急集合点；

- 开启罐区消防设施实施灭火救援；

- 组织事故后救援产生废水的处理；

- 组织事故后现场清除和恢复工作；

装备：空气呼吸器、防毒面具、防化服。

2、事故抢险组（消防应急组）

组长：

成员：消防员

职责：

- 确定扑救方案（氨泄漏区域的消防稀释与控制泄漏氨的影响区域）组织人员实施扑救；

- 根据扑救情况，确定隔离区，提出人员撤离建议；危急情况下，直接下达人员撤离命令；

- 维持疏散路线的畅通，组织人员进行疏散撤离；

- 抢救被困人员及重要物资；

- 在抢险力量明显不足情况下，报告现场总指挥请求外部消防力量增援；

- 抢险救援结束后向现场总指挥报告事故抢险组救援情况。

装备：消防车、防化服、空气呼吸器、防毒面具、避火服等消防装备。

3、设备抢修组

组长：

成员：检修班组5人

职责：

- 据现场情况，确定设备抢修方案；

- 负责设备的抢修和恢复。

- 协调外协单位的检修力量进行抢修。

装备：检修工具、防化服、防毒面具、空气呼吸器。

4、环境监测组

组长：

成员：叶人员

职责：

- 监测液氨泄漏周边空气浓度，为救援提供气体防护建议

- 对厂界周边气体环境实时监测；

- 对废水进行实时监测；

4）负责协调消防污水的接收处置。

装备：防化服、空气呼吸器、便携式气体检测仪。

5、通讯联络组

组长：

成员：当班调度员

职责：

- 负责现场接警、启动应急预案、事故报告、通知******各救援组到场救援

- 负责模拟向120；

- 负责园区整体的应急指令传达。

装备：报警电话

6、医疗救护组

组长：

成员：  气防车司机等

- 负责将受伤人员抬至气防车运送至调度楼下模拟与120对接实施救援。

- 在发生化学品泄漏时，提出预防措施，指导事故现场救护工作；

- 总结医疗救护工作经验教训，提出预防措施和完善应急预案的建议；

装备：气防车

7、交通保卫组

组长：

成员：保安4人等

职责：负责厂区保卫和主要道路的交通管制工作，在管制区域设置警戒线；

1）阻止与应急救援无关的车辆及人员进入事故区域；

2）配合伤员救护组，做好受伤人员的转送工作。

3）引领外部消防救援车辆进入事故现场；

4）维持演练秩序，保持道路畅通。

装备：警戒带

8.物资供应组

组长：

组员：

职责：

1）按要求储备和保管应急物资；

2）事故发生后，向事故现场供应应急物资；

3）按储备标准，及时补充消耗的应急物资；

4）配合设备抢修组，补充抢修工具，做好设备抢修的配合工作；

9、专家组

组  长：

副组长：

成  员： 工艺工程师

职责：

- 负责预测可能出现的次生事故并提出预防措施；

- 为现场应急工作提出应急抢险具体措施建议；

五、演练前准备工作

- 安环部组织相关部门参加人员进行预备会议，对演习过程进行桌面预演。

- 演练前一周，安环部组织将演练信息向全厂及周边单位告知，以免引起不必要的恐慌；

- 确认专人（当天该岗位当班人员）对运行设备进行监护，保证演练中不影响装置的正常运行。防止现场参加演练人员无意中触动生产装置发生意外。

- 行政管理部组织拍摄图片、进行摄像，做好资料搜集和整理。

- 演练前一周，安环部确认演练现场指挥部、各应急组集结点、标识牌及各种装备的检查和确认。

- 演练前通讯设备准备到位，统一编号，分配到各级指挥人员手中。

- 安环部做好整个演习过程的记录。

- 演练内容

液氨罐区泄漏后1名巡检人员现场查看时中毒昏迷，经热电厂先期处置，后经各救援组救援，人员得到救治，泄漏得到控制。

预警（11:00-11:05）：液氨气体报警器报警，显示液氨罐区氨气浓度过高，班组长组织派2名操作工现场查看，1名巡检人员现场查看时中毒昏迷，另一名向控制室汇报现场情况；

信息报告与前期处置（11:05-11:15）：中控立即通知厂长，厂长组织成立处置组，向调度中心汇报情况，组织人员疏散自紧急集合点，并进行前期处理；

应急响应（11:05-11:20）：调度中心接到热电厂报告后，启动公司级应急预案，向公司分管领导汇报，模拟向120、119报警。成立应急指挥中心，通知各救援组到达现场；总指挥及专家组成员赶往应急指挥中心，现场指挥赶往现场成立现场指挥部。

现场处置（11:20-11:35）：各救援组与热电厂处置组一并进行救援；

演练结束（11:35-11:40）：总指挥宣布事故应急救援结束，人员集合，厂前办公区人员有序回到工作岗位。

演练讲评（11:40-12:30）：：讲评顺序：（热电厂厂长）、（副总经理）、（总经理）；

七、注意事项

- 参加演习人员要保护好自己，防止发生事故。

- 岗位人员和参演人员不能因是演习而有拖延、敷衍情况。

- 应熟悉将要执行的应急响应结构、功能和程序，根据模拟场景和紧急情况作出反应，在最短的时间内执行好应急任务。

- 各参与人员要严肃认真，并履行好自己的角色。

- 应急演练结束后应急器材归位。