
广西职业技术学院
智慧校园技术方案
2018年07月
目  录
4第一章 需求分析


41.1 项目背景


41.2 无线建设需求分析


51.3 物联网建设需求分析


51.4 WLAN技术选型


61.5 物联网技术选型


7第二章 智慧广职整体网络拓扑


8第三章 无线网络整体方案设计


83.1 无线网络总体架构图


83.2 无线网络详细部署设计


83.2.1 教学区AP部署


83.2.1.1 艺术设计系


103.2.2 实训楼AP部署


103.2.2.1 第一实训楼


113.2.2.2 第二实训楼


153.2.2.3 茶叶实训室


153.2.3 实训中心AP部署


153.2.3.1 机械汽车实训中心


183.2.3.2 计电系实训中心


193.2.3.3 食品生物实训中心


203.2.3.4 物流实训中心


213.2.3.5 花卉实训中心


223.2.4 其他区域AP部署


223.2.4.1 院领导办公室


223.2.4.2 工会、大学生活动中心


243.2.4.3 卫生所


253.2.4.4 后勤处


253.2.4.5 文体馆


263.3 无线价值点设计


263.3.1 高密覆盖设计


273.3.2 大数据挖掘与分析


303.3.3 可视化管理设计


323.3.4 控制平台开放性与兼容性


32第四章 物联网部署设计


324.1平台部署


334.2基于开放平台的水电表数据采集系统


334.3基于开放平台的智慧办公系统


35第五章 所需设备详细参数及预算





第1章 需求分析及技术选型
1.1 项目背景
当前，以数字化校园为特征的教育信息化发展迅速，各种信息化应用正改变着老师和学生们的工作、学习、生活以及思维方式，引发了教育行业一场新的革命。广西职业技术学院基本的教学教务管理、科研管理、后勤管理、数字图书馆、视频服务系统、办公自动化系统和校园社区服务等应用系统的建设有了初步的规模，“一卡通”业务在学校也已经应用。在校师生的认识水平和技术水平上了一个台阶，对于信息化工具的使用已变成为一种自觉和自愿的行为。

近几年来，随着计算机网络技术的快速发展，无线网络业务层出不穷，人们越来越多地需要时时刻刻地能够接入无线网络，于是笔记本电脑用户日渐增多，手机、PDA不断普及，更多的便携式网络接入设备进入人们的视线，而无线网络以其施工简单、接入方便逐渐被人们所喜爱。同时随着物联网技术的发展，从国家层面到公司层面，从学术界到产业界，都在极力推广物联网技术。一个万物互联的时代已经到来，2017年工信部发布的《物联网“十三五”规划》明确了物联网产业“十三五”的发展目标。这种情况下，传统的有线网络连接形式已经无法应付新的工作学习以及生活方式所带来的挑战，“孤岛式”物体也越来越难以适应大数据时代。
为进一步完善校园网络基础设施建设，实现随时随地的上网和智慧的管理学校，加快工作效率，本次项目针对整个校区进行无线网覆盖，并实现全校水电表数据的统一采集，同时选定某些区域作为物联网的试点，为后续的全面升级打下基础。

1.2 无线建设需求分析
· 采用802.11ac wave2（支持MU-MIMO）无线产品的需求
802.11n协议在2009年5月发布，为近几年的主流无线协议，随着2012年IEEE发布的802.11ac，可以使无线访问的理论速率达到1.3Gbps，目前支持802.11ac的终端产品逐年倍增，支持802.11ac的AP产品已经在业界大规模取代802.11n的产品成为无线建设主流，考虑到广西职业技术学院无线网络建设先进性的要求，为满足广西职业技术学院未来5年能够提供高品质无线的能力，本次无线产品全部采用802.11ac wave2的部署方案。
· 无线漫游需求
师生在校园中的工作、学习、生活的位置不是固定的，移动性是无线网络的优势特点，师生在移动过程中，会切换信号最好的AP提供无线网络接入，如何实现无感知的漫游切换，不使用户频繁登录认证的接入无线网，满足用户日常使用习惯不变的需求，是本次无线项目的建设重点。
· 高速率接入需求分析
为保证全校师生的良好业务体验，须无线能够提供较高带宽的接入速率，本次方案全部采用支持802.11ac wave2的无线接入点，5GHZ的信道能够减小同AP之间的干扰，更加适合在人员密集的场所部署，最大可提供大于1G的单房间实测吞吐量。
· 高密场景高并发需求分析
本次项目建设区域中的各会议室及报告厅，师生使用无线特点为终端数量多，人员密集，上网时间集中等，这些地点在同一时间会有大量人员接入无线网络，针对这一场景，传统802.11n的AP并发接入能力将会产生瓶颈，同时要求满足日益增长的5GHZ终端集中接入支持。需要采用支持802.11ac wave2的产品，同时结合实际情况选择三射频卡的产品，实现师生良好无线体验。
· 可靠性需求分析
无线网络建设中，针对于瘦AP+AC模式部署，随着业务量和用户量逐渐增加，核心AC控制器的可靠性要求越来越高。一旦AC出现故障将影响整网的AP转发，为保证广西职业技术学院无线网络运行稳定，本次项目需要考虑可靠性设计。
· 移动化运维需求
传统的运维平台部署在本地私网环境中，对网络的监控与运维只能在办公室用PC进行查看，出现问题需要运维人员前往办公室或者机房进行定位排查问题。遇到周末或者节假日，学校IT运维人员休息了，但是网络仍然在运行状态中，保持对网络的监控与管理变得尤为重要。因此需要一套移动化运维系统可以让IT运维人员在随时随地对校园无线网络进行监控和管理。
· 移动智慧校园应用对无线系统开放性需求
随着无线网络的大规模建设，基于定位的各类特色应用逐渐给用户的学习生活带来极大的便利，本次新建无线系统，需要能够提供开放的接口，并具有一定的本地定制开发的能力，满足广西职业技术学院结合无线基础设施、定位功能的应用创新。
· IPv6需求分析
IPv6作为未来网络的发展方向，已经在高校开始局部使用，本次无线网络的建设，也要充分考虑 IPv6的支持。
· 大数据分析
数据是信息化时代的“石油”，通过对数据的各种加工分析，可以总结出一些看似没有关联却具有统计价值的结果，并对行为的预见具有科学的指导意义。通过大数据分析学生和老师的上网数据，可以帮助学校更好的决策。如对学生的上网分析,了解学生网络沉迷情况，学生区域驻留情况和学生热门应用情况，进而更加人性化的引导学生；也可以对教师的上网数据进行大数据分析，可分析出广职院教师的游戏娱乐偏好，学术研究偏好和影音媒体偏好等，也可分析出老师们到岗率和准点率的排行；更进一步，结合天气环境情况，可以分析出不同天气对学生和老师在校生活的影响。
1.3 物联网建设需求分析
· 统一的物联网基础开放平台
    平台输入方面应满足学校不同协议的传感器终端接入，通过平台的数据处理、分析和加工，应该具有开放接口给其他应用，以满足后续师生利用该物联网平台进行实践学习和科研创新。同时平台应该具有设备管理，数据分析处理，数据可视化以及数据备份的能力。
· 水电数据采集
利用物联网基础开放平台，完成对广职院水表电表数据采集，并能呈现出每个水电表的数据。
· 智慧节能办公
智慧的办公环境是物联网时代到来的基本特征，根据预先设置的策略，让办公室用电设备实现智能化的运行，是办公环境更加适合广职院老师的办公习惯，同时实现绿色节能的用电方式。
1.4 WLAN技术选型

[image: image1.png]11,
54

54

300

A5

000




从1999年的802.11b协议开始，WiFi已经经历了三次“提速”：第一次是2003年从802.11b协议的11Mbps提升至802.11g协议的54Mbps，第二次是2009年从54Mbps提升至802.11n协议的300Mbps 。第三次是2013年从300Mbps提升至80211ac协议的1000Mbsp。

802.11ac的速率在8条流、256QAM（Quadrature Amplitude Modulation，相正交振幅调制）、160MHz情况下最高可达6.9Gbps。8条流MIMO需要的芯片设计会很复杂，160MHz的频宽资源在我国也是可望而不可及。目前主流的802.11ac产品在2-4条流、256QAM、80MHz情况下可达867Mbps-1.7Gbps。

[image: image2.png]SEBERE

Client1

Client 2

Client 3

Client4





[image: image3.png]MIMO (2x2) Astroams. 3 users





802.11ac Wave2 MU-MIMO通信机制
MU-MIMO实际就是多用户（multi-user）MIMO。802.11n技术支持的MIMO只能是单用户MIMO，即无论是3条流还是2条流，AP和所有STA之间都只能用3条流或者2条流通信。而如果支持了MU-MIMO，那么意味着一个3条流AP可以同时和3个STA分别以1条流的方式通信，而且彼此不会有干扰。这将大幅提高多用户同时接入AP时的吞吐性能。MU-MIMO是802.11ac Wave2最重要的技术，在4条空间流的基础上，通过MU-MIIMO最多可以并行向4个单条流Wave2终端发送数据报文，同时对于多条流的终端也可以对并行发送终端个数灵活调整，充分保证Wave2终端的用户体验。
本次针对广西职业技术学院无线校园网项目采用最新一代的802.11ac wave2技术。

1.5 物联网技术选型

Lora是一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案，主要在全球免费频段运行。Lora网络主要由终端，网关，Server和云四部分组成，应用数据可以双向传输。Lora网络架构时一个典型的星型拓扑结构，在这个网络架构中，lora网关是一个透明传输的中继，连接终端设备和后端中央服务器，网关与服务器间通过标准IP连接，终端设备采用单跳与一个或多个网关通信，所有节点与网关间的通信均是双向的，同时也支持云端升级等操作以减少云端通讯时间。

[image: image4.emf]基站 平台

L

o

r

a

GSM/Ethernet

终端

L

o

r

a


为了便于自建基站，且将数据保存在本地，本次物联网部署采用基于Lora协议的通信方式。该协议工作在470MHz到510MHz,故居于较强的穿透力，在空旷的传输距离可达到10km，室内可达到1到2km，消耗的带宽在500kHz以内，属于典型的低功耗广域网技

第2章 智慧广职整体网络拓扑
本次广职院智慧校园的整体网络拓扑图如下所示：
[image: image5.png]POESZHHL

BERSHAE
EBERAR

HESE AARSSE 0%ER SRELEE





本次的智慧校园建设包括无线wifi建设和物联网建设，无线WiFi主要覆盖文体馆，实训室和办公室等地方，满足师生们的移动上网的需求；物联网部分主要实现对全校水电数据的采集、以及院领导办公室和图书信息大楼试点的智慧办公实现。
在接入层中，无线终端通通过定向AP,放装AP或者面板AP接入网络，同时AP接在POE交换机上，完成数据转发的同时也能给AP提供电源；物联网终端分两类，一类是水表和电表等传感器终端，这类终端与数据采集器进行对接，数据采集器通过Lora无线方式与Lora网关对接，网关挂在POE交换机上，第二类传感器终端内置了Lora无线模块，如智能插座，红外人体感应，红外遥控以及温湿度传感器等，直接与Lora网关进行通信，Lora网关也是直接挂在POE交换机上。
核心汇聚交换机主要是汇聚接入层中的POE交换机，无线控制器和物联网平台旁挂在该核心汇聚交换机上，实现对下面所有无线AP以及物联网设备的统一管理，统一认证。
核心汇聚交换机往上接入整个广职院的核心交换区，数据中心旁挂在核心交换机上；所有访问外网数据通过出口设备，进入互联网。

第3章 无线网络整体方案设计
3.1 无线网络总体架构图

[image: image6.png]



本次设计新建一套无线专网承载广西职业技术学院的移动智慧校园业务。在核心交换机上旁挂部署一台无线控制器作为无线AP的统一管理平台。在无线控制器上可实现对目前全网多台无线AP的统一配置与管理。

放装式AP与面板式均采用PoE交换机进行远程供电，它既能实现无线AP的数据连接，又能对该楼层无线AP实现远程供电。PoE交换机均采用千兆实现对无线AP的数据接入及远程供电。
文体馆部署的室外AP由于功率较大，单独使用POE注入器进行供电，其上行通过千兆电路与接入交换机相连，使用定向天线对文体馆广大区域进行覆盖。
针对无线网络的管理，控制器平台内置了友好的管理平台实现对于网络中的AC、FAT AP、FIT AP、移动终端等无线设备与有线设备进行一体化、可视化地集中管理。同时移动化运维平台，利用手机终端去随时处理网络的问题，例如：监控到网络运行状态，并且远程做出配置的变更。如果解决不了的问题还可以远程求助专业人员，申请上门服务。
3.2 无线网络详细部署设计

3.2.1 教学区AP部署
3.2.1.1 艺术设计系
	序号
	区域
	楼层数
	会议室
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（24）
	备注

	
	艺术设计系
	1
	0
	0
	6
	0
	0
	7
	2
	0
	1
	

	　
	艺术设计系
	2
	0
	0
	6
	0
	0
	2
	4
	0
	0
	

	　
	艺术设计系
	3
	0
	0
	6
	0
	0
	4
	3
	0
	1
	　

	合计
	0
	13
	9
	0
	2
	　


[image: image7.png]IAB—ETHE

8130 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 8130
o
o
Noj
(e}
N8
o A \f’ﬁ o
2 SHTIEZ TE ANE . NI pNE _ o . 0
: LRIHEE — = BEALE s ~ SEi== I :
[e=) J: [e=)
g o ol @
o = 5|
BB
5 e HeR LT 5
S 48 TiEE REFA M 5 2
13 7 ES N
8460 2940 3075 2930 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 2980 3005 2940 8460
8100 3060 36360 3060 8100
08680





[image: image8.png]098¢E1

009 097G 0vZ1 0975
& I
e8]
Ei -
mr@ﬂur = 0
== a0
=
Ip}
/] o
—. %
o
A o
o
(o6}
a
o
T
=& 8
= &
] o
—. %
aJ
o
= &
[qV)
fan) o
o B
o
(o0}
ay
[qV)
e
o
(o0}
ay
[qV)
- 3
= a
=
[qN)
_ @
., 'p]
Ns}
a
[qN)
M~
-
™
T m
a
s}
~
o
™
eV 2 -
=y @ 0
=< ®
[en}
T ] D 22
= .. s ®
009 09/S 0¥ L1 09.S

098€1

2

T E

—k

AT





[image: image9.png]SAR-ETEA

= =
Ns} Ns}
o N &7 ',_;7 O
o = T A MAE BNE WE o 5
v - % Z - Ve - hiLE B
: ™= <™ ™3 YN
T
[ o
<+ 5
~ i ;
O N ,/\—7 O
N = =~ e 6]
B #HZ NE #7 B
5460 2940 3075 2930 2980 2980 29380 2980 2980 29380 2980 2980 29380 3005 2940 8460
8100 3060 36360 3060 8100
58630





3.2.2 实训楼AP部署
3.2.2.1 第一实训楼
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（24）
	备注

	1
	第一实训楼
	1
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	

	
	第一实训楼
	2
	0
	8
	0
	0
	7
	0
	0
	1
	

	
	第一实训楼
	3
	0
	8
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	

	
	第一实训楼
	4
	0
	8
	0
	0
	9
	0
	0
	1
	

	
	第一实训楼
	5
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	

	
	第一实训楼
	6
	0
	8
	0
	0
	10
	0
	0
	1
	

	合计
	0
	52
	0
	0
	3
	


[image: image10.png]17677

0%

00

&0

6000

TR

\Ei

10700

AR

1S

il

4

nan

40

460

0

\Ei

600

oy

910

40

T

e

==

6900

6100

30

6900

60

0%

00

=) 090





[image: image11.png]&0

500

650

060

40 910 a00 0 180 460 S8R0 40 000 ol 11570 10700 530 6000 11
T4 . T4
z $z 4z Hz #z #z T < 4z @ 47 z
i e < it
&F q# < it#
BAE | AAE BE | AAE
£900 430 70 6900

60





3.2.2.2 第二实训楼
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（24）
	备注

	2
	第二实训楼
	1
	0
	7
	0
	
	7
	3
	0
	0
	

	
	第二实训楼
	2
	0
	8
	1
	
	10
	1
	0
	1
	

	
	第二实训楼
	3
	1
	7
	1
	
	6
	3
	0
	0
	

	
	第二实训楼
	4
	2
	6
	1
	
	7
	3
	0
	1
	

	
	第二实训楼
	5
	1
	7
	1
	
	7
	3
	0
	0
	

	
	第二实训楼
	6
	0
	8
	1
	
	7
	4
	0
	1
	

	
	第二实训楼
	7
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	合计
	
	45
	18
	0
	3
	


[image: image12.png]e

bl
==
==

- G H2 5% =
‘-.-.-’( %&ﬁ
G

7 A

i i

- = i

/280 /000 4200 /200 170 11330 11040 14100 /600 14100

26277 36637 21723

84634





[image: image13.png]e
=&

S 5
A

) 7 #

/2 Jx n

= & .

. . £ i

/280 /000 4300 /200 1/0 /600 14100

2,62/ 7/ 36637/ 21723
84634

=

\\i) L—

\H





[image: image14.png]e
Fil
%
=

e
el

~ CE

S nE
g
77\ ﬁj\ j]\
e ik A
- - = s
7280 /000 4300 /200 170 11330 11040 14100 /600 14100
°cee/ 7/ 36637 21723

84634





[image: image15.png]A 1 TR hE B |~ £ ~—~
Z z
g
. §
413 i K
% - ¥ %
. (] fif
l 4
2
/280 /000 4800 /200 170 11330 11040 14100 /600 14100

cee/7/

36637

cl/es

84634

4= Liimi





[image: image16.png]4t i 3 GRS E
Py . ) \J i d VA4 e - .
% j@t & iy ‘ 5 %(E ﬁjj %T% T& iﬁ\i% E \J /A\# %77 ﬁ%ﬁi%k
{K% ﬂﬁg%,
1E
i

z i i

A

S
14280 4800 /200 170 11330 11040 14100 /600 14100

262/ / 36637 21723

84634

4o KT





[image: image17.png]it
£
il

HoT

HEELTIE

N

55
7 H

il
st
313

e

Hhh

i

14230

/200

11040

14100 /600 14100

coe//

36637

cl/2es

84634





[image: image18.png]Jatle

Jatls

i
o—70%

/U





3.2.2.3 茶叶实训室

	楼栋
	楼层
	放装AP
	室内AP（高密）
	8口POE交换机
	24口POE交换机
	备注

	茶叶实训中心（左间）
	1
	1
	　
	1
	　
	共用1台POE交换机

	
	2
	1
	　
	　
	　
	

	茶叶实训中心（中间）
	1
	4
	　
	　
	　
	共用1台POE交换机

	
	2
	3
	　
	　
	1
	

	
	3
	3
	　
	　
	　
	

	茶叶实训中心（右间）
	1
	2
	　
	1
	　
	共用1台POE交换机

	
	2
	3
	　
	　
	　
	

	
	　
	　
	4
	　
	　
	


3.2.3 实训中心AP部署
3.2.3.1 机械汽车实训中心
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（24）
	备注

	1
	机械汽车实训中心
	1
	0
	8
	0
	0
	11
	0
	0
	1
	 

	　
	机械汽车实训中心
	2
	0
	8
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	

	　
	机械汽车实训中心
	3
	0
	8
	0
	0
	9
	0
	0
	1
	　

	　
	机械汽车实训中心
	4
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	　

	2
	机械汽车系实训中心
	1
	0
	6
	0
	0
	3
	5
	0
	1
	

	合计
	0
	41
	5
	0
	3
	　


[image: image19.png][

o

st

e

Pt

ey

@

)=

g

igeen

HRA-ETEE





[image: image20.png]e

e

suzex

Ry

e





[image: image21.png]5| s
HIH
HHES CAD3mE_ PLCant il
.
"y
f
I X
e
- “ -





[image: image22.png]ne s

ey

e

e

e

s

AREEFER





[image: image23.png]£t

103551
16050 11950 000 14950 9900 50 0 17001
Sk
M
L
S S s s S L
g g g L g g
B
IS
&
L]
Y
00 S :
- g :
sl
4
i
=
g
e L
=E B
ik B
]
e B
=
iy g iy B iy L
£ 4800 99 1800 12000 g a0 0 an | 00 1080 00





3.2.3.2 计电系实训中心
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（16）
	POE交换机（24）
	备注

	3
	计电系实训中心
	1
	0
	8
	0
	0
	6
	4
	0
	0
	0
	

	　
	计电系实训中心
	2
	0
	5
	0
	0
	6
	3
	0
	0
	1
	

	合计
	0
	12
	7
	0
	0
	1
	　


[image: image24.png]5450

20250

600 5200

20250

182 /2 o /90 12000 13620 =320 9640 6400 o2 /0 2820
e Hr

WRAHA S | s T
< A 4z e $2 | 3
-
-
iz . o : E%

5300 6480 12285 3000 18920 20501740 13540 4000 5820

50130

—J




[image: image25.png]S~ /0 5820

5400

G 40

3320

13620

12000

90

18

b w
NN
m
==
IS as Judys U099

sl

wietadl

6000

4()

o]

-0

S000 1868920

%

le2s

300 6460

e





3.2.3.3 食品生物实训中心
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（16）
	POE交换机（24）
	备注

	6
	食品生物实训中心
	1
	0
	0
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	1
	

	　
	食品生物实训中心
	2
	0
	0
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	

	　
	食品生物实训中心
	3
	0
	0
	0
	0
	8
	4
	0
	0
	1
	　

	合计
	0
	19
	15
	0
	0
	2
	　


[image: image26.png]% .
i ne 5 .
Ribeilz
MBI

| HELFE |
W n 5 -

[ Bz e

14R i P - <

il I

V4P

—_ e

AN





[image: image27.png]9970

00

15900

00

e
523

A

[y

7

00

M

500

TfA

it

S
i

=

i

=
£
I g
140 E
6200 00 000 4500 00 196 450

11900

a0

4000

a0

00

00 |





[image: image28.png]0500

100

E

=4

Ed
LY g

.

==
i .A\ A
:

i ]

\M E

ES
HtklA g
S\ |
a E £ % . . ) g

W o WM 45 ~ gz 4z e . P
£
TR E
6200 00 a0n 12300 000 4500 00 12550 a0 196 L /500 450
0500
o
- -
o





3.2.3.4 物流实训中心
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（16）
	POE交换机（24）
	备注

	4
	物流实训中心
	1
	0
	8
	0
	0
	8
	0
	0
	0
	1
	

	　
	物流实训中心
	2
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	

	合计
	0
	11
	0
	0
	0
	1
	　


[image: image29.png]W

660

4900 190 18000 11760 11760 12020 12030
-
y
= “g = E3
8400 . 6&P60 8400 2400 6260 2400
4300 190 1251@7804 14470 1313P780 13880 6020

7660




 [image: image30.png]4=

41520 12020 030
-
& ¢ E
B
-
B . ~
= = |7 %
4300 19700 690 600 0 13880 6020

660





3.2.3.5 花卉实训中心
	序号
	勘测区域
	楼层数
	大教室
	一般教室
	办公室
	面板AP
	普通放装AP
	高密AP
	POE交换机（8）
	POE交换机（16）
	POE交换机（24）
	备注

	5
	花卉实训中心
	1
	0
	1
	0
	0
	2
	0
	1
	0
	0
	　

	合计
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	　


[image: image31.png]ccccc

N[zl VA
&

ccccc

LAY H Gy 101




3.2.4 其他区域AP部署
3.2.4.1 院领导办公室

	楼栋
	楼层
	面板AP
	8口POE交换机
	24口POE交换机
	备注

	院领导办公室
	1
	16
	1
	1
	　

	合计
	　
	16
	1
	1
	　


[image: image32.png]09/1

28140





3.2.4.2 工会、大学生活动中心

	楼栋
	楼层
	放装AP
	室内AP（高密）
	8口POE交换机
	24口POE交换机
	备注

	工会、大学生活动中心
	1
	3
	　
	　
	　
	三层共用1台POE交换机

	
	2
	4
	　
	　
	1
	

	
	3
	3
	　
	　
	　
	


[image: image33.png]FE

| &





[image: image34.png]i

(R

ik

-





[image: image35.png]e

(

i





3.2.4.3 卫生所
	楼栋
	楼层
	放装AP
	室内AP（高密）
	8口POE交换机
	24口POE交换机
	备注

	卫生所
	　
	7
	　
	　
	1
	　


[image: image36.png]e

M





3.2.4.4 后勤处
	楼栋
	楼层
	放装AP
	室内AP（高密）
	8口POE交换机
	24口POE交换机
	备注

	后勤处
	1
	4
	　
	1
	　
	　


3.2.4.5 文体馆
	楼栋
	楼层
	室外AP（高密）
	备注

	文体馆
	1
	48
	文体馆设计说明：

	
	
	
	1.场馆场地长87米、宽35米、高13米，一层结构；

	
	2
	
	2.安装方式：默认吸顶；采用定向天线的AP。

	
	3
	
	　

	合计
	　
	48
	　


[image: image37.png]11111

ZETA

o>

BFHT

11111





[image: image38.png]5060

40

30

2940
4701470

010

40

o
o)}
=
~f
=
o

e =

e BAE hE i hE TR

T |
O O B
6060 10120 4980 4720 5020 6060
6960





3.3 无线价值点设计
3.3.1 高密覆盖设计
对于广职院文体馆这类用户高密场景，传统的无线部署方案往往同频干扰严重，从而导致设备多用户处理能力和传输带宽大大降低，同时，像广职院每栋实训室的一楼，几乎是所有来上课的学生都要经过的地方，如果没有做好无线的优化，就容易造成师生通过一楼时无线掉线的现象。
本次广职院无线部署尤其注重WiFi的覆盖和使用效果，将从三个方面保证优秀的无线体验。第一方面是硬件上，本次采用支持802.11ac wave2的高吞吐型AP设备，单台AP提供更高吞吐、更快接入的无线网络，无线信号覆盖以5G为主，2.4G为辅，充分利用5G频谱资源。第二方面是在部署上，前期使用专业的工具进行工勘后，根据工勘结果，合理规划网络频谱，减少同频干扰，结合AP内置定型天线，上覆盖效果达到最佳。第三方面是在软件优化上，对无线的软件优化，对无线使用效果尤其重要。目前我们根据广职院实际情况做了如下高密场景的优化
（1）智能负载均衡
使支持2.4G/5G双频的移动终端优先接入5GHz频段，平衡2.4G/5G网络利用率。
另外，根据AP当前的负载情况及其他条件（如：接入人数、信道利用率等）控制终端的接入，达到AP间负载均衡，提高网络吞吐量和服务质量。另外，还支持根据不同场景、不同的区域灵活的设置不同的负载均衡参数，以实现漫游、无线体验的最佳效果。终端请求接入某个AP，NAC根据该AP与邻居AP的负载情况，决定是否允许新的客户端接入，终端可自动连接其他空闲AP，达到负载分担的效果。
[image: image39.png]FEGAHIL

+#H8 XWr vBEE Q¥R

0O &% - &
eatasl 7R, /ARSI TR (R HAR) 7R /LRI TR R HAR) Aok
0O c#is SRR TR A, /LRI TR R RS AT R
LBRGERIR x
VER

mEET:  sznEnE

[7NEERUSR, [P ER IS AR DR R AT AR, [P
s, b
D AR O

E4mE





启用动态负载引导，因为广职院师生在去上课或者下课期间，学生终端在不同区域间移动，为了让终端接收到信号最佳的无线接入点，通过设置切换阈值， 当接入点识别出终端的信号强度小于设定的信号强度阈值，并且该终端的无线流量小于流量阈值时，接点将主动让终端漫游。

[image: image40.png]FEGAHIL

+#H8 Xt v EE Q¥R
| SNEE x |
O &% s
R | REsH HAREAR /7R /LIRS FA I (RHAT) ke v
0O a#is B GS A 20 A ARLEHIES A — . /LIS FTE R @
wER A 5 A
ESIEEHE: 75

g

FENRERE: o0
stassIs op
REET:

RSEET:

R

[CIaAfE SERIME

BRI WE





（2） 高密优化
在文体馆，学生多的同时，上网的流浪也大，同时学生基本是移动的，对于这类场景，我们设置AP启用高密优化功能，此时AP将不会响应终端广播的probe request（探测请求），降低由于低速率发送probe response（探测帧响应）消耗的性能空间，进行无线网络性能优化，从而提升高密度场景用户的无线上网体验。
[image: image41.png]b
@ WA Controller P %
| spEmoaLaEass, IRRRRE FOGHELTER. |
Snme s
o s > ISR CEsn | s OseEE |
@ i
© Ry > i
e ==k == >
& s ’ Al | o (2. 50) -
ik N
DEER il DA [P RE(HER x
|
EEEEEEE: BT |
o
L ERT (100022, RS B |
BRASBEORIEE  PIIAUSIART =R |
5o
ERiEEEE, RS (2F |
ik, SSREEREETIRS S BRI, M
AR |
# WA |
HEBL |
|
W= W

(7]

EiEmE
20z, auto
20z, 20Uz
20z, 208
20z, 20Uz
20z, 208
20z, 20Uz
20z, 208
20z, 20Uz
20z, 208
20z, 20Uz

200z, 200

AUE @ -

EHE

14ds, 20dB=
15dEs, 17dB=
15dEs, 20d5=
13dEs, 1628
17ds, 20d8=
15dEs, 17dB=
14dEs, 18282
13dEs, 17dBn
14ds, 20d8z
14ds, 23d8a

13ds, 2048

RS
20360
=360
=360
=360
=360
=360
=360
20260
20360
=360
=360

>
R 67

=8 IPiBE. MACHBHE =

A~




（3） 防终端托滞
由于所有终端抢到的空口机会差不多相等，高速率终端每次快速发完自己的数据后都要等待低速终端慢腾腾的发完它的数据，所以，高速率终端的性能基本上与低速率终端的性能是一样的，显然，整体的性能也被大幅拉了下来。通过防终端拖滞（时间公平算法，也叫用户间平均分配带宽），有效的解决了某些终端接入速率过低导致整个网络性能下降的问题，让每个终端占用相等的无线信道时间，有效提高无线网络总吞吐率。
（4）多播优化

广职院本次无线覆盖，包括多座实训中心，考虑到未来可能使用到电子书包的情景，本次无线部署可进行多播报文发送速率优化，多播通道带宽权重的设置，从而提升上网效果。
采用11AC WAVE2室内定向天线AP，再通过以上优化，可保证文体馆这样人流高度密集区域，单台AP接入人数在100-120，满足5千人同时接入。
3.3.2 大数据挖掘与分析
（1）学生在校行为分析
利用无线控制器平台对学生上网数据的大分析，可统计出某个学生日均网络使用时长情况，网络沉迷情况，区域滞留情况以及热门应用的分布情况。如下图所示，为大数据分析出来小明同学的在校行为：
[image: image42.png]ExEE
s k&3
FEFR: R

ZHRMAC: EE-EE-EE-EE-EE-EE
aEsD GTREYAR
BIERARE: 2018-04-0523:06:59
BERALE: EHE

AgsE

0 BECBTISNG, RIS
O BFERTERAA, MBI
0 ERZER BTG

2018545
FEEER
WirE W3R
200
BISEAEK 150
100
6h 5% 50
P ks . -
¥ X BE OFE BN =R
izl XiaE
WiE MR
- o =
i 150 t
‘ 100 42%
% e ] @

5 O T mmE amm meE

®




大数据分析后也可以了解到整个学校学生的上网行为情况，如下图所示：
[image: image43.png]FERRNE S FERRRED FEBRHIKHHT
TPERUATRANER TRPERBATESER TR R

FERRIK





（2）教师上网大数据分析
    同样对教师上网行为的分析，可以知道老师的在岗情况，准点情况，同时结合人工智能算法和天气情况，可以统计不同气候老师在岗情况，不同气候老师在岗准点情况，老师外访统计清理，老师热门驻留区域以及老师应用分布。如下图为王五老师的数据（左图）和一个月老师的数据分析（右图）。
[image: image44.png]L
BEy
EE-EE-EE-EE-EE-EE
& ERISIHEN

: 2018-04-05 23:06:59
EHm

Mt WA
200 15% pe
150 o
100 2%
50
PEO T mmm mma xR
BB
b2
R o
HZ =8

BE

Rt
BTN K

6.4h v

88% 15

Et

s
20%
16%
5%
2%

201848 ®

mExE  EESE W ESENK

-

BE [(wx] mx | ®mx
<aope: 0%
30-60531%: 16X
60-1209%: 15K

BEA
BN
mahy
Ry
oy

- R




[image: image45.png]bl Wamnk AR WEAE A0 W AURD

RHERRE - e = nen BBE L Lo nes 2018-04-152M=
7 8h * HUMR: 126
. % mm @ 1 m HaBE: 158
foos Toas | P—
o caca naw on
5 5] i oan
88%: * # @ o
mem Fome
P o 6m 7m 8m FBRE: 1
L] :
96% e B an
ot s
) 2 o o A
FEE B 15m fooseiviiiery
= - -
ug ‘ 2= = :‘r
e Bies 20 20 2 23 24 25 2 i
IR = oA
s
wen - A
®7m X - A
ol | n EOTE 27 28 29 = 31 =

T




同样能分析出学校老师的整体应用偏好、出勤对比、以及驻留时长对比等数据，如下所示：
[image: image46.png]SRR AEHHT H T RIAHET RERAHHT
BB AR DHTPPLEIES LB IT DL E RS RS





[image: image47.png]TERBHRHHT EREEHHT EREEHHT
DITPLEIERIRER DITBLEFERERS DITBLE I RERS





[image: image48.png]EHIEEERHRHHT HSEHERHSHHT XRHEEERHSHIHT
DT E AT BB RS EHERA DHTHPLEIDERFINGRS





（3）校园人流分析
（1）学生移动轨迹
无线控制器具有轨迹分析功能，在控制器后台能够看到学生的移动轨迹，同时也支持学生移动时光轴的生成。
（2）学生人流密度
对于学校来说，了解学生的分布情况，对于管理学生、分析学生行为趋势有积极的意义。
管理者只需上传学校地图，并根据实际地理位置新建建筑、添加楼层，并设定好比例尺，无线控制器即会自动统计人流密度情况。几个小时后，就能看到学校各区域的人流密度分布。人员越多的区域，颜色越红；反之，颜色越蓝。
人流密度分析必须配置比例尺，必须导入蓝图。人流密度分析功能可对区域、楼层节点进行客流密度分析，允许对最近24小时、最近一周、最近一月、最近一季、自定义时间段做客流密度分析并生成热图，同时支持导出客流密度分析图。人流密度分析可以得出到校人数总计，累计进校人数，未进校人数，进效率等数据，如下图所示。
[image: image49.png]sox menn

#3500 O @un DwwmHe memammenn -
moan xammn ane mxan - ame e e uamen
87458 2827% 1535 11227 87.90% 59 25133 91.10%

e 8124 e 8120 e 01.3% Q0 e B ass e 03.0%

15133
e Fads

e @ 64n





（3）学生人流密度动态图
无线控制器在热点地图的基础上，能够支持热点动图。能够自定义时间段去观看整体人流趋势,帮助管理者更好的管理学校。
1.播放一天的热点地图，支持按10min一个图片进行播放
2.播放1-3的热点地图，支持按小时进行播放
3.播放超过三天的热点地图数据，支持按天播放
[image: image50.png]


[image: image51.png]



3.3.3 可视化管理设计
（1）设备状态可视化
通过web界面，管理员可清晰直观的查看基于接入点状态、无线网络状态、在线用户的状态、设备运行状态，如图所示。
[image: image52.png].WLAN Controller wEAEE Q B o e GEE AHR &~

R RO S FoveT )
CPU: 5% 3 T /B e/ 79.14 GB @ SH: - o
e 45,64 o oo 5 () 0 5B o, Bt s

2 ENE - HESHH £ PP - RS o
200 1000
—

1014 1015 1016 1017 1018 1014 101 1016 1017 101
f==275
=1 BERE AERE - BF
=== Q SRR - 41 (1053.22.38) -
DHCPEES EREH e AP Big il 4 BiEs
BReHT ssL =300 105 2.31 Mbps. 7.27 Mbps 9.58 Mbps [N
W HEEY > HTTP_GET e 89 788.61 Kbps 8.58 Mbps. 9.35 Mbps. 1480 %
& NESR > || | Microsoft update REEH & 18902 Kbps 7.69 Meps 7,88 Meps 255
[ el > Appl=Ai SSLEHE 29 515.18 Kbps. 5.74 Mbps 6.24 Mbps 9.95 %

vV




（2）用户可视化管理
以列表形式展示在线学生的信息，信息量多且繁琐，基于这个背景， 无线控制器能够对接入的无线终端进行图标显示可视化，并且可以和列表同时展示，点击图表对应区域，列表可以同步筛选进行显示，比如：点击图标区域安卓移动终端，对应列表也会显示所有安卓移动终端的情况。 

图表维度：上网时长、终端类型、接收速率、发送速率、信号强度、射频接入（2.4G和5G接入终端数）、网络接入（所有SSID分别接入终端数）、认证类型（所有认证类型分别的接入终端数）

[image: image53.png]0’ Opmtlh | GEE ARK aox -

. WLAN Controller

_ FgRA agRs POTERBRS °

QupgiE - ERRRE

EASSA R R
. 9528 500 0-50k - I
© Fax 250 50~200K |
200K~2M |
3
. >om
e o s00 1000 150
f==275
EEms B arEE - BEE - & & EEFERR - s - | HiE - | [#F »
=g [ mre e TR =150 VLAN AR e ~ HiEA WHAE
DHCPEEE e ERBHRE 10°30n, BUH (SIRASHEE, MSEET—3 BEEERR)
e O fowesm me@l 26286 e 11 seEGlat)) OXODHES. .. MOMIOVAL. .. Honors
& ne=y O o 17441 BED WER2 (k) 172.16.232. 103 Af) 1732 sxf(vlanill) OFO/T29%. TMOAMOA/FR. HUAHEI_P9
© mEEY
A T N [] @ 44-00-10-20- . WPAPSK/WPAZ.. 172.16.254.53 #a 1752 Guest ORUM2SS. . PSGAEES -
a
Yu BASES > [ i ooose ity WEA2 (b 172.16.228.143  FeEiBahilin A8 1728 sxf (vlantl) 0K Af285. MOAMOA/TR. -
fa A u
o SRS > LA i ; = =
1113 MEEAR 1 /50> o @ s@Es - 2R 121

PN >




[image: image54.png]@ WA Controller AT Q & o s GRE AER & -
RERE FERE o ~
CPU: 21% SH: 8473 68
o e s S
ol BioE
BRI B FuE - BEHH a
wEAs 300
TR L 200
100
DIHRE
R o
1020
f==275
== AR RFRE - B
=0 Q RIBE - 4, (105323.38) ®
DU BREH ot RS #ix il iz FsES
BReHT Microsoft update YREFEH 6 357.93 Kbps. 16.31 Mbps. 16.66 Mbps. w0
> s R 9 28Mm  1223Mes 1505 Mo 105
> auETH THIA 4 e Bes 0.9 1022 X 050%

v

> | | App Store BHTHIE 3 296.94 Kbps. 9.99 Mops. 10.28 Meps 9,90 %




（3）AP可视化管理
AP热点地图分析

 无线控制器可实时查看AP状态，通过当前流速、在线用户数、接入点状态、流量统计和信道数等多维度智能分析AP当前状态，并且当发生异常情况时，故障点对应的图标颜色会变。管理员能在第一时间发现，并作出应对措施。
[image: image55.png]+Em QEF GRE Q#E @B SRS -

FEmGe: ) SRR
s waRe BAEE xaRE HeRER x
1Lt 100 1o RAT: |of=188) 1 .03 6 ammz -
L TE: 1050 Mbps i [oF= 11 : o i
- a Ba FIERRE
| gi \
% ol
<

e Lo 57 | R

Dk
i
1
e





图形化热点分析
热点分析就是对这些无线热点进行统计分析得到报告。NAC可对管理的AP直观的查看实时状态：环境信道利用率、自身信道利用率、重传率、误码率、噪声值、同频干扰、繁忙度等。
1. 列出当前最繁忙的无线热入点，可以依据用户数、流量进行繁忙程度的分析，并可以点击详情查看该AP的在一段时间内（一天、一周、一个月）的接入人数峰值或流量峰值变化。
2. 信号质量的好坏直接影响用户体验，通过热点分析可以找出信号质量差的无线接入点。
如某个无线接入点信号质量差，从列表中可以得知哪个原因引起的。如果误码率过高，导致有效吞吐量上不去，可以检查该AP的功率设置是否过大或过小；如果信道利用率过高，可以尝试开启信道自动调整功能解决，或者手动设置到其他信道；如果噪声值过高，可以检查该AP周围是否有其他无线设备影响导致，如蓝牙发射器，微波炉，无绳电话等，下图为热点分析图。
[image: image56.png]mant FEnEHH

= morwar foio | wpa <] meors ® @ -

5

»

w0
»
R
120100 100~ -S0dsm 50 - -S0dsm N -804

- an e ran wra prer
ez Y wm o =
Sz 4T po2 ER 20028 * %00 508_{86. -85 dBm. E ]
om0 060055 oom v s u
oote e i o e st =
708 (88604 68 M.l B3.4C £H 2008 94 dBm. =
AFRRE e 200200 94 dBm. =
o = 5500 0
o - mm 5500 ==
Pa— . 020, W ssam P




（4）移动APP运维
管理无线网络方面，既可以用电脑通过传统的web页面进行管理，也能通过手机APP去管理。 云助手主要是为了帮助管理者通过手机远程去管理无线控制器，也可以说是一个精简版的无线控制器后台，下图为APP的状态显示界面。
[image: image57.jpg]745 +0

W ZEERBP AmEnE
77Mbps ™
86 74Mbps
s  zem
2; 04
Buimss Aoz

A B O 4 ©



  [image: image58.jpg]mPE:

R
N
R
[

MACH:

e
AR
VLAN
AR
R
R

55
FHERESEE)
WE: RENE

1721616112
74-18-82-67-96-8E
DG
ERAREAR
2

406 {&iE1 >
72 Mbps

0,00 bps



   [image: image59.jpg]e




3.3.4 控制平台开放性与兼容性
本次无线部署采用的无线控制器应内置数据分析和数据存储中心，也支持外置数据中心，鉴于广职院已有的数据中心，为了方便信息中心老师对无线数据的管理和维护，可以将控制器上的数据对接至广职院数据中心。另外，本次部署的无线控制器也需要能兼容市面上主流的数据库，这为广职院后续的升级改造提供了灵活选择。所采集到的数据可以为广职院后续师生进行大数据挖掘与分析方面的探索和科研提供有效的数据支撑，同时平台的开放与兼容性可以为校企合作共同探索提供更多的可能性。
第四章 物联网部署设计
4.1平台部署

[image: image60.emf]校园各种场景所需智能

硬件和传感器资源池拓

展

物联网管道网络设备

（ LoRa， Wi-Fi,4G,NB-

IoT,RFID,有线 ）

基础开放平台

数据读写接

口

应用插件接

口

运维接口

传感器数据读

取

硬件控制

IO出口控制

图表可视化插

件

数据加工插件

数据安全插件

H5应用插件

告警应用插件

设备网络管理

插件

水电节能应用

智慧校园办公

校园食品安全

系统

广职院物联网基础开放平台

物联网设备资源池

IoT平台接口 API输出

智慧校园物联网

应用商店

智

能

水

电

表

智

能

插

座

智

能

空

调

面

板

摄

像

头

各

类

传

感

器

.

.

.

串口

/AI/DI/D

O/网口

校园智慧宿舍

广职院 XXX物联

网应用


该平台主要由物联网设备资源池、IoT平台接口API输出、智慧校园物联网应用商店三部分构成。
其中物理网设备资源池主要实现各种传感器设备的接入，可通过串口、模拟输入、数字输入、网口等多种方式获取传感器采集的数据；然后通过物联网管道网络设备实现多种组网模式的网络接入，如Lora，Wi-Fi,4G,NB-IoT，RFID，有线等方式；通过以上两步，就可以将设备接入整个物联网基础开放平台。
在IoT平台接口API输出层中，主要实现将各类API开放出来，有了这些开放的API接口，开发上层应用时，就不再需要了解设备层的硬件情况，使应用的开发更加快速简洁。该层中包含了数据读写接口，应用插件接口和运维接口，插件的选择可以根据用户的具体需求进行。
智慧校园物联网应用商店是广职院物联网基础开放平台的一个应用层具体实现，本次物联网部署中，设计了水电表数据采集应用系统和智慧办公应用系统。
总结来说，广职院物联网基础开放平台具有以下两个特点。

（1）平台是基础开放平台，可以兼容很多第三方的物联网设备和传感器，以及各种环境的物联网组网方式；
（2）平台集PAAS+SAAS于一体，基于PAAS的开放平台可以支持第三方业务系统的对接开发，数据互通；基于SAAS的应用商城可以实现不同管理部门自己按需求开发自定义的智慧校园应用，有较好的可拓展性
4.2基于开放平台的水电表数据采集系统
[image: image61.png]EFRIER

B=ATFE
Internet/LAN -
Internet/LAN \_E’I/
' =P8
FIX T3(5/46/1,‘11(51
l Mgt

HRRRIF




如上图所示，为系统的基本拓扑。在原有水电表汇聚箱中，通过RS485总线的方式将总线上的数据接入到通用数据采集器中，之后以Lora无线的方式接入到物联网云平台。这个设计可以实现在后台看到每个水电表的使用情况，而且采用无线的方式，基本不需要改变原有线路，实施起来相对方便。
根据实际考察，广职院之前有37处数据采集汇总箱，故本次基于物联网的水电表数据采集直接利用这37个汇聚箱，下表为设备数量配置表，本次部署的物联网网关可以支持后续传感器终端的扩展。

	位置
	通用数据采集器
	物联网网关
	备注

	水电汇总箱
	37
	37
	

	合计
	37
	37
	


4.3基于开放平台的智慧办公系统
[image: image62.png]A !
mowReEE pre— : EEHSSmERES
i TS HEHE/ RE
[

|
| REERN
i
i





如上图所示，为智慧办公系统的网络基本拓扑，主要包括3个子系统，分别为智慧温湿度调节系统，智慧用电设备管理子系统和智慧能源管理系统。
智慧温湿度调节系统主要实现温湿度智能调控，温湿度传感器能实时监测室内温湿度，在平台上设置策略后，可以联动空调和加湿器等设备。如设置策略室内温度稳定在26摄氏度，湿度稳定在50%，当温度超过26摄氏度，联动空调，将温度调控到26摄氏度；当湿度低于50%时，启动加湿器。
智慧用电设备管理子系统主要是实现对室内用电设备的智能管控，如饮水机，空调，打印机等用电设备。可以在平台上设置各种策略，如定时启动和关闭,延迟上电策略，远程管控策略等。
智慧能源管理系统管理子系统主要实现对耗能的统计分析，如统计每个插座的耗能情况，耗能趋势等；日常用电情况可通过物联平台查询，并支持智能排插/插座的用电统计和数据分析，可进行区域划分，将数据转换成图标的形式呈现出来，管理员能够在平台上一目了然的知道各区域实时功率、用电、电费，插座通电、断电、离线状态等用电情况。
[image: image63.png]R ¥ oe | =8 Rl *7 |}
AR N
b Lreopto
»
=
s
o
ese | zmewm  mmaas = nmmsm | eress o s wwam | wwes
» 9w =8 Lren Py maws mmen
2437k EE 180 = B





物联网平台也可以将一个月的数据进行统计分析，转换为统计报表的形式，可以直观的看出每天的用电量、用电异常的时间段、正常用电的规律等数据，如图中7月5日用电量异常，而7月8-9日、7月15-16日、7月22-23日为周末，用电量为零，则为正常现象，通过分析一系列的数据，可以预估以后的能耗，便于做节能减排工作。
[image: image64.png]EH

02

o1

o

005

=)

LEMBEBESE

=} L e -1k 1= [=

PPt P P

&

> oo e A s
B P A A

8 2017/07/01-2017/07/31

>
6\0 éfi) & 6\'0 6\'9’ 6‘{\ 6‘0 6‘0 6‘0 @Q





本次选取了15间院领导办公室和5间图书信息大楼。部署每间办公室放置2个智能插座，1个温湿度传感器，1个人体红外感应，1个红外遥控器。设备列表如下。

	地点
	间数
	智能插座
	温湿度传感器
	人体红外感应
	红外遥控器
	备注

	院领导办公室
	15
	30
	15
	15
	15
	

	图书信息大楼
	5
	10
	5
	5
	5
	

	合计
	20
	40
	20
	20
	20
	


第五章 设备彩页
5.1 AP设备
NAP-3700(D)
信锐NAP-3700（D）室内高密无线接入点
· 产品概述  

信锐NAP-3700（D）无线接入点是信锐自主研发的新一代802.11ac wave 2高性能无线接入点。NAP-3700（D）内置高增益智能定向天线，支持11ac/a/n和11b/g/n双频并发，整机最高速率可达1267Mbps，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。产品高达1.267Gbps的最大传输速率能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如视频、语音等多媒体业务，并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等。

设备采用千兆以太网口上行链路，突破了百兆上行速率的限制，保证无线高速传输；支持本地供电与PoE远程供电，可根据客户现场供电环境进行灵活选择。配合信锐NAC系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。 

信锐NAP-3700（D）产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。
[image: image65.png]



[image: image74.jpg]SUNDRAY




· 产品特点  
  

极速无线上网体验

· 802.11ac高速接入

信锐NAP-3700（D）遵从新一代802.11ac wave 2协议标准，内置矩阵式智能天线，2.4G射频提供高达400Mbps，5G射频提供高达867Mbps，整机最大传输速率可达1267Mbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。

· 千兆上行链路

采用1个10/100/1000Base-T以太网端口上联，上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

· 服务质量保证

信锐NAP-3700（D）支持丰富的服务质量保证（QoS），支持基于应用/SSID/STA多种模式的无线空口资源管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要SSID和重要应用的数据优先传输；支持802.11e/WMM，可对不同业务数据定义传输优先级等，真正实现顺畅无线办公。

· 二三层无缝漫游

信锐NAP-3700（D）结合信锐无线控制器实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持IP地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导STA接入最佳AP上，提高漫游速度。
· 防终端拖滞，保证全网用户高速上网体验

防终端拖滞，采用时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，有效的解决某些终端接入速率过低导致无线上网卡、延时大、整个网络性能低下的问题。
· 智能负载均衡

在高密度无线用户的情况下，信锐NAP-3700（D）结合信锐无线控制器通过基于用户数、流量、频段的智能负载均衡，提高带宽利用率，保证用户的无线上网高速体验。基于频段的负载均衡，使支持2.4G/5G双频的终端优先接入5GHz频段。
· 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。
全面的安全防护
· 多种易用、安全的认证方式

提供多种灵活、易用、安全的用户认证方式，结合信锐无线控制器实现802.1x、Portal、短信、微信、二维码授权、WAPI等认证方式，很好的满足了企业、学校、商场、酒店、金融等环境下的网络部署。

· VPN远程访问

AP搭配信锐无线控制器建立VPN加密通道，实现接入AP的无线用户访问企业内网资源共享，访问公网或本地资源时直接走本地转发。AP自带VPN功能，小型办事处无需部署VPN设备，节省了客户的网络部署成本
· 全面的无线安全防护

配合信锐无线控制器，NAP-3700（D）具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御等一系列无线安全防护功能，从根本上为用户构建真正安全可靠的无线网络。
· 射频定时关闭，保护网络安全，绿色环保 

支持基于时间段定时关闭和开启射频，在夜晚或周末放假休息的时候可以自动关闭无线网络，防止不良分子利用深夜入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的。
灵活网络部署

· 网关功能，跨公网远程部署

信锐NAP-3700（D）支持NAT网关功能，并具备DHCP server和DNS代理功能，分支机构或门店在远程部署无线网络时，可以通过NAP-3700（D）提供的PPPoE拨号功能直接连入互联网，降低网络建设成本。
· 胖瘦一体化

AP支持胖瘦一体化（支持胖和瘦两种工作模式），可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。当网络建设前期没有配置无线控制器时，AP可工作在胖模式，胖模式下的AP可自行独立组网使用；当后期AP规模较大并配置了无线控制器时，可将AP切换成瘦模式，由信锐无线控制器统一集中管理，实现全网集中管控、安全认证、流量管理、行为控制、行为审计等。
· WDS无线中继网桥

NAP-3700（D）支持WDS功能，支持无线中继网桥，支持点对点，点对多点，解决有线无法部署、部署不方便的问题，利用WDS功能实现信号的中继和放大，从而延伸无线网络的覆盖范围；无线中继AP的以太网口可以再接有线交换机，实现延伸无线网络的覆盖范围的同时扩展有线局域网。
· 本地转发

NAP-3700（D）通过本地转发技术可以将传输要求实时性高、延迟敏感、数据量大的数据直接通过有线网络转发，无需再经过无线控制器，这样可以极大缓解无线控制器的流量压力，突破无线控制器的流量瓶颈限制。

· 虚拟AP技术

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同的SSID使用不同的认证接入方式和上网访问权限，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。

· 中文SSID

支持中文SSID，可指定最长包含32个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为商场或企业提供个性化的SSID，提高识别度。
增值营销

· 数据探针

对AP无线信号覆盖范围的终端进行扫描，收集开启了WiFi功能的终端MAC地址、出现时间、出现次数等。结合信锐无线控制器实现客流分析功能，可统计累积到店、首次到店、非首次到店用户数、累积未入店用户、WiFi接入用户数、新登记用户数等，以及顾客平均驻留时间、驻留时间分布情况、整体返店率、进店率等数据进行统计分析，经营者可直观地了解客流情况，为决策者提供客观的数据依据。
· 用户搜索行为精准营销

基于用户搜索行为的精准营销推送，可以匹配用户在京东、赶集、亚马逊等搜索引擎和美团、大众点评等APP搜索的关键字进行精准广告推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用京东网站上搜索“iPhone 6”时，网页最下方出现一条来自该商场某手机专卖店的Banner浮窗广告。
3. 用户应用行为精准营销

基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用腾讯视频看电影时，通过微信会推来一条来自该商场电影院新电影的微信广告。

4. APP和文件缓存

配合无线控制器内置硬盘，支持APP和文件的缓存，方便用户就近下载APP，避免从公网下载浪费带宽资源，也为APP营销做有利的支撑。同时也支持文件的缓存，可以提前在控制器后台设置需要缓存的文件格式，控制器就能按照规则缓存该文件。方便用户就近调取。

5. 支持USB拓展
AP内置一个USB扩展口，可以外接U盘或者iBeacon蓝牙模块。外接U盘实现APP和文件缓存；通过外接iBeacon蓝牙模块可实现微信摇一摇周边推送商家优惠券。线上摇优惠券，线下使用，帮助商家吸引用户到店消费及品牌或者宣传。 

6. 访客画像分析

配合无线控制器，对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析，并且能够查询单个访客的访客画像以及单个用户的活动轨迹（活动时光轴），能够帮助商家针对性的做商业决策调整。

· 产品规格
硬件规格   

	信锐NAP-3700（D）室内11ac wave 2无线接入点产品规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3700（D）

	尺寸
(不包含天线接口和附件)
	170 x 170 x 39 mm

	以太网口
	1*10/100/1000Mbps

	Console口
	1个RJ45口

	USB口
	1个USB口

	PoE
	支持802.3af/802.3at兼容供电

	本地供电
	12V/1.5A

	发射功率
	≤20dBm 

	可调节功率粒度
	1dBm

	可调功率范围
	1dBm~相应国家规定

	功耗
	<13W  

	天线
	内置高增益智能定向天线

	复位/恢复出厂设置
	支持

	状态指示灯
	1*status

	工作/存储温度
	-10℃～55℃/-40℃～70℃

	工作/存储湿度
	5%～95%（非凝结）

	防护等级
	IP 41

	MTBF
	>250000H


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3700（D）

	射频
	空间流数（streams）
	2

	
	单频最大传输速度
	2.4 G：400 Mbps
5 G：867 Mbps

	
	工作频段
	802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 
802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

	
	调制技术
	OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps、256-QAM@48/54Mbps

DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps

MIMO-OFDM : MCS 0-15

MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9

	
	调制方式
	11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps
11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps

11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

	
	支持信道数
	802.11a、802.11n、802.11ac（兼容802.11a模式）：13个信道
802.11b、802.11g、802.11n（兼容802.11b/g模式）：13个信道

	
	信道自动、手动调整
	支持

	
	功率自动调整
	支持

	
	功率手动调整
	AP可手动功率调整，调整粒度为1dBm，调整范围为1dBm~国家规定功率范围

	
	射频定时开启或关闭
	支持基于时间段定时开启或关闭射频

	
	覆盖黑洞检测及补偿
	支持

	WLAN功能
	最大接入用户数
	256（单射频最大接入用户数128）

	
	接入用户数限制
	支持，并支持基于SSID的接入用户数限制

	
	虚拟AP
	32

	
	中文SSID
	支持

	
	SSID隐藏
	支持

	
	无线中继/网桥
	支持点对点、点对多点

	
	基于用户、流量、频段的智能负载均衡
	支持

	
	带宽限制
	支持基于STA/SSID/AP的限速

	
	STA相关
	支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等

	
	链路完整性检测
	支持

	数据转发
	本地转发
	结合信锐AC，实现业务数据的本地转发

	
	集中转发
	结合信锐AC，实现业务数据的集中转发

	
	部分集中转发部分本地转发
	结合信锐AC，实现在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发

	安全认证
	认证方式
	支持预共享秘钥、Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、WAPI个人认证、WAPI企业认证、Facebook认证

	
	预共享秘钥
	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密

	
	Portal认证
	支持智能识别终端类型，为不同终端推送合适匹配终端的尺寸页面，支持自定义页面logo、展示信息等，并支持设置验证、认证间隔和断线重连需再次认证的时间阈值。

	
	802.1x认证
	支持802.1x一键自动配置部署，支持802.1x无感知认证，只需首次接入时，下载一键自动配置工具，快速完成无线网络配置，极大减少了网络部署工作。

	
	CA证书认证
	使用控制器内置CA证书颁发中心，无需额外搭建证书服务器即可实现高安全的证书认证（同时支持外部证书服务器导入证书认证）

	
	微信认证
	方式一：无需部署二维码，用户连接SSID后，终端自动弹出认证页面，选择“微信连Wi-Fi”上网方式后，终端自动运行微信客户端进行Wi-Fi连接，用户点击“立即连接”即可成功连接Wi-Fi。
方式二：用户通过微信扫二维码来实现自动连接SSID，从而实现微信连wifi。

微信认证除了微信连wifi之外，还支持点击文字消息上网链接、点击菜单栏查看广告上网、微信oauth授权方式。

	
	短信认证
	支持一次认证，永久有效。即首次接入时进行短信认证，后续无需再次认证即可接入上网。节省短信支出费用的同时提高用户上网体验。
支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。

	
	二维码审核认证
	访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，访客即可上网。并以审核人+备注+访客终端MAC三维记录该访客用户，具有用户可追溯性，保证了网络安全性。

	
	临时访客认证
	内置临时用户信息管理系统，临时用户在有效期内可以登录，超过有效期无法登录；内置临时账号管理的二级权限系统，该系统仅能进行临时帐号的创建、管理功能；支持打印临时访客的二维码，临时访客可以通过扫描二维码上网；临时访客支持分组


	
	MAC+Web认证
	通过MAC地址库，可以设置在MAC地址列表里的终端不需要认证即可上网（并且可以分配不同的访问权限），不在MAC地址列表里的终端则需要先通过认证才能上网，支持Portal、短信、微信、二维码审核等web认证

	
	免用户认证
	支持只展示portal广告页面，无需输入账号密码也无需进行其他认证，只需点击登陆按钮即可上网

	
	WAPI认证
	支持WAPI个人认证和WAPI企业认证

	
	Facebook认证
	支持通过Facebook进行认证连接WiFi

	
	账号自主激活
	支持通过手机号码来自主设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码

	
	邮箱绑定用户
	支持账号绑定邮箱，忘记密码可以通过邮箱找回

	
	数据加密
	支持TKIP和AES(CCMP)

	
	黑白名单
	支持静态黑白名单、动态黑名单

	
	用户隔离
	支持SSID间隔离、自动VLAN分组、指定VLAN下的用户隔离

	
	WIDS/WIPS
	支持

	
	非法接入点检测及反制
	支持

	
	ACL策略下发
	支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID等的访问控制策略分配管理

	
	Radius协议
	支持

	无线优化
	电子书包场景优化
	对组播包进行提速，全面提升电子书包场景表现效果

	
	智能广播提速
	根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率

	
	防终端拖滞
	根据时间公平算法，防止低速终端拉低网络整体速度

	
	防终端粘滞
	感知连接到AP的STA，并智能引导STA接入最佳AP

	
	禁止低速率终端接入
	对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度

	
	高密度接入场景优化
	支持广播 Probe 请求应答控制，对高密度接入场景进行优化

	
	ARP转单播
	将ARP广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度

	
	禁止DHCP请求发往无线终端
	启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。

	热点分析
	基于AP的接入用户数统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数及趋势变化

	
	基于AP的上网流量统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的上网流量及趋势变化

	
	基于AP的信号质量分析
	支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化

	AP接入方式
	胖瘦一体化
	AP支持胖瘦一体化，支持胖和瘦两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换

	
	AC发现机制
	二层广播自动发现

配置静态IP地址三层发现

DHCP Option43方式发现

DNS域名发现

	
	跨广域网、NAT部署远程接入点
	支持

	
	webAgent
	支持通过webAgent技术动态寻找控制器IP地址，避免因控制器IP地址不固定而造成接入点离线丢失

	
	隧道加密
	支持

	三层功能
	NAT
	支持

	
	上网方式
	支持PPPoE拨号、静态IP两种上网方式

	
	DHCP server
	支持

	
	DNS代理
	支持

	VPN功能
	接入点VPN
	支持与信锐AC建立数据加密传输通信，访问企业内网资源的数据则通过加密隧道传输，访问普通外网资源则直接由本地直接访问

	无线中继网桥
	中继方式
	支持点对点、点对多点

	
	中继频段
	支持2.4G/5.8G

	
	禁用中继频段上的无线网络
	支持

	
	无线回传业务
	支持


NAP-3700

信锐NAP-3700室内11ac wave 2无线接入点
· 产品概述  

信锐NAP-3700无线接入点是信锐自主研发的新一代802.11ac wave 2高性能无线接入点。NAP-3700内置矩阵式智能天线，支持11ac/a/n和11b/g/n双频并发，整机最高速率可达1267Mbps，可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围。产品高达1.267Gbps的最大传输速率能够轻松满足各种无线业务的承载使用，如视频、语音等多媒体业务，并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等。

设备采用千兆以太网口上行链路，突破了百兆上行速率的限制，保证无线高速传输；支持本地供电与PoE远程供电，可根据客户现场供电环境进行灵活选择。配合信锐NAC系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。 

信锐NAP-3700产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。
[image: image66.png]SUNDRAY

7 —— 13534 ACT OQ 30d/0H13 3TOSNOD





[image: image75.jpg]



· 产品特点  
  

极速无线上网体验

· 802.11ac高速接入

信锐NAP-3700遵从新一代802.11ac wave 2协议标准，内置矩阵式智能天线，2.4G射频提供高达400Mbps，5G射频提供高达867Mbps，整机最大传输速率可达1267Mbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。

· 千兆上行链路

采用1个10/100/1000Base-T以太网端口上联，上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

· 服务质量保证

信锐NAP-3700支持丰富的服务质量保证（QoS），支持基于应用/SSID/STA多种模式的无线空口资源管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要SSID和重要应用的数据优先传输；支持802.11e/WMM，可对不同业务数据定义传输优先级等，真正实现顺畅无线办公。

· 二三层无缝漫游

信锐NAP-3700结合信锐无线控制器实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持IP地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导STA接入最佳AP上，提高漫游速度。
· 防终端拖滞，保证全网用户高速上网体验

防终端拖滞，采用时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，有效的解决某些终端接入速率过低导致无线上网卡、延时大、整个网络性能低下的问题。
· 智能负载均衡

在高密度无线用户的情况下，信锐NAP-3700结合信锐无线控制器通过基于用户数、流量、频段的智能负载均衡，提高带宽利用率，保证用户的无线上网高速体验。基于频段的负载均衡，使支持2.4G/5G双频的终端优先接入5GHz频段。
· 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。
全面的安全防护
· 多种易用、安全的认证方式

提供多种灵活、易用、安全的用户认证方式，结合信锐无线控制器实现802.1x、Portal、短信、微信、二维码授权、WAPI等认证方式，很好的满足了企业、学校、商场、酒店、金融等环境下的网络部署。

· VPN远程访问

AP搭配信锐无线控制器建立VPN加密通道，实现接入AP的无线用户访问企业内网资源共享，访问公网或本地资源时直接走本地转发。AP自带VPN功能，小型办事处无需部署VPN设备，节省了客户的网络部署成本
· 全面的无线安全防护

配合信锐无线控制器，NAP-3700具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御等一系列无线安全防护功能，从根本上为用户构建真正安全可靠的无线网络。
· 射频定时关闭，保护网络安全，绿色环保 

支持基于时间段定时关闭和开启射频，在夜晚或周末放假休息的时候可以自动关闭无线网络，防止不良分子利用深夜入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的。
灵活网络部署

· 网关功能，跨公网远程部署

信锐NAP-3700支持NAT网关功能，并具备DHCP server和DNS代理功能，分支机构或门店在远程部署无线网络时，可以通过NAP-3700提供的PPPoE拨号功能直接连入互联网，降低网络建设成本。
· 胖瘦一体化

AP支持胖瘦一体化（支持胖和瘦两种工作模式），可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。当网络建设前期没有配置无线控制器时，AP可工作在胖模式，胖模式下的AP可自行独立组网使用；当后期AP规模较大并配置了无线控制器时，可将AP切换成瘦模式，由信锐无线控制器统一集中管理，实现全网集中管控、安全认证、流量管理、行为控制、行为审计等。
· WDS无线中继网桥

NAP-3700支持WDS功能，支持无线中继网桥，支持点对点，点对多点，解决有线无法部署、部署不方便的问题，利用WDS功能实现信号的中继和放大，从而延伸无线网络的覆盖范围；无线中继AP的以太网口可以再接有线交换机，实现延伸无线网络的覆盖范围的同时扩展有线局域网。
· 本地转发

NAP-3700通过本地转发技术可以将传输要求实时性高、延迟敏感、数据量大的数据直接通过有线网络转发，无需再经过无线控制器，这样可以极大缓解无线控制器的流量压力，突破无线控制器的流量瓶颈限制。

· 虚拟AP技术

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同的SSID使用不同的认证接入方式和上网访问权限，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。

· 中文SSID

支持中文SSID，可指定最长包含32个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为商场或企业提供个性化的SSID，提高识别度。
增值营销

· 数据探针

对AP无线信号覆盖范围的终端进行扫描，收集开启了WiFi功能的终端MAC地址、出现时间、出现次数等。结合信锐无线控制器实现客流分析功能，可统计累积到店、首次到店、非首次到店用户数、累积未入店用户、WiFi接入用户数、新登记用户数等，以及顾客平均驻留时间、驻留时间分布情况、整体返店率、进店率等数据进行统计分析，经营者可直观地了解客流情况，为决策者提供客观的数据依据。
· 用户搜索行为精准营销

基于用户搜索行为的精准营销推送，可以匹配用户在京东、赶集、亚马逊等搜索引擎和美团、大众点评等APP搜索的关键字进行精准广告推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用京东网站上搜索“iPhone 6”时，网页最下方出现一条来自该商场某手机专卖店的Banner浮窗广告。
7. 用户应用行为精准营销

基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用腾讯视频看电影时，通过微信会推来一条来自该商场电影院新电影的微信广告。

8. APP和文件缓存

配合无线控制器内置硬盘，支持APP和文件的缓存，方便用户就近下载APP，避免从公网下载浪费带宽资源，也为APP营销做有利的支撑。同时也支持文件的缓存，可以提前在控制器后台设置需要缓存的文件格式，控制器就能按照规则缓存该文件。方便用户就近调取。

9. 支持USB拓展
AP内置一个USB扩展口，可以外接U盘或者iBeacon蓝牙模块。外接U盘实现APP和文件缓存；通过外接iBeacon蓝牙模块可实现微信摇一摇周边推送商家优惠券。线上摇优惠券，线下使用，帮助商家吸引用户到店消费及品牌或者宣传。 

10. 访客画像分析

配合无线控制器，对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析，并且能够查询单个访客的访客画像以及单个用户的活动轨迹（活动时光轴），能够帮助商家针对性的做商业决策调整。

· 产品规格
硬件规格   

	信锐NAP-3700室内11ac wave 2无线接入点产品规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3700

	尺寸
(不包含天线接口和附件)
	170 x 170 x 39 mm

	以太网口
	1*10/100/1000Mbps

	Console口
	1个RJ45口

	USB口
	1个USB口

	PoE
	支持802.3af/802.3at兼容供电

	本地供电
	12V/1.5A

	发射功率
	≤20dBm 

	可调节功率粒度
	1dBm

	可调功率范围
	1dBm~相应国家规定

	功耗
	<13W  

	天线
	 内置矩阵式智能天线

	复位/恢复出厂设置
	支持

	状态指示灯
	1*status

	工作/存储温度
	-10℃～55℃/-40℃～70℃

	工作/存储湿度
	5%～95%（非凝结）

	防护等级
	IP 41

	MTBF
	>250000H


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3700

	射频
	空间流数（streams）
	2

	
	单频最大传输速度
	2.4 G：400 Mbps
5 G：867 Mbps

	
	工作频段
	802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 
802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

	
	调制技术
	OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps

DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps

MIMO-OFDM : MCS 0-15

MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9

	
	调制方式
	11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps
11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps

11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

	
	支持信道数
	802.11a、802.11n、802.11ac（兼容802.11a模式）：13个信道
802.11b、802.11g、802.11n（兼容802.11b/g模式）：13个信道

	
	信道自动、手动调整
	支持

	
	功率自动调整
	支持

	
	功率手动调整
	AP可手动功率调整，调整粒度为1dBm，调整范围为1dBm~国家规定功率范围

	
	射频定时开启或关闭
	支持基于时间段定时开启或关闭射频

	
	覆盖黑洞检测及补偿
	支持

	WLAN功能
	最大接入用户数
	256（单射频最大接入用户数128）

	
	接入用户数限制
	支持，并支持基于SSID的接入用户数限制

	
	虚拟AP
	32

	
	中文SSID
	支持

	
	SSID隐藏
	支持

	
	无线中继/网桥
	支持点对点、点对多点

	
	基于用户、流量、频段的智能负载均衡
	支持

	
	带宽限制
	支持基于STA/SSID/AP的限速

	
	STA相关
	支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等

	
	链路完整性检测
	支持

	数据转发
	本地转发
	结合信锐AC，实现业务数据的本地转发

	
	集中转发
	结合信锐AC，实现业务数据的集中转发

	
	部分集中转发部分本地转发
	结合信锐AC，实现在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发

	安全认证
	认证方式
	支持预共享秘钥、Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、WAPI个人认证、WAPI企业认证、Facebook认证

	
	预共享秘钥
	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密

	
	Portal认证
	支持智能识别终端类型，为不同终端推送合适匹配终端的尺寸页面，支持自定义页面logo、展示信息等，并支持设置验证、认证间隔和断线重连需再次认证的时间阈值。

	
	802.1x认证
	支持802.1x一键自动配置部署，支持802.1x无感知认证，只需首次接入时，下载一键自动配置工具，快速完成无线网络配置，极大减少了网络部署工作。

	
	CA证书认证
	使用控制器内置CA证书颁发中心，无需额外搭建证书服务器即可实现高安全的证书认证（同时支持外部证书服务器导入证书认证）

	
	微信认证
	方式一：无需部署二维码，用户连接SSID后，终端自动弹出认证页面，选择“微信连Wi-Fi”上网方式后，终端自动运行微信客户端进行Wi-Fi连接，用户点击“立即连接”即可成功连接Wi-Fi。
方式二：用户通过微信扫二维码来实现自动连接SSID，从而实现微信连wifi。

微信认证除了微信连wifi之外，还支持点击文字消息上网链接、点击菜单栏查看广告上网、微信oauth授权方式。

	
	短信认证
	支持一次认证，永久有效。即首次接入时进行短信认证，后续无需再次认证即可接入上网。节省短信支出费用的同时提高用户上网体验。
支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。

	
	二维码审核认证
	访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，访客即可上网。并以审核人+备注+访客终端MAC三维记录该访客用户，具有用户可追溯性，保证了网络安全性。

	
	临时访客认证
	内置临时用户信息管理系统，临时用户在有效期内可以登录，超过有效期无法登录；内置临时账号管理的二级权限系统，该系统仅能进行临时帐号的创建、管理功能；支持打印临时访客的二维码，临时访客可以通过扫描二维码上网；临时访客支持分组

	
	MAC+Web认证
	通过MAC地址库，可以设置在MAC地址列表里的终端不需要认证即可上网（并且可以分配不同的访问权限），不在MAC地址列表里的终端则需要先通过认证才能上网，支持Portal、短信、微信、二维码审核等web认证

	
	免用户认证
	支持只展示portal广告页面，无需输入账号密码也无需进行其他认证，只需点击登陆按钮即可上网

	
	WAPI认证
	支持WAPI个人认证和WAPI企业认证

	
	Facebook认证
	支持通过Facebook进行认证连接WiFi

	
	账号自主激活
	支持通过手机号码来自主设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码

	
	邮箱绑定用户
	支持账号绑定邮箱，忘记密码可以通过邮箱找回

	
	数据加密
	支持TKIP和AES(CCMP)

	
	黑白名单
	支持静态黑白名单、动态黑名单

	
	用户隔离
	支持SSID间隔离、自动VLAN分组、指定VLAN下的用户隔离

	
	WIDS/WIPS
	支持

	
	非法接入点检测及反制
	支持

	
	ACL策略下发
	支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID等的访问控制策略分配管理

	
	Radius协议
	支持

	无线优化
	电子书包场景优化
	对组播包进行提速，全面提升电子书包场景表现效果

	
	智能广播提速
	根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率

	
	防终端拖滞
	根据时间公平算法，防止低速终端拉低网络整体速度

	
	防终端粘滞
	感知连接到AP的STA，并智能引导STA接入最佳AP

	
	禁止低速率终端接入
	对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度

	
	高密度接入场景优化
	支持广播 Probe 请求应答控制，对高密度接入场景进行优化

	
	ARP转单播
	将ARP广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度

	
	禁止DHCP请求发往无线终端
	启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。

	热点分析
	基于AP的接入用户数统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数及趋势变化

	
	基于AP的上网流量统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的上网流量及趋势变化

	
	基于AP的信号质量分析
	支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化

	AP接入方式
	胖瘦一体化
	AP支持胖瘦一体化，支持胖和瘦两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换

	
	AC发现机制
	二层广播自动发现

配置静态IP地址三层发现

DHCP Option43方式发现

DNS域名发现

	
	跨广域网、NAT部署远程接入点
	支持

	
	webAgent
	支持通过webAgent技术动态寻找控制器IP地址，避免因控制器IP地址不固定而造成接入点离线丢失

	
	隧道加密
	支持

	三层功能
	NAT
	支持

	
	上网方式
	支持PPPoE拨号、静态IP两种上网方式

	
	DHCP server
	支持

	
	DNS代理
	支持

	VPN功能
	接入点VPN
	支持与信锐AC建立数据加密传输通信，访问企业内网资源的数据则通过加密隧道传输，访问普通外网资源则直接由本地直接访问

	无线中继网桥
	中继方式
	支持点对点、点对多点

	
	中继频段
	支持2.4G/5.8G

	
	禁用中继频段上的无线网络
	支持

	
	无线回传业务
	支持


NAP-3620(R3)
信锐NAP-3620(R3)室内无线接入点
· 产品概述  

信锐NAP-3620(R3)无线接入点是信锐自主研发的新一代三频802.11ac wave 2高性能无线接入点。NAP-3620(R3)采用创新的三频设计，加了第三个四流802.11ac wave2射频，支持2.4G、5G、5G三频并发，整机最高速率可达3Gbps，可提供更快的无线上网和更高的多用户并发。非常适用于会议室、报告厅、体育馆、会展中心、机场、食堂等高密环境。

设备采用双千兆以太网口，并且双电口同时支持POE，实现了POE备份；支持USB接口，能够外接U盘以及物联网拓展；支持本地供电与PoE远程供电，可根据客户现场供电环境进行灵活选择。配合信锐NAC系列控制器，为用户带来前所未有的更安全、会营销、易管理、更兼容的无线网络。 

[image: image76.jpg]


[image: image77.png]


信锐NAP-3620(R3)产品外观美观大方，安装方便，适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。

· 产品特点  
  

极速无线上网体验

· 802.11ac高速接入

信锐NAP-3620(R3)遵从新一代802.11ac wave 2协议标准，创新的采用了三频设计，2.4G射频提供高达400Mbps，5G射频提供高达867Mbps，加了第三个四流802.11ac wave2射频1733Mbps，整机最大传输速率可达3Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。

· 千兆上行链路

采用2个10/100/1000Base-T以太网端口上联，上行链路采用双千兆以太网端口，突破了单千兆网口速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

· 服务质量保证

信锐NAP-3620(R3)支持丰富的服务质量保证（QoS），支持基于应用/SSID/STA多种模式的无线空口资源管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要SSID和重要应用的数据优先传输；支持802.11e/WMM，可对不同业务数据定义传输优先级等，真正实现顺畅无线办公。

· 二三层无缝漫游

信锐NAP-3620(R3)结合信锐无线控制器实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持IP地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导STA接入最佳AP上，提高漫游速度。
· 防终端拖滞，保证全网用户高速上网体验

防终端拖滞，采用时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，有效的解决某些终端接入速率过低导致无线上网卡、延时大、整个网络性能低下的问题。
· 智能负载均衡

在高密度无线用户的情况下，信锐NAP-3620(R3)结合信锐无线控制器通过基于用户数、流量、频段的智能负载均衡，提高带宽利用率，保证用户的无线上网高速体验。基于频段的负载均衡，使支持2.4G/5G双频的终端优先接入5GHz频段。
· 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。
全面的安全防护
· 多种易用、安全的认证方式

提供多种灵活、易用、安全的用户认证方式，结合信锐无线控制器实现802.1x、Portal、短信、微信、二维码授权、WAPI等认证方式，很好的满足了企业、学校、商场、酒店、金融等环境下的网络部署。

· VPN远程访问

AP搭配信锐无线控制器建立VPN加密通道，实现接入AP的无线用户访问企业内网资源共享，访问公网或本地资源时直接走本地转发。AP自带VPN功能，小型办事处无需部署VPN设备，节省了客户的网络部署成本
· 全面的无线安全防护

配合信锐无线控制器，NAP-3620(R3)具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御等一系列无线安全防护功能，从根本上为用户构建真正安全可靠的无线网络。
· 射频定时关闭，保护网络安全，绿色环保 

支持基于时间段定时关闭和开启射频，在夜晚或周末放假休息的时候可以自动关闭无线网络，防止不良分子利用深夜入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的。
灵活网络部署

· 网关功能，跨公网远程部署

信锐NAP-3620(R3)支持NAT网关功能，并具备DHCP server和DNS代理功能，分支机构或门店在远程部署无线网络时，可以通过NAP-3620(R3)提供的PPPoE拨号功能直接连入互联网，降低网络建设成本。
· 胖瘦一体化

AP支持胖瘦一体化（支持胖和瘦两种工作模式），可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。当网络建设前期没有配置无线控制器时，AP可工作在胖模式，胖模式下的AP可自行独立组网使用；当后期AP规模较大并配置了无线控制器时，可将AP切换成瘦模式，由信锐无线控制器统一集中管理，实现全网集中管控、安全认证、流量管理、行为控制、行为审计等。
· WDS无线中继网桥

NAP-3620(R3)支持WDS功能，支持无线中继网桥，支持点对点，点对多点，解决有线无法部署、部署不方便的问题，利用WDS功能实现信号的中继和放大，从而延伸无线网络的覆盖范围；无线中继AP的以太网口可以再接有线交换机，实现延伸无线网络的覆盖范围的同时扩展有线局域网。
· 本地转发

NAP-3620(R3)通过本地转发技术可以将传输要求实时性高、延迟敏感、数据量大的数据直接通过有线网络转发，无需再经过无线控制器，这样可以极大缓解无线控制器的流量压力，突破无线控制器的流量瓶颈限制。

· 虚拟AP技术

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同的SSID使用不同的认证接入方式和上网访问权限，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。

· 中文SSID

支持中文SSID，可指定最长包含31个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为商场或企业提供个性化的SSID，提高识别度。
增值营销

· 数据探针

对AP无线信号覆盖范围的终端进行扫描，收集开启了WiFi功能的终端MAC地址、出现时间、出现次数等。结合信锐无线控制器实现客流分析功能，可统计累积到店、首次到店、非首次到店用户数、累积未入店用户、WiFi接入用户数、新登记用户数等，以及顾客平均驻留时间、驻留时间分布情况、整体返店率、进店率等数据进行统计分析，经营者可直观地了解客流情况，为决策者提供客观的数据依据。
· 用户搜索行为精准营销

基于用户搜索行为的精准营销推送，可以匹配用户在京东、赶集、亚马逊等搜索引擎和美团、大众点评等APP搜索的关键字进行精准广告推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用京东网站上搜索“iPhone 8”时，网页最下方出现一条来自该商场某手机专卖店的Banner浮窗广告。
11. 用户应用行为精准营销

基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用腾讯视频看电影时，通过微信会推来一条来自该商场电影院新电影的微信广告。

12. APP和文件缓存

配合无线控制器内置硬盘，支持APP和文件的缓存，方便用户就近下载APP，避免从公网下载浪费带宽资源，也为APP营销做有利的支撑。同时也支持文件的缓存，可以提前在控制器后台设置需要缓存的文件格式，控制器就能按照规则缓存该文件。方便用户就近调取。
13. 访客画像分析

配合无线控制器，对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析，并且能够查询单个访客的访客画像以及单个用户的活动轨迹（活动时光轴），能够帮助商家针对性的做商业决策调整。

· 产品规格
硬件规格   

	信锐NAP-3620(R3)室内三频11ac wave 2无线接入点产品规格

	硬件规格

	

	项目
	描述

	型号
	NAP-3620(R3)

	尺寸
(不包含天线接口和附件)
	220x220x43mm

	以太网口
	2*10/100/1000Mbps

	Console口
	1个RJ45口

	USB口
	1个USB口

	PoE
	支持802.3at供电，支持双以太口同时POE供电

	本地供电
	12V/3A

	发射功率
	≤20dBm 

	可调节功率粒度
	1dBm

	可调功率范围
	1dBm~相应国家规定

	功耗
	≤25W  

	天线
	内置智能天线

	复位/恢复出厂设置
	支持

	状态指示灯
	1*status

	工作/存储温度
	-10℃～55℃/-40℃～70℃

	工作/存储湿度
	5%～95%（非凝结）

	防护等级
	IP 41

	MTBF
	>250000H


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3620(R3)

	射频
	空间流数（streams）
	2~4

	
	单频最大传输速度
	2.4 G：400 Mbps
5 G(1)：867 Mbps

5 G(2)：1733 Mbps

	
	工作频段
	802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 
802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

	
	调制技术
	OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps

DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps

MIMO-OFDM : MCS 0-15

MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9

	
	调制方式
	11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps
11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps

11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

	
	支持信道数
	802.11a、802.11n、802.11ac（兼容802.11a模式）：13个信道
802.11b、802.11g、802.11n（兼容802.11b/g模式）：13个信道

	
	信道自动、手动调整
	支持

	
	功率自动调整
	支持

	
	功率手动调整
	AP可手动功率调整，调整粒度为1dBm，调整范围为1dBm~国家规定功率范围

	
	射频定时开启或关闭
	支持基于时间段定时开启或关闭射频

	
	覆盖黑洞检测及补偿
	支持

	WLAN功能
	最大接入用户数
	512（具体根据环境而定）

	
	接入用户数限制
	支持，并支持基于SSID的接入用户数限制

	
	虚拟AP
	32

	
	中文SSID
	支持

	
	SSID隐藏
	支持

	
	无线中继/网桥
	支持点对点、点对多点

	
	基于用户、流量、频段的智能负载均衡
	支持

	
	带宽限制
	支持基于STA/SSID/AP的限速

	
	STA相关
	支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等

	
	链路完整性检测
	支持

	数据转发
	本地转发
	结合信锐AC，实现业务数据的本地转发

	
	集中转发
	结合信锐AC，实现业务数据的集中转发

	
	部分集中转发部分本地转发
	结合信锐AC，实现在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发

	安全认证
	认证方式
	支持预共享秘钥、Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、WAPI个人认证、WAPI企业认证、Facebook认证

	
	预共享秘钥
	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密

	
	Portal认证
	支持智能识别终端类型，为不同终端推送合适匹配终端的尺寸页面，支持自定义页面logo、展示信息等，并支持设置验证、认证间隔和断线重连需再次认证的时间阈值。

	
	802.1x认证
	支持802.1x一键自动配置部署，支持802.1x无感知认证，只需首次接入时，下载一键自动配置工具，快速完成无线网络配置，极大减少了网络部署工作。

	
	CA证书认证
	使用控制器内置CA证书颁发中心，无需额外搭建证书服务器即可实现高安全的证书认证（同时支持外部证书服务器导入证书认证）

	
	微信认证
	方式一：无需部署二维码，用户连接SSID后，终端自动弹出认证页面，选择“微信连Wi-Fi”上网方式后，终端自动运行微信客户端进行Wi-Fi连接，用户点击“立即连接”即可成功连接Wi-Fi。
方式二：用户通过微信扫二维码来实现自动连接SSID，从而实现微信连wifi。

微信认证除了微信连wifi之外，还支持点击文字消息上网链接、点击菜单栏查看广告上网、微信oauth授权方式。

	
	短信认证
	支持一次认证，永久有效。即首次接入时进行短信认证，后续无需再次认证即可接入上网。节省短信支出费用的同时提高用户上网体验。
支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。

	
	二维码审核认证
	访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，访客即可上网。并以审核人+备注+访客终端MAC三维记录该访客用户，具有用户可追溯性，保证了网络安全性。

	
	临时访客认证
	内置临时用户信息管理系统，临时用户在有效期内可以登录，超过有效期无法登录；内置临时账号管理的二级权限系统，该系统仅能进行临时帐号的创建、管理功能；支持打印临时访客的二维码，临时访客可以通过扫描二维码上网；临时访客支持分组

	
	MAC+Web认证
	通过MAC地址库，可以设置在MAC地址列表里的终端不需要认证即可上网（并且可以分配不同的访问权限），不在MAC地址列表里的终端则需要先通过认证才能上网，支持Portal、短信、微信、二维码审核等web认证

	
	免用户认证
	支持只展示portal广告页面，无需输入账号密码也无需进行其他认证，只需点击登陆按钮即可上网

	
	WAPI认证
	支持WAPI个人认证和WAPI企业认证

	
	Facebook认证
	支持通过Facebook进行认证连接WiFi

	
	账号自主激活
	支持通过手机号码来自主设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码

	
	邮箱绑定用户
	支持账号绑定邮箱，忘记密码可以通过邮箱找回

	
	数据加密
	支持TKIP和AES(CCMP)

	
	黑白名单
	支持静态黑白名单、动态黑名单

	
	用户隔离
	支持SSID间隔离、自动VLAN分组、指定VLAN下的用户隔离

	
	WIDS/WIPS
	支持

	
	非法接入点检测及反制
	支持

	
	ACL策略下发
	支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID等的访问控制策略分配管理

	
	Radius协议
	支持

	无线优化
	电子书包场景优化
	对组播包进行提速，全面提升电子书包场景表现效果

	
	智能广播提速
	根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率

	
	防终端拖滞
	根据时间公平算法，防止低速终端拉低网络整体速度

	
	防终端粘滞
	感知连接到AP的STA，并智能引导STA接入最佳AP

	
	禁止低速率终端接入
	对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度

	
	高密度接入场景优化
	支持广播 Probe 请求应答控制，对高密度接入场景进行优化

	
	ARP转单播
	将ARP广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度

	
	禁止DHCP请求发往无线终端
	启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。

	热点分析
	基于AP的接入用户数统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数及趋势变化

	
	基于AP的上网流量统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的上网流量及趋势变化

	
	基于AP的信号质量分析
	支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化

	AP接入方式
	胖瘦一体化
	AP支持胖瘦一体化，支持胖和瘦两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换

	
	AC发现机制
	二层广播自动发现

配置静态IP地址三层发现

DHCP Option43方式发现

DNS域名发现

	
	跨广域网、NAT部署远程接入点
	支持

	
	webAgent
	支持通过webAgent技术动态寻找控制器IP地址，避免因控制器IP地址不固定而造成接入点离线丢失

	
	隧道加密
	支持

	三层功能
	NAT
	支持

	
	上网方式
	支持PPPoE拨号、静态IP两种上网方式

	
	DHCP server
	支持

	
	DNS代理
	支持

	VPN功能
	接入点VPN
	支持与信锐AC建立数据加密传输通信，访问企业内网资源的数据则通过加密隧道传输，访问普通外网资源则直接由本地直接访问

	无线中继网桥
	中继方式
	支持点对点、点对多点

	
	中继频段
	支持2.4G/5G

	
	禁用中继频段上的无线网络
	支持

	
	无线回传业务
	支持


NAP-3600-P(MU)
信锐NAP-3600-P(MU)无线接入点
· 产品概述

面板式NAP-3600-P(MU)是信锐专门为酒店客房、宿舍、办公室和医院病房设计的的802.11ac wave 2高性能入墙式面板无线接入点，内置2x2 MIMO天线，支持802.11a/b/g/n/ac协议，支持11ac/a/n和11b/g/n双频并发，最大无线接入速率达1167Mbps。NAP-3600-P(MU)可以在不破坏墙面装修的情况下安装在任意86面板盒上，极大的减少了部署成本。配合信锐NAC系列控制器，为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入。

NAP-3600-P(MU)产品还集成了以太网口和IP电话接口，方便有线终端和电话接入，产品整体设计美观小巧，并且部署便捷，是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。



· 产品特点  
  

灵活网络部署

· 部署方便
NAP-3600-P(MU)可在国际标准86规格的面板暗盒上进行安装，无需重新部署网线即可完成AP的部署，有效利用了原有的网络，大大的减少了部署成本及缩短施工时间。
· 信号满格覆盖
NAP-3600-P(MU)部署在房间内部墙面上，直接对房间进行无线覆盖，避免了吸顶AP部署在楼道走廊时无线信号穿透房间墙壁甚至是卫生间等造成房间内信号差、网络不可用的问题。

通过部署面板式NAP-3600-P(MU)，用户在房间内任意位置都能获得满格无线信号，为用户提供前所未有的无线上网体验。

· 支持PoE供电

NAP-3600-P(MU)支持标准802.3af PoE远程供电，只需要借助原有的网线，即可实现供电与数据传输，部署方便，同时可避免强电隐患，不用担心因电压突然过高或不稳定造成的设备损坏。
· 支持网线、电话线双接入

NAP-3600-P(MU)集成了以太网口和IP电话接口，方便有线终端和电话接入，是酒店等环境无线网络建设的最佳选择。

· 统一集中管理
在酒店等场景下，客房数量多，部署的AP数量也多，NAP-3600-P(MU)支持瘦（Fit）工作模式，只需配合信锐NAC系列控制器就能进行统一集中管理，实现AP端零配置，极大的方便了网管人员的运维管理和故障排除。

· 虚拟AP技术

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同的SSID使用不同的认证接入方式和上网访问权限，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。

· 中文SSID

支持中文SSID，可指定最长包含32个字符的SSID，也可以使用中英文混合的SSID，为商场或企业提供个性化的SSID，提高识别度。

极速无线上网体验

· 802.11ac高速接入

信锐NAP-3600-P(MU)遵从新一代802.11ac 协议标准，2.4G射频提供高达300Mbps，5G射频提供高达867Mbps，整机最大传输速率可达1167Mbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、稳定运行等方面提供更高性能的无线接入服务。

· 千兆上行链路

上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

· 服务质量保证

信锐NAP-3600-P(MU)支持丰富的服务质量保证（QoS），支持基于应用/SSID/STA多种模式的无线空口资源管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要SSID和重要应用的数据优先传输；支持802.11e/WMM，可对不同业务数据定义传输优先级等，真正实现顺畅无线上网。

· 二三层无缝漫游

信锐NAP-3600-P(MU)结合信锐无线控制器实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持IP地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导STA接入最佳AP上，提高漫游速度。
· 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。
全面的安全防护
· 多种易用、安全的认证方式

提供多种灵活、易用、安全的用户认证方式，结合信锐无线控制器实现802.1x、Portal、短信、微信、二维码授权、WAPI等认证方式，很好的满足了酒店、企业、学校、医院等环境下的网络部署。

· 全面的无线安全防护

配合信锐无线控制器，NAP-3600-P(MU)具备WIDS(无线入侵检测)/WIPS（无线入侵防御）、非法接入点的检测及反制、防ARP欺骗、DOS攻击防御等一系列无线安全防护功能，从根本上为用户构建真正安全可靠的无线网络。

· 射频定时关闭，保护网络安全，绿色环保 

支持基于时间段定时关闭和开启射频，在夜晚或周末放假休息的时候可以自动关闭无线网络，防止不良分子利用深夜入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的。
增值营销

· 数据探针

对AP无线信号覆盖范围的终端进行扫描，收集开启了WiFi功能的终端MAC地址、出现时间、出现次数等。结合信锐无线控制器实现客流分析功能，可统计累积到店、首次到店、非首次到店用户数、累积未入店用户、WiFi接入用户数、新登记用户数等，以及顾客平均驻留时间、驻留时间分布情况、整体返店率、进店率等数据进行统计分析，经营者可直观地了解客流情况，为决策者提供客观的数据依据。
· 用户搜索行为精准营销

基于用户搜索行为的精准营销推送，可以匹配用户在京东、赶集、亚马逊等搜索引擎和美团、大众点评等APP搜索的关键字进行精准广告推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。
14. 用户应用行为精准营销

基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用腾讯视频看电影时，通过微信会推来一条来自该商场电影院新电影的微信广告。

15. APP和文件缓存

配合无线控制器内置硬盘，支持APP和文件的缓存，方便用户就近下载APP，避免从公网下载浪费带宽资源，也为APP营销做有利的支撑。同时也支持文件的缓存，可以提前在控制器后台设置需要缓存的文件格式，控制器就能按照规则缓存该文件。方便用户就近调取。
16. 访客画像分析

配合无线控制器，对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析，并且能够查询单个访客的访客画像以及单个用户的活动轨迹（活动时光轴），能够帮助商家针对性的做商业决策调整。

· 产品规格
硬件规格   

	信锐NAP-3600-P(MU)面板式无线接入点产品规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3600-P(MU)

	重量
	0.25Kg

	尺寸
	140 * 86 *24 mm

	业务端口
	背面：1个10/100/1000Base-T以太网上联端口；1个RJ-11口

正面：3个10/100/1000Base-T以太网口；1个RJ11口

	PoE
	支持802.3af/802.3at兼容供电

	发射功率
	≤20dBm

	可调节功率粒度
	1dBm

	可调功率范围
	1dBm~相应国家规定

	功耗
	<13W  

	天线
	内置2*2mimo天线

	复位/恢复出厂设置
	支持

	状态指示灯
	1*Power,1*WIFI,1*STATUS,1*SYS

	工作/存储温度
	 -10℃～45℃/-40℃～70℃

	工作/存储湿度
	5%～95%（非凝结）

	防护等级
	IP 41

	MTBF
	>250000H


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	NAP-3600-P(MU)

	射频
	空间流数（streams）
	2

	
	单频最大传输速度
	2.4 G：300 Mbps
5 G：867 Mbps

	
	工作频段
	802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 
802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

	
	调制技术
	OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps

DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps

MIMO-OFDM : MCS 0-15

MIMO-OFDM （11ac）: MCS 0-9

	
	调制方式
	11b：DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps
11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps

11n：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM

11ac：MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM

	
	支持信道数
	802.11a、802.11n、802.11ac（兼容802.11a模式）：13个信道
802.11b、802.11g、802.11n（兼容802.11b/g模式）：13个信道

	
	信道自动、手动调整
	支持

	
	功率自动调整
	支持

	
	功率手动调整
	AP可手动功率调整，调整粒度为1dBm，调整范围为1dBm~国家规定功率范围

	
	射频定时开启或关闭
	支持基于时间段定时开启或关闭射频

	
	覆盖黑洞检测及补偿
	支持

	WLAN功能
	最大接入用户数
	256（单射频最大接入用户数128）

	
	接入用户数限制
	支持，并支持基于SSID的接入用户数限制

	
	虚拟AP
	32

	
	中文SSID
	支持

	
	SSID隐藏
	支持

	
	基于用户、流量、频段的智能负载均衡
	支持

	
	带宽限制
	支持基于STA/SSID/AP的限速

	
	STA相关
	支持STA异常下线检测、STA老化、基于STA的统计和状态查询等

	
	链路完整性检测
	支持

	数据转发
	本地转发
	结合信锐AC，实现业务数据的本地转发

	
	集中转发
	结合信锐AC，实现业务数据的集中转发

	
	部分集中转发部分本地转发
	结合信锐AC，实现在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发

	安全认证
	认证方式
	支持预共享秘钥、Portal、802.1x、CA证书认证、微信认证、短信认证、二维码认证、临时访客认证、免用户认证、WAPI个人认证、WAPI企业认证、Facebook认证

	
	预共享秘钥
	WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密

	
	Portal认证
	支持智能识别终端类型，为不同终端推送合适匹配终端的尺寸页面，支持自定义页面logo、展示信息等，并支持设置验证、认证间隔和断线重连需再次认证的时间阈值。

	
	802.1x认证
	支持802.1x一键自动配置部署，支持802.1x无感知认证，只需首次接入时，下载一键自动配置工具，快速完成无线网络配置，极大减少了网络部署工作。

	
	CA证书认证
	使用控制器内置CA证书颁发中心，无需额外搭建证书服务器即可实现高安全的证书认证（同时支持外部证书服务器导入证书认证）

	
	微信认证
	方式一：无需部署二维码，用户连接SSID后，终端自动弹出认证页面，选择“微信连Wi-Fi”上网方式后，终端自动运行微信客户端进行Wi-Fi连接，用户点击“立即连接”即可成功连接Wi-Fi。
方式二：用户通过微信扫二维码来实现自动连接SSID，从而实现微信连wifi。

微信认证除了微信连wifi之外，还支持点击文字消息上网链接、点击菜单栏查看广告上网、微信oauth授权方式。

	
	短信认证
	支持一次认证，永久有效。即首次接入时进行短信认证，后续无需再次认证即可接入上网。节省短信支出费用的同时提高用户上网体验。
支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。

	
	二维码审核认证
	访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，访客即可上网。并以审核人+备注+访客终端MAC三维记录该访客用户，具有用户可追溯性，保证了网络安全性。

	
	临时访客认证
	内置临时用户信息管理系统，临时用户在有效期内可以登录，超过有效期无法登录；内置临时账号管理的二级权限系统，该系统仅能进行临时帐号的创建、管理功能；支持打印临时访客的二维码，临时访客可以通过扫描二维码上网；临时访客支持分组

	
	MAC+Web认证
	通过MAC地址库，可以设置在MAC地址列表里的终端不需要认证即可上网（并且可以分配不同的访问权限），不在MAC地址列表里的终端则需要先通过认证才能上网，支持Portal、短信、微信、二维码审核等web认证

	
	免用户认证
	支持只展示portal广告页面，无需输入账号密码也无需进行其他认证，只需点击登陆按钮即可上网

	
	WAPI认证
	支持WAPI个人认证和WAPI企业认证

	
	Facebook认证
	支持通过Facebook进行认证连接WiFi

	
	账号自主激活
	支持通过手机号码来自主设置账号密码，并且支持通过手机号码找回密码

	
	邮箱绑定用户
	支持账号绑定邮箱，忘记密码可以通过邮箱找回

	
	数据加密
	支持TKIP和AES(CCMP)

	
	黑白名单
	支持静态白名单、动态黑名单

	
	用户隔离
	支持SSID间隔离、自动VLAN分组、指定VLAN下的用户隔离

	
	WIPS
	支持

	
	非法接入点检测及反制
	支持

	
	ACL策略下发
	支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID等的访问控制策略分配管理

	
	Radius协议
	支持

	无线优化
	电子书包场景优化
	对组播包进行提速，全面提升电子书包场景表现效果

	
	智能广播提速
	根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率

	
	防终端拖滞
	根据时间公平算法，防止低速终端拉低网络整体速度

	
	防终端粘滞
	感知连接到AP的STA，并智能引导STA接入最佳AP

	
	禁止低速率终端接入
	对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度

	
	高密度接入场景优化
	支持广播 Probe 请求应答控制，对高密度接入场景进行优化

	
	ARP转单播
	将ARP广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度

	
	禁止DHCP请求发往无线终端
	启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。

	热点分析
	基于AP的接入用户数统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数及趋势变化

	
	基于AP的上网流量统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的上网流量及趋势变化

	
	基于AP的信号质量分析
	支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化

	AP接入方式
	胖瘦一体化
	可选支持

	
	AC发现机制
	二层广播自动发现

配置静态IP地址三层发现

DHCP Option43方式发现

DNS域名发现

	
	跨广域网、NAT部署远程接入点
	支持

	
	webAgent
	支持通过webAgent技术动态寻找控制器IP地址，避免因控制器IP地址不固定而造成接入点离线丢失

	
	隧道加密
	支持


5.2 AC设备
信锐NAC-7100无线控制器

产品概述  

信锐NAC-7100无线控制器是信锐技术自主研发的多元化、高性能的无线控制器设备，集无线控制器、用户认证、营销推送、客流分析、用户画像、上网行为管理、流量控制、上网行为审计、VPN、防火墙、Portal服务器、网络管理系统于一体。NAC-7100无线控制器可管理信锐全系列AP，并具有二三层无缝无感知无线漫游、智能射频、多元化的认证方式、O2O增值营销、精细化的用户行为管理、灵活的QoS控制、无线协议优化、有线无线一体化等功能。

无线控制器支持集中转发和本地转发，可部署在任何2层或3层网络结构中，可减少企业无线部署复杂度；同时还支持网关路由模式，降低无线网络部署成本。信锐NAC-7100无线控制器打造更安全、会营销的无线网络。

配合信锐无线AP系列，定位于大型WLAN接入业务，如：大型企业、大型商超连锁、高等校园、大型星级酒店、大型医院等高速的WIFI应用场景。



产品特性  

前所未有的无线体验

17. 二三层无缝无感知无线漫游

信锐NAC-7100无线控制器支持集中转发和本地转发，可部署在任意二、三网络结构中，跨越三层网络结构部署，简化部署环节。当无线用户漫游时，保持IP地址与认证状态不变，从而提供全网无缝无感知三层漫游。

18. 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。

19. 防终端拖滞，终端公平访问

防终端拖滞，采用时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，有效的解决某些终端接入速率过低导致无线上网卡、延时大、整个网络性能低下的问题。
20. APP和文件缓存

无线控制器内置硬盘，支持APP和文件的缓存，方便用户就近下载APP，避免从公网下载浪费带宽资源，也为APP营销做有利的支撑。同时也支持文件的缓存，可以提前在控制器后台设置需要缓存的文件格式，控制器就能按照规则缓存该文件。方便用户就近调取。
21. 负载均衡

在高密度无线用户的情况下，通过基于用户数、流量、信道利用率、频段的智能负载均衡，提高带宽利用率，保证用户的无线上网高速体验。基于频段的负载均衡，使支持2.4G/5G双频的终端优先接入5GHz频段。同时，可以根据不同的区域、不同的建筑物设置不同的负载均衡参数，使负载均衡效果更佳，使用更灵活。
用户认证

22. 终端智能识别

智能识别终端类型，支持ios、安卓和windows等主流智能终端操作系统，自适应推送最适合终端屏幕的WEB认证页面，免去用户多次拖动，调整屏幕的操作，为用户提供更加智能的无线体验。

23. 多种灵活、安全的认证方式

支持802.1x、Portal、CA证书、短信、微信、二维码授权、临时访客、预共享密钥、MAC、WAPI等认证方式。自主研发802.1x一键配置工具，极大简化配置步骤，轻松实现802.1x认证。

无需通过云平台即可通过短信、微信认证，收集用户相关信息，实现增值营销，稳定、可靠、有保障，相比于云平台，用户数据更安全。
24. 内置认证服务器，轻松实现WEB认证

无线控制器内置Portal服务器，最多可存储65000用户账户。无需额外部署Portal服务器和Radius服务器，即可实现WEB认证，轻松实现无线用户的本地认证。简化网络部署，降低网络建设成本。

25. AP反制，防钓鱼 

非法接入点检测及反制，杜绝钓鱼WIFI、随身WIFI、个人热点等。对具备某些特性（如特定SSID、AP 的MAC地址或者非无线控制器所管理的AP发射出的无线信号）进行时时射频扫描、检测，对检测到的非法接入点进行反制，保护用户银行账号、密码等机密信息。

26. 作为Portal服务器功能，给第三方提供强大的认证方式

无线控制器可以作为Portal服务器，能够为第三方设备提供强大的认证方式，比如：微信认证、短信认证、临时访客、用户免认证、账号密码认证。支持对接华为、华三、锐捷、思科、Aruba、深信服以及所有支持Portal2.0的设备。
营销推送

27. 用户搜索行为精准营销

基于用户搜索行为的精准营销推送，可以匹配用户在京东、赶集、亚马逊等搜索引擎和美团、大众点评等APP等搜索的关键字进行精准广告推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用京东网站上搜索“iPhone 6”时，网页最下方出现一条来自该商场某手机专卖店的Banner浮窗广告。
28. 用户应用行为精准营销

基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

比如：当用户在逛商场时使用腾讯视频看电影时，通过微信会推来一条来自该商场电影院新电影的微信广告。

29. 认证前、认证后广告推送

在WEB认证前（包括Portal、微信、短信、二维码等认证方式）播放最多5张的全屏广告插图，并支持倒计时的形式，强制用户观看一定时间的广告展示才允许认证上网；

WEB认证页面可自定义LOGO、背景颜色、页面文字、免责声明等，支持中英文切换；

认证页面可以根据不同的SSID、接入位置、终端类型、时间段、用户地域、运营商、性别等来推送不同的认证页面以及设置不同的认证成功后跳转URL页面。

30. 灵活的营销推广（在线时长、终端出现、首次接入）

无线控制器内置营销推送系统，支持以微信、短信、网页三种方式向用户进行营销推送。通过微信认证收集到用户微信信息，实现首次接入、位置变更、在线时长、定时、终端出现、离线主动进行广告推送，利用WLAN进行免费广告营销，精准有效，真正实现O2O增值营销。
大数据分析

31. 客流分析

无线控制器内置客流分析系统，可分区域对每天/最近30天/自定义时间段的累积到店、首次到店、非首次到店用户数、接入用户数、新登记用户数等，以及顾客平均驻留时间、驻留时间分布情况、整体返店率等数据进行统计分析，经营者可直观地了解客流情况，并且能够以10分钟为间隔的维度去查询当天的精细化的客流分析情况，为决策者提供客观的数据依据。
32. 人流密度分析

上传建筑结构图，系统会根据所有顾客的流动情况统计出每个区域经过的顾客数量，并能以热力图的方式直观地呈现出无线覆盖区域内每个角落在一段时间内经过的人数，分析出热闹区域和冷清区域。

33. 用户行为分析

对顾客使用的应用程序和访问的网站等上网行为，提供应用类型、URL、热门论坛、论坛热帖排行，可分析顾客最爱使用的应用类型TOP；可以查看某类具体的应用类型的应用TOP，如查看用户最爱使用的社交网络TOP；可以查看到具体哪些用户喜欢使用这种应用类型。
34. 用户搜索分析

搜索作为互联网重要服务之一，每天有上亿的网民使用，并由此产生大量的搜索记录。信锐技术提供了专业的基于用户搜索日志的用户行为分析，可以查看到哪些关键字/词被广大用户搜索。搜索分析可以统计到上网用户在百度、谷歌、淘宝、搜索大全所搜的关键字，分析时下流行元素，商家可以根据最热门的关键字信息进行商品广告的推送以及营销、销售策略的改善。
35. 访客画像分析

对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析，并且能够查询单个访客的访客画像以及单个用户的活动轨迹（活动时光轴），能够帮助商家针对性的做商业决策调整。

行为管理

36. 内置国内最大的应用识别库

继承深信服上网行为管理，内置国内最大的应用识别库，可准确识别2400多种应用，包括P2P下载工具、网络游戏、炒股软件、办公软件以及移动终端应用等，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率。
内置千万级别海量URL库，可过滤非法、暴力、毒赌、色情等不利于身心健康的网页信息。

37. 灵活的、精准的访问控制策略

结合内置的应用识别库和URL库，实现基于用户、接入位置、时间段、终端类型等因素分配不同的上网权限策略。
区别于传统上网行为管理设备针对外网应用进行的应用控制，信锐无线控制器还支持对内网应用进行应用控制，全面控制用户行为。
38. 流量控制，提高带宽价值

支持虚拟带宽子通道、动态流控，可基于应用、用户、时间等因素分配不同的流量策略，灵活分配带宽资源，最大化提高带宽价值。

支持基于SSID、应用的无线空口资源管控，可将流控策略下发到AP，在AP上策略生效，合理分配无线信道带宽资源，保障内网重要应用、重要数据的优先传输。

上网行为审计

39. 上网行为审计

内置上网行为审计，可以审计用户访问网站URL、网页标题和网页正文内容等信息及下载、收发的邮件及附件内容；审计用户的Web BBS发帖内容、微博内容；FTP上传和下载的文件名；Telnet执行的命令；审计用户使用每一种网络应用的行为，并统计使用的总时长及流量等，全面掌握网络使用情况；满足公安部令第82号。

40. 数据中心

内置数据中心，并支持外置数据中心，支持海量存储日志/审计信息，可查看用户访问了哪些网站、收发的邮件正文内容等，并提供多种统计和趋势报表，帮助管理员进行数据分析挖掘。
41. 对接网监平台

无线控制器支持审计功能，并且已经入围公安部互联网公共区域审计前端。能够作为前端审计设备和公安网监平台对接，比如：任子行。
VPN远程组网

42. IPSec VPN

内置VPN模块，支持标准IPSec VPN和SANGFOR私有VPN，分支机构的无线控制器可以与总部的无线控制器或者支持IPSec VPN的设备建立VPN加密隧道，分支使用无线或有线网络时，都可以通过VPN访问总部，操作简单快捷。采用无线控制器自带的VPN模块，节省了用户网络部署成本，无需再次购买VPN设备。
43. 首创的接入点VPN

小型门店或小型分支机构往往只部署1-2台AP，接入点VPN可以帮助接入AP的无线用户实现与无线控制器建立加密通信隧道连接，实现内网资源共享，访问公网或本地资源时直接走本地转发。有了接入点VPN，小型办事处无需部署VPN设备，节省了客户的网络部署成本。
简易的管理维护

44. 控制器集群管理

在N个地方分别部署一台无线控制器，然后通过一台无线控制器（中心端控制器）对所有的无线控制器（网点端控制器）进行统一集中管理，包括AP管理、无线网络配置、认证策略、访问权限、流控策略等。同时，支持控制器N+1异地备份，在中心端控制器上设置在故障时进行托管的网点端控制器，当网点端控制器故障时，网点接入点将托管给中心端进行管理。

45. 分权分级管理

通过管理员分权分级，可以灵活的、精细的控制每个管理员的管理权限，包括对每一个管理页面的修改和查看权限和管辖范围权限（以AP为单位）以及是否允许登陆数据中心、营销中心等，方便网络的维护管理。营销管理员只能登陆营销中心，不能对其他网络配置进行查看，避免错误的操作影响控制器的网络功能

46. 有线无线一体化

有线无线一体化，支持对有线用户的接入认证、访问控制、流量管理、上网行为审计等，一站式服务，极大的降低网络建设成本。
47. WEB统一集中管理

无需部署桌面网管软件，即可实现对整个网络进行管理和监控。提供友好的Web管理界面，对所有AP进行统一集中管控，AP端零配置，由AC下发配置到所有AP，统一固件升级。可按照区域、位置进行AP分组管理，支持查看AP工作状态、接入人数、流速等，实现对所有AP的统一集中配置管理以及网络运维。并具有接入点状态、接入点管理、在线用户状态、设备利用率、漫游记录、应用流量等丰富的网络管理功能。

48. AP热点地图

上传建筑结构图，以图形化的方式展示每个AP的真实部署位置，可查看AP在线情况、接入用户列表、实时流量等，IT部门了解每个区域的无线网络运行状态，方便运维管理。并能以热力图的方式直观地呈现出无线覆盖区域内每个角落在一段时间内经过的人数，分析出热闹区域和冷清区域。并且能够通过按分钟、小时、天进行热图的播放，从而形成热点动图。
49. APP移动管理

通过移动APP（信锐云助手）进行无线控制器的运维，通过互联网即可方便的管理，极大的提高了无线网络管理的移动性，有效的提高了网络管理员的效率。通过信锐云助手可以查看控制器基本状态信息，比如实时流量、在线用户等；还能够进行基础的设置，比如：新建无线网络、新建账号、激活AP等。
产品规格
硬件规格 

	NAC-7100无线控制器产品规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	NAC-7100

	端口数量
	6个千兆以太网口

4个千兆SFP光口
1个RJ45 Console口

2个USB 2.0口

（可扩展）

	外形尺寸（长×宽×高，单位：mm）
	430*500*89

	重量
	15.3kg

	功耗
	<212w

	电源
	默认双电源冗余，可插拔电源 

	输入电压
	额定电压范围：100V～240V AC；50/60Hz
最大电压范围：90V～264V AC； 47/63Hz

	工作/存储温度
	 -10℃～55℃/-40℃～70℃

	工作/存储湿度
	5%～95%（非凝结）

	硬盘
	1TB HDD


软件规格

	软件规格

	项目
	支持特性
	NAC-7100

	基础性能
	缺省管理AP数
	64

	
	最大管理AP数
（集中转发/本地转发）
	1280/3840

	
	License步长
	1

	
	最大在线并发用户数
	75000

	
	最大并发连接数
	700000

	
	每秒新建连接数
	20000

	
	内置本地认证账户数
	65000

	
	VLAN数量
	4094

	
	ESSID数量
	100

	无线基础
	802.11协议簇
	支持802.11a/b/g/n/ac

	
	虚拟AP
	支持

	
	中文SSID
	支持

	
	隐藏SSID
	支持

	
	多国家码部署
	支持

	
	无线用户隔离
	具备二层隔离和基于SSID的隔离功能

	
	在线检测
	具备AP和用户在线检测功能

	
	无线用户强制断连
	支持

	
	用户无流量自动老化
	支持

	
	802.11ac 80MHz信道捆绑
	支持

	
	40MHz模式的20MHz/40MHz自动切换
	支持

	数据转发
	本地转发
	支持

	
	集中转发
	支持

	
	部分集中转发部分本地转发
	支持在同一个AP的不同SSID下实现本地转发和集中式转发

	漫游
	同一AC内,不同AP下二、三层漫游
	支持

	
	不同AC间,不同AP下二、三层漫游
	支持

	接入认证
	认证类型
	支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK混合加密、开放式+web认证、WPA-PSK/WPA2-PSK+web认证、WPA(企业)、WPA2(企业)、WPA/WPA2(企业)、WAPI个人、WAPI企业、Facebook认证

	
	802.1x认证
	支持802.1x一键自动配置部署，支持802.1x无感知认证，只需首次接入时，下载一键自动配置工具，快速完成无线网络配置，极大减少了网络部署工作。

	
	Portal认证
	支持智能识别终端类型，为不同终端推送合适匹配终端的尺寸页面，支持自定义页面logo、展示信息等，并支持设置验证、认证间隔和断线重连需再次认证的时间阈值。

	
	二维码审核认证
	访客终端接入无线网络后，终端自动弹出二维码页面，审核人通过手机扫描访客终端二维码，访客即可上网。并以审核人+备注+访客终端MAC三维记录该访客用户，具有用户可追溯性，保证了网络安全性。

	
	微信认证
	方式一：无需部署二维码，用户连接SSID后，终端自动弹出认证页面，选择“微信连Wi-Fi”上网方式后，终端自动运行微信客户端进行Wi-Fi连接，用户点击“立即连接”即可成功连接Wi-Fi。
方式二：用户通过微信扫二维码来实现自动连接SSID，从而实现微信连wifi。

微信认证除了微信连wifi之外，还支持点击文字消息上网链接、点击菜单栏查看广告上网、微信oauth授权方式。

	
	短信认证
	支持一次认证，永久有效。即首次接入时进行短信认证，后续无需再次认证即可接入上网。节省短信支出费用的同时提高用户上网体验。
支持短信认证的有效期设置和短信验证码的有效期设置，在短信认证有效期内，不用重新认证，在验证码有效期内，不用重新获取验证码。

	
	临时访客认证
	内置临时用户信息管理系统，临时用户在有效期内可以登录，超过有效期无法登录；内置临时账号管理的二级权限系统，该系统仅能进行临时帐号的创建、管理功能；支持打印临时访客的二维码，临时访客可以通过扫描二维码上网；临时访客支持分组。

	
	MAC+Web认证
	通过MAC地址库，可以设置在MAC地址列表里的终端不需要认证即可上网（并且可以分配不同的访问权限），不在MAC地址列表里的终端则需要先通过认证才能上网，支持Portal、短信、微信、二维码审核等web认证。

	
	免用户认证
	支持只展示portal广告页面，无需输入账号密码也无需进行其他认证，只需点击登陆按钮即可上网。

	
	CA证书认证
	支持内置CA证书颁发中心，无需额外搭建证书服务器即可实现高安全的证书认证（同时支持外部证书服务器导入证书认证）。

	
	Facebook认证
	支持通过Facebook进行认证连接WiFi

	
	本地账号认证
	支持802.1x、Portal认证

	
	外置认证数据库
	支持关联外部RADIUS、LDAP、Active Directory、Portal、AS等，实现802.1x、Portal等认证。

	
	计费
	支持对接计费服务器

	
	Web认证域名
	支持自定义认证域名，可将Web认证重定向时传统的IP地址修改为域名的形式，提供个性化的首页展示，如自定义重定向地址为auth.wifi.com。

	
	用户名和MAC绑定
	支持终端首次接入时自动绑定

	
	用户名和IP绑定
	支持

	
	WAPI认证
	支持WAPI密码认证和WAPI企业认证

	
	Portal服务器
	支持给第三方设备做Portal认证（微信认证、短信认证、临时访客认证、用户免认证）

	
	账号自主激活
	支持通过手机号码来自主设置账号密码，并且支持通过手机号找回密码

	
	邮箱绑定用户
	支持账号绑定邮箱，忘记密码可以通过邮箱找回

	
	数据加密
	支持TKIP和AES（CCMP）

	
	EAP协议类型
	支持EAP-TLS、 EAP-PEAP、EAP-MD5、EAP-MSCHAPv2等

	
	MAC静态黑白名单
	支持，并支持MAC分组，批量导入

	
	动态黑名单
	支持

	访问控制策略（ACL）
	应用识别与控制
	内置超过2400余种应用的国内最大应用识别库，能精确识别应用种类，并保持每两个星期更新一次，保证应用识别的准确率

	
	URL识别与控制
	内置超过3000余万条海量预分类的URL地址库，支持根据URL类别实现URL控制

	
	智能终端识别
	智能识别接入终端的类型和操作系统，能准确识别安卓、ios、windows phone、笔记本或台式机等设备

	
	多维度的用户准入及角色分配
	支持基于接入位置的用户准入及角色分配；

支持基于终端类型如安卓、ios、windows等的准入及角色分配；
支持基于终端MAC地址的准入及角色分配；
支持基于用户的权限分配，可针对每个具体的用户分别设置不同的上网权限；

支持基于时间段的权限分配，不同的时间段内访问权限不同，灵活控制员工上下班期间访问权限；支持基于用户组、临时访客分组分别设置不同的上网权限；

可以基于访客类型为免用户认证、短信访客、二维码访客、临时访客、微信访客、微信+短信认证访客分别设置不同的网络权限；

支持基于用户Radius认证时返回的Class、Tunnel Private Group ID进行权限控制；支持基于LDAP的组织单元、安全组、用户名进行权限控制；

	
	基于内网应用的访问控制
	支持对内网应用进行访问控制

	
	本地转发应用识别
	支持本地转发应用识别，能够在本地转发情况下支持应用推送，支持应用排行统计等

	QoS
	带宽管理
	支持在不同线路上，根据不同的应用、用户、用户组来保证或者限制流量；

支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级；

	
	智能通道管理
	支持流量父子通道技术，且支持三级父子通道；
支持限制通道和保证通道技术，动态调整通道带宽；

	
	灵活、合理的带宽资源分配
	支持基于应用、用户、用户组的流量通道划分及优先级设置；

基于单用户的上下行流量管控，流控粒度1Kbps；

支持基于时间的流量管控，不同的时间段内分配不同的流量策略，灵活分配带宽资源；

支持流量通道内用户智能带宽平均分配；

支持基于终端接入位置的流量管控，不同的接入位置分配不同的流量策略；

支持基于终端类型（安卓、ios、windows等）的流量管控；

	
	基于无线空口的资源管理
	基于应用的无线空口的资源管道化精细管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要应用的优先传输；

支持用户间平均分配带宽，终端公平调度（时间公平算法）；

支持基于SSID的智能带宽动态分配，保障重要SSID的流量的优先级；

	
	802.11e/WMM
	支持基于业务应用类型（语音、视频、数据）进行优先级调度

	
	端到端QoS服务
	支持

	射频管理
	信道自动、手动调整
	支持

	
	功率自动调整
	支持

	
	功率手动调整
	支持，调整粒度为1dBm，调整范围为1dBm~国家规定功率范围

	
	射频定时开启或关闭
	支持基于时间段定时开启或关闭射频

	
	AP间负载均衡
	支持基于用户数、流量、信道利用率、频段的负载均衡，在双频情况下，实现2.4G和5G的双频负载，并且可以根据区域设置不同的负载均衡参数，使之效果更佳，更灵活 

	
	无线覆盖黑洞检测及补偿
	支持

	
	频谱分析
	支持

	安全防御
	WIDS/WIPS
	支持

	
	无线射频防护
	支持对非法接入点、钓鱼接入点、随身WiFi的检测及反制以及AH-Hoc、邻居接入点干扰的检测

	
	泛洪攻击防御
	支持防御DDoS攻击、DHCP请求泛洪攻击等无线泛洪攻击

	
	欺骗攻击防御
	支持防御网关欺骗、ARP欺骗等欺骗攻击

	
	扫描攻击防御
	支持防御ARP扫描、IP扫描、端口扫描等扫描攻击

	防蹭网策略
	上网时长控制
	支持基于用户、接入位置、终端类型上网时长控制（精细到分钟），可设置生效时间（只统计指定的时间计划内时长，不在生效时间内不进行上网时长统计，生效时间可循环、可单次）。累计达到阈值时，可执行控制周期内拒绝再次使用或封锁一段时间后继续使用上网服务

	
	流量配额
	支持基于用户、接入位置、终端类型流量配额（精细到MB），可以设置每日配额和每月的配额，也可以设置月的起始日期，累计超过配额时，可执行配额周期内拒绝再次使用或封锁一段时间后继续使用上网服务。

	无线优化
	电子书包场景优化
	对组播包进行提速，全面提升电子书包场景表现效果

	
	智能广播提速
	根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率

	
	防终端拖滞
	根据时间公平算法，防止低速终端拉低网络整体速度

	
	防终端粘滞
	感知连接到AP的STA，并智能引导STA接入最佳AP

	
	禁止低速率终端接入
	对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度

	
	高密度接入场景优化
	对无线用户密集的区域（单接入点覆盖范围内超过40个终端），通过高密优化，可节省一定的无线空中资源，提高AP整体性能

	
	ARP转单播
	将ARP广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度

	
	禁止DHCP请求发往无线终端
	启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。

	
	自动VLAN分组
	支持基于用户/用户组、接入AP位置/AP组、终端类型/MAC、RADIUS Class属性值/Group ID、AD属性值、证书属性值自动进行VLAN划分，终端接入时自动分配到相应的VLAN池中

	页面推送
	Web认证页面
	可自定义LOGO、背景颜色、页面文字、免责声明等，支持中英文切换；

支持在WEB认证前（包括Portal、微信、短信、二维码等认证方式）播放全屏广告插图，并支持倒计时的形式，强制用户观看一定时间的广告展示才允许认证上网；

	
	终端自适应
	智能识别终端类型，推送合适匹配终端的尺寸认证页面

	
	认证页面推送
	可以根据不同的SSID、接入位置、终端类型、时间段、运营商、性别、访客地域等推送不同的认证页面

	
	认证后跳转推送
	支持基于接入位置、终端类型、用户/用户组、认证类型设置不同的认证后跳转页面或跳转到认证前浏览页面。支持传递用户名、终端MAC、IP以及接入的AP/AP组等信息，用于网站二次开发或网站统计分析等

	营销推送
	推送方式
	支持微信、短信、网页内嵌、全屏网页四种推送方式，可自定义图片、文字、超链接等内容；

	
	搜索行为营销
	支持根据用户搜索行为进行营销推送，可以匹配用户在百度、搜索大全、搜狗搜索、淘宝、京东等搜索的关键字进行精准广告推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式；

	
	应用行为营销
	基于用户应用行为的精准营销推送，可以通过应用识别获取用户的应用行为，根据制定相应的规则做应用行为的精准推送，支持网页浮窗、微信、短信三种推送形式。

	
	基于在线时长营销
	支持在线用户推送短信、微信、网页广告，并且只对于大于一定时间的在线、出现过大于一定次数的用户推送；

	
	首次接入营销
	智能识别首次接入用户，支持向首次接入用户自动推送预设置的短信、微信信息；

	
	终端出现营销
	自动统计顾客终端出现次数，支持向老顾客再次出现时自动推送预设置的短信、微信信息（可以设置对离开大于一定时间、出现次数大于一定次数的用户推送）

	
	基于接入位置营销
	支持为不同的AP设置不同的推送信息，实现基于接入位置或位置变更推送

	
	基于时间段的营销
	支持不同的时间段推送不同的广告信息，适用于在线时长、首次接入、终端出现、接入位置等推送规则

	
	微信主动营销
	内置微信营销平台，支持对微信用户主动发送定向消息（非群发，且不受次数限制）

	
	短信主动营销
	内置短信营销平台，支持对短信用户主动发送定向消息

	
	搜索分析
	对用户在百度、搜索大全、搜狗搜索、淘宝、京东等地方搜索的关键字根据搜索次数进行热门排行，分析顾客喜好、消费倾向

	
	营销推广统计
	统计搜索行为、首次接入、终端出现、在线时长等推送总次数及趋势

	
	APP和文件缓存
	支持APP和文件缓存在无线控制器硬盘里，方便就近下载

	客流分析
	客流分析
	支持查看到店客户（人）、新到店客户（人）、累积未入店用户（人）、新注册用户（人）、接入用户（人）、非首次到店（人），进店率、返店率、平均驻留时间的统计及趋势（本地最长可保存90天内的数据）；
支持收集非接入用户的终端MAC、终端类型、出现时间、驻留时间等信息；

支持查看驻留时间分布的统计；
支持以上客流数据按时间、按区域（AP组）进行对比；
支持按AP组、划分区域查看以上信息；

	
	原始数据导出
	支持客流分析原始数据的导出，包括扫描到的终端类型、终端MAC、首次出现时间、最后出现时间、出现次数和接入终端的终端类型、终端MAC、首次接入时间、最后接入时间、接入次数

	
	室内定位
	支持AreoScout定位，支持结合第三方定位服务商提供精准室内定位导航、基于精准位置的信息推送、移动轨迹分析、智能停车等高级应用

	用户画像
	访客画像
	支持对顾客的来访偏好、高峰时段、来访频次、驻留时长、WiFi使用时长、终端类型、性别比例、访客地域、用户标签等信息进行收集和分析；

支持查询单个访客的访客画像；
支持查询单个用户的活动轨迹（活动时光轴）；

	热点地图
	实时显示AP动态信息
	实时显示每个AP位置、AP实时状态、接入用户数、实时流量、在线用户列表等信息，方便管理员实时了解网络健康状态

	
	建筑图导入
	支持手动导入建筑图、楼层区域分布图，自由布放AP示意点位置

	
	人流密度
	支持通过热力图的方式显示各区域的人流密度及图片导出，可直观查看各区域的人群分布情况

	
	热点动图
	支持通过按分钟、小时、天进行热图的播放，从而形成热点动图。

	上网行为审计
	网站、网页审计
	支持记录全部或者指定类别URL、网页标题等信息；能审计记录网页正文内容； 

	
	网络应用审计
	支持审计用户在指定时间段内使用QQ、P2P、流媒体、炒股、网络游戏等网络应用的使用行为；

支持审计用户在指定时间段内使用P2P、流媒体、炒股、网络游戏等网络应用的使用总时长和总流量；

	
	邮件审计
	支持审计用户的邮件客户端或web mail发送和接收的邮件及其附件内容

	
	发帖审计
	支持审计用户的Web BBS发帖内容、微博内容；

	
	FTP审计
	支持审计通过FTP上传的文件名和内容和FTP下载的文件名；

	
	TELNET审计
	支持审计TELNET执行的命令；

	
	免审计策略
	支持排除指定用户，对该用户的上网行为不进行审计；

	
	本地转发审计
	支持本地转发审计，满足公安部要求

	网监平台对接
	网监平台对接
	支持与公安网监平台对接，将审计数据上传至公安的网监平台

	数据中心
	数据中心
	支持内置数据中心和外置数据中心两种保留方式

	
	日志查询
	支持对审计记录的访问网站/邮件收发/论坛微博发帖/外发文件等上网行为进行查询；

支持自定义查询指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网流量和上网时长；

支持自定义查询指定IP在指定时间段内访问具体站点的访问时长查询；

	
	统计报表
	支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为/上网流量/上网关键字/上网时间并形成报表；

	
	趋势报表
	支持自定义统计指定IP/用户组/用户/应用在指定时间段内的上网行为趋势/上网流量趋势形成报表；

	VPN
	IPSec VPN
	支持控制器与控制器或者控制器与其他IPSec VPN设备建立IPSec VPN加密通道

	
	SANGFOR VPN
	支持控制器与控制器或者控制器与SANGFOR VPN设备建立SANGFOR私有VPN加密通道

	
	接入点VPN
	支持AP与控制器之间直接建立加密通道，实现内网资源共享

	集群管理
	管理模式
	支持集中管理、集中监控、集中维护三种管理模式

	
	集中管理
	控制器采用集中管理的模式进入到中心端控制器，中心端控制器可以对其进行管理，同时会自动下载中心端的公共配置，此时网点控制器不支持独立配置（除物理端口相关的配置以外）

	
	集中监控
	控制器采用集中监控的模式进入到中心端控制器，中心端控制器不能对网点控制器进行配置，只能查看到网点控制器的基本信息，比如IP地址、版本号、接入点在线状态、在线用户数、是否在线等

	
	集中维护
	当控制器加入到集中管理后，由中心端控制器完成网络配置，若此时网点控制器不想再由中心端控制，则可以将模式从集中管理修改为集中维护模式（工作模式的切换只能在中心端控制器进行修改切换）

	分权分级管理
	超级管理员
	超级管理员级即系统默认的管理员，账户为admin，不能删除。超级管理员可以配置、修改无线控制器上所有的配置，并且可以新建普通管理员、营销管理员，一个控制器只有一个超级管理员。

	
	普通管理员
	不同的普通管理员可以是不同的管理权限，包括对每一个管理页面的修改和查看权限和管辖范围权限（以AP为单位）以及是否允许登陆数据中心、营销中心等，普通管理员只能由超级管理员分配

	
	营销管理员
	营销管理员只能登陆营销中心，不能对其他网络配置进行查看，不同的营销管理员可以是不同的管理权限，包括是否对某网点或AP分组有营销管理权限

	有线管理
	有线无线一体化
	支持对有线用户进行认证、访问控制、流量管理、行为审计等，提供统一中英文Web管理界面

	
	接入认证
	支持Web认证（微信认证、短信认证、临时访客认证、免用户认证）的接入认证；

支持基于IP地址的认证；

支持单点登录

	
	AP有线端口侧接入认证
	同无线侧接入认证，支持WEB认证、微信认证、短信认证等

	
	IP地址及用户名绑定
	支持用户名与IP地址绑定；支持首次接入时自动绑定；

	
	访问控制策略（ACL）
	同无线侧，支持基于用户账号、用户组、时间段、外部服务器属性等的访问权限分配；

	
	流量管理
	同无线侧，支持基于应用、用户账户、用户组、时间段等的流量管理；

	
	上网行为审计
	同无线侧，支持对网站、网页、邮件、发帖、应用时长和流量、FTP、TELNET等行为审计

	工堪管理
	内置工堪图管理软件
	支持根据导入部署地场景图自动完成AP点位部署，减少项目工勘周期和工勘成本

	APP管理
	APP管理
	支持信锐云助手（APP）进行远程运维无线网络，不但能够查看控制器的相关状态信息，比如：实时流量、在线用户等；还能够进行基础的设置，比如：新建无线网络、新建本地用户、激活AP等

	热点分析
	基于AP的接入用户数统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的接入用户数及趋势变化

	
	基于AP的上网流量统计
	支持统计每一个AP在最近一天、最近一周、最近一个月的上网流量及趋势变化

	
	基于AP的信号质量分析
	支持统计分析各AP的信号利用率、Noise、Retransmit Rate、Bit Error Rate，误码率趋势变化

	AP接入方式
	跨广域网、NAT部署远程接入点
	支持

	
	AC发现方式
	支持二、三层发现、DHCP option 43、DNS域名发现

	
	AP分组管理
	支持对AP进行分组管理，最大支持9级

	
	webAgent
	支持通过webAgent技术动态寻找控制器IP地址，避免因控制器IP地址不固定而造成接入点离线丢失

	
	隧道加密
	支持

	无线中继网桥
	中继方式
	支持点对点、点对多点

	
	中继频段
	支持2.4G/5.8G

	
	禁用中继频段上的无线网络
	支持

	
	无线回传业务
	支持

	二层
	链路聚合
	每组最多8个，最多同时支持8组

	
	链路状态检测
	支持

	
	ARP代理
	支持

	三层功能
	DHCP
	支持DHCP Client，DHCP服务器，DHCP中继，DHCP Snooping

	
	NAT
	支持SNAT、DNAT、PAT、双向NAT、端口映射等

	
	上网方式
	支持静态IP、DHCP、PPPoE拨号三种上网方式

	
	DNS代理
	支持

	
	静态路由
	支持

	
	策略路由
	支持

	
	三层物理端口链路检测
	支持

	
	IPv6
	支持

	高可靠性
	AC冗余热备
	支持

	
	AC异地冗余
	支持N+1异地冗余灾备

	
	双机配置同步
	支持

	
	AC间AP快速切换
	支持

	
	DHCP服务器备份
	支持

	
	认证服务器备份
	支持

	
	灾难备份
	支持AC、认证服务器灾难备份（逃生）功能，当出现故障时，依然能保证新用户的正常接入以及用户的正常上网

	网管与配置
	管理方式
	支持WEB、CLI、Telnet、SSH等，支持中英文界面管理

	
	SNMP
	SNMP v1/v2/v3，SNMP Traps

	
	分级管理员
	支持超级管理员、普通管理员和营销管理员

	
	状态显示
	支持AC系统状态显示；AP信息显示；在线用户信息显示；

	
	告警机制
	接口状态告警；网络攻击实时告警；双机切换告警等

	
	应用流量显示
	能查看基于应用的实时和一段时间的流量情况

	
	流量历史查询
	支持AC及AP历史流量查询

	
	用户数趋势
	支持

	
	AP在线、离线提醒
	支持

	
	记录用户上线、下线信息
	支持

	
	固件升级
	支持AC固件远程自动或手动升级；支持AP固件自动升级

	
	备份配置和备份恢复
	支持

	
	系统日志管理
	具备查看和导出系统日志功能

	
	策略故障排除功能
	支持

	
	重启设备、重启服务
	支持

	
	配置时间日期、NTP服务
	支持


5.3信锐LoRa物联网关
信锐LoRa物联网关
· 产品概述
信锐LBS-1000-2L是信锐自主研发的LoRa物联网关，支持物联网低功耗广域网络(LPWAN)，支持LoRa及LoRaWAN通信协议，满足信锐全系列物联网LoRa终端传感器设备接入，并将LoRa终端设备回传的数据稳定可靠的传输至信锐物联网平台，与物联网平台配合完成数据采集和指令转发等操作，适合于企业、教育、园区、农业等自组网模式的应用场景。
信锐LoRa物联网关信号覆盖范围广，空旷环境下可覆盖1-5公里的距离，穿透性能相比WIFI、蓝牙、ZigBee等强5-10倍，针对室内办公环境，1个网关可以覆盖800-1500m2的面积。

信锐LBS-1000-2L设备支持POE和DC本地适配器供电，双天线设计，覆盖距离远、信号稳定，部署方便，使用简单。

[image: image67.jpg]13S3Y

SUNDRA Y

||
310SNOD




信锐LBS-1000-2L

· 产品特点
远距离覆盖
· 远距离覆盖
信锐LoRa物联网关支持国际标准的物联网低功耗广域网络(LPWAN)LoRa物联协议，采用470-510MHz频段，相对频段较低，信号覆盖范围较广，空旷环境下可覆盖1-5公里的距离，针对室内办公环境，1个网关可以覆盖800-1500m2的面积。

配置简单

· 配置简单

使用信锐专门的设备配置工具，可以一键配置LoRa网关接入云平台；或使用DHCP服务器Option43功能，无需配置工具，网关上电后自动接入指定云平台，方便快捷，上手快速，省去大量的人力成本。
无缝接入

· 无缝接入

信锐LoRa网关支持LoRa通信协议，所有信锐物联网终端设备，上电后可自动认证连接信锐LoRa网关，无需任何配置，平台可智能识别接入设备类型，可在平台中统一配置接入的物联网终端设备。
链路分离

· 链路分离

信锐LBS-1000-2L内置双LoRa模块，外置2根可拆卸高增益天线，双链路分离模式，认证链路与数据链路相互隔离，互不影响，保障终端设备与物联网平台的数据传输，同时设置了掉线重连机制，避免设备太多造成链路堵塞。

通道多样

· 通道多样

信锐LoRa网关认证通道有4个可选通道，数据通道有35个可选频率和4种扩频因子，最大支持140种组合方式。
· 产品规格
硬件规格

	信锐LoRa网关LBS-1000-2L规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	LBS-1000-2L

	主要功能描述
	支持LoRa通信协议的，支持信锐物联网LoRa终端设备接入的的LoRa网关

	天线形式
	外接棒状天线

	无线通信协议
	支持LoRa低功率远距离无线协议

	工作频段
	470-510MHz

	业务端口
	RJ45以太网口1个，USB接口1个，console口1个

	射频卡
	支持两张射频卡，一张用于认证链路，另一张用于数据链路

	发射功率
	网关发射功率≤15dBm，且功率可调节（调节粒度为1dBm，调节范围为1dBm~15dBm）

	供电方式
	支持802.3af/802.3at兼容供电和本地电源适配器供电（12V/1A）

	设备功耗
	＜5w

	工作环境
	工作温度：0~45℃；工作湿度（非凝结）：5%~95%

	ESD
	支持接触±6KV；空气±8KV静电防护

	按键
	reset键

	指示灯
	两色（红蓝）状态指示灯，红色表示与物联网平台连接断开，蓝色表示与物联网平台连接畅通

	尺寸
	160*160*28mm

	重量
	293g

	内存和磁盘
	256M内存，8G硬盘


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	LBS-1000-2L

	最大并发数
	支持整机接入传感器数量200-300个

	支持设备列表
	支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置等传感器

	信道带宽
	支持125KHz/250KHz/500KHz

	扩频因子
	支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节

	网络配置
	DHCP模式
	支持配置DHCP网路模式

	
	静态IP
	支持手动配置IP、掩码、网关和DNS

	连接平台
	连接公有云
	支持接入信锐公有云物联网平台，只需要进行简单的配置就可以完成随时随地物联网系统运维管理

	
	连接私有云
	支持接入信锐私有云物联网平台，便捷的运维管理的同时进一步保障数据安全性

	Lora参数配置
	配置认证信道
	支持配置四种终端设备认证通道，避免认证连接冲突

	
	配置数据信道
	支持140种数据通道可选择配置，保障数据传输畅通

	密码修改
	设备密码
	支持网关接入平台自动修改其设备密码，保证设备安全性

	指示灯
	指示灯状态
	支持状态灯显示网关与平台连接状态，连上平台显示蓝色，没连上平台显示红色

	远程调试
	ssh远程
	支持通过ssh远程调试，有效提高日常维护工作

	
	telnet远程
	支持通过telnet远程调试，有效提高日常维护工作

	软件升级
	OTA软件升级
	支持通过OTA自动升级到最新版本

	设备管理
	平台识别
	支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台

	
	集中管理
	支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名，批量上下线等操作


5.4数据采集器
信锐通用数据采集器
· 产品概述
信锐SH-1000-L通用数据采集器是信锐自主研发的支持LoRa 远程数据汇聚与控制的，采用LoRa无线传输方式，支持扩展温湿度传感器、液位计、土壤传感器、八路开关、光照传感器、PH值传感器、二氧化碳传感器等传感设备的数据采集器。配合信锐物联网平台，为用户带来舒适的环境。

信锐SH-1000-L产品外观美观大方，安装方便，节省施工布线的成本与烦恼，无线传输方式使设备部署位置灵活自由，接口兼容市面上主流各类传感器。
[image: image68.png]



信锐SH-1000-L
· 产品特点

LoRa传输
· LoRa传输
信锐SH-1000-L采用行业前进通信协议LoRa进行无线传输，解决人员布线施工的烦恼，整体部署方式灵活自由，既节约成本，又安装简易。

数据采集

· 数据采集

信锐SH-1000-L配合信锐物联网平台，能够开展温湿度传感器、液位计、土壤传感器、八路开关、光照传感器、PH值传感器、二氧化碳传感器等多种传感器的数据采集与传输。也可以与物联网平台配合，进行最多38种传感设备的数据采集工作。

开关控制

· 开关控制

信锐SH-1000-L通过RS485总线上报八路开关每一路开关的开关状态，也可以与物联网平台配合控制每一路开关的状态。
批量操作

· 批量操作
信锐SH-1000-L支持从平台批量操作，可以快速设置通过RS485总线连接的八路开关多路批开启与关闭，不需要人工一个一个去操作，节省人力。
场景应用
· 场景应用

[image: image69.png]BRAHERES BERRE AW

RSU8548

PHEREE




通用数据采集器应用部署
· 电流接口
使用输出信号为4-20mA电流信号的液位计作为子设备接入通用数据采集器，用于企业、仓库、工厂等场景收集消防水池的水位信息，平台上显示消防水池的水位实时情况。当水位低于某个阈值时，通过联动策略设置自动报警。

· 电压接口
使用输出信号为0-10V电压信号的光电式传感器作为子设备接入通用数据采集器的电压通道上，用于工厂流水线计件、机器人避障等场景，将光电式传感器接入在流水线中用于计件功能，实时传输计件数据，并在上层平台进行可视化展示，简洁明了又方便管理。

· 干湿节点接口
可将水浸传感器、火灾报警传感器等传感设备作为子设备加入通用数据采集器中的干湿节点中，用于日常生活中的灾害报警，可帮助工厂、仓库、企业等开展安防监控，一旦监测到水浸或者火灾等情况，及时通知相关负责人并可通过联动策略设置自动报警功能。
· RS485接口
使用支持Modbus通信协议的土壤传感器、PH值传感器、光照强度传感器和二氧化碳传感器作为子设备接入通用数据采集器，用于智慧农业、大棚种植等场景收集土质的含水率、电导率、酸碱度和总溶解固体等环境信息并进行自动灌溉。
· 产品规格
硬件规格

	信锐LoRa通用数据采集器SH-1000-L规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	SH-1000-L

	主要功能描述
	支持LoRa远程控制的，可扩展38路传感设备的通用数据采集器

	无线通信协议
	LORA WAN协议 频段(470~510MHZ)

	发射功率
	<50mw

	供电电压
	直流：9~27VDC，额定12VDC，反极性保护

	尺寸
	98x102x22mm

	重量
	0.125Kg

	自身功耗
	<3W


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	SH-1000-L

	数据采集
	数据上传
	支持将连接通用数据采集器上的所有传感器数据上传至LoRa网关

	开关控制
	远程控制
	支持控制8路开关状态

	
	批量控制
	支持批量控制8路开关状态

	输入接口
	电流接口
	支持连接2个电流接口传感设备，电流信号为4-20mA

	
	电压接口
	支持连接2个电压接口传感设备，电压信号为0-10V

	
	干湿节点接口
	支持连接1个干节点接口传感设备
支持连接1个湿节点接口传感设备，高电平5~27V，低电平<=1.0V

	
	RS485接口
	支持连接32个传感设备，默认波特率9600，最大距离1200米


5.5温湿度传感器
信锐LoRa温湿度传感器
· 产品概述
信锐WS-TH-01-L是信锐自主研发的室内型物联网温湿度传感器，支持信锐LoRa通信协议，支持采集环境温度、湿度和光照强度，可用于监控办公大楼内的温湿度信息和光照强度信息采集。配合信锐物联网平台，为用户带来智能的温湿度监测系统，可联动其他电子设备实现温度、湿度和光照值的智能调控，营造舒适的办公生活环境。

信锐WS-TH-01-L适应于室内常规环境，含专用一次性锂电池供电，在典型使用场景下电池寿命大于3年，外形小巧，方便安装。
[image: image70.png]SUNDRAY





信锐WS-TH-01-L
· 产品特点
采集温度

· 采集温度

信锐WS-TH-01-L支持采集当前环境温度，采集范围0-50°C，采集精度±0.5°C。通过温度的变化可以联动空调设备进行环境改善，同时也可以通过上层平台进行物联策略设置，智能化调节室内温度。
采集湿度

· 采集湿度

信锐WS-TH-01-L支持采集环境湿度，采集范围0-99%RH，采集精度±2%。通过湿度的变化可以联动加湿器、除湿器等设备进行环境改善，同时也可以通过上层平台进行物联策略设置，智能化调节室内湿度。
采集光照强度

· 采集光照强度

信锐WS-TH-01-L支持采集环境光照强度，采集范围0-60000Lux，采集精度±5%。通过光照强度的变化可以联动灯光、窗帘等设备进行环境改善，同时也可以通过上层平台进行物联策略设置，智能化调节室内光照情况。
物联策略

· 物联策略

信锐LoRa温湿度传感器支持信锐物联网平台策略，用户可以根据实际应用场景，自行组合联动策略，实现与其他信锐智能终端智能联合控制，体验便捷的生活方式。
· 温度联动
通过温湿度传感器实时采集室内温度，在物联策略中设置联动策略，设定一个温度最高值和一个最低值，联动空调进行室内环境改善，当温度高于设定的最高值时，开启制冷模式，当温度低于设定的最低值时，转变为吹风模式，如此可保持室内温度在一个舒适的范围内。
· 湿度联动
通过温湿度传感器实时采集室内湿度，在物联策略中设置联动策略，设定一个湿度最高值和一个最低值，联动加湿器和除湿器进行室内环境改善，当湿度高于设定的最高值时，开启除湿器，当湿度低于设定的最低值时，开启加湿器，如此可保持室内湿度在一个舒适的范围内。
· 光照联动
通过温湿度传感器实时采集室内光照值，在物联策略中设置联动策略，设定一个光照最高值和一个最低值，联动灯光进行室内环境改善，当光照值高于设定的最高值时，关闭灯光，当光照值低于设定的最低值时，开启灯光，如此可保持一个舒适的室内环境。

数据趋势

· 数据趋势

信锐LoRa温湿度传感器将采集到的数据上报至信锐物联网平台，在平台可以查看到每一个温湿度传感器当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势。通过数据分析可以精准掌控数据变化的规律，对应调整物联策略更人性化智能化联动控制设备。

· 产品规格
硬件规格

	信锐LoRa温湿度传感器WS-TH-01-L规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	WS-TH-01-L

	主要功能描述
	支持温度、湿度和光照强度数据采集与上报的LoRa温湿度传感器

	无线通信协议
	LORA 通信协议 频段(470~510MHZ)

	工作环境
	温度0-50°C，湿度0-99%RH

	外观尺寸
	75x75x21mm

	安装方式
	壁挂式安装

	液晶显示
	显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态

	工作电压
	3.6V

	供电方式
	1节5号专用电池

	电池寿命
	3年以上（根据具体环境而定）

	按键
	复位键

	重量
	75.2g（不含电池），92.5g（含电池）


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	WS-TH-01-L

	数据采集
	温度采集
	采集当前环境温度数据，通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化展示

	
	湿度采集
	采集当前环境湿度数据，通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化展示

	
	光照强度采集
	采集当前环境光照强度数据，通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化展示

	统计分析
	数据分析
	支持查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势，通过数据分析可得出一定的规律，为人性化物联策略提供数据支撑

	物联策略
	配置动作
	在物联平台中配置触发条件动作，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作

	
	条件触发
	支持物联平台设置一个范围，可以是温度/湿度/光照强度任意一种，每个周期时间内检测当前上传的数据是否满足触发条件，满足条件则执行配置动作

	
	状态改变触发
	支持检测设备上报的各种状态数据，满足条件则执行配置动作

	
	上下线触发
	支持设备上下线时检测配置是否满足触发条件，满足则执行配置动作


5.6 红外人体感应
信锐红外人体感应传感器
· 产品概述
信锐SI-PIR-MD-01-L是信锐自主研发的红外人体感应传感器，支持物联网低功耗广域网络(LPWAN)，支持LoRa及LoRaWAN通信协议，支持检测100平方米范围内人员情况，并通过LoRa协议回数据至信锐物联平台，与物联平台配合完成数据采集和指令执行等操作，适合于企业、教育、园区等行业的应用场景。
信锐红外人体感应传感器检测覆盖范围广，内置防拆开关和蜂鸣器，一旦遭遇暴力拆卸便及时告知平台和向移动APP推送告警信息。

信锐SI-PIR-MD-01-L设备支持内置电池和DC本地适配器供电，内置2节5号电池，可支持2～3年，部署方便，使用简单。

[image: image71.jpg]



信锐SI-PIR-MD-01-L

· 产品特点
远距离监控
· 远距离监控
信锐红外人体感应传感器能够检测100平米内人员流动情况，平台与感应器之间的通信采用LoRa协议，为无线远距离通信，中间免去了传统布线的局限性和复杂性。

防拆告警

· 防拆告警

信锐红外人体感应传感器内置有防拆开关，并且设计了完善的防拆机制，当遭遇暴力拆卸时，红外人体感应器输出告警信号，通过LoRa协议传输反馈给物联平台。

超低功耗

· 超低功耗

信锐红外人体感应传感器采用双电源供电，优先使用外接电源给系统供电，若外接电源断电，则切换内置电池继续给系统供电，内置电池可支持系统供电2～3年，若应用场景不方便布设外接电源，也无需担心需要频繁更换内置电池。
物联策略

· 智能会议室

信锐红外人体感应传感器能够实时反馈指定区域人员情况，物联平台对接会议室管理系统之后，可以联动红外人体感应传感器和其他物联网终端实现智能会议室功能。会议开始前和会议过程中，红外人体感应实时感应人员情况，进行会议室门禁系统的开关。会议结束后，传感器感应到会议室内部人员已经离开，则通知平台关闭会议室所有设备。
· 智能办公室

信锐红外人体感应传感器实时感应指定区域人员详情，可联动平台、插座、空调面板、红外遥控器等物联网终端设备，配合物联策略实现智能化管控办公区域电器设备，下班时间检测到该区域无人员逗留的时候，通知平台关闭所有设备，实现智能化办公管理，又节约能源消耗。

· 产品规格
硬件规格

	信锐红外人体感应传感器SI-PIR-MD-01-L规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	SI-PIR-MD-01-L

	通信协议
	LoRa

	工作电源
	DC5V-MicroUSB/AA电池*2

	工作电流
	＜150mA

	探测距离
	25℃环境下可远达10m

	报警指示
	LED指示、蜂鸣器

	工作环境
	温度-10℃~+50℃,湿度95%不凝结

	最大覆盖面积
	10m*10m

	安装高度
	2.2m～2.5m

	抗白光干扰
	＞6500LUX

	外形尺寸
	（长*宽*高）110*62*47mm


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	SI-PIR-MD-01-L

	LED指示灯
	工作状态红灯常亮，检测有人员走动的时候红灯闪烁

	防拆告警
	一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台

	红外光范围
	红外光通道
	红外通道包含前视通道和下视通道，覆盖前端一百平米，前视通道扫描较远范围人员情况，下视通道扫面近距离范围人员情况

	组合控制
	周期时间
	支持每隔一个周期会检测配置条件是否满足，满足则执行配置的动作

	
	持续事件
	支持检测配置的条件是否持续满足触发条件，并且持续的时间可配置，满足则执行配置的动作序列

	物联策略
	配置动作
	在物联平台中配置触发条件动作，如平台联动会议室管理系统，设置人员走动监控，一旦在非会议时间或者下班时间，检测到无人的时候，反馈给平台执行关闭空调、加湿器、除湿器、灯光等办公区域电器设备

	
	条件触发
	支持物联平台设置一个条件，检测是否有人


5.7智能插座
信锐入墙式智能插座
· 产品概述  

信锐SSO-101A-L入墙式智能插座是信锐自主研发的支持Lora远程控制的，带电量计量、通断电控制的智能插座。SSO-101A-L支持五孔一位，带安全门设计。配合信锐物联网平台，为用户带来更智能的插座体验。

信锐SSO-101A-L产品外观美观大方，安装方便，适用于入墙安装。

[image: image72.png]N7

SUNDRAY





· 产品特点  
  

开关控制
· 开关控制

信锐SSO-101A-L配合信锐物联网平台，能够进行单次、每天、每周、每月进行断电上电，分组管理用电时间，可有效的节约用电量。并且也可以通过物联网平台，进行远程断电上电操作。

统计分析
· 用电分析

提供基于时间、分组等维度去分析电费和电量，不但能够统计单个插座的用电情况，也能够分析出所有插座的用电趋势。
功率告警

· 大功率蜂鸣器告警
信锐智能插座支持大功率和突增功率自动断电和告警，并且可以通过手机短信通知管理员。有效的防止了安全事故的发生。
策略定义
· 策略自定义

信锐智能插座支持周期时间、持续时间、功能按键策略的自定义，用户可以根据实际应用场景，自行选择策略组合。实现插座的智能控制。

延迟上电

· 延迟上电保护

信锐智能插座支持延迟上电，停电后的来电瞬间插座将延时通电，防止瞬间负载过大，线路烧坏或者用电器烧坏，有效的防止了安全事故的发生。
· 产品规格
硬件规格   

	信锐入墙式智能插座SSO-101A-L规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	SSO-101A-L

	主要功能描述
	支持Lora远程控制的，带电量计量、通断电控制的智能插座

	插座形式
	5孔 10A 插孔，带安全门

	无线通信协议
	Lora （470MHz-510MHz） 

	国家标准
	GB2099.1-2008

	
	GB2099.2-2012

	
	GB2099.7-2015

	
	GB1003-2008

	ESD
	IEC61000-4-2

	
	接触放电：6KV

	
	空气放电：8KV

	电能计量
	支持针对整个插座的所有输出孔位，统一进行有功功率、无功功率、视在功率测算

	按键
	电源键、功能键

	指示灯
	自定义按键指示灯

	
	三色（红绿蓝）状态指示灯

	
	通电指示灯

	蜂鸣器
	低分贝蜂鸣器

	供电电压
	支持100-240V AC供电

	尺寸
	86x86x45mm

	重量
	0.135Kg

	额定负载
	2500W  10A


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	SSO-101A-L

	计费规则
	均价计费
	支持平均费用计费

	
	峰平谷分时计费
	支持高峰时段、平期时段、低谷时段分别计费

	
	阶梯分时计费
	支持月用电量或者年用电量分档计费

	开关控制
	定时开关
	支持单次、每周、每月、每天某时间断电上电，并支持循环结束时间

	
	远程控制
	支持远程开关插座

	功率告警
	最大功率告警
	支持最大功率告警或断电，同时还可以给预留的手机号码发送短信通知。

	
	突增功率告警
	支持突增功率告警或断电，同时还可以给预留的手机号码发送短信通知。

	组合控制
	周期时间
	支持每隔一个周期会检测配置条件是否满足，满足则执行配置的动作

	
	持续事件
	支持检测配置的条件是否持续满足触发条件，并且持续的时间可配置，满足则执行配置的动作序列。

	
	功能按键
	支持每按一次指定按键会检测配置的条件是否满足，满足则执行配置的动作序列。

	电量统计
	用电分析
	支持任一时间段的电费、电量统计

	
	趋势分析
	支持用电趋势分析，用电趋势对比分析

	网络切换
	网络切换
	支持无线网络切换功能

	延迟上电
	延迟上电保护
	支持停电后，来电瞬间插座将延时通电，防止瞬间负载过大，线路烧坏，延时不超过30s

	告警
	短信告警
	支持发送短信告警


5.8 红外遥控器

信锐红外人体感应传感器
· 产品概述
信锐SI-PIR-MD-01-L是信锐自主研发的红外人体感应传感器，支持物联网低功耗广域网络(LPWAN)，支持LoRa及LoRaWAN通信协议，支持检测100平方米范围内人员情况，并通过LoRa协议回数据至信锐物联平台，与物联平台配合完成数据采集和指令执行等操作，适合于企业、教育、园区等行业的应用场景。
信锐红外人体感应传感器检测覆盖范围广，内置防拆开关和蜂鸣器，一旦遭遇暴力拆卸便及时告知平台和向移动APP推送告警信息。

信锐SI-PIR-MD-01-L设备支持内置电池和DC本地适配器供电，内置2节5号电池，可支持2～3年，部署方便，使用简单。

[image: image73.jpg]



信锐SI-PIR-MD-01-L

· 产品特点
远距离监控
· 远距离监控
信锐红外人体感应传感器能够检测100平米内人员流动情况，平台与感应器之间的通信采用LoRa协议，为无线远距离通信，中间免去了传统布线的局限性和复杂性。

防拆告警

· 防拆告警

信锐红外人体感应传感器内置有防拆开关，并且设计了完善的防拆机制，当遭遇暴力拆卸时，红外人体感应器输出告警信号，通过LoRa协议传输反馈给物联平台。

超低功耗

· 超低功耗

信锐红外人体感应传感器采用双电源供电，优先使用外接电源给系统供电，若外接电源断电，则切换内置电池继续给系统供电，内置电池可支持系统供电2～3年，若应用场景不方便布设外接电源，也无需担心需要频繁更换内置电池。
物联策略

· 智能会议室

信锐红外人体感应传感器能够实时反馈指定区域人员情况，物联平台对接会议室管理系统之后，可以联动红外人体感应传感器和其他物联网终端实现智能会议室功能。会议开始前和会议过程中，红外人体感应实时感应人员情况，进行会议室门禁系统的开关。会议结束后，传感器感应到会议室内部人员已经离开，则通知平台关闭会议室所有设备。
· 智能办公室

信锐红外人体感应传感器实时感应指定区域人员详情，可联动平台、插座、空调面板、红外遥控器等物联网终端设备，配合物联策略实现智能化管控办公区域电器设备，下班时间检测到该区域无人员逗留的时候，通知平台关闭所有设备，实现智能化办公管理，又节约能源消耗。

· 产品规格
硬件规格

	信锐红外人体感应传感器SI-PIR-MD-01-L规格

	硬件规格

	项目
	描述

	型号
	SI-PIR-MD-01-L

	通信协议
	LoRa

	工作电源
	DC5V-MicroUSB/AA电池*2

	工作电流
	＜150mA

	探测距离
	25℃环境下可远达10m

	报警指示
	LED指示、蜂鸣器

	工作环境
	温度-10℃~+50℃,湿度95%不凝结

	最大覆盖面积
	10m*10m

	安装高度
	2.2m～2.5m

	抗白光干扰
	＞6500LUX

	外形尺寸
	（长*宽*高）110*62*47mm


软件规格

	软件规格

	项目
	描述

	型号
	SI-PIR-MD-01-L

	LED指示灯
	工作状态红灯常亮，检测有人员走动的时候红灯闪烁

	防拆告警
	一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台

	红外光范围
	红外光通道
	红外通道包含前视通道和下视通道，覆盖前端一百平米，前视通道扫描较远范围人员情况，下视通道扫面近距离范围人员情况

	组合控制
	周期时间
	支持每隔一个周期会检测配置条件是否满足，满足则执行配置的动作

	
	持续事件
	支持检测配置的条件是否持续满足触发条件，并且持续的时间可配置，满足则执行配置的动作序列

	物联策略
	配置动作
	在物联平台中配置触发条件动作，如平台联动会议室管理系统，设置人员走动监控，一旦在非会议时间或者下班时间，检测到无人的时候，反馈给平台执行关闭空调、加湿器、除湿器、灯光等办公区域电器设备

	
	条件触发
	支持物联平台设置一个条件，检测是否有人


信锐NAP-3700（D）





信锐NAP-3700





信锐NAP-3620(R3)





信锐NAP-3600-P(MU)面板式





信锐无线控制器





信锐SSO-101A-L








_1587841565.vsd
基站


平台


Lora



终端


Lora


GSM/Ethernet




_1587831911.vsd
文本�

校园各种场景所需智能硬件和传感器资源池拓展


物联网管道网络设备
（LoRa，Wi-Fi,4G,NB-IoT,RFID,有线）


基础开放平台


数据读写接口


应用插件接口


运维接口


传感器数据读取


硬件控制


IO出口控制


图表可视化插件


数据加工插件


数据安全插件


H5应用插件


告警应用插件


设备网络管理插件


水电节能应用


智慧校园办公


校园食品安全系统


智能水电表


智能插座


�

�

�

广职院物联网基础开放平台


物联网设备资源池


IoT平台接口API输出


智慧校园物联网
应用商店


智能空调面板


摄像头


各类传感器...


�

串口/AI/DI/DO/网口


校园智慧宿舍


广职院XXX物联网应用



