化学品泄露演习方案

为进行有效的预防、控制和及时消除环保意外事故的发生，提高环境污染事故救援应急的处置能力，建立健全环境预警和应急机制，保障公司生产安全稳定的运行，根据安全、环保部有关文件的精神要求，制定《********公司泄露事故应急救援演练方案》。

一、指导思想
为了保障********有限公司的生产安全稳定运行及环境安全，维护社会稳定，保障公司和周边企业的财产不受损失，保障公司员工和周边社会群众的身体健康，生活秩序正常，响应国家号召，建立和谐社会，走可持续发展道路。

二、演练目的

1、促使公司相关人员能熟练掌握公司《事故应急救援预案》启动和运作程序。

2、增强各部门在紧急应变时的合作与沟通，熟悉资讯互传，以提高紧急应变的管理效率。

3、训练公司应急队伍的抢险救灾能力，提高干部员工的自救意识；

4、查找并确认现行应急预案的不足及缺陷，分析制定整改措施，以便做出进一步的改进和完善。

三、组织机构

顾  问：***

总指挥：***

成  员：***、***、***、***、***、***。
小  组：

抢险抢修、应急救援、消防灭火组：***、***、***、***、***、***。

警戒疏散组、通信协调组：***、***、***、***、***、***。
环境监测、操作控制组：***、***、***、***、***、***。
后勤供给队：***、***、***、***、***、***。
四、职责分工

（一）、指挥领导小组职责：

1、贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2、组织制定突发环境事件应急预案；

3、组建突发环境事件应急救援队伍；

4、负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资（如活性炭、吸油毡、酸和石灰等）的储备；

5、检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6、负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

7、负责组织外部评审；

8、批准本预案的启动与终止；

9、确定现场指挥人员；

10、协调事件现场有关工作；

11、负责应急队伍的调动和资源配置；

12、突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13、负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14、接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结； 

15、负责保护事件现场及相关数据；

16、有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。
（二）、各小组及成员分工：

总  指  挥：组织指挥全厂的应急救援——XXX
消防灭火组：对危化品泄露造成着火的着火点进行灭火，对周围储罐和管线进行冷却——XXX

抢险抢修组：对泄漏点进行控制、对损坏的设备进行维修。——XXX

应急救援组：抢救伤员、撤离危险区域——XXX

疏散戒严组：拉响警报、组织撤离、清点人员、对交通进行管制、戒严——XXXX 

通讯协调组：与外界的沟通和协调、应对媒体。全程摄像——XXXX

操作控制组：工艺控制、事故调查——XXX

环境监测组：水和空气监测、污水处理——XXXX

后勤供给组：车辆和应急物资及时采购和运输。——XXXX

安全监督：监督和提醒演习不偏离方向、演习记录。——XXXX

五、湖南艾华集团股份有限公司危化品存储情况介绍

六、情景设置

（一)、场景模拟

假设某分厂员工在危化品库领取酒精出库时，由于酒精桶码放不稳导致摔至地面，塑料桶破裂，酒精泄出，自危化品库工作间向外流淌。当事员工大声呼喊告知危化品库管理员，并同时取应急柜中的吸附棉进行吸附，在吸附的过程中，由于身上穿着的化纤衣服在反复的动作中发生静电火花，引燃吸附棉，导致火灾发生，致使多个酒精桶损坏酒精大量泄漏，从库区溢流至内地沟，有一名员工发现火灾后通知公司，抢险过程中被高温灼伤，公司相关人员参与抢救、抢险、抢修的演习过程。

（二）、演习程序：

1、库区巡检人员（行政部巡查的保安员）发现险情，用对讲机通知保安队长，保安队长立即用对讲机通知安监部管理人员，安监部管理人员接报后，迅速告知物控部负责人。在场保安随即用灭火器灭火，但是火势很大，自己被高温灼伤。

2、物控部负责人作为管理责任人要求保安队长立即通知：在附近建筑内值勤的保安员向危化品库告拢，组织人员进行管制是，并进行紧急疏散；安监部负责人安排相关人员立即取工地的粘土进行堵截，截断酒精液本向雨水沟外漏；向生产总监助理、环境管理部负责人、副总经理汇报。

3、生产总监助理、体系部负责人、副总经理赶到现场成立指挥小组；直接与现场指挥沟通并决定报“119”或自救。

4、消防灭火组进行火灾控制，应急救援组穿戴自给式空气呼吸器搜救伤员；同时联系环境监测组，监测风向，看是否对本公司员工和周边的企业有影响，并让抢险抢修组控制泄漏源，确保在有效的时间内能够控制住泄漏的酒精残液；现场环境监测组并派人对内地沟和外地沟的水样进行取样分析，对外界的空气进行多方位监测，确保对环境的影响在监控中，并随时检测，保证因泄漏而造成的环境影响降到最低；后勤供给组进行物资紧急采购和车辆安排。

5、清点好疏散人员，集中到现场观摩演习。

6、统一思想，指定专人进行媒体应对。

7、演习记录，演习结束，演习讲评。

8、现场恢复。

（三）、演习准备：

1、做好演习方案，通过会议讨论确定最终方案。

2、工作分派，演习物资准备。

3、向政府报批，通知周边兄弟单位。

4、演习培训：消防器材、空气呼吸器、空气监测器、水样分析器、烟雾弹使用等。

（四）、应急体系


（五）演习步骤

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



七、演习计划

1、物控部与安监部共同组织召开第一次演习协调会议，讨论演习方案，明确演习分工，确定演习的其他相关事宜。

2、物控部组织各相关部门召开第二次演习协调会议，核对准备进度，反馈准备过程中存在的问题，进一步讨论演习方案，筹备桌面演习。

3、进行桌面演练，相关参与人员按照方案将整个过程在桌面上模拟演习一遍，公司副经理和总监助理点评桌面演习效果，提出预演中应重点注意的问题。

4、举行现场演习，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演习。

八、演习过程

	序 号
	时 间
	演   习   过   程
	单项用时（分）

	1
	09：30

——

09：40
	1、运输的酒精桶摔破泄漏，自化学品库向外流淌，喊人帮忙，并用吸附棉吸附，过程中静电导致着火；管理员在旁边协助处理。酒精进一步流入地沟，转运的员工在处理过程中被烧伤。
	2

	
	
	2、库区巡查人员发现，用对讲机通知保安队长。保安队长用对讲机通知安监部。在场保安员协助处理时被灼伤。
	4

	
	
	3、物控部长接安监部通报后，电话联络保安队长，要求值勤保安员向危化品库靠拢。组织人员管制，安监部安排人员取土防止酒精进一步外泄。
	4

	2

	09：36

——

09：39
	1、现场指挥人员向主管领导汇报。
	1

	
	
	2、成立指挥小组，一线应急反应中心商讨并制定救援方案，各救援小组准备救援物资待命。
	1

	
	
	3、应急指挥中心进一步了解现场情况，确定实施危化品事故救援方案，由公司内事故应急救援小组进行救援，不需外部援助。
	1

	3
	09：36

——

9：40
	1、环境监测组，监测风向，看是否对本公司员工和周边的企业有影响，并让抢险抢修组控制泄漏源，警戒疏散组对事故现场进行交通管制，对人员进行疏散，实行警戒。
	45

	
	
	2、应急救援组对伤员进行紧急救治，后勤供给组安排车辆送伤员去医院。
	5

	4
	9：41

——

9：50
	1、消防灭火组进入事故现场，在离火灾区5米处用雾化水对做出化品库及其附近设施、空气进行远距离喷淋。
	38

	5
	9：51

——

10：10
	1、抢险抢修组处置成功。
	2

	
	
	2、环境监测组对周围水和空气进行检查、监测；
	37

	
	
	3、相关人员组成事故调查组，查清事故原因。
	5

	
	
	4、通讯协调员向市环保部门、消防、公安、安监局报告事故情况（模拟），事故已得到完全控制，有一人轻度烧伤，未对厂区环境及周边造成环境污染。
	3

	6
	10：05

——

10：10
	1、现场指挥确认事故得到控制，汇报总指挥。
	1

	
	
	2、总指挥宣布解除警报、解除戒严、演习结束。
	1

	
	
	3、通讯协调员向媒体发布事故信息。
	2

	7
	10：11

——

10：15
	1、清理事故现场。
	2

	
	
	2、公司副总经理和助理对演习作点评。
	4


九、应急人员通讯录

十、演练讲评

最后由顾问***进行演练总结和讲评，完善环境突发事故的应急预案。

消


防


灭


火


队





总指挥





抢


险


抢


修


队





后


勤


供


给


队





通


信


协


调


队





现场指挥





警


戒


疏


散


队





记录（摄相）





操


作


控


制


队





现


场


监


测


队





应


急


救


援


队





汇报





汇报





事故发生





报警求援





助理&部长





值班管理人员





副总经理





解除戒严





演习结束





抢险抢修组





应急救援组





通信协调组





抢修完成





火灾扑灭





警戒疏散组





伤员抢救





信息畅通





消防灭火组





道路控制





阀门控制





操作控制组





现场监测组





后勤供给组





污染物控制





物资保障





总指挥








9

